Załącznik nr 8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia,

w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych pojazdu

| L.p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Proszę wstawić znak X lub podać parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne wymagania dla pojazdu |  |
| 1.1. | Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych |  |
| 1.2. | Rok produkcji min 2024 (pojazd bazowy i zabudowa autobusu) |  |
| 1.3. | Pojazd musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 r. poz. 1251 ze zm.) |  |
| 1.4. | Liczba miejsc: 19-22 (łącznie z miejscem kierowcy), w tym 1 przystosowanie do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim |  |
| 1.5. | Liczba drzwi – 3 lub więcej w innej konfiguracji w tym: - drzwi kierowcy po lewej stronie, - drzwi wejściowe do przedziału pasażerskiego przesuwane otwierane automatycznie, po prawej stronie z wysuwanym lub obniżonym stopniem, - drzwi tylnie dwuskrzydłowe, |  |
| 1.6. | Dopuszczalna masa całkowita: min. 4800 kg |  |
| 1.7. | Kolor: z palety kolorów producenta |  |
| 2. | Silnik i skrzynia biegów |  |
| 2.1. | Typ silnika : Diesel |  |
| 2.2. | Moc silnika : min. 160 KM |  |
| 2.3. | Norma emisji spalin : Euro VI |  |
| 2.4. | Skrzynia biegów : manualna lub automatyczna |  |
| 3. | Bezpieczeństwo |  |
| 3.1. | Układ hamulcowy hydrauliczny z systemami ABS, ESP, ASR |  |
| 3.2. | Asystent hamowania BAS lub równoważny |  |
| 3.3. | Hamulec postojowy (mechaniczny uruchamiany dźwignią) |  |
| 3.4. | Hamulce tarczowe przód i tył |  |
| 3.5. | Ogranicznik prędkości do 100 km/h |  |
| 3.6. | Wysokość wewnętrzna przestrzeni pasażerskiej: min. 1800 mm |  |
| 3.7. | Reflektory przednie w pełnej technologii LED |  |
| 4. | Zabezpieczenia |  |
| 4.1. | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 4.2. | Immobiliser |  |
| 5. | Koła |  |
| 5.1. | Koła min. 16” z oponami letnimi (tylna oś bliźniacza) |  |
| 5.2. | Pełnowymiarowe koła zapasowe |  |
| 5.3. | Komplet opon zimowych |  |
| 6. | Kabina kierowcy |  |
| 6.1. | Kierownica wielofunkcyjna (ze wspomaganiem) |  |
| 6.2. | Komputer pokładowy |  |
| 6.3. | Poduszki powietrzne kierowcy |  |
| 6.4. | Klimatyzacja dla przedziału kierowcy bądaca częścią wyposażenia bazowego |  |
| 6.5. | Schowek w desce rozdzielczej |  |
| 6.6. | Fotel kierowcy komfortowy z regulacją wysokości z podłokietnikiem, (resorowany do wagi kierowcy) |  |
| 6.7. | Przegroda za fotelem kierowcy ze szkła bezpiecznego |  |
| 6.8. | Szyba przednia klejona z osłoną przeciwsłoneczną |  |
| 6.9. | Kamera cofania |  |
| 7. | Przedział pasażerski |  |
| 7.1. | Fotele uchylno-rozsuwne, w lewym rzędzie przesuwne od strony przejścia, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, tapicerka foteli materiałowa, kolorystyka do ustalenia z zamawiającym po podpisaniu umowy |  |
| 7.2. | Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim: - fotele pasażerskie w tylnej części pojazdu przystosowane do szybkiego demontażu w celu zwolnienia miejsca dla wózka inwalidzkiego, - szyny podłogowe do mocowania wózka, - pasy do mocowania wózka do szyn podłogowych- 1 kpl - pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku – 1 kpl, - rampa najazdowa do wprowadzenia wózka tylnymi drzwiami. |  |
| 7.3. | Podłoga płaska, pokryta antypoślizgową wykładziną |  |
| 7.4. | Oświetlenie sufitowe |  |
| 7.5. | Ściany boczne wraz z sufitem i słupkami pokryte tapicerką miękką (ekoskóra) kolorystyka do ustalenia z zamawiającym po podpisaniu umowy |  |
| 7.6. | Klimatyzacja o mocy min. 9 kW z indywidualnym nawiewem nad każdym fotelem |  |
| 7.8. | Półki na bagaż podręczny z oświetleniem LED dzień /noc |  |
| 7.9. | Szyby panoramiczne, podwójne, z izolacją termiczną, przyciemnione |  |
| 7.10. | Młoteczki do zbicia szyb ewakuacyjnych |  |
| 7.11. | Luk dachowy ewakuacyjny |  |
| 8. | Pozostałe wyposażenie |  |
| 8.1. | Radioodtwarzacz, USB, Bluetooth, mikrofon, głośniki |  |
| 8.2. | Ogrzewanie niezależne od pracy silnika typu ,,Webasto” lub równoważne o mocy min. 4 kW montowane w podwoziu pojazdu wyposażony w kolektor rozprowadzający cieple powietrze we wnętrzu min. 5 wylotów ogrzanego powietrza, urządzenie ma mieć możliwość programowania czasu pracy i płynnej regulacji temperatury wnętrza |  |
| 8.3. | Chlapacze przednie i tylnie |  |
| 8.4. | Światła do jazdy dziennej |  |
| 8.5. | Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów |  |
| 8.6. | Tachograf z legalizacją i kalibracją |  |
| 8.7. | Lusterka zewnętrzne w drzwiach przednich elektrycznie regulowane z kierunkowskazami |  |
| 8.8. | Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem z zewnątrz |  |
| 8.9. | Uchwyty (poręcz) ułatwiająca wejście/wyjście do/z pojazdu, strona prawa i lewa |  |
| 8.10. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 90 l |  |
| 8.11. | Zestaw narzędzi, w tym podnośnik |  |
| 8.12. | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 8.13. | Gaśnica - 2 sztuki |  |
| 8.14. | Apteczka |  |
| 8.15. | Klina pod koła |  |
| 8.16. | Komplet dokumentów : karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin, badanie techniczne potwierdzające dany wariant użytkowy) |  |

……………………………

(podpis Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Załącznik musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym