| Opis typu: Komputer stacjonarny do laboratorium metod sztucznej inteligencji – 17 szt. Wymagania na elementy składowe komputera: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa elementu/parametry techniczne (minimum) | Proponowane parametry techniczne potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego |
| 1. | Typ komputera Komputer stacjonarny typu tower przeznaczony do intensywnych obliczeń naukowych i dydaktycznych. Przeznaczenie Przedmiotem zamówienia są komputery stacjonarne przeznaczone do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z zakresu: - metod sztucznej inteligencji, - uczenia maszynowego i głębokiego, - analizy danych, - programowania w języku Python, C/C++, Java, - obliczeń równoległych z wykorzystaniem technologii CUDA. Stanowiska muszą umożliwiać pracę z oprogramowaniem takim jak: - Python, - Jupyter Notebook, - Visual Studio Code, - PyCharm, - TensorFlow, - PyTorch, - scikit-learn, - NumPy, - Pandas, - CUDA Toolkit, - cuDNN, - TensorRT, - Docker. Obudowa Obudowa typu Midi Tower kompatybilna z płytą główną w formacie ATX, zapewniająca odpowiednie warunki chłodzenia dla podzespołów komputera oraz możliwość późniejszej rozbudowy. Kolor obudowy: czarny lub grafitowy, o jednolitej, stonowanej stylistyce odpowiedniej do zastosowań biurowych i dydaktycznych. Minimalne wymagania: - kompatybilność z płytami głównymi ATX, microATX i Mini-ITX, - minimum 3 fabrycznie zainstalowane wentylatory (co najmniej 2 z przodu i 1 z tyłu), - filtry przeciwkurzowe na wlotach powietrza, - minimum 2 zatoki wewnętrzne 2,5", - minimum 2 zatoki wewnętrzne 3,5", - możliwość montażu kart graficznych o długości co najmniej 300 mm, - możliwość montażu chłodzenia procesora o wysokości co najmniej 160 mm, - panel przedni lub górny wyposażony w co najmniej: - 2 porty USB 3.x typu A, - wyjście słuchawkowe, - wejście mikrofonowe lub złącze combo audio. Procesor Procesor wprowadzony do produkcji nie wcześniej niż w I kwartale 2024 roku, posiadający co najmniej 8 rdzeni fizycznych, obsługujący pamięć DDR5, osiągający minimum 35 000 punktów w teście PassMark CPU Mark oraz minimum 4000 punktów w teście PassMark Single Thread Performance. Płyta główna Płyta główna w formacie ATX kompatybilna z oferowanym procesorem i pamięciami DDR5, wyposażona w co najmniej: 4 gniazda DIMM DDR5 z obsługą minimum 128 GB RAM, 2 gniazda M.2 NVMe PCIe x4, 4 porty SATA 6 Gb/s, 1 gniazdo PCI Express x16 dla karty graficznej, 1 dodatkowe gniazdo PCI Express x16 (elektrycznie x4 lub lepsze), 1 gniazdo PCI Express x1, minimum 6 portów USB typu A na tylnym panelu (w tym 4 × USB 3.2 Gen 1 lub szybsze), port RJ-45 1 Gb/s lub szybszy, minimum 3 analogowe złącza audio oraz minimum 1 cyfrowe wyjście obrazu HDMI lub DisplayPort. Płyta główna musi posiadać funkcję aktualizacji BIOS bez zainstalowanego systemu operacyjnego (np. BIOS Flashback lub rozwiązanie równoważne) oraz obsługę TPM 2.0. Karta graficzna Dedykowana karta graficzna wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2023 roku, wyposażona w minimum 8 GB pamięci GDDR6, wspierająca obliczenia GPGPU, umożliwiająca wykorzystanie aktualnych wersji bibliotek CUDA, cuDNN i TensorRT dostępnych na dzień składania oferty, osiągająca minimum 15 000 punktów w teście PassMark G3D Mark. Pamięć RAM Minimum 32 GB DDR5 pracującej w trybie Dual Channel (2 × 16 GB), z możliwością rozbudowy do co najmniej 128 GB. DYSK Dysk półprzewodnikowy SSD w formacie M.2 2280, wykorzystujący interfejs PCI Express 4.0 x4 NVMe lub nowszy, o pojemności nie mniejszej niż 1 TB, wyposażony w pamięć podręczną DRAM lub technologię równoważną zapewniającą stabilną wydajność przy długotrwałym obciążeniu. Minimalne parametry użytkowe: - sekwencyjny odczyt danych: co najmniej 5 000 MB/s, - sekwencyjny zapis danych: co najmniej 4 000 MB/s, - losowy odczyt 4K: co najmniej 500 000 IOPS, - losowy zapis 4K: co najmniej 600 000 IOPS, - deklarowana trwałość (TBW): co najmniej 600 TB, - deklarowany współczynnik niezawodności MTBF: co najmniej 1 500 000 godzin, - gwarancja producenta: minimum 5 lat. Dysk musi być fabrycznie nowy i przeznaczony do zastosowań profesjonalnych lub konsumenckich o podwyższonej trwałości. Zasilacz Zasilacz ATX o mocy znamionowej minimum 650 W, posiadający certyfikat sprawności minimum 80 PLUS Gold, wyposażony w komplet zabezpieczeń elektronicznych (OVP, UVP, OCP, OPP, SCP, OTP), przystosowany do pracy ciągłej pod pełnym obciążeniem oraz zapewniający stabilną i poprawną pracę wszystkich komponentów oferowanego zestawu komputerowego. Gwarancja producenta minimum 5 lat. Chłodzenie Wydajny układ chłodzenia powietrznego przystosowany do ciągłej pracy procesora pod pełnym obciążeniem, zapewniający utrzymanie temperatur roboczych zgodnych ze specyfikacją producenta procesora bez ograniczania wydajności (thermal throttling). Minimalne wymagania: - radiator wyposażony w co najmniej 5 ciepłowodów (heatpipe), - wentylator sterowany sygnałem PWM (4-pin), - zastosowane łożysko typu FDB, hydrodynamiczne lub równoważne, - deklarowana żywotność wentylatora co najmniej 100 000 godzin, - poziom hałasu przy typowym obciążeniu nie większy niż 35 dBA, - kompatybilność z oferowanym procesorem i obudową. Klawiatura i mysz Klawiatura: - pełnowymiarowa, w standardzie QWERTY, - układ klawiszy polski programisty, - wydzielony blok numeryczny, - interfejs USB, - kolor czarny lub grafitowy. Mysz: - optyczna lub laserowa, - minimum 3 przyciski oraz rolka przewijania, - rozdzielczość sensora minimum 1000 DPI, - interfejs USB, - przeznaczona dla użytkowników prawo- i leworęcznych, - kolor czarny lub grafitowy. |  |
| 2. | Wymagania eksploatacyjne: - Komputer musi być fabrycznie nowy. - Wszystkie komponenty muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji. - Konstrukcja musi zapewniać stabilną pracę przy długotrwałym obciążeniu CPU i GPU. - Komputer musi umożliwiać rozbudowę pamięci RAM oraz wymianę karty graficznej. - Komputer powinien obsługiwać jednocześnie co najmniej dwa monitory. - Gwarancja: - Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy. - Serwis realizowany na terenie Polski. - Gwarancja producenta lub autoryzowanego partnera. |  |
| 3. | Informacje dodatkowe: Opis wymagań wydajnościowych procesorów odnosi się do testów udostępnianych na stronach serwisu https://www.cpubenchmark.net/ w kolumnie Proponowane parametry techniczne potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego należy wpisać parametry oferowane lub gdy parametry oferowane są tożsame z wymaganiami zamawiającego, wpisać „zgodny” lub „tak” lub „jak obok” Należy wpisać nazwę producenta i model produktu. W przypadku gdy model komputera nie identyfikuje jednoznacznie wymaganych parametrów technicznych, podać producenta i nazwy podzespołów (jednostka centralna) |  |

......................................

(miejsce, data)

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.