Załącznik nr 1 do SWZ …….

(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy	……………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy		……………………………………………………………………………………………………..

województwo..................................

NIP	……………………………………………………..	REGON		…………………………………………………..

Email wykonawcy do korespondencji :	………………………………	      nr telefonu:	…………………………

KRS/CEIDG numer.......................................

- Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym   na:

„Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób oraz sprzętu - SLBus dla jednostki OSP Jazgarzew.”

Oferujemy wykonanie ww. zadanie w pełnym zakresie zgodnie z postanowieniami SWZ oraz załączników do SWZ za cenę:

samochód  specjalny  do przewozu osób oraz sprzętu - SLBus  – wartość ogółem.

| Samochód (pełny opis – nazwa marka, model, silnik, itp. ) wraz z dodatkowym wyposażeniem | Cena jednostkowa bez podatku Vat | Podatek Vat | Wartość brutto z podatkiem Vat |
| --- | --- | --- | --- |
| nazwa marka typ model |  |  |  |

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (parametry minimalne) | Potwierdzenie spełnienia wymagań/ Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. WYMAGANIA OGÓLNE I FORMALNE |  |  |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany. Rok produkcji podwozia oraz zabudowy: minimum 2026. Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie). | Rok produkcji …………………….. Tak/Nie |
| 1.2 | Pojazd zarejestrowany czasowo oraz z wykupionym ubezpieczeniem OC. Rejestracja oraz ubezpieczenie ważne przez min. 21 dni od daty faktycznego odbioru pojazdu. | Tak/Nie |
| 1.3 | Pojazd spełnia wymagania: – ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 t.j.) wraz z przepisami wykonawczymi, – rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, (Dz.U. 2024.502 t.j.) – przepisów dotyczących pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym. | Tak/Nie |
| 1.4 | Podwozie posiada świadectwo zgodności WE. Urządzenia i podzespoły spełniają wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. | Tak/Nie Tak/Nie |
| 1.5 | Zmiany adaptacyjne pojazdu związane z montażem wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. | Tak/Nie |
| 1.6 | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu nie może przekroczyć 3500 kg. Wykonawca gwarantuje zachowanie DMC ≤ 3500 kg wraz z kompletnym wyposażeniem opisanym w niniejszym OPZ oraz ładowność umożliwiającą przewóz 8 osób wraz z wyposażeniem osobistym. | Tak/Nie DMC: ………………………… |
| 1.7 | Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego PSP z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r. poz. 9, z późn. zm.). Numery operacyjne zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem zakończenia jej realizacji. | Tak/Nie |
| 2. PODWOZIE, NAPĘD, WYMIARY |  |  |
| 2.1 | Nadwozie typu furgon z przeszklonym przedziałem pasażerskim (szyby fabrycznie przyciemniane) oraz wydzieloną przestrzenią ładunkową. Minimum 4 drzwi, w tym: – tylne drzwi dwuskrzydłowe, – boczne drzwi przesuwane, przeszklone, po prawej stronie przedziału pasażerskiego. | Tak/Nie Liczba drzwi: ………………….., w tym: …………………………… ……………………………. |
| 2.2 | Silnik: – wysokoprężny z turbodoładowaniem, paliwo ON, – pojemność skokowa minimum 1968 cm³, – moc minimum 130 kW (177 KM), – maksymalny moment obrotowy minimum 400 Nm, – norma czystości spalin obowiązująca na dzień dostawy (minimum EURO 6), – pojemność zbiornika paliwa minimum 75 l. | Tak/Nie Pojemność:......………… Moc:……………Kw (………KM) maksymalny moment obrotowy……………Nm norma czystości spalin………………. pojemność zbiornika………………….. |
| 2.3 | Skrzynia biegów automatyczna, minimum 8-biegowa. | Tak/Nie |
| 2.4 | Napęd 4×4. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, z regulacją wysokości i nachylenia kolumny. | Tak/Nie |
| 2.5 | Układ hamulcowy z hamulcami tarczowymi co najmniej na przedniej osi (dopuszcza się bębnowe na tylnej). Systemy: ABS, ASR, ESP, elektroniczny rozdział siły hamowania, asystent nagłego hamowania. | Układ hamulcowy: Oś przednia …………………………… Oś tylna ………………………. Systemy:………………………………………………… |
| 2.6 | Wymiary gabarytowe: – długość całkowita: 6800–6850 mm (bez wyposażenia wystającego, np. wyciągarki/orurowania), – wysokość pojazdu: 2350–2600 mm, – rozstaw osi: 4450–4500 mm, – szerokość bez lusterek: maksimum 2050 mm. | Długość: ……………… Wysokość: ……………… Rozstaw osi: …………… Szerokość: …………… |
| 2.7 | Koła: obręcze stalowe minimum 16”, opony letnie (nie starsze niż rok produkcji pojazdu), Pełnowymiarowe koło zapasowe z możliwością łatwego montażu przez jedną osobę z użyciem, podnośnika i klucza do kół. | Tak/Nie rozmiar: ……………… Tak/Nie |
| 3. PRZEDZIAŁ OSOBOWY (KABINA I ZAŁOGA) |  |  |
| 3.1 | Układ siedzeń 2+3+3 (8 osób): – I rząd: 2 miejsca (fotel kierowcy + 1 miejsce pasażerskie) – II rząd: 3 fotele zwrócone tyłem do kierunku jazdy, – III rząd: 3 fotele zwrócone przodem do kierunku jazdy, – pomiędzy II a III rzędem składany stolik (dowodzenia) minimum 50 x 120 cm, z funkcją szybkiego demontowania. Po obydwu stronach dwa uchwyty na pudełka z rękawiczkami nitrylowymi, miejsce do ustalenia na etapie wykonania zabudowy Wszystkie miejsca z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa z napinaczami oraz zagłówkami. | Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie Wymiary stolika: ……. Tak/Nie Tak/Nie |
| 3.2 | Fotele załogi typu komfortowego (np. LUX/KAPITAN lub równoważne) z regulacją oparć i zagłówków, tapicerka z ekoskóry lub materiału równoważnego, montaż na szynach za pomocą szybkozłączy (demontowalne). Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i oparcia, z podłokietnikiem oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. | Tak/Nie Materiał tapicerki: ………………………………… Tak/Nie |
| 3.3 | Za III rzędem pełna, szczelna ściana działowa (grodziowa) oddzielająca przedział osobowy od towarowego; pokryta sklejką minimum 6 mm od strony osobowej, tapicerowana. | Tak/Nie |
| 3.4 | Tapicerka w kolorze ciemnym (szary, czarny). Izolacja termiczno-akustyczna przedziału pasażerskiego. Podłoga typu monolit na całej długości pojazdu, pokryta zmywalną wykładziną. Dywaniki gumowe z wysokim rantem na miejscu kierowcy oraz dowódcy. | Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie |
| 3.5 | Klimatyzacja automatyczna z tunelem podsufitowym rozprowadzającym powietrze na II i III rząd siedzeń. Ogrzewanie dodatkowe, niezależne od pracy silnika, o mocy minimum 4 kW, z rozprowadzeniem powietrza na przedział osobowy. | Tak/Nie Tak/Nie |
| 3.6 | Gniazda 12 V: minimum 2 szt. z przodu (konsola centralna) oraz minimum 4 szt. w okolicy stolika. Minimum 2 porty USB (w tym typ C). Na podszybiu Gniazdo 12V ze stałym napięciem przy wyłączonym głównym wyłączniku prądu. | Ilość ………………….. Ilość ………………….. Ilość ………………….. Tak/Nie |
| 3.7 | Nad III rzędem siedzeń półka na drona wraz z bateriami o wymiarach 80x50x40 cm z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem ładunku. | Tak/Nie |
| 3.8 | Między kierowcą a dowódcą przygotowane miejsce do montażu 2 radiotelefonów nasobnych i 2 latarek W II rzędzie miejsce na 3 radiotelefonów nasobnych oraz 6 latarek | Tak/Nie Tak/Nie |
| 3.9 | Oświetlenie wnętrza LED (I, II i III rząd oraz przestrzeń ładunkowa). Półka podsufitowa na dokumenty z lampką do czytania map dla dowódcy (I rząd). Oświetlany schowek po stronie pasażera. | Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie |
| 3.10 | System multimedialny z wyświetlaczem o przekątnej minimum 12,5”, synchronizacja z Android Auto oraz Apple CarPlay, minimum 4 głośniki, Bluetooth,antena. Kierownica wielofunkcyjna. Kamera cofania oraz kamery przód/tył z rejestracją obrazu. Czujniki parkowania przód/tył. Centralny zamek zdalny, immobiliser, lusterka elektryczne podgrzewane ze zintegrowanymi kierunkowskazami. | Tak/Nie Przekątna wyświetlacza …………. Tak/Nie |
| 4. BEZPIECZEŃSTWO |  |  |
| 4.1 | Minimum 2 poduszki powietrzne (kierowca i pasażer). Pirotechniczne napinacze pasów. Szyba przednia warstwowa (klejona), pozostałe ze szkła bezodpryskowego. | Ilość ………………….. Tak/Nie Tak/Nie |
| 4.2 | Systemy wspomagające: asystent utrzymania pasa ruchu, tempomat, automatyczne światła drogowe, czujnik deszczu, monitorowanie ciśnienia w oponach, czujnik zmęczenia kierowcy, asystent bocznego wiatru, asystent ruszania pod wzniesienie, system powiadamiania ratunkowego (eCall), sygnalizacja niezapiętych pasów. Reflektory oraz światła do jazdy dziennej w technologii LED, światła przeciwmgielne. | Tak/Nie |
| 5. PRZEDZIAŁ TOWAROWY / TECHNICZNY |  |  |
| 5.1 | Ściany boczne i podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożone (sklejka minimum 6 mm lub płyta techniczna), nadkola zabudowane tworzywem (ABS). Podłoga antypoślizgowa z listwami/uchwytami do mocowania ładunku (minimum 4 ścienne + 4 podłogowe), nie wystającymi ponad poziom podłogi. Lokalizacja listew do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak/Nie Tak/Nie |
| 5.2 | Przedział sprzętowy o długości minimum 170 cm. Wyposażony w dwa boczne regały sprzętowe o szerokości minimum 50 cm, pozwalający na montaż sprzętu strażackiego. Między regałami przestrzeń pozwalająca na przewóz wózka sprzętowego. Oświetlenie LED przedziału, dwa gniazda 12V. Na drzwiach miejsce na montaż szczotek, łopat i sprzętu podręcznego. W przedziale zainstalowane zasobniki metalowe na mydło i ręczniki papierowe, zbiornik minimum 5 l z kranikiem umożliwiający podanie wody do celów sanitarnych. | Długość……………… Szerokość ……………… Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie |
| 6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 230 V |  |  |
| 6.1 | Przetwornica napięcia 12 → 230 V o przebiegu czysty sinus, moc ciągła minimum 2000 W, z minimum 3 gniazdami 230 V wewnątrz pojazdu (lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym). | Tak/Nie Moc ciągła ……………W Ilość gniazd …………… |
| 6.2 | Zewnętrzne gniazdo zasilania 230 V z układem podtrzymania/ładowania akumulatora (ładowarka typu DEFA SECURA 1210R 12 V/10 A lub równoważna). Wtyczka z przewodem minimum 5 m. Lokalizacja złącza do uzgodnienia. | Tak/Nie |
| 7. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| 7.1 | Radiotelefony przewoźne spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności KG PSP, dopuszczone do stosowania w sieci PSP w paśmie VHF 136–174 MHz, wyposażone w moduł GPS. W przypadku marki innej niż Motorola/Kenwood/Hytera – dostarczyć zestaw do programowania. Wymagana dokumentacja ewidencyjna urządzeń i instalacji antenowych zgodnie z Instrukcją. | Tak/Nie Marka ………………………………… |
| 7.2 | Radiotelefon zamontowany nad 1 rzędem siedzeń. Manipulator (gruszka) z przewodem o długości minimum 2 m (umożliwiającym obsługę z przodu pojazdu i z tyłu). Wieszak na manipulator przy radiotelefonie oraz dodatkowy z tyłu. Zaprogramowane kanały dla Powiatu piaseczyńskiego. | Tak/Nie |
| 7.3 | Instalacja antenowa zgodna z Instrukcją łączności KG PSP: – antena radiotelefonu pasmo 2 m, zamontowana na maszcie teleskopowym, wysuwana wraz z masztem, Miejsce montażu radiotelefonu i anteny do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak/Nie |
| 8. MASZT OŚWIETLENIOWO-ANTENOWY (WYSUW) |  |  |
| 8.1 | Samochód wyposażony w maszt pneumatyczny sterowany za pomocą pilota przewodowego. Maszt wyposażony w dwie najaśnice LED. Najaśnice zasilane z instalacji elektrycznej samochodu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP55 Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 4 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135º w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. | Tak/Nie |
| 8.2 | W przedziale załogi instalacja z wysuwanym ramieniem łamanym przystosowana do montażu telewizora dowodzenia (~32”) zintegrowanego z obrazem z drona; miejsce montażu do uzgodnienia na etapie realizacji. | Tak/Nie |
| 9. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWA (UPRZYWILEJOWANIE) |  |  |
| 9.1 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego wykonane w technologii LED. - na dachu kabiny niska belka sygnalizacyjna LED, długością dopasowana do rozmiarów pojazdu, spełniająca wymogi R65, - z tyłu dwie lampy sygnalizacyjne, - cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na boku zabudowy, po dwie z każdej strony pojazdu, Model Microled Sputnik Advanced lub równoważny, - lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na atrapie chłodnicy - fala świetlna pomarańczowa LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad drzwiami, sterowana z kabiny pojazdu. | Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie |
| 9.2 | - Generator sygnałów dźwiękowych o mocy wyjściowej 200W współpracujący z 2 głośnikami po 100W. Sterownik umieszczony w kabinie, w miejscu umożliwiającym sterowanie nim kierowcy i dowódcy Generator wykonany w technologii analogowej, ze sterowaniem za pomocą pokrętła. Musi posiadać funkcję „Radio”, „Hands Free” oraz 3 inne pozycje pozwalające na zaprogramowanie sygnałów o zmiennym tonie. Zmiana pomiędzy modulacjami powinna być możliwa również po wciśnięciu klaksonu. Programowanie generatora powinno być możliwe we własnym zakresie. Model modulatora Whelen 295SL lub równoważny, - 2 głośniki 100W umieszczone na zewnątrz pojazdu w koszykach na maskownicy. Głośność minimum 123 db. Model AS 124 lub równoważny, - System typu RUMBLER pozwalający na generowanie tonów o niskiej częstotliwości. Głośniki systemu powinny być umieszczone z przodu pojazdu pod lub za zderzakiem w miejscu osłoniętym. | Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie |
| 9.3 | Dach zabudowany w formie podestu roboczego. Na dachu mocowanie: 3 przęseł drabiny aluminiowej nasadkowej, węży ssawnych, bosaków, pływaka. Oświetlenie dachu LED włączane z przedziału kabiny kierowcy (załączane razem z oświetleniem pola pracy). | Tak/Nie |
| 9.4 | Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowane dwie skrzynie na sprzęt, wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej. Skrzynie muszą posiadać oświetlenie LED. Wymiary skrzyń do ustalenia na etapie realizacji zamówienia. | Tak/Nie |
| 9.5 | Oświetlenie pola pracy (LED minimum 14 W / 3200 lm na lampę), sterowane indywidualnie z kabiny: minimum 2 lampy na każdym boku oraz minimum 1 z tyłu (niezależnie od najaśnicy masztowej). Sygnalizacja akustyczna cofania zintegrowana z dodatkową lampą doświetlającą. | Tak/Nie |
| 10. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 10.1 | Wyciągarka elektryczna: uciąg minimum 4500 kg, lina syntetyczna minimum 25 m, sterowanie bezprzewodowe. | Tak/Nie Uciąg ………………………. |
| 10.2 | Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze typu LED-BAR. | Tak/Nie |
| 10.3 | Hak holowniczy (kulowy) z 13-pinowym gniazdem elektrycznym 12 V do holowania przyczepy. Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu. | Tak/Nie |
| 10.4 | Markiza (zadaszenie) od strony drzwi przesuwanych załogi o długości minimum 3.5 m, po rozłożeniu minimum 2 m | Tak/Nie |
| 10.5 | Wyposażenie standardowe: podnośnik, klucz do kół, klin pod koło, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, kamizelki ostrzegawcze (minimum 6 szt.), pasy do mocowania ładunku (minimum 8 szt.). | Tak/Nie |
| 11. KOLORYSTYKA I OZNAKOWANIE |  |  |
| 11.1 | Nadwozie w kolorze czerwonym, zgodnym z wytycznymi KG PSP. Kabina oklejona taśmą ostrzegawczą koloru żółtego, sposób oklejenia do ustalenia z zamawiającym na etapie produkcji. Boki zabudowy pojazdu oklejone szachownicą w kolorze żółto-czerwonym. Dokładny wzór do ustalenia z zamawiającym na etapie produkcji Oklejenie tylnych drzwi w „jodełkę” barwy jaskrawej. Całość zgodna z zarządzeniem nr 6 KG PSP z dnia 8 maja 2025 r. | Tak/Nie |
| 11.2 | Dwie tabliczki informacyjne formatu A4 (np. nazwa i logo Gminy / OSP) z folii samoprzylepnej odpornej na warunki atmosferyczne. Dodatkowo 2 szt. tabliczek do samodzielnego naklejenia. Wzór i lokalizacja do uzgodnienia po podpisaniu umowy. | Tak/Nie |
| 12. GWARANCJA, SERWIS, DOKUMENTY, ODBIÓR |  |  |
| 12.1 | Gwarancja na kompletny pojazd wraz z zabudową: minimum 24 miesiące. Gwarancja na sprzęt i wyposażenie: minimum 24 miesiące. | Tak/Nie Tak/Nie |
| 12.2 | Serwis gwarancyjny w autoryzowanej stacji. | Tak/Nie |
| 12.3 | Dokumenty dostarczane przy odbiorze: - świadectwo homologacji typu pojazdu, - polisa ubezpieczeniowa, - dokument potwierdzający rejestrację czasową, - zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym z adnotacją o spełnieniu warunków dla pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, - książka gwarancyjna oraz instrukcje obsługi (podwozie, zabudowa, wyposażenie) w języku polskim, - dokumentacja niezbędna do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny. | Tak/Nie |
| 12.4 | Bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu oraz wyposażenia dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru, w siedzibie Wykonawcy. Pojazd wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz płynów eksploatacyjnych w maksymalnych ilościach zalecanych przez producenta. | Tak/Nie Tak/Nie |

Oświadczam, że pojazd spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa na terenie Polski.

Okres gwarancji :

- samochód – minimum 24 miesięcy                 -   ….….... ilość miesięcy,

- powłoka lakiernicza - minimum 24 miesięcy   -   ……... ilość miesięcy,

- perforacja nadwozia - minimum  24 miesięcy   -   ……... ilość miesięcy,

- gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące - …….. ilość miesięcy.

-  gwarancja na podwozię – min. 24 miesiące - …….. ilość miesięcy.

Terminy dostawy :

- dostawa samochodu do Zamawiającego  -   ………. dni,

-  warunki płatności: ………………………………………….

Oświadczam, że pojazd spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa na terenie Polski.

- Następujące części zamówienia powierzę podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wskazać podwykonawców – nazwa/adres i powierzany zakres)

- Ofertę składam na podstawie SWZ i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy, która zostanie zawarta i akceptuję jej warunki oraz, że dostarczę przed zawarciem umowy:

- umowę współpracy lub umowy konsorcjum – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie wskazanym w SWZ.

- Oświadczam, że dokumenty i informacje zawarte w odrębnym, stosownie oznaczonym i nazwanym załączniku    .......   (należy podać nazwę załącznika)  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane co wykazaliśmy  w załączniku do Oferty ..... ( należy podać nazwę załącznika) .

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania proszę kierować na poniższy adres:

………………………………………………..

a osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:

……………………………………………….

- Wykonawca jest:  mikroprzedsiębiorstwem/ małym / średnim/ /jednoosobowa działalność gospodarcza/ osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej / inny rodzaj  (jaki ?) ................  * należy zaznaczyć właściwe

- Wykonawca  z siedzibą w Państwie spoza EOG  ( Europejski  Obszar Gospodarczy)   TAK /NIE*

- Wykonawca  z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo  Zamawiającego  TAK /NIE*

- Informuję , że

( dotyczy tylko wykonawców , których oferta będzie generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty w przypadku wewnątrz wspólnotowego  nabycia towarów , importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia  przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT)

-  wybór  oferty nie będzie * prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

- wybór oferty będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego  obowiązku  podatkowego w odniesieniu  następujących towarów / usług  ( w zależności od przedmiotu zamówienia

Wartość towaru/usług ( w zależności od przedmiotu zamówienia )  powodująca  obowiązek  podatkowy u Zamawiającego to ..................... zł netto.

Zgodnie z wiedzą wykonawcy zastosowanie  będzie miała następująca stawka  podatku od towarów i usług ............%

Wraz z ofertą składane są następujące załączniki:

- …………….

- …………….

- .........

- .

- .

- .

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………………, dnia …………….		……………………………………………………………………………………………….

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie

*/ niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie  ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ Podmiotu udostępniającego zasoby *

składane na podstawie art. 125 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Poniższe oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Ja /My .........................................................................................................................

( imię i nazwisko osoby / osób  upoważnionej / upoważnionych  do reprezentowania)

Działając w imieniu  i na rzecz ......................................................................................

( nazwa Wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego  zasoby)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób oraz sprzętu - SLBus dla jednostki OSP Jazgarzew.”

oświadczam, co następuje:

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy Pzp

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; (Dz. U. z  dnia 15 kwietnia 2022r. Poz. 835)

- Oświadczam, że wobec mnie zachodzą/ nie zachodzą *  przesłanki  wykluczenia  z postępowania  określone w art.......ust.....    pkt.... ustawy PZP. Jednocześnie oświadczam , że w związku z w/w okolicznościami  podjąłem środki naprawcze, o których mowa  w art. 110 ustawy PZP tj. ....................................

- Oświadczam, że w/w   spełniam  warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego *

- Oświadczam  że w celu potwierdzenie spełniania warunków udziału  w postępowaniu określonych przez zamawiającego  polegam na zdolnościach  następujących podmiotów udostępniających zasoby ......................................( podać nazwę podmiotu)  w następującym zakresie  ...............( podać zakres udostępnianych zasobów) *

- Oświadczam,  że w/w podmiot udostępniający zasoby spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się jego zasoby **

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Zamawiający nie będzie wzywać  do złożenia podmiotowych środków dowodowych,  jeśli może  je  uzyskać  z ogólnodostępnych baz danych. Niniejszym wskazuję dane umożliwiające dostęp do podmiotowych  środków  dowodowych  (np.  link postępowania,  nr postępowania zamawiającego

....................................................................................................................................

W związku z powyższym oświadczam, że podane dane są aktualne na dzień  złożenia oferty i potwierdzam ich prawidłowość i aktualność

W przypadku braku wskazania,  Zamawiający wezwie do złożenia podmiotowych  środków dowodowych od wykonawcy, którego  oferta zostanie najwyżej oceniona..

* Ten punkt wypełnia  tylko wykonawca / Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

** Ten punkt wypełnia tylko Podmiot udostępniający zasoby

Data......................................

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Oświadczenie  wykonawcy wspólnie  ubiegającego się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 117 ust. 4  ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Ja /My .........................................................................................................................

( imię i nazwisko osoby / osób  upoważnionej / upoważnionych  do reprezentowania)

Działając w imieniu  i na rzecz ......................................................................................

( nazwa   wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia  )

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób oraz sprzętu - SLBus dla jednostki OSP Jazgarzew.”

oświadczam, co następuje:

Oświadczam , iż następujące  dostawy ( zakres )......................................................................

...........................................................................................................................................

wykonają poszczególni  wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia:

Wykonawca ( nazwa) ........................................ ............................................

Wykonawca ( nazwa) ........................................ ............................................

Data......................................

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Uwaga: Oświadczenie  składane przez wykonawcę, jedynie na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1  ustawy Pzp

Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie  ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ Podmiotu udostępniającego zasoby *

składane na podstawie art. 125 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),w związku z paragrafem 3 Rozporządzenia  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych  środków dowodowych  oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Poniższe oświadczenie stanowi  o aktualności  informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu, że wykonawca nie podlega wykluczeniu

Ja /My .........................................................................................................................

( imię i nazwisko osoby / osób  upoważnionej / upoważnionych  do reprezentowania)

Działając w imieniu  i na rzecz ......................................................................................

( nazwa Wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego  zasoby)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.            „Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób oraz sprzętu - SLBus dla jednostki OSP Jazgarzew.”

oświadczam,   co następuje:

W celu potwierdzenia  braku podstaw  wykluczenia  z udziału w postępowaniu  oświadczam ,  że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu,   o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP,  są nadal aktualne.

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)