JEDNOSTKA  PROJEKTOWA:

EN STUDIO Marcin Tur

15-307 Białystok, ul. Wesoła 7 lok. 28

tel. 510 712 071, e-mail: marcin-tur@wp.pl

STRONA TYTUŁOWA

PROJEKT TECHNICZNY

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GARAŻOWEGO |
| --- | --- |
| KATEGORIA OBIEKTU: | XVII |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NR EWID. GRUNTU: IDENTYFIKATOR DZIAŁEK: | 15-950 BIAŁYSTOK, UL. J. KILIŃSKIEGO 14 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Dz. ewid. nr 1463 – obręb Śródmieście 0011 Białystok 206101_1.0011.1463 |
| INWESTOR: ADRES INWESTORA: | Prokuratura Okręgowa w Białymstoku 15-950 BIAŁYSTOK, UL. J. KILIŃSKIEGO 14 |
| ZESPÓŁ AUTORSKI: |  |

| ARCHITEKTURA: |  |
| --- | --- |
| Autor: | dr inż. arch. MARCIN ERYK TUR upr. bud. nr: 35/PDOKK/2015 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |

Białystok 14.04.2026 r.

Spis treści

Strona tytułowa 	1

Spis treści	2

Oświadczenie projektanta 	3

- CZĘŚĆ OPSIOWA – OPIS DO PROJEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	4

1.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	4

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	4

3. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA	5

4. Charakterystyczne parametry obiektu (bez zmian):	5

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	5

6. STAN ISTNIEJĄCY	6

7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE	6

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr rys.     nazwa	skala	str.

A1 – Rzut przyziema	1:100	7

A2 – Rzut dachu	1:100	8

A3 – Przekrój A-A , B-B	1:100	9

A4 – Elewacja południowa	1:100	10

A5 – Detal attyki	1:10	11

A6 – Detal okapu	1:10	12

A7 – Zestawienie stolarki	1:50	13

- Charakterystyka energetyczna		14

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt techniczny:

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GARAŻOWEGO

Lokalizacja:

15-950 BIAŁYSTOK, UL. J. KILIŃSKIEGO 14

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Dz. ewid. nr   1463 – obręb Śródmieście   0011 Białystok

206101_1.0011.1463

został sporządzony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZESPÓŁ AUTORSKI: |  |
| --- | --- |
| ARCHITEKTURA: |  |
| Autor: | dr inż. arch. MARCIN ERYK TUR upr. bud. nr: 35/PDOKK/2015 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |

Białystok 14.04.2026 r.

Uwaga: Do projektu nie załączono fizycznych kopii przynaleźności do izb. Można je sprawdzić w bazie:

Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)

Opis do projektu technicznego

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GARAŻOWEGO

15-950 BIAŁYSTOK, UL. J. KILIŃSKIEGO 14

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Dz. ewid. nr   1463 – obręb Śródmieście   0011 Białystok

206101_1.0011.1463

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem,

- Wizja i pomiary w terenie,

- Ustalenia funkcjonalno-technologiczne i materiałowe z Inwestorem,

- Ustawa Prawo budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12-04-2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Rejestr Zabytków Województwa Podlaskiego

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Rynek Kościuszki i Sienkiewicza), Numer uchwały XLVIII/543/13

# 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa w zakresie ściany wewnętrznej i remont budynku garażowego zlokalizowanego na terenie objętym ochroną konserwatorską wpisem do rejestru zabytków. 406 z 1977-09-01; A-286 z 2010-03-25 (A-286 z 1.09.1977)

W zakresie robót budowlanych związanych z przebudową jest:

- wybicie otworu w ścianie wewnętrznej wraz ze wzmocnieniem otworu nadprożem;

- zamurowanie otworu w ścianie

W zakresie robót remontowych planowane jest:

- wymiana pokrycia dachu z papy wraz z wymianą warstw izolacyjnych i podkładowych i obróbkami blacharskimi;

- wymiana bram garażowych i okien;

- remont wnętrz – posadzek, ścian i sufitów

DANE OGÓLNE

OBIEKT: Budynek garażowy, czterostanowiskowy, parterowy.

ADRES: 15-950 BIAŁYSTOK, UL. J. KILIŃSKIEGO 14

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Dz. ewid. nr   1463 – obręb Śródmieście   0011 Białystok

206101_1.0011.1463

INWESTOR: Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

15-950 BIAŁYSTOK, UL. J. KILIŃSKIEGO 14

# 1.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek garażowy, czterostanowiskowy.  Kategoria obiektu budowlanego – XVII

# 2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek użytkowany garażowy- cztery wydzielone stanowiska oraz pomieszczenie śmietnikowe.

W budynku znajdują się pomieszczenia (rodzaj posadzki projektowany):

Liczba lokali mieszkalnych – 0

Liczba lokali użytkowych - 1

Dostęp dla osób niepełnosprawnych – bez zmian – pomieszczenia na parterze dostępne z poziomu terenu.

# 3. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Układ przestrzenny i forma architektoniczna budynku – bez zmian. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z wjazdami do boksów garażowych w elewacji północnej, kryty dachem płaskim, krytym papą, zwieńczony prostą attyką. Ściana zewnętrzna wschodnia skośna z narożnikiem łukowym, ściany zewn. Północna i zachodnia usytuowane po granicy działki.

# 4. Charakterystyczne parametry obiektu (bez zmian):

Ilość kondygnacji 	1

Powierzchnia zabudowy 	 110 m2

Powierzchnia użytkowa : 	97,5 m2

Szerokość elewacji frontowej 	18 m

Długość elewacji bocznej	6,5 m

Wysokość 	3,8 m

Kubatura istniejąca	274,4m3

# 5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Projektowana inwestycja nie zmieniają warunków ochrony przeciwpożarowej budynku.

•	Wysokość budynku: 4 m - niski (N)

•	Liczba kondygnacji:  1, niepodpiwniczony

•	Budynek garażowy, kategoria PM, Q<= 500 MJ/m2

•	Klasa odporności pożarowej budynku: „E”

•	Powierzchnia zabudowy: 110 m2

•	Powierzchnia całkowita: 100 m2

• 	Kubatura brutto: ca 274,4 m3

Zaopatrzenie w wodę w ilości 10 dm3/s do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejących hydrantów naziemnych DN80

Dojazd do budynku od ulicy J. Kilińskiego

Strefa pożarowa

Budynek garażowy, stanowi oddzielną strefę pożarową PM Q<= 500 MJ/m2 wydzieloną istniejącymi ścianami oddzielenia pożarowego usytuowanymi po granicy działki oraz pasem wolnego terenu szerokości nie mniejszej niż 8m

Zaopatrzenie w wodę w ilości 10 dm3/s do zewnętrznego gaszenia pożaru z Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejących w ul. Kilińskiego  hydrantów naziemnych DN80

# 6. STAN ISTNIEJĄCY

Fundamenty: betonowe wylewane na budowie.

Podłogi na gruncie betonowe

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne: z gazobetonu 800, izolowane styropianem gr. 5 cm w technologii lekkiej-mokrej;

Tynki wewnętrzne cem-.wap.

Ściana zewnętrzna, wschodnia, z warstwą elewacyjną z cegły licowej, silikatowej pełnej.

Stropodach, płaski, kryty papą termozgrzewalną. W części na płytach korytkowych 60x300cm, opieranych na podciągach żelbetowych, w części strop żelbetowy monolityczny gr. 10cm

Bramy garażowe - uchylne, elektryczne

Wentylacja pomieszczeń – kanałami typu ‘zet’

Lamperie olejne, w pom. śmietnika z płytek gresu.

Obróbki dachu, attyk z blachy ocynkowanej

# 7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

7.1. Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych – podstemplować konstrukcję budynku – stropy i ściany w obrębie rozbiórek.

Rozbiórce podlegają: ściana w obrębie przebicia, nawierzchnia w pomieszczeniu śmietnika z kostki brukowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi do poziomu projektowanego; lamperie z płytek gresu,

Warstwy pokrycia dachu z papy wraz z izolacją termiczną i warstwą wyrównawczą; obróbki dachu i attyk wraz z orynnowaniem z blachy ocynkowanej; latarnie uliczne na elewacji, bramy garażowe, roleta zewnętrzna, okna

7.2. Remont pokrycia dachu

Projektuje wykonanie pokrycia dachu systemem pap termozgrzewalnych z izolacją z warstwowych płyt izolacyjnych wełny mineralnej,  pływy z wełny mineralnej twarde, do izolacji dachów płaskich pod pokrycie papą, gr 5cm w dwóch warstwach (łączna grubość izolacji 10cm)  l= 0,036 W/mK,

W pasach o szerokości 2m ponad przebiegającymi ścianami oddzielenia p. poż. Należy wykonać pokrycie dachu w systemie NRO BROOF (t1).

Płyty z wełny mineralnej - warstwy układane w mijankę, w układzie płyt prostopadłym,     papa podkładowa zgrzewana na zakładach i mocowana kołkami systemowymi wyłącznie na powierzchni stropu żelbetowego  zgodnie z wytycznymi producenta systemu pokrycia dachu poprzez wełnę ,  papa nawierzchniowa zgrzewana na zakładach z wywinięciem na ściany i attyki okalające dach z użyciem klinów i zakończone obróbką blacharską montowaną mechanicznie do muru – w ścianie montaż w „wydrze” uszczelnionej masą trwale plastyczną.

Po zdjęciu istniejących warstw z wierzchu konstrukcji należy wykonać naprawę konstrukcji i oczyścić powierzchnię. Wyrównać powierzchnię konstrukcji stosują zaprawę na bazie cementu modyfikowaną polimerami w celu zwiększenia przyczepności. Wykonać w razie konieczności warstwę wyrównawczą,

Pozostawić warstwę wyrównawczą i uzupełnienia do związania i wyschnięcia – zabezpieczyć przed zawilgoceniem wskutek opadów atmosferycznych (osłonić plandekami).

Wykonać kompletny system jednego pokrycia dachu z wełny mineralnej składający się z:

- paroizolacji na całej powierzchni;

- izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej w dwóch warstwach;

- warstwy podkładowej z papy termozgrzewalnej SBS

- pokrycia wierzchniego z papy SBS zgrzewalnej PYE PV250 S52H

Wytrzymałość na rozciąganie

Maksymalna siła rozciągająca:

Wzdłuż 1100±200 N/50 mm

w poprzek 900±200 N/50 mm

Odporność na obciążenie statyczne (metoda A/B) 20 kg / 20 kg

Odporność na uderzenie (metoda A/B) 2000 mm / 2000 mm

Wytrzymałość złącza na ścinanie:

wzdłuż 900±200 N/50 mm

w poprzek 1100±200 N/50 mm

Trwałość: Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze 100±10  ̊C

W niskiej temperaturze po starzeniu sztucznym -20±5  ̊C

Giętkość w niskiej temperaturze -25  ̊C

- w strefie okapu (2m od krawędzi) montować mechanicznie warstwy pokrycia dachu wraz z izolacją termiczną do stropowej płyty żelbetowej (uwaga – nie montować mechanicznie pokrycia na stropie z płyt korytkowych).

Wykonać pokrycie dachu z papy w systemie wg zaleceń producenta systemu montując kominki wentylacyjne izolacji termicznej z wełny w ilości wg wskazań producenta systemu pokrycia dachu nie mniej niż 1 szt. na każde 40 m2 powierzchni pokrycia.

7.3. Obróbki blacharskie stropodachu i orynnowanie

Obróbki z papy –  wykonać nowe dwuwarstwowe obróbki z papy wzdłuż attyk, i pasów rynnowych z zastosowaniem laminowanych papą klinów styropianowych i systemu pap asfaltowych, termozgrzewalnych modyfikowanych SBS na osnowie poliestrowej jednego producenta. Należy ściśle przestrzegać zaleceń montażowych producenta systemu. Wykonać konstrukcje okapu z belek drewnianych impregnowanych preparatami solowymi mocowanymi mechanicznie do stropu żelbetowego co 60cm

Wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, na attykach łączonych na rąbek stojący skierowany pionowo.

Do łączenia elementów drewnianych stosować wkręty hartowane, ocynkowane.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane preparatami solowymi przeciw grzybom i ogniowi.

Projektuje się rynny półokrągłe stalowe śr. 150mm, ocynkowane. Rury spustowe śr. 120mm.

Dobór elementów systemu orynnowania i sposób montażu prowadzić zgodnie z wytycznych producenta systemu.

7.4. Remont posadzek

Rozbiórce podlega nawierzchnia z kostki w pomieszczeniu śmietnika.

Pozostawić podłoże nieodspojone, w przypadku odspojenia, ponownie zagęścić.

Projektowane warstwy:

- podkład z betonu C10/15 gr. 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej.

-  podkład betonowy gr. 6cm z zaprawy M10 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego

Wejście do pomieszczenia śmietnika wzmocnić przez ułożenie w progu krawężników drogowych najazdowych 15x25cm na ławie betonowej.

Wyrównać większe ubytki w powierzchni podkładu stosując system zapraw do naprawy betonu PCC.

Zagruntować powierzchnię posadzki gruntem wzmacniającym.

Wykonać warstwę wyrównawczą na wszystkich powierzchniach

W pomieszczeniach nr 1 i 2 wykonać posadzki z żywic epoksydowych.

Stosować zaprawę – gotową suchą mieszkankę zgodnie z wytycznymi producenta systemu posadzki na bazie żywic epoksydowych z uwzględnieniem wytrzymałości na zrywanie.

Stosować specjalistyczny, antypoślizgowy system posadzkowy  wypełniony  naturalnym kruszywem kwarcowym. Przeznaczony do stosowania w obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej narażonych na obciążenie odpowiadające średnim warunkom transportu kołowego oraz intensywny ruch pieszy.

ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU

1.Warstwa gruntująca

2.Posypka piasek kwarcowy 0,4 –0,8 mm (luźny zasyp)

3.Warstwa zasadnicza

4.Posypka piasek kwarcowy 0,2 –0,8 mm (pełny zasyp)

5.Warstwa zasadnicza i wykończeniowa x 2

Kolor zielony RAL 6011

DANE TECHNICZNE SYSTEMU:

Wyrób zgodny z PN-EN13813:2003

Grubość systemu ≥1,5 mm

Wytrzymałość na odrywanie > 2N/mm2(B2,0)

Wytrzymałość na zginanie > 20 MPa(F20)

Wytrzymałość na ściskanie > 40 MPa(C40)

Odporność udarowa IR 10Nm

Właściwości przeciwpoślizgowe R11–R12

Klasyfikacja ogniowa Cfl-s1 trudnozapalny

Odporność chemiczna wg tabeli odporności chemicznej.

7.5. Roboty remontowe ścian zewnętrznych

Wykonać na istniejącej elewacji wyprawę cienkowarstwową, zbrojoną z wykończeniem tynkiem silikonowym o fakturze drobnoziarnistej 1-1,5 mm przy użyciu pełnego systemu jednego producenta i wg instrukcji i wskazań producenta systemu. Kolorystka wg części graficznej.

wykonać wyprawę tynkarską cienkowarstwową zgodnie ze stosowanym systemem ETICS.

W narożnikach stosować zakłady z siatki zbrojącej i profile narożnikowe z siatką. Wokół otworów wykonać obramienia szerokości 15cm z  narożników aluminiowych z siatką i bez. połączenie wyprawy tynkarskiej z ościeżnicą uzupełnić masą trwale plastyczną.

Remont wykonać na wszystkich istniejących powierzchniach tynkowanych budynku, również od strony działki sąsiedniej nr 1461

7.6. Przebudowa ścian wewnętrznych

Projektowane ściany działowe murowane z bloczków betonu komórkowego gr. 24cm w klasie odporności ogniowej EI30 murować na warstwie izolacji przeciwwilgociowej z papy na podkładzie betonowym podłogi na gruncie. Ścianki kotwić do ścian istniejących systemowymi łącznikami ocynkowanymi co drugą spoinę.

W miejscu projektowanego przebicia rozebrać mur   zgodnie z projektem konstrukcji.

7.7. . Remont tynków wewnętrznych ścian i sufitów

Zbić lamperie z płytek gresu. Wszystkie powierzchnie ścian wewnętrznych oskrobać z odspojonych powłok malarskich, lamperie olejne przeszlifować i założyć grunt zwiększający przyczepność z wypełniaczem kwarcowym.

Na wszystkich powierzchniach widocznych ścian wykonać gładzie i przeszlifować,

Wszystkie projektowane instalacje prowadzone w bruzdach w ścianach.

Ściany oraz sufity pomieszczeń należy malować farbą lateksową, zmywalną odporną na szorowanie – w kolorze białym.

W pomieszczeniach wykonać lamperie do wysokości 1,5 m farbą akrylową – kolorystykę uzgodnić z Projektantem na podstawie palety kolorów podstawowych producenta

7.8 . Wymiana bram garażowych i rolety zewnętrznej

Wymianie podlegają  bramy uchylne na nowe bramy segmentowe

Bramy otwierana ręcznie i elektrycznie z certyfikatem zgodności z normą EN-13241-1.

Brama do zamknięcia otworu w murze o wymiarach: szer. 260cm, wys. 260 cm (wymiary sprawdzić w naturze przed zamówieniem bram)

Płaszcz bramy z blachy ocynkowanej, zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką malarską odporną na czynniki zewnętrzne i UV – od zewnątrz w kolorze szarym, od wewnątrz w kolorze szarym. Trwałość powłok płaszcza z gwarancją 10 lat. Prowadnice, zawiasy, uchwyty i sprężyny ocynkowane.

Płaszcz bramy ocieplany o współczynniku przenikania ciepła U=<1,3 W/m2K

Żywotność sprężyn min. 25 000 cykli.

Wyposażenie bramy:

- zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyn;

- rygiel wewnętrzny;

- odboje sprężynowe;

- uszczelki międzypanelowe, uszczelki po całym obwodzie bramy;

Montaż bramy do ścian bocznych.

Roleta do pomieszczenia śmietnika – w kolorze szarym, otwierana ręcznie mechanizmem korbowym, z obramieniem z kształtowników stalowych. Zamykana na klucz.

Okna z PCV, U=1,3 Wm.3K, rozwierne.

Uwagi końcowe

całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,

demontaż starej instalacji należy wykonywać w porozumieniu ze służbami konserwacyjnymi obiektu.

do wykonywania robót należy stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty,

po wykonanych pracach Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

Opracował: dr inż. arch. Marcin Eryk Tur