OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REMONT POMIESZCZEŃ:

- BIUROWYCH

nr D004, D005, D020 na parterze

nr D110 na I piętrze

nr D208, D215, D224/225, D226 na II piętrze

nr D410, D416, D417, D425/426, D427 na IV piętrze

- Hall wejściowy przy pomieszczeniu Ochrony na parterze

ADRES INWESTYCJI:

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratur Rejonowych w

Białymstoku ul. Mickiewicz 103

INWESTOR:

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

ul. Kilińskiego 14,

15-950 Białystok

AUTOR: mgr inż. Adam Mielko

15.04.2026

Wymagania ogólne:

PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., Poz. 1186 t.j.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U . Nr 169 z 2003 r., poz.1650, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

- Normy i przepisy związane z wykonywanymi robotami

INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Teren robót budowlanych obejmuje pomieszczenia biurowe w budynku Prokuratur Rejonowych w Białymstoku. Obiekt posiada własny parking oraz teren zaplecza z możliwym dojazdem. Prace będą wykonywane przy funkcjonującym obiekcie na parterze ( hall oraz pomieszczenia nr D004, D005, D020), na I piętrze ( pomieszczenie nr D110 ), na II piętrze                ( pomieszczenia nr D208, D215, D224/225, D226), na IV piętrze ( pomieszczenia nr D410, D416, D417, D425/426, D427)

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Przedmiotowy zakres robót nie wymaga uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

W ramach zamówienia należy wykonać następujący zakres robót:

a/ roboty wykończeniowe:

-         przygotowanie powierzchni ścian

-         naprawa istniejących powłok malarskich ścian w zakresie niezbędnym do wykonania

zadania

-         malowanie ścian farbą lateksową

- ułożenie wykładzin dywanowych z montażem listew cokołowych po uprzednim

przygotowaniu na klej - pomieszczenia nr D004, D005

-         montaż ozdobnej, ochronnej, aluminiowej listwy progowej

-         inne niezbędne roboty uznane jako konieczne

b/ roboty towarzyszące i tymczasowe:

- zabezpieczenie obszaru robót

-        wyniesienie i wniesienie mebli, urządzeń biurowych oraz zabezpieczenie przed

zniszczeniem elementów, wyposażenia, montaż listew odbojowych

-        demontaż i montaż osprzętu elektrycznego

-       zachowanie porządku w strefie ciągów komunikacyjnych

-        pomiary elektryczne po montażu gniazd elektrycznych

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność robót z opisem przedmiotu zamówienia i instrukcjami Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową.

- Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, obowiązkowy certyfikat zgodności                              i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa CE, deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami.

- W czasie wykonywania prac Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie działania niezbędne dla ochrony robót i utrzymania porządku.

- Wykonawca jest zobowiązany do usuwania oraz wywożenia gruzu oraz innego materiału z rozbiórki poza teren obiektu. Powinien również dysponować własnym pojemnikiem na odpady budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego wszystkich materiałów wykorzystanych do wykonania zadania.

MATERIAŁY DOSTARCZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

- Oczekiwania i wymagania funkcjonalne, techniczne oraz eksploatacyjno - użytkowe Zamawiającego                           (w dalszej części opracowania)

- Szczegółowy wykaz robót (przedmiar)

MATERIAŁY I INNE DOKUMENTY DO POZYSKANIA PRZEZ WYKONAWCĘ I NA JEGO KOSZT W RAMACH WYKONYWANIA ZADANIA:

- Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z wykazem materiałów

- Uzyskanie wymaganych prawem opinii, zezwoleń i uzgodnień, jeśli zaistnieje taka potrzeba

MATERIAŁY I URZĄDZENIA DO REALIZACJI ZADANIA

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz zaakceptowane przez Zamawiającego

Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia materiałów na teren prac budowlanych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

W przypadku niezgodności właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie, nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne z postanowieniami umowy muszą zostać niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu robót budowlanych.

Materiały wariantowe

Dopuszcza się możliwość zastosowania materiału zamiennego w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiał posiada te sarnę właściwości techniczne, kolorystyczne i strukturalne. Zamiana materiałów wymaga zgody Zamawiającego.

SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach zawartych w umowie, opisie przedmiotu zamówienia, a także w normach .

ODBIÓR ROBÓT I WARUNKI PŁATNOŚCI

Odbiór robót polega na ocenie finalnej rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, wartości i jakości. Powinien on nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robót na podstawie dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z OPZ przez Zamawiającego. W trakcie odbioru Komisja powinna zapoznać się z realizacją zaleceń przyjętych w trakcie robót zanikowych i ulegających zakryciu.

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót, do którego Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty :

- deklaracje zgodności lub atesty i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,.

- Karty charakterystyki materiałów ( wykładzina obiektowa, listwy przypodłogowe ,farba, zaprawy, klej ) muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed wbudowaniem.

W przypadku, gdy według Komisji roboty nie są gotowe do odbioru końcowego, Komisja może wyznaczyć ponowny termin odbioru końcowego. Zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe                        i uzupełniające powinny zostać wykonane w nowym terminie ustalonym przez Komisję, jednak nie później niż do daty wskazanej w umowie jako termin zakończenia robót.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie i miejscu pracy komisji Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Warunki gwarancji określa umowa.

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

Zakres robót budowlano-remontowych obejmuje:

- roboty malarskie

- układanie wykładzin dywanowych

ROBOTY MALARSKIE

Do wykonania robót malarskich ścian należy użyć lateksową farbą akrylową przeznaczoną do dekoracyjno-ochronnego malowania pomieszczeń użyteczności publicznej o podwyższonej odporności na brudzenie, szorowanie i zmywanie. Gęstość ok. l,39g/cm3, stopień połysku - półmat. Farba nie wymaga rozcieńczania.

Na istniejących tynkach malowanych zakłada się wykonanie następując robót:

- reperacja pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku poprzez

zeskrobanie farby z miejsc wykwitów (zacieków), zagruntowanie powierzchni środkiem gruntującym szpachlownie szpachlówką gipsową  z wtopieniem fizeliny, przetarcie packą i zagruntowanie pędzlem,

- malowanie 2-krotnie ścian farbami lateksowymi

Odbiór robót

Należy dokonać jak odbiory zanikowe i ma odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiór robót malarskich polegać będzie na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farb, jednolitego natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla itp. Ponadto należy sprawdzić odporność powłoki na wycieranie i zmywanie wodą.

WYKŁADZINY DYWANOWE

Zakresem prac objęte są wszystkie pomieszczenia biurowe w ramach wykonywanego zadania. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadać świadectwa jakości Producenta (deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną, atesty higieniczne i klasyfikacje palności) i uzyskać akceptacje Zamawiającego.

Do wykonania powyższych prac należy używać materiałów o następujących parametrach:

Wykładzina dywanowa np. forbo tessera cloudscape:

- forma: wykładzina w płytkach 50x50 cm

- barwa: zgodnie z wzorcem producenta wg wskazań Zamawiającego,

- rodzaj materiału: włókno poliamidowe - PA 6.6, gramatura runa 500-800 g/m2, gęstość

- klasyfikacja ogniowa - niezapalna Bfl-sl lub Cfl-sl

- klasa użytkowa - min. 32

- odporna na płowienie w świetle, podczas tarcia, w kontakcie z wodą

- odporna termicznie

- współczynnik izolacyjności akustycznej min 25dB

- trwała antystatyczność

- krótkowłosa

- przewidziana do pomieszczeń użyteczności publicznej (biura), do częstego użytkowania

Klej do wykładzin:

Zalecany przez producenta danej wykładziny. Do instalacji płytek dywanowych należy stosować płyn mocujący lub żel antypoślizgowy, zalecany przez producenta danej wykładziny.

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed instalacja powinna być przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury otoczenia (min. 189C). Wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez Producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża, nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Układania wykładziny w postaci płytek nie należy rozpoczynać od ściany. Zawsze należy rozpoczynać układanie z wyznaczonego punktu mniej więcej w środku pokoju, lecz tak, aby przy ścianach docinane płytki wykładziny miały szerokość nie mniejszą niż 15 cm. Układanie zaczynamy od wyznaczonego „środka" promieniście do ścian. Płytki należy zamocować na płyn antypoślizgowy na całej powierzchni przylegania płytki do podłoża. Nie wolno docinać płytek za wyjątkiem tych, które leżą przy ścianach. Cięcie powinno zawsze „wychodzić" na ścianę. Wykładziny należy wykończyć cokołami przyściennymi zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Cokoły powinny być mocowane na całej długości podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. Na stykach wykładzin z innymi posadzkami należy montować systemowe listwy połączeniowe.

Odbiór robót

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.

Kontroli podlega wykonanie:

-liniowość ułożenia wykładzin,

-stopień przyklejenia do powierzchni,

-wykonanie połączeń między wykładzinami.

Odbiór materiałów i robót ma obejmować, sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy oraz wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiałów z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - ma być on zbadany laboratoryjnie.