OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 3 I 4 W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ                                                  W BIAŁYMSTOKU

BRANŻA BUDOWLANA, ELEKTRYCZNA

ADRES INWESTYCJI:

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

ul. Kilińskiego 14,

15-950 Białystok

INWESTOR:

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

ul. Kilińskiego 14,

15-950 Białystok

AUTOR: mgr inż. Adam Mielko

14.04.2026

Wymagania ogólne:

PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, Poz.1579);

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., Poz. 1186 t.j.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2019 r. poz. 266 t.j., z późn. zmian.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U . Nr 169 z 2003 r., poz.1650, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

- Normy i przepisy związane z wykonywanymi robotami

INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Teren robót budowlanych obejmuje pomieszczenia nr 3 i 4 w budynku Prokuratury Okręgowej                         w Białymstoku

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Przedmiotowy zakres robót nie wymaga uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

W ramach zamówienia należy wykonać następujący zakres robót:

a/ roboty rozbiórkowe:

- zerwanie listew przypodłogowych

- zerwanie wykładzin dywanowych

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych wtykowych i wyłączników

światła

-         demontaż drzwi pomiędzy pokojami nr 3 i 4

-         demontaż żaluzji

b/ roboty wykończeniowe:

- wykonanie zabudowy z płyt GKF 15,00 mm z izolacją akustyczną z wełny otworu po

zdemontowanych drzwiach pomiędzy pom. Nr 3 i 4 oraz zabudowy 1-stronnej z płyt GKF 15,00

mm z izolacją akustyczną z wełny w pom. Nr 3

- naprawa istniejących powłok malarskich ścian w zakresie niezbędnym do wykonania zadania

/szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów farbą lateksową/

-         ułożenie wykładziny w płytkach 50x50 cm po uprzednim przygotowaniu podłoża

-         montaż listew przypodłogowych i listwy progowej

- montaż opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych wtykowych i włączników światła,

- modyfikacja instalacji elektrycznej w celu wykonania montaży jw.

-          montaż żaluzji

- inne niezbędne roboty uznane jako konieczne

c/ roboty towarzyszące i tymczasowe:

- transport, składowanie materiałów i wyrobów

- zabezpieczenie obszaru robót

- usunięcie z terenu robót zdemontowanych urządzeń i materiałów rozbiórkowych

-          zachowanie porządku w strefie ciągów komunikacyjnych transportowanych materiałów na teren    robót

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność robót ze opisem przedmiotu zamówienia i instrukcjami Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową.

- Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa CE, deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami.

- W czasie wykonywania prac Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie działania niezbędne dla ochrony robót i utrzymania porządku.

- Wykonawca jest zobowiązany do usuwania oraz wywożenia gruzu oraz innego materiału z rozbiórki poza teren obiektu. Powinien również dysponować własnym pojemnikiem na odpady budowlane.

- Wszystkie materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy zabezpieczyć i przekazać Zamawiającemu;

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego wszystkich materiałów wykorzystanych do wykonania zadania.

MATERIAŁY DOSTARCZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

- Oczekiwania i wymagania funkcjonalne, techniczne oraz eksploatacyjno - użytkowe Zamawiającego          (w dalszej części opracowania)

- Szczegółowy wykaz robót (przedmiar)

- Umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej terenu robót

MATERIAŁY I INNE DOKUMENTY DO POZYSKANIA PRZEZ WYKONAWCĘ I NA JEGO KOSZT W RAMACH WYKONYWANIA ZADANIA:

- Kosztorys ofertowy wraz z wykazem materiałów

- Uzyskanie wymaganych prawem opinii, zezwoleń i uzgodnień, jeśli zaistnieje taka potrzeba

MATERIAŁY I URZĄDZENIA DO REALIZACJI ZADANIA

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz zaakceptowane przez Zamawiającego

Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia materiałów na teren prac budowlanych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

W przypadku niezgodności właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie, nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne z postanowieniami umowy muszą zostać niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu robót budowlanych.

Materiały wariantowe

Dopuszcza się możliwość zastosowania materiału zamiennego w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiał posiada te sarnę właściwości techniczne, kolorystyczne i strukturalne. Zamiana materiałów wymaga zgody Zamawiającego.

SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt nie powodujący przenoszenia obciążeń dynamicznych, udarowych na elementy konstrukcyjne ścian i stropów nie objętych rozbiórką.

WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach zawartych                                                      w umowie, opisie przedmiotu zamówienia, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót polega na ocenie finalnej rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, wartości i jakości. Powinien on nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robót na podstawie dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem dostarczonymi przez Zamawiającego. W trakcie odbioru Komisja powinna zapoznać się z realizacją zaleceń przyjętych w trakcie robót zanikowych i ulegających zakryciu.

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót, do którego Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty :

- deklaracje zgodności lub atesty i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,.

- Karty charakterystyki materiałów (płyty gipsowe GKF 15,00 mm, wełna, gips szpachlowy, farba lateksowa, listwy przypodłogowe , oprawy, gniazdka i wyłączniki elektrczne itp.) muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed wbudowaniem.

W przypadku, gdy według Komisji roboty nie są gotowe do odbioru końcowego, Komisja może wyznaczyć ponowny termin odbioru końcowego. Zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać wykonane w nowym terminie ustalonym przez Komisję, jednak nie później niż do daty wskazanej w umowie jako termin zakończenia robót.

ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie i miejscu pracy komisji Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Warunki gwarancji określa umowa.

ROBOTY MALARSKIE

.Do wykonania robót malarskich ścian należy użyć lateksową farbą akrylową wodorozcieńczalną  przeznaczoną do dekoracyjno-ochronnego malowania pomieszczeń użyteczności publicznej o podwyższonej odporności na brudzenie, szorowanie i zmywanie. Gęstość ok. l,39g/cm 3, stopień połysku - półmat. Farba nie wymaga rozcieńczania.  Na istniejących tynkach malowanych zakłada się wykonanie następując robót:

- zeskrobanie starej farby

- zagruntowanie powierzchni środkiem gruntującym

- szpachlowanie gipsem ścian i sufitów

- przetarcie ścian i sufitów

- malowanie 2-krotnie ścian i sufitów farbami lateksowymi

Odbiór robót

Odbiór robót malarskich polegać będzie na stwierdzeniu równomiernego szpachlowania i rozłożenia farb, jednolitego natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla itp. Ponadto należy sprawdzić odporność powłoki na wycieranie i zmywanie wodą.

WYKŁADZINY DYWANOWE

Zakresem prac objęte są wszystkie pomieszczenia biurowe w ramach wykonywanego zadania. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadać świadectwa jakości Producenta (deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną, atesty higieniczne i klasyfikacje palności) i uzyskać akceptacje Zamawiającego.

Do wykonania powyższych prac należy używać materiałów o następujących parametrach:

Wykładzina dywanowa np. Forbo Tessera Cloudscape:

- forma: wykładzina w płytkach 50x50 cm

- barwa: zgodnie z wzorcem producenta wg wskazań Zamawiającego,

- rodzaj materiału: włókno poliamidowe - PA 6.6, gramatura runa 500-800 g/m2, gęstość

- klasyfikacja ogniowa - niezapalna Bfl-sl lub Cfl-sl

- klasa użytkowa - min. 32

- odporna na płowienie w świetle, podczas tarcia, w kontakcie z wodą

- odporna termicznie

- współczynnik izolacyjności akustycznej min 25dB

- trwała antystatyczność

- krótkowłosa

- przewidziana do pomieszczeń użyteczności publicznej (biura), do częstego użytkowania

Roztwór do gruntowania:

Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub niechłonnych mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej.

Masa wyrównująca:

Zaprawa wygładzająca służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny.

Klej do wykładzin:

Zalecany przez producenta danej wykładziny. Do instalacji płytek dywanowych należy stosować płyn mocujący lub żel antypoślizgowy, zalecany przez producenta danej wykładziny.

Do wykonania podłóg z wykładziny dywanowej można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót wykończeniowych. Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być stabilne, suche, twarde, gładkie, równe, niepylące, niezaoliwione i czyste. Do pomiaru używa się wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 cm - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.. Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępuje się do gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobiera się odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe)  i przystępuje się do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu rakiem zębatym a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego". Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed instalacja powinna być przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury otoczenia (min. 189C). Wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez Producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża, nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Układania wykładziny w postaci płytek nie należy rozpoczynać od ściany. Zawsze należy rozpoczynać układanie z wyznaczonego punktu mniej więcej w środku pokoju, lecz tak, aby przy ścianach docinane płytki wykładziny miały szerokość nie mniejszą niż 15 cm. Układanie zaczynamy od wyznaczonego „środka" promieniście do ścian. Płytki należy zamocować na płyn antypoślizgowy na całej powierzchni przylegania płytki do podłoża. Nie wolno docinać płytek za wyjątkiem tych, które leżą przy ścianach. Cięcie powinno zawsze „wychodzić" na ścianę. Wykładziny należy wykończyć cokołami przyściennymi zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Cokoły powinny być mocowane na całej długości podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. Na stykach wykładzin z innymi posadzkami należy montować systemowe listwy połączeniowe.

Odbiór robót

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.

Kontroli podlega wykonanie:

-przygotowanie podłoża i jego wytrzymałość,

-liniowość ułożenia wykładzin,

-stopień przyklejenia do powierzchni,

-wykonanie połączeń między wykładzinami.

Odbiór materiałów i robót ma obejmować, sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy oraz wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiałów z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - ma być on zbadany laboratoryjnie.

Wymiana listew przypodłogowych i listwy progowej – parametry do ustalenia z Zamawiającym

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres robót elektrycznych obejmuje:

- demontaż istniejących opraw, gniazd elektrycznych wtykowych i włączników światła

- montaż opraw, gniazd elektrycznych wtykowych i włączników światła

# Oprawy LED  np. C26-R G2

- Źródło światła

- Strumień świetlny: 3000 - 5000 lm Temperatura barwowa: 4000 K, CRI Ra 80

- Żywotność

- Żywotność: 100 000 h L80B50

- Driver

Zasilacze z możliwością nastawienia wymaganego strumienia świetlnego: 3000/3500/4000/4500/5000 lm. Ustawienie fabryczne: 4500 lm

Gniazda wtykowe

Dane techniczne:

- podwójne

- z uziemieniem

- natynkowe i podtynkowe

- napięcie znamionowe 250 V

- zakres częstotliwości 50-60 Hz

- stopień ochrony IP20

- kolor biały

Łączniki światła

Dane techniczne:

- układ połączeń - łącznik 2 x 1-biegunowy

- przyciski wahadłowe

- napięcie znamionowe 250 V

- zakres częstotliwości 50-60 Hz

- stopień ochrony IP20

- z osłoną ściany wokół łącznika

- kolor biały

Wykonawca w zakresie wykonania robót elektrycznych jest zobowiązany wykonać:

- montaż wszystkich urządzeń wraz z ich uruchomieniem i regulacją oraz przeprowadzeniem niezbędnych prób i pomiarów.

- dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót, w tym w szczególności świadectw jakościowych i atestów na zastosowane materiały i urządzenia, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych.

Niezależnie od wymagań przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwiązania techniczne, materiały i urządzenia oraz wykonawstwo robót muszą być zgodne z postanowieniami obowiązujących przepisów, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania, ogólnych warunków wykonania i odbioru robót oraz sztuki zawodowej. Użyte materiały i urządzenia winny posiadać aktualne atesty i homologacje.