OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadkach

Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| Lp. | MINIMALNE PARAMETRY DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy pojazdu (2026r.). Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia Dz.U. 2023 poz. 919 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE Dz.U.UE.L.2018.151.1 - Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2024r. poz.1251 ze zm. ), wraz przepisami wykonawczymi do ustawy, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 502), z późn. zmianami, - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594) - norma PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. |  |
| 1.2 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). - Świadectwo aktualne na dzień składania ofert. |  |
| 1.3 | Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita oferowanego podwozia /DMC/ 7000 kg. Rezerwa masy w pełni obciążonego pojazdu gotowego do akcji /MMR/ min. 5% w stosunku do DMC potwierdzona w sprawozdaniu z badań. |  |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 129 kW. |  |
| 2.3 | Podać markę, typ i model podwozia na jakim wykonana będzie zabudowa. |  |
| 2.4 | Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - długość całkowita po zabudowie max.7100 mm, - wysokość całkowita pojazdu mierzona przy nadwoziu sprzętowym max. 2650 mm; ok. 3000 mm z drabiną, - szerokość maksymalna 2600 mm z lusterkami bocznymi, - rozstaw osi min. 4100 mm. |  |
| 2.5 | Napęd 4x2. Oś tylna - koła bliźniacze z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego. Zawieszenie tylne wzmocnione, kompensujące wagę pojazdu, skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa + bieg wsteczny. |  |
| 2.6 | Samochód wyposażony minimum w: - system ABS, - elektroniczny rozkład obciążenia hamulców EBD, - elektroniczny program stabilizacji toru jazdy ESP adaptacyjny - elektroniczny wskaźnik zużycia klocków hamulcowych - immobilizer, - instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu, - światła do jazdy dziennej – włączane automatycznie, - światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów. |  |
| 2.7 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin), spełniający normę emisji spalin min. Euro 6 E. |  |
| 2.8 | - Zawieszenie osi przedniej: niezależne zawieszenie na podwójnych wahaczach ze stabilizatorem przechyłów. - Zawieszenie osi tylnej: resory wielopiórowe półeliptyczne, dwustopniowe z resorem pomocniczym, gumowymi elementami tłumiącymi, stabilizator. |  |
| 2.9 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa zapewniająca dostęp do silnika, zapewniająca przewóz 6 osób (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w: - klimatyzację automatyczną, - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - niezależny fabryczny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - zdalnie sterowany centralny zamek drzwi kabiny, - lusterka boczne, główne szerokokątne, - główny wyłącznik zasilania zabudowy automatyczny załączający zasilanie po otwarciu drzwi, włączeniu świateł pozycyjnych lub uruchomieniu silnika. Odłączenie zasilania po czasie do 300 s od momentu unieruchomienia i zamknięcia pojazdu. - między przedziałem kierowcy i dowódcy, a przedziałem załogi uchwyt do trzymania dla członków załogi, - instalacja do podłączenia ładowarek do radiotelefonów i latarek. Kabina wyposażona dodatkowo w schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, Podłoga kabiny wyłożona materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. |  |
| 2.10 | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją, odległości, pochylenia oparcia z tłumieniem drgań. |  |
| 2.11 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, - samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia ze stabilizacją, - radio samochodowe z odtwarzaczem MP3, - zintegrowany manipulator umożliwiający sterowanie oświetleniem i zasilaniem urządzeń z kontrolkami sygnalizacyjnymi. Kolor kontrolek ostrzegawczych programowany indywidualnie zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Wykaz zostanie przekazany na etapie realizacji zamówienia. |  |
| 2.12 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek, z alarmem świetlnym w kolorze żółtym, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym w kolorze czerwonym, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania z alarmem świetlnym w kolorze czerwonym, - sygnalizacja otwarcia drabiny wejściowej na dach, - sygnalizacja włączenia oznakowania uprzywilejowania, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny, - półka na dokumenty i drobny sprzęt z podestem na latarki i radiotelefony nasobne umieszczona pomiędzy siedzeniem kierowcy i dowódcy. Do podestu doprowadzona instalacja zasilająca ładowarki zapewniająca zasilanie również po zadziałaniu wyłącznika głównego, - włącznik oświetlenia pola pracy, - monitor kamery cofania o przekątnej min.5”, - samochodowa kamera rejestrująca wraz z kartą pamięci o minimalnej pojemności 64 GB. |  |
| 2.13 | Oznakowanie uprzywilejowania: - urządzenie akustyczne (min. 3 modulowane tony, głośnik(i) i generator o mocy min. 100W) umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Sposób montażu głośnika nie może powodować tłumienia emitowanego dźwięku, - belkę sygnalizacyjną z niebieskimi światłami błyskowymi LED, podświetlany napis „STRAŻ" w kolorze czerwonym na białym tle załączany ze światłami pozycyjnymi, - dwie LED lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu na masce pojazdu, - dwie lampy LED niebieskie z tyłu pojazdu z możliwością odłączenia podczas jazdy w kolumnie, - na ścianie tylnej zabudowy tzw. „fala świetlna", 6 segmentów po min.3 LED każdy, Całość oświetlenia uprzywilejowania musi spełniać wymagania Regulaminu 65 EKG/ONZ. |  |
| 2.14 | Instalacja elektryczna pojazdu wyposażona w wyłącznik prądu, wyłączający wszystkie odbiorniki, z wyjątkiem urządzeń wymagających stałego zasilania (np. ogrzewanie niezależne, tachograf itp). Instalacja elektryczna jednobiegunowa o napięciu znamionowym 12V, zasilana wzmocnionym alternatorem 14V, 180A, min 2500W. zapewniającym pełne zapotrzebowanie na energię. Instalacja elektryczna zabudowy wykonana w technologii magistrali CAN umożliwiająca łatwe programowanie i kontrolowanie funkcji. |  |
| 2.15 | ## Pojazd wyposażony w zintegrowany układ prostowniczy wraz z przewodem zasilającym prądu o napięciu ~ 230 V, automatycznie odłączający się w momencie uruchamiania pojazdu, (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Wtyczka do instalacji komplecie z gniazdem. Układ prostowniczy z elektronicznym nadzorem nad stanem naładowania akumulatora. |  |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |
| 2.17 | Ogumienie wzmocnione o rozmiarze 225/75 R 16 C. |  |
| 2.18 | ## Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe. |  |
| 2.19 | Kolorystyka: - elementy podwozia, rama w kolorze czarnym lub zbliżonym, - błotniki i zderzaki w kolorze białym, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnym aluminium, - kabina, zabudowa w kolorze czerwonym RAL 3001, |  |
| 2.20 | Zbiornik paliwa minimum 70 l. Króćce wlewowe zbiorników paliwa samochodu i urządzeń zamontowanych w pojeździe powinny być tak zaprojektowane, aby uniemożliwić kontakt paliwa z jakimikolwiek gorącymi częściami samochodu lub wyposażenia. Korek wlewu paliwa powinien być przymocowany do pojazdu (zabezpieczony przed zgubieniem). Pojazd wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz pełnym zbiornik środka pianotwórczego. |  |
| III. | ZABUDOWA |  |
| 3.1 | Konstrukcja zabudowy szkieletowa, system profili aluminiowych anodowanych lub równoważnych, łączonych poprzez skręcanie z ramą pośrednią przykręcaną do ramy podwozia. Zamawiający nie dopuszcza spawania konstrukcji zabudowy w żadnym elemencie. Rama pomocnicza konserwowana antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie proszkowe. Poszycie aluminiowe anodowane mocowane do stelaża za pomocą technologii klejenia. |  |
| 3.2 | Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję (metalowo-kompozytowa). Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek oraz skrytki tylnej – przedział agregatu wodno - pianowego wyłożony blachą aluminiową, przedział agregatu wodno - pianowego z odwodnieniem. Przedział agregatu wodno - pianowego obudowany szczelną płytą dolną, zabezpieczającą przed przedostawaniem się zanieczyszczeń. Balustrady ochronne boczne na dachu pojazdu. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Rozmieszczenie sprzętu uzgodnione będzie po podpisaniu umowy na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający przedłoży wykonawcy wykaz sprzętu jaki zamierza przewozić w pojeździe wraz z wagą tego sprzętu. |  |
| 3.3 | W przedniej części zabudowy skrytka wykonana w formie przelotowej/dostęp do całej skrytki z obu stron pojazdu/ dodatkowo obniżenie poniżej linii podłogi. Minimalny wymiar wysokości skrytki po całkowitym otwarciu żaluzji 1600 mm. Skrytka w całym świetle zamykana żaluzją. |  |
| 3.4 | W tylnej części zabudowy poniżej linii podłogi zamontowane po obu stronach dodatkowe dwie skrytki na drobny sprzęt, sorbent itp.. Wielkość skrytek i sposób montażu nie może pomniejszać kąta zejścia określonego w badaniach. Po otwarciu drzwi skrytki musi się automatycznie włączać oświetlenie jej wnętrza. Nośność skrytek min. 50 kg. |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i przedział agregatu wodno - pianowego wyposażone w oświetlenie, listwy - LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Skrytki w układzie 2+2+1 o minimalnych wymiarach zapewniających swobodny dostęp do przewożonego sprzętu. Skrytki boczne o szerokości min. 1200 i 1800 mm oraz min. 1400 mm dla tyłu/przedziału agregatu wodno – pianowego. |  |
| 3.6 | Szuflady, wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej muszą posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem i wypadaniem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.7 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb. |  |
| 3.8 | Schowki wyposażone w regały, na urządzenia ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości. Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia. Środkowa część przelotu wyposażona w półki z regulacją wysokości. |  |
| 3.9 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia skrytek muszą umożliwiać otwieranie i zamykania żaluzji w rękawicach. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Skrytki, w których ma być przewożony sprzęt ratowniczy napędzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzętu, muszą być wentylowane. W razie konieczności zainstalować odprowadzenie spalin od agregatu wodno - pianowego (do uzgodnienia w trakcie realizacji). |  |
| 3.10 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Z tyłu pojazdu po prawej stronie zamontowana aluminiowa drabinka do wejścia na dach z ostatnim szczeblem wykonanym jako stopień ułatwiający wchodzenie i schodzenie z dachu, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowane uchwyt (y) ułatwiające wchodzenie. Drabinka musi rozkładać się z pionowej pozycji transportowej do pozycji pochyłej ułatwiającej wchodzenie. Zamawiający nie dopuszcza stałego pionowego mocowania. Oświetlenie płaszczyzny roboczej dachu lampą LED załączaną z panelu przedziału pompy. Na dachu aluminiowa skrzynia sprzętowa z oświetleniem LED o wymiarach 200x50x36cm |  |
| 3.11 | Powierzchnie podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.12 | Zbiornik wody o pojemności min. 1000 litrów , wykonany z tworzywa sztucznego. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. Zawór opróżniania zbiornika ze sterowaniem elektrycznym na panelu w przedziale pompy. |  |
| 3.13 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 do napełniania zbiornika. Na linii zasilającej odcinający zawór kulowy oraz manometr. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. |  |
| 3.14 | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z tworzywa sztucznego, o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody oraz: - powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych. - powinien być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniają jego bezpieczną eksploatację. |  |
| 3.15 | Pojazd wyposażony w wysokociśnieniowy agregat gaśniczy zamontowany na stałe w tylnym przedziale o minimalnych parametrach: - silniki spalinowy 4-suwowy z rozrusznikiem elektrycznym, - linia szybkiego natarcia 60m zakończona prądownicą umożliwiająca podawanie wody i piany. Agregat musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. Rok produkcji agregatu 2026. |  |
| 3.16 | Przedział pracy agregatu wodno - pianowego wyposażony w: - dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego, dostosowany do współpracy z zamontowanym radiotelefonem, - panel z wizualnym wskaźnikiem poziomu wody w zbiorniku z podziałką co 200 l, licząc od 0 do 1000 l, - programowalne przyciski do sterowania: oświetleniem, zaworami poprzez magistralę CAN< - wysuwaną szufladę umieszczoną w górnej części przeznaczoną na sprzęt pomocniczy. |  |
| 3.17 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Oświetlenie wykonane z listwy LED na całej długości boku pojazdu, przymocowane do balustrady ochronnej dachu. Rozwiązanie z listwą musi zapewniać równomierne natężenie oświetlania w każdym punkcie. Włączanie oświetlenia pola pracy z kabiny kierowcy i panelu sterowania w przedziale agregatu wodno - pianowego. Oświetlenie musi wyłączać się po zwolnieniu hamulca postojowego. Na bocznych płaszczyznach galerii należy zamontować oświetlenie dalszego pola pracy. Lampy LED min. 2 na stronę pojazdu ze światłem skupionym i rozproszonym. |  |
| 3.18 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznym strumieniu świetlnym min. 20 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, o minimalnych parametrach: - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów minimum 4,0 m, - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony, - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi, - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania, - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - wymagane jest przewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów. - podczas ruszania pojazdem po zwolnieniu hamulca postojowego musi nastąpić automatyczne składanie masztu do pozycji transportowej. |  |
| 3.19 | W pojeździe należy zamontować zestaw higieniczny zasilany ze zbiornika samochodu. Podawanie wody pod ciśnieniem przez pompę napędzaną elektrycznie. Załączenie podawania po odkręceniu kranu. Zestaw z dozownikami na środki myjące i dezynfekujące. Całość umieszczona na wysuwanej tacy umożliwiającej mycie poza obrysem pojazdu. |  |
| 3.20 | Pojazd wyposażony w wysuwane tace minimum pod : - sprzęt ochrony układu oddechowego - 4 aparaty powietrzne, - motopompę szlamową. |  |
| IV. | WYPOSAŻENIE DOSTARCZONE Z POJAZDEM |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica samochodowa i apteczka. |  |
| 4.2 | Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu, który posiada zamawiający. Wykonawca powinien przewidzieć mocowania na sprzęt podany w wykazie przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia rozkładu sprzętu w pojeździe z zachowaniem zasad obciążenia całkowitego i stron pojazdu oraz zasad ergonomii. Wymagany montaż deski ortopedycznej w zabudowie w sposób umożliwiający szybkie użycie deski. Niedopuszczalny jest montaż w kabinie załogi. Montaż sprzętu na koszt wykonawcy. |  |
| 4.3 | Samochód należy wyposażyć w wciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 5t z liną o długości min. 25 m. zakończoną hakiem. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego oraz bezprzewodowo przy użyciu pilota. Wyciągarka zabezpieczona pokrowcem ochronnym koloru ciemnego. Na podstawie wyciągarki lub w jej pobliżu zamontowany wyłącznik wysokoprądowy umożliwiający natychmiastowe odłączenie od zasilania. |  |
| 4.4 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy typu kulowego do ciągnięcia przyczepy o DMC zgodnym homologacją podwozia wraz z instalacją i gniazdem przyłączeniowym. Pojazd wyposażony w szekle/ucha umożliwiające holowanie pojazdu. |  |
| 4.5 | Pojazd wyposażony w przenośny szperacz z ładowalnym akumulatorem o parametrach: - źródło światła dioda LED min. 20W - tylne światło sygnalizacyjne - zasilanie akumulator Li-ion - czas świecenia w trybie dużej mocy min. 3,5 godz, - w zestawie: ładowarka 230V AC, ładowarka 12V DC, pasek na ramię. |  |
| V. | OZNACZENIE |  |
| 5.1 | Oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany przez zamawiającego (na etapie realizacji umowy). Wykonawca umieści na przednich drzwiach kabiny pojazdu napisy „OSP Zawadki” pod herbem Gminy Przasnysz oraz wykona i umieści na pojeździe logotyp projektu. Logotyp projektu Wykonawca pobierze ze strony internetowej organu dotującego i uzyska od Zamawiającego potwierdzenie prawidłowości / akceptację logotypu. Samochód na bocznych płaszczyznach zostanie oklejony folią odblaskową według projektu uzgodnionego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. |  |
| VI. | OGÓLNE |  |
| 6.1 | Po odbiorze technicznym pojazdu należy dostarczyć zamawiającemu dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Odbiór końcowy pojazdu nastąpi u Wykonawcy. Gwarancja min. 2 lata dla podwozia i zabudowy bez limitu kilometrów od daty odbioru przez Zamawiającego. Gwarancja na specjalistyczny sprzęt pożarniczy zgodnie z warunkami producenta dla danego sprzętu. |  |
| 6.2 | Wykonawca dokona montażu sprzętu dostarczonego przez zmawiającego. Rozmieszczenie sprzętu zostanie uzgodnione po przesłaniu do Wykonawcy wykazu. Wykonawca wykona projekt rozmieszczenia i uzgodni rozwiązania z Zamawiającym. Przyjęte założenie nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego obciążenia częściowego, całkowitego i na strony pojazdu. |  |
| 6.3 | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z obsługi samochodu wraz z zabudową pożarniczą dla wskazanych przez Zamawiającego kierowców/operatorów w dniu odbioru końcowego pojazdu. |  |
| 6.4 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. - aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Informujemy, że opis przedmiotu zamówienia „Specyfikacja techniczna” wskazuje minimalne wymagania dla lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia „Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzętu przez Wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.