# Zestawienie materiałów – Schematy montażowe węzłów wodociągowych (rys. W3).

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trójnik kołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 150/100 mm | 2 szt. |
| 2 | Zasuwa kołn. (typ długi) z żel. sferoid. GGG50, dn=100 mm z oryginalną obudową teleskopową i skrzynką uliczną (dużą) z pokrywą typu ciężkiego | 2 kpl. |
| 2a | Zasuwa kołn. (typ długi) z żel. sferoid. GGG50, dn=150 mm z oryginalną obudową teleskopową i skrzynką uliczną (dużą) z pokrywą typu ciężkiego | 1 kpl. |
| 3 | Kolano kołnierzowe z żel. sferoidalnego 90o DN 100 mm | 2 szt. |
| 4 | Króciec dwukołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 100 mm, (L=ustalić na budowie, przyjęto L=0,5 m) | 1 szt. |
| 5 | Króciec dwukołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 100 mm, (L=ustalić na budowie, przyjęto L=1,0 m) | 1 szt. |
| 5a | Króciec dwukołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 100 mm, (L=ustalić na budowie, przyjęto L=0,4 m) | 1 szt. |
| 6 | Kolano ze stopką N DN 100 mm z żeliwa sferoidalnego | 2 szt. |
| 7 | Redukcja kołnierzowa z żel. sferoidalnego DN 100/80 | 2 szt. |
| 7a | Redukcja kołnierzowa z żel. sferoidalnego DN 150/100 | 1 szt. |
| 8 | Hydrant p.poż. 80 nadziemny z przyłączem kołnierzowym oraz skrzynką uliczną typu ciężkiego, łamany z podwójnym zabezpieczeniem przeciwwypływowym | 2 kpl. |
| 9 | Kołnierz ślepy z żel. sferoidalnego DN 80 mm (wykonać odkrywkę i sprawdzić czy zasuwa jest dn100 czy dn80) | 1 szt. |
| 10 | Tuleja kołnierzowa z kołnierzem stalowym DN150 | 4 szt. |
| 11 | Mufa elektrooporowa PE – DN150 | 4 szt. |
| 12 | Kolano PE dn160/90o | 3 szt. |
| 13 | Łuk PE dn160/30o | 1 szt. |
| 14 | Kolano PE dn160/45o | 1 szt. |
| 15 | Taśma magnetyczna do oznakowania rurociągu | wg potrzeb |
| 16 | Tabliczki oznaczeniowe | 3 szt. |
| 17 | Rury PE100 RC SDR 17 DN 160×9,5 mm | 271,05 m |

UWAGA:

- Kształtki do połączeń z istniejącym wodociągiem zakupić po wykonaniu odkrywki i ustaleniu średnicy i materiału z jakiego został wykonany wodociąg