Załącznik nr 7 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1 — SPRZĘT IT I OPROGRAMOWANIE

- UPS do stacji roboczych dla Urzędu Gminy  – 23 szt.

- UPS do stacji roboczych dla jednostki podległej GOPS  – 6 szt.

- UPS do serwera dla Urzędu Gminy  – 2 szt.

- UPS do serwera dla jednostki podległej GOPS  – 1 szt.

- Serwer – Kontroler Domeny dla Urzędu Gminy – 1 szt.

- Serwer – Kontroler Domeny dla jednostki podległej GOPS

- Serwer systemu dziedzinowego dla Urzędu Gminy – 1 szt.

- Serwer kopii zapasowych dla Urzędu Gminy – 1 szt.

- UTM dla Urzędu Gminy – 1 szt.

- Zarządzanly przełącznik sieciowy dla Urzędu Gminy – 3 szt.

- Access point dla Urzędu Gminy – 6 szt.

- Access point dla jednostki podległej GOPS – 2 szt.

- Oprogramowanie menadżera logów dla Urzędu Gminy – 1 szt.

- Oprogramowanie do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy – 1 szt.

SZCZEGÓŁOWY OPIS POZYCJI:

CZĘŚĆ 1 — SPRZĘT IT I OPROGRAMOWANIE

Pozycja 1, 2 i 4 —UPS do stacji roboczych Urzędu Gminy oraz GOPS i serwera GOPS

Ilość łączna: 30 szt. (23 dla UG + 6 dla GOPS + 1 dla serwera GOPS)

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Specyfikacja ogólna |  |
| Faza | Jednofazowe |
| Forma | Pulpit |
| Topologia UPS | Line-interactive |
| Technologia Energy Saving | Tak, technologia oszczędzania energii (Green Power) |
| Nominalne napięcie wejściowe (Vac) | 230 ± 10% |
| Zakres napięcia wejściowego (Vac) | 167 ÷ 295 |
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50 / 60 (automatyczne wykrywanie) |
| Rodzaj złącza wejściowego | Schuko (FR/PL) |
| Wejściowy prąd znamionowy (A) | 3,17 |
| Długość przewodu zasilania (m) | 1,5 |
| Wyjście |  |
| Moc (VA) | Nie mniej niż 700 |
| Moc (W) | Nie mniej niż 420 |
| Kształt fali przy pracy bateryjnej | Symulowana fala sinusoidalna |
| Liczba gniazd wyjściowych | Nie mniej niż 8 × Schuko (FR/PL) |
| Gniazda z podtrzymaniem bateryjnym | Nie mniej niż 4 z 8 |
| Gniazda z ochroną przepięciową | Nie mniej niż 4 z 8 |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | Nie mniej niż 6 minut |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% | Nie mniej niż 1,5 minuty |
| Komunikacja i interfejsy |  |
| Komunikacja z komputerem | Port USB-A HID (kompatybilny z Windows, macOS, Linux) |
| Port USB ładowania urządzeń mobilnych | 1 × USB-A + 1 × USB-C, łącznie 5 V / 2,1 A |
| Wyświetlacz | LCD prezentujący: napięcie wejścia/wyjścia, obciążenie, stan akumulatora, czas podtrzymania |
| Ochrona linii komunikacyjnych | Ochrona linii telefonicznej (RJ11) oraz sieci Ethernet (RJ45) |
| Ochrona i certyfikaty |  |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 150 J |
| Oprogramowanie zarządzające | Bezpłatne oprogramowanie producenta dla Windows, macOS oraz Linux |
| Certyfikaty | Co najmniej CE oraz RoHS |
| Gwarancja | Nie mniej niż 24 miesiące producenta |

Pozycja 3 —UPS do serwera dla Urzędu Gminy

Ilość: 2 szt.

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Specyfikacja ogólna |  |
| Faza | Jednofazowe |
| Forma | Tower lub Rack/Tower (z możliwością montażu w szafie rack 19″) |
| Topologia UPS | Line-interactive z generacją czystej sinusoidy |
| Nominalne napięcie wejściowe (Vac) | 230 ± 10% |
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50 / 60 (automatyczne wykrywanie) |
| Rodzaj złącza wejściowego | IEC C14 (kabel C13-C14 w komplecie) |
| Wyjście |  |
| Moc (VA) | Nie mniej niż 2000 |
| Moc (W) | Nie mniej niż 1400 |
| Kształt fali przy pracy bateryjnej | Czysta sinusoidalna (pure sine wave) — kompatybilna z zasilaczami serwerowymi PFC |
| Liczba gniazd wyjściowych | Nie mniej niż 8 × IEC C13 |
| Gniazda z podtrzymaniem zasilania | 100% gniazd wyjściowych z podtrzymaniem |
| Funkcje |  |
| AVR (Automatic Voltage Regulation) | Tak — w komplecie |
| Ochrona przed przepięciem | Tak |
| Zimny start | Tak |
| Automatyczny restart po przywróceniu zasilania | Tak |
| Komunikacja i zarządzanie |  |
| Komunikacja podstawowa | Port USB oraz port szeregowy RS-232 |
| Slot komunikacyjny | Dedykowany slot na kartę komunikacyjną SNMP/Web (Intelligent Slot) |
| Wyświetlacz | LCD prezentujący pełną telemetrię pracy zasilacza |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja producenta | Nie mniej niż 24 miesiące |

Pozycja 5 — Serwer Kontroler Domeny dla Urzędu Gminy

Ilość: 1 szt.

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa i format |  |
| Format obudowy | Rack lub tower, taka aby zapewniła profesjonalny montaż wszystkich wymienionych poniżej elementów i niezbędnych do pracy akcesoriów. |
| Procesor |  |
| Typ procesora | Procesor klasy serwerowej z pełną obsługą pamięci ECC; gniazdo LGA1700, AM5 lub równoważne lub nowsze |
| Liczba rdzeni / wątków | Nie mniej niż 8 / 16 |
| Taktowanie bazowe / boost | Co najmniej 3,5 GHz / 4,5 GHz |
| Wydajność CPUMark (PassMark) | Nie mniej niż 30 000 punktów w klasyfikacji PassMark na stronie https://www.cpubenchmark.net/ nie wcześniej niż na 5 dni przed terminem złożenia oferty |
| TDP procesora | Maksymalnie 80 W |
| Pamięć RAM |  |
| Pojemność | Nie mniej niż 64 GB (2 × 32 GB lub 4 x 16 GB) |
| Typ | DDR5-min. 4800 Full ECC, UDIMM, nie dopuszcza się On-Die ECC |
| Konfiguracja | Moduły 32 GB lub 16GB, z możliwością rozbudowy do 128 GB (4 sloty DIMM, 2 kanały) |
| Dyski twarde i RAID |  |
| Liczba i pojemność | 2 × min. 480 GB |
| Interfejs | SATA 6 Gb/s (kompatybilny z SATA 3 Gb/s i 1,5 Gb/s) |
| Typ NAND | V-NAND 3-bit MLC (TLC) |
| Wydajność sekwencyjna | Odczyt do 560 MB/s, Zapis do 530 MB/s |
| Form factor | 2,5 cala |
| Montaż dysków | Dyski 2,5″ montowane w adapterach 2,5″ → 3,5″ w kieszeniach hot-swap chassis 2U (8 zatok 3,5″ hot-swap SAS3/SATA) |
| Szyfrowanie | AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/ Szyfrowanie sprzętowe lub programowe wspierane przez moduł TPM 2.0 |
| MTBF | 1,5 mln godzin |
| Gwarancja producenta | 5 lat |
| Konfiguracja RAID | RAID 1 (mirroring) — dedykowany sprzętowy kontroler RAID SAS/SATA 6 Gb/s, 8 portów wewnętrznych, pamięć cache nie mniej niż 1 GB, obsługa poziomów RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| Zasilanie |  |
| Konfiguracja | Zasilanie redundantne: 2 zasilacze typu hot-swap pracujące w trybie 1+1, umożliwiające wymianę uszkodzonego modułu bez wyłączania serwera. |
| Moc zasilacza | Min. 600 W każdy |
| Klasa sprawności | Gold Level, sprawność 94% przy obciązeniu 50% |
| Napięcie wejściowe | 200-240V AC lub 100-127V AC, 50-60 Hz |
| Sieć i zarządzanie |  |
| Interfejsy sieciowe | Nie mniej niż 2 × Gigabit Ethernet RJ45 |
| Port zarządzania | Dedykowany port zarządzania zdalnego IPMI 2.0 / BMC (RJ45), niezależny od portów LAN |
| Bezpieczeństwo platformy |  |
| TPM | TPM 2.0 (dedykowany header TPM na płycie głównej; moduł TPM 2.0 dołączony do systemu) |
| Mechanizmy | UEFI Secure Boot, AMD Platform Secure Boot (PSB), AMD-V (wirtualizacja sprzętowa), AMD-Vi / IOMMU, AES-NI, AMD Secure Processor, AMD Memory Guard (sprzętowe szyfrowanie pamięci) |
| Oprogramowanie |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows Server 2025 Standard PL OEM (16-core) |
| Licencje dostępowe | 25 × User CAL Windows Server 2025 |
| Obsługiwane role serwera | Active Directory Domain Services, DNS, DHCP, ADFS, File Server, Hyper-V, Remote Desktop Services |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja producenta na sprzęt | Nie mniej niż 24 miesięcy |

Pozycja 6 — Serwer Kontroler Domeny dla jednostki podległej GOPS

Ilość: 1 szt.

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa i format |  |
| Format obudowy | Rack lub tower, taka aby zapewniła profesjonalny montaż wszystkich wymienionych poniżej elementów i niezbędnych do pracy akcesoriów. |
| Procesor |  |
| Typ procesora | Procesor klasy serwerowej z pełną obsługą pamięci ECC; gniazdo LGA1700, AM5 lub równoważne lub nowsze |
| Liczba rdzeni / wątków | Nie mniej niż 8 / 16 |
| Taktowanie bazowe / boost | Co najmniej 3,5 GHz / 4,5 GHz |
| Wydajność CPUMark (PassMark) | Nie mniej niż 30 000 punktów w klasyfikacji PassMark na stronie https://www.cpubenchmark.net/ nie wcześniej niż na 5 dni przed terminem złożenia oferty |
| TDP procesora | Maksymalnie 80 W |
| Pamięć RAM |  |
| Pojemność | Nie mniej niż 32 GB (1 × 32 GB lub 2 x 16GB) |
| Typ | DDR5-min. 4800 Full ECC, UDIMM, nie dopuszcza się On-Die ECC |
| Konfiguracja | Moduły 32GB lub 16GB, z możliwością rozbudowy do 128 GB (4 sloty DIMM, 2 kanały) |
| Dyski twarde i RAID |  |
| Liczba i pojemność | 2 × min. 480 GB |
| Interfejs | SATA 6 Gb/s (kompatybilny z SATA 3 Gb/s i 1,5 Gb/s) |
| Typ NAND | V-NAND 3-bit MLC (TLC) |
| Wydajność sekwencyjna | Odczyt do 560 MB/s, Zapis do 530 MB/s |
| Form factor | 2,5 cala |
| Montaż dysków | Dyski 2,5″ montowane w adapterach 2,5″ → 3,5″ w kieszeniach hot-swap chassis 2U (8 zatok 3,5″ hot-swap SAS3/SATA) |
| Szyfrowanie | AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/ Szyfrowanie sprzętowe lub programowe wspierane przez moduł TPM 2.0 |
| MTBF | 1,5 mln godzin |
| Gwarancja producenta | 5 lat |
| Konfiguracja RAID | RAID 1 (mirroring) — dedykowany sprzętowy kontroler RAID SAS/SATA 6 Gb/s, 8 portów wewnętrznych, pamięć cache nie mniej niż 1 GB, obsługa poziomów RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| Zasilanie |  |
| Konfiguracja | Zasilanie redundantne: 2 zasilacze typu hot-swap pracujące w trybie 1+1, umożliwiające wymianę uszkodzonego modułu bez wyłączania serwera. |
| Moc zasilacza | Min. 600 W każdy |
| Klasa sprawności | Gold Level, sprawność 94% przy obciązeniu 50% |
| Napięcie wejściowe | 200-240V AC lub 100-127V AC, 50-60 Hz |
| Sieć i zarządzanie |  |
| Interfejsy sieciowe | Nie mniej niż 2 × Gigabit Ethernet RJ45 |
| Port zarządzania | Dedykowany port zarządzania zdalnego IPMI 2.0 / BMC (RJ45), niezależny od portów LAN |
| Bezpieczeństwo platformy |  |
| TPM | TPM 2.0 (dedykowany header TPM na płycie głównej; moduł TPM 2.0 dołączony do systemu) |
| Mechanizmy | UEFI Secure Boot, AMD Platform Secure Boot (PSB), AMD-V (wirtualizacja sprzętowa), AMD-Vi / IOMMU, AES-NI, AMD Secure Processor, AMD Memory Guard (sprzętowe szyfrowanie pamięci) |
| Oprogramowanie |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows Server 2025 Essentials 10-core OEM PL |
| Liczba użytkowników | Do 25 użytkowników |
| Obsługiwane role serwera | Active Directory Domain Services, DNS, DHCP, File Server, Hyper-V |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja producenta na sprzęt | Nie mniej niż 24 miesiące |

Pozycja 7 — Serwer systemu dziedzinowego dla Urzędu Gminy

Ilość: 1 szt.

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa i format |  |
| Format obudowy | Rack lub tower, taka aby zapewniła profesjonalny montaż wszystkich wymienionych poniżej elementów i niezbędnych do pracy akcesoriów. |
| Procesor |  |
| Typ procesora | Procesor klasy serwerowej z pełną obsługą pamięci ECC; gniazdo LGA1700, AM5 lub równoważne lub nowsze |
| Liczba rdzeni / wątków | Nie mniej niż 8 / 16 |
| Taktowanie bazowe / boost | Co najmniej 3,5 GHz / 4,5 GHz |
| Wydajność CPUMark (PassMark) | Nie mniej niż 30 000 punktów w klasyfikacji PassMark na stronie https://www.cpubenchmark.net/ nie wcześniej niż na 5 dni przed terminem złożenia oferty |
| Pamięć RAM |  |
| Pojemność | Nie mniej niż 32 GB (1 × 32 GB lub 2 x 16GB) |
| Typ | DDR5-min. 4800 Full ECC, UDIMM, nie dopuszcza się On-Die ECC |
| Konfiguracja | Moduły 32GB lub 16GB, z możliwością rozbudowy do 128 GB (4 sloty DIMM, 2 kanały) |
| Dyski twarde i RAID |  |
| Liczba i pojemność | 2 × min. 1TB |
| Interfejs | SATA 6 Gb/s (kompatybilny z SATA 3 Gb/s i 1,5 Gb/s) |
| Typ NAND | V-NAND 3-bit MLC (TLC) |
| Wydajność sekwencyjna | Odczyt do 560 MB/s, Zapis do 530 MB/s |
| Form factor | 2,5 cala |
| Montaż dysków | Dyski 2,5″ montowane w adapterach 2,5″ → 3,5″ w kieszeniach hot-swap chassis 2U (8 zatok 3,5″ hot-swap SAS3/SATA) |
| Szyfrowanie | AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/ Szyfrowanie sprzętowe lub programowe wspierane przez moduł TPM 2.0 |
| MTBF | 1,5 mln godzin |
| Gwarancja producenta | 5 lat |
| Konfiguracja RAID | RAID 1 (mirroring) — dedykowany sprzętowy kontroler RAID SAS/SATA 6 Gb/s, 8 portów wewnętrznych, pamięć cache nie mniej niż 1 GB, obsługa poziomów RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| Zasilanie |  |
| Konfiguracja | Zasilanie redundantne: 2 zasilacze typu hot-swap pracujące w trybie 1+1, umożliwiające wymianę uszkodzonego modułu bez wyłączania serwera. |
| Moc zasilacza | Min. 600 W każdy |
| Klasa sprawności | Gold Level, sprawność 94% przy obciązeniu 50% |
| Napięcie wejściowe | 200-240V AC lub 100-127V AC, 50-60 Hz |
| Sieć i zarządzanie |  |
| Interfejsy sieciowe | Nie mniej niż 2 × Gigabit Ethernet RJ45 |
| Port zarządzania | Dedykowany port zarządzania zdalnego IPMI 2.0 / BMC (RJ45), niezależny od portów LAN |
| Bezpieczeństwo platformy |  |
| TPM | TPM 2.0 (dedykowany header TPM na płycie głównej; moduł TPM 2.0 dołączony do systemu) |
| Mechanizmy | UEFI Secure Boot, AMD Platform Secure Boot (PSB), AMD-V (wirtualizacja sprzętowa), AMD-Vi / IOMMU, AES-NI, AMD Secure Processor, AMD Memory Guard (sprzętowe szyfrowanie pamięci) |
| Oprogramowanie |  |
| System operacyjny | brak |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja producenta na sprzęt | Nie mniej niż 24 miesiące |

Pozycja 8 — Serwer kopii zapasowych dla Urzędu Gminy

Ilość: 1 zestaw (urządzenie NAS + 4 dyski)

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Specyfikacja ogólna NAS |  |
| Typ urządzenia | Sieciowy serwer plików NAS klasy biznesowej z dedykowanym systemem operacyjnym producenta |
| Liczba zatok dyskowych | 4 (3,5″ SATA HDD / 2,5″ SATA SSD, hot-swap) |
| Sloty M.2 NVMe | 2 × M.2 2280 NVMe SSD |
| Wymiary (H×W×D) | 166 × 199 × 223 mm |
| Pobór mocy (dostęp) | 37,91 W |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM |
| Procesor i pamięć |  |
| Procesor | 4-rdzeniowy x86_64 (architektura Zen), 8 wątków, taktowanie nie mniejsze niż 2,2 GHz, sprzętowy silnik szyfrowania AES-NI |
| Pamięć RAM — wbudowana | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Pamięć RAM — sloty | 2 sloty SODIMM |
| Pamięć RAM — max | 32 GB (2 × 16 GB) |
| RAID i magazyn |  |
| Obsługiwane poziomy RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, SHR (Synology Hybrid RAID) |
| Wydajność sekwencyjna NAS | Do 522 MB/s odczyt / 565 MB/s zapis |
| Dyski w komplecie |  |
| Liczba dysków | 4 sztuki |
| Pojemność | 6 TB każdy |
| Model | Synology HAT3300-6T lub równoważny |
| Form factor | 3,5 cala |
| Interfejs | SATA 6 Gb/s |
| Technologia nagrywania | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Prędkość obrotowa | 5 400 rpm |
| Cache dysku | 256 MB |
| Maks. transfer danych | 202 MB/s (sustained) |
| MTBF | 1 000 000 godzin |
| Obciążenie robocze | 180 TB / rok |
| Gwarancja dysków | 3 lata |
| Sieć |  |
| Interfejsy sieciowe | 2 × 2,5GbE RJ45 |
| Funkcjonalność sieciowa | Agregacja łącza (LACP) oraz failover |
| Oprogramowanie |  |
| Aplikacje backupu w cenie | Aplikacje producenta NAS do backupu: serwerów fizycznych, stacji roboczych Windows/macOS/Linux, maszyn wirtualnych (Hyper-V, VMware), usług Microsoft 365 i Google Workspace, snapshoty i replikacja |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja producenta — NAS | 3 lata |
| Gwarancja producenta na oferowane dyski | 3 lata |

Pozycja 9 —UTM  dla Urzędu Gminy

Ilość: 1 szt.

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Specyfikacja ogólna |  |
| Typ urządzenia | Sprzętowy firewall klasy UTM (Unified Threat Management) — dedykowane urządzenie appliance |
| System operacyjny | Dedykowany system operacyjny producenta klasy enterprise, bazujący na rozwiązaniach open-source o ugruntowanej pozycji rynkowej |
| Licencja | Wieczysta — bez konieczności wykupowania subskrypcji rocznych dla podstawowej funkcjonalności firewall/VPN |
| Sprzęt |  |
| Procesor | Intel Atom C1110 z obsługą AVX2, 4-core @ 2,1 GHz |
| Pamięć RAM | Min. 4 GB LPDDR5 |
| Pamięć masowa | Min. 128 GB NVMe M.2 SSD |
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz AC/DC 100-240V, 50-60 Hz, 12V/5A (60W) |
| Chłodzenie | Pasywne (passive cooling) — obudowa aluminiowa jako radiator, praca bezgłośna |
| Obudowa | Desktop, aluminium/plastik/stal, 220 × 180 × 60 mm |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS, UL, RCM, UKCA, CB |
| Porty sieciowe |  |
| Porty Ethernet | 4 × 2,5 Gbps RJ45 — niezależne, nieswitchowane |
| Port konsoli | 1 × RJ45 (Cisco pinout) + 1 × micro-USB |
| Port USB | 1 × USB 3.0 (USB-A) |
| Funkcje bezpieczeństwa |  |
| System IDS/IPS | Wymagany w cenie oferty — wykrywanie i prewencja włamań sieciowych (IDS/IPS) — realizowany przez wbudowane silniki Snort lub Suricata z aktualizowanymi sygnaturami |
| Stateful firewall | Tak — z głęboką inspekcją pakietów i obsługą NAT/PAT, port forwarding, tabel stanów |
| Filtr DNS / DNS over TLS / DNS over HTTPS | Tak — w cenie oferty |
| Filtr URL i kategoryzacja stron | Tak — przez wbudowane moduły |
| Wykrywanie sieci botnet i geo-blokowanie | Tak — przez wbudowane moduły wraz z list reputacyjnych |
| Kontrola aplikacji (Layer 7 / DPI) | Tak — przez wbudowany silnik Snort/Suricata z regułami Layer 7 |
| VPN i wydajność |  |
| IPSec VPN | Site-to-site oraz mobile clients — przepustowość IPsec AES-GCM-128 z AES-NI: 3,2 Gbps |
| OpenVPN / WireGuard | Klient-do-sieci (client-to-site) z obsługą MFA |
| Branch office VPN | Tak — łączenie oddziałów UG ↔ GOPS |
| Maks. aktywnych połączeń | 4 000 000 |
| Wydajność L3 forwarding | Do 8,75 Gbps |
| Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) |  |
| Liczba tokenów MFA | 2 sztuki |
| Typ tokenu | Token programowy OATH/TOTP — aplikacja mobilna (np. Google Authenticator, Authy) kompatybilna z iOS i Android — w cenie oferty |
| Zarządzanie i logowanie |  |
| Interfejs zarządzania | GUI WWW (HTTPS) + interfejs CLI |
| Logi systemowe | Lokalne logi z możliwością eksportu do zewnętrznego serwera Syslog/Graylog |
| Backup konfiguracji | Automatyczny backup konfiguracji urządzenia (lokalny + szyfrowany backup chmurowy producenta) |
| Aktualizacje systemu | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania przez cały okres eksploatacji urządzenia |
| Wsparcie producenta |  |
| Wsparcie podstawowe | Wsparcie producenta typu „zero-to-ping” 24/7 — w cenie oferty |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja producenta | Nie mniej niż 12 miesięcy |

Pozycja 10 — Zarządzalny przełącznik sieciowy dla Urzędu Gminy

Ilość: 3 szt. (2 szt. bez PoE + 1 szt. z PoE+)

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Specyfikacja ogólna |  |
| Typ przełącznika | Przełącznik sieciowy zarządzalny klasy L2+ (Smart Managed), platforma Omada SDN |
| Obudowa | Rack 1U 19″, metalowa |
| Wydajność przełączania | 104 Gb/s |
| Szybkość przekierowań | 77,4 Mp/s |
| Tablica adresów MAC | 16 000 wpisów |
| Bufor pakietów | 12 Mb |
| Ramki jumbo | 9 KB |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
| Porty |  |
| Liczba portów Ethernet | 48 portów 10/100/1000 Mb/s RJ45 |
| Porty SFP | 4 × SFP 1G |
| Port konsoli | 1 × RJ45 + 1 × micro-USB |
| Wariant 1 — TL-SG3452, bez PoE (2 szt.) lub równoważny |  |
| Konfiguracja portów | 48 × GbE RJ45 + 4 × SFP 1G |
| Chłodzenie | Bezwentylatorowy (passive) |
| Wymiary (S×G×W) | 440 × 220 × 44 mm |
| Maks. pobór mocy | 32,8 W |
| Wariant 2 — TL-SG3452P, z PoE+ (1 szt.) lub równoważny |  |
| Konfiguracja portów | 48 × GbE RJ45 z PoE+ + 4 × SFP 1G |
| Standard PoE | IEEE 802.3af / 802.3at — 48 portów PoE+, do 30 W na port |
| Budżet mocy PoE | 384 W |
| Chłodzenie | 3 wentylatory |
| Wymiary (S×G×W) | 440 × 330 × 44 mm |
| Funkcjonalności L2+ |  |
| VLAN | 802.1Q — do 4K grup VLAN, GVRP, QinQ |
| QoS | 8 kolejek, 802.1p CoS/DSCP, SP / WRR / SP+WRR |
| STP / RSTP / MSTP | Tak — z ochronami TC, BPDU, Root |
| Link Aggregation (LACP) | 802.3ad — do 8 grup, do 8 portów/grupę |
| IGMP Snooping | v1/v2/v3, do 511 grup |
| Bezpieczeństwo |  |
| 802.1X | Uwierzytelnianie portowe i MAC, VLAN przydzielanie, MAB, RADIUS |
| DHCP Snooping, ARP Inspection | Tak — ze wsparciem IPv4 i IPv6 |
| Storm Control | Broadcast/Multicast/Unicast |
| Izolacja portów, AAA, TACACS+ | Tak |
| Zarządzanie |  |
| Interfejsy | GUI HTTPS + CLI SSH v1/v2 |
| SNMP | v1 / v2c / v3 z trapami, RMON (grupy 1, 2, 3, 9) |
| Omada SDN | Wymaga kontrolera OC300 lub równowaznego — kontroler dostarczany w ramach pozycji 11-12 |
| Dodatkowe | LLDP/LLDP-MED, EEE, diagnostyka kabli, Dual Image/Config |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja producenta | Limited Lifetime Warranty |

Pozycja 11 i 12 — Access point dla Urzędu Gminy oraz jednostki podległej GOPS

Ilość łączna: 8 szt. AP (UG: 6, GOPS: 2) + 1 szt. kontrolera centralnego

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Specyfikacja ogólna |  |
| Typ urządzenia | Punkt dostępowy WiFi (Access Point) sufitowy klasy biznesowej |
| Standard sieci | 802.11ax (WiFi 6) — kompatybilność wsteczna z 802.11a/b/g/n/ac |
| Obudowa | Sufitowa/biurkowa, średnica nie większa niż 200 mm, kolor biały, mocowanie do sufitu w komplecie |
| Wydajność łącza bezprzewodowego |  |
| Klasa łączna | Nie mniej niż AX3000 |
| Prędkość w paśmie 5 GHz | Nie mniej niż 2402 Mbps |
| Prędkość w paśmie 2,4 GHz | Nie mniej niż 574 Mbps |
| Anteny i technologie |  |
| MIMO | Minimum 2×2 MU-MIMO |
| OFDMA, BSS Coloring, Beamforming | Tak |
| Porty i zasilanie |  |
| Port Ethernet | 1 × Gigabit Ethernet RJ45 z PoE+ |
| Standard PoE | 802.3at |
| Alternatywne zasilanie | Zewnętrzny zasilacz DC 12V (opcjonalny) |
| Sieci bezprzewodowe |  |
| Liczba SSID | Nie mniej niż 16 (po 8 na każde pasmo) |
| Bezpieczeństwo bezprzewodowe |  |
| WPA3-Personal / WPA3-Enterprise | Tak |
| WPA2-Personal / WPA2-Enterprise | Tak |
| Captive Portal | Tak |
| MAC Authentication | Tak |
| Zarządzanie centralne |  |
| Kompatybilność | Zgodność z kontrolerem sprzętowym producenta — wspólne zarządzanie wszystkimi AP, przełącznikami i bramkami sieciowymi (poz. 10) |
| Kontroler sprzętowy w dostawie | 1 szt. Omada Hardware Controller OC300 lub równoważny: zarządza do 500 AP, 100 przełączników, 100 bramek; 2 × GbE LAN, 1 × USB 3.0, rack 1U (294×180×44 mm), CE/FCC/RoHS |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja producenta | Nie mniej niż 60 miesięcy |

Pozycja 13 — Oprogramowanie menadżera logów dla Urzędu Gminy

Ilość: 1 licencja

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Specyfikacja ogólna |  |
| Typ oprogramowania | Oprogramowanie do akwizycji, monitorowania, archiwizacji i analizy danych z urządzeń sieciowych poprzez protokół SNMP |
| Typ licencji | Licencja wieczysta (perpetual / lifetime) — bezterminowa |
| Funkcjonalność |  |
| Obsługiwane wersje SNMP | SNMP v1, v2c, v3 (z uwierzytelnianiem i szyfrowaniem) |
| Polling urządzeń SNMP | Tak |
| Parsowanie OID | Tak |
| System alarmowania i powiadomień | Tak |
| Wizualizacja danych w czasie rzeczywistym | Tak |
| Integracje i eksport |  |
| Eksport do plików | CSV, TXT |
| Eksport do baz SQL | MS SQL, MySQL, PostgreSQL |
| Eksport do Microsoft Excel | Tak |
| Integracja OPC | Tak |
| Platforma i wsparcie |  |
| Platforma uruchomieniowa | Microsoft Windows Server, Windows 10/11 lub Linux |
| Aktualizacje | Zgodnie z polityką producenta dla licencji wieczystej; aktualizacje sygnatur i komponentów monitorujących |
| Wsparcie producenta | Wsparcie techniczne producenta w okresie pierwszych 12 miesięcy |

Pozycja 14 — Oprogramowanie do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania

Ilość: 1 licencja (minimum 50 nodes/urządzeń)

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Specyfikacja ogólna |  |
| Typ oprogramowania | Oprogramowanie do automatycznej inwentaryzacji sprzętu i zainstalowanego oprogramowania w sieci |
| Typ licencji | Licencja wieczysta (perpetual / lifetime) — bezterminowa |
| Liczba inwentaryzowanych urządzeń | Nie mniej niż 50 nodes |
| Obsługiwane systemy |  |
| Systemy operacyjne końcowe | Microsoft Windows, macOS, Linux |
| Urządzenia sieciowe | Urządzenia SNMP |
| Funkcjonalność |  |
| Inwentaryzacja sprzętu | Procesory, pamięć RAM, dyski, karty sieciowe, BIOS/UEFI, urządzenia peryferyjne, monitory |
| Inwentaryzacja oprogramowania | Wszystkie zainstalowane aplikacje wraz z numerami wersji i kluczami licencyjnymi (gdzie to możliwe) |
| Tryb skanowania | Agent-less (WMI, SSH, SNMP) — bez instalacji agentów na urządzeniach końcowych |
| Raporty i eksport |  |
| Wbudowane raporty zarządcze | Tak |
| Formaty eksportu | CSV, PDF, XML |
| Platforma i wsparcie |  |
| Platforma uruchomieniowa | Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11 |
| Wsparcie producenta | Wsparcie techniczne producenta w okresie pierwszych 12 miesięcy |

CZĘŚĆ 2 — AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Agregat prądotwórczy z układem SZR

Ilość: 1 szt. (z pełnym montażem i uruchomieniem u Zamawiającego)

| Typ agregatu | Agregat prądotwórczy stacjonarny, diesel, chłodzony cieczą |
| --- | --- |
| Silnik | Silnik wysokoprężny klasy przemysłowej, chłodzony cieczą |
| Moc znamionowa (praca ciągła) | nie mniej niż 50 kW / 63 kVA przy cos φ = 0,8 |
| Moc maksymalna (awaryjna) | nie mniej niż 55 kW / 70 kVA |
| Parametry wyjściowe | 400 V / 230 V, 3 fazy + N + PE, częstotliwość 50 Hz |
| Silnik | Wysokoprężny, czterosuwowy, chłodzony cieczą; pojemność skokowa nie mniejsza niż 4,8 l; moc nie mniejsza niż 63 kW; podgrzewacz bloku i cieczy chłodzącej |
| Prądnica | Synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna; uzwojenia miedziane; regulacja napięcia AVR o dokładności nie gorszej niż +/- 2% |
| Poziom hałasu / obudowa | Obudowa dźwiękochłonna, poziom hałasu nie więcej niż 80 dB |
| Zbiornik paliwa i czas pracy | Zintegrowany zbiornik nie mniejszy niż 150 l; czas pracy na pełnym zbiorniku nie mniej niż 20 h; praca ciągła nie mniej niż 24 h |
| Zużycie paliwa | nie więcej niż 10,6 l/h przy 100% mocy |
| Automatyka SZR | Funkcja samoczynnego załączenia rezerwy (automatyczny rozruch po zaniku napięcia sieci), układ SZR o prądzie nie mniejszym niż 75 A; sterownik z pomiarem napięcia i obciążenia na każdej fazie oraz licznikiem motogodzin |
| Gabaryty i masa | Wymiary nie więcej niż 260 x 100 x 1150 cm; waga brutto nie więcej niż 1300 kg |
| Montaż i uruchomienie |  |
| Montaż i instalacja u Zamawiającego | W cenie oferty |
| Pierwsze uruchomienie i testy obciążeniowe | W cenie oferty |
| Szkolenie personelu obsługi | W cenie oferty |
| Dokumentacja |  |
| Dokumentacja techniczna | Pełna dokumentacja techniczna, DTR, instrukcja obsługi w języku polskim |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja producenta | Nie mniej niż 24 miesiące na agregat i kluczowe komponenty |

Wymagania pozostałe: urządzenie oznakowane CE, zgodne z normami serii PN-EN ISO 8528; dostawa obejmuje wniesienie, podłączenie, uruchomienie oraz próbę obciążeniową potwierdzoną protokołem, komplet akumulatorów z ładowarką buforową i płyny eksploatacyjne; dokumentacja (DTR, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności) w języku polskim; gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące z serwisem w miejscu instalacji.

Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametr oferowany / TAK”, podając wartość parametru lub potwierdzenie spełnienia wymogu, oraz wskazuje producenta i model oferowanego agregatu. Niespełnienie choćby jednego wymagania minimalnego skutkuje uznaniem oferty za niezgodną z warunkami zamówienia

CZĘŚĆ 3 – PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI, WYKONANIE AUDYTU ORAZ PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

Przygotowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Gminy w Bałtowie

Przygotowanie dokumentacji SZBI wraz z przekazaniem praw autorskich zgodnie z wymaganiami i normami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, jak również normami odnoszącymi się do bezpieczeństwa informacji PN-EN ISO/IEC 27001.

Dokumentacja ma zawierać co najmniej zakres:

  - polityka bezpieczeństwa informacji (dokument nadrzędny),

  - procedury operacyjne (nadawanie uprawnień, kopie zapasowe, incydenty, klasyfikacja informacji),

  - instrukcje i wzory dokumentów (np. oświadczenia, polityka haseł).

  - norma ISO IEC 27001

Przygotowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie

Przygotowanie dokumentacji SZBI wraz z przekazaniem praw autorskich zgodnie z wymaganiami i normami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, jak również normami odnoszącymi się do bezpieczeństwa informacji PN-EN ISO/IEC 27001.

Dokumentacja ma zawierać co najmniej zakres:

  - polityka bezpieczeństwa informacji (dokument nadrzędny),

  - procedury operacyjne (nadawanie uprawnień, kopie zapasowe, incydenty, klasyfikacja informacji),

  - instrukcje i wzory dokumentów (np. oświadczenia, polityka haseł).

Wykonanie audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Gminy

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wymagany „Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” wraz z przygotowaniem raportu z audytu.

Wykonanie audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wymagany „Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”  wraz z przygotowaniem raportu z audytu.

Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

- Szkolenie dla pracowników  IT w zakresie cyberbezpieczeństwa

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia online/stacjonarnie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników IT wykonujących zadania publiczne. Warsztaty online/stacjonarne z zakresu cyberbezpieczeństwa, obejmujące co najmniej następujące obszary:

1) Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa:

o Czym jest cyberbezpieczeństwo?

o Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne?

o Kluczowe zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem.

o Przegląd statystyk i trendów w cyberbezpieczeństwie.

2) Typy zagrożeń w cyberprzestrzeni:

o Malware (wirusy, trojany, robaki itp.)

o Ataki typu phishing i spear phishing

o Ataki DDoS

o Ataki ransomware

o Zagrożenia związane z sieciami społecznościowymi.

3) Zasady bezpieczeństwa i praktyki:

o Zarządzanie hasłami i uwierzytelnianie wieloskładnikowe

o Zasady bezpieczeństwa e-mail

o Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych

o Bezpieczne przeglądanie internetu

o Backup i odzyskiwanie danych

4) Bezpieczeństwo systemów i sieci

o Zasady bezpieczeństwa systemów operacyjnych

o Bezpieczeństwo sieci i firewall

o Wprowadzenie do VPN

o Bezpieczeństwo urządzeń IoT

o Bezpieczeństwo w chmurze

5) Reagowanie na incydenty i planowanie awaryjne

o Jak zidentyfikować i zgłosić incydent związany z cyberbezpieczeństwem

o Zasady reagowania na incydenty

o Planowanie awaryjne i kontynuacja działalności

o Przegląd realnych przypadków naruszeń bezpieczeństwa i lekcje z nich wyniesione

6) Aktualne trendy i przyszłość cyberbezpieczeństwa

o Sztuczna inteligencja i machine learning w cyberbezpieczeństwie

o Kryptografia i blockchain

o Bezpieczeństwo danych w erze Big Data

o Przyszłość cyberbezpieczeństwa: wyzwania i możliwości

Przewiduje się, że szkolenie potrwa łącznie minimum 8 godzin roboczych. Szczegółowy termin szkolenia zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym. Ze szkolenia w formule stacjonarnej należy sporządzić listę obecności uczestników wraz z podpisami, jeśli zaś szkolenie odbywać się będzie online należy wykonać raport z platformy szkoleniowej potwierdzający listę uczestników szkolenia.

- Szkolenie dla pracowników  administracyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia online/stacjonarnie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników administracyjnych wykonujących zadania publiczne. Szkolenie online/stacjonarnie z zakresu cyberbezpieczeństwa, obejmujące co najmniej następujące obszary:

1)Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa:

o Czym jest cyberbezpieczeństwo;

o Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne;

o Kluczowe zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem;

o Przegląd statystyk i trendów w cyberbezpieczeństwie.

2) Typy zagrożeń w cyberprzestrzeni:

o Malware (wirusy, trojany, robaki itp.);

o Ataki typu phishing i spear phishing;

o Ataki DDoS;

o Ataki ransomware;

o Zagrożeniana związane z sieciami społecznościowymi.

3) Zasady bezpieczeństwa i praktyki:

o Zarządzanie hasłami i uwierzytelnianie wieloskładnikowe;

o Zasady bezpieczeństwa e-mail;

o Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych;

o Bezpieczne przeglądanie Internetu;

o Backup i odzyskiwanie danych.

4) Reagowanie na incydenty i planowanie awaryjne:

o Jak zidentyfikować i zgłosić incydent związany z cyberbezpieczeństwem;

o Zasady reagowania na incydenty;

o Planowanie awaryjne i kontynuacja działalności;

o Przegląd realnych przypadków naruszeń bezpieczeństwa i lekcje z nich wyniesione.

Przewiduje się, że szkolenie potrwa łącznie minimum 8 godzin roboczych. Szczegółowy termin szkolenia zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym. Zamawiający wymaga aby szkolenie zostało przeprowadzone przez jednostki posiadającą stosowną wiedzę oraz doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń budujących i wzmacniających świadomość cyberzagrożeń. Ze szkolenia w formule stacjonarnej należy sporządzić listę obecności uczestników wraz z podpisami, jeśli zaś szkolenie odbywać się będzie online należy wykonać raport z platformy szkoleniowej potwierdzający listę uczestników szkolenia.