OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Rozbudowa Systemu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Skarbimierz” – wyposażenie PSZOK 
– Dostawa fabrycznie nowych urządzeń –

Prasa/Belownica do odpadów surowcowych

Prasa/Belownica do odpadów surowcowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia w postaci półautomatycznej prasy/belownicy do odpadów surowcowych, przeznaczonej do użytkowania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Skarbimierz, w ramach zadania: „Rozbudowa Systemu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Skarbimierz – wyposażenie PSZOK”

Urządzenie musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

- Rodzaj urządzenia: półautomatyczna prasa/belownica do belowania odpadów surowcowych (folia plastikowa, papier, butelki PET, puszki aluminiowe, puszki stalowe, twarde plastiki, tekstylia)

- Siła nacisku: 50 ton (+/- 0,5 t)

- Moc silnika: 5,5kW (+/- 0,5 kW)

- Wymiary gotowej beli: szerokość ok 1200 mm, wysokość ok 1100 mm, głębokość ok 800 mm (+/- 50 mm)

- System wiązania beli: 4 wiązania

- Sposób wiązania beli: taśma /drut

- Natężenie hałasu 60-66 dB

Wyposażenie dodatkowe (obowiązkowe):

- automatyczny wyrzut beli,

- sygnalizacja gotowości beli,

- instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim,

- dokumentacja techniczno‑eksploatacyjna w języku polskim,

- deklaracja zgodności CE,

- zgodność z normą bezpieczeństwa EN 16500,

- zestaw startowy taśm lub drutu do wiązania bel.

Urządzenie powinno być:

- fabrycznie nowe, nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2025

- Konstrukcja malowana proszkowo lub zabezpieczona antykorozyjnie.

- Urządzenie dostarczone w stanie kompletnym, gotowym do pracy.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające powyższe wymagania funkcjonalne i techniczne.

WARUNKI DOSTAWY I SZKOLENIA

- Transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – po stronie Wykonawcy.

- Instalacja i uruchomienie urządzenia – po stronie Wykonawcy.

- Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia przeprowadzone „na miejscu”, zakończone certyfikatem dla maks. 5 osób.

- Dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej w języku polskim.

WYMOGI GWARANCYJNE

- Gwarancja producenta: min. 24 miesiące.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie Polski.

- Czas reakcji serwisu: do 7 dni roboczych od zgłoszenia.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia:

  - bezpłatne naprawy,

  - wymianę części wadliwych,

  - dostęp do części zamiennych.