Załącznik nr 1.3. do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia III – Dostawa urządzeń sieciowych

Urządzenia z tabel 2-5 muszą być obsługiwane pod kontrolerem sieciowym tego samego producenta

| 1. Przełącznik sieciowy zarządzalny + moduły – 1 sztuka Model TP-LINK SX3032F lub równoważny zgodny z poniższymi parametrami |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Ilość i typ portów | minimum 32 porty, typu SFP+ 10GE wydzielony port konsolowy RJ45 + jeden USB |
| Zasilanie | zamontowane 2 redundantne zasilacze zgodne z polskim standardem (50Hz, 230V), załączone przewody zasilające, maksymalne zużycie prądu 50W |
| Format i montaż | Rack 19” 1U, załączone uszy niezbędne do montażu w szafie |
| Wydajność | Przełączanie minimum 640 Gb/s, bufor pakietów minimum 24 Mb, |
| Gwarancja | Minimum 60 – miesięczna gwarancja producenta liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| Dodatkowe | Funkcjonalność podłączenia do kontrolera sieciowego, praca w warstwie L2+ , obsługa VLAN, ACL, IGMP Snooping, QoS min. 8 kolejek priorytetowania, 802.1p CoS/DSCP, loopback detection, w komplecie dołączone moduły: SFP RJ45 1GbE – ilość 6 sztuk, SFP+ RJ45 10GbE – ilość 4 sztuki, DAC Cable SFP/SFP+ 3m (10 GbE) – ilość 6 sztuk |
| Producent i model | Wypełnić: |
| Oferowana gwarancja | Wypełnić: |
| Wartość brutto 1 szt. wraz z modułami | Wypełnić: |

| 2. Przełącznik sieciowy zarządzalny warstwy 2 – 6 sztuk Model Ubiquiti USW-48 lub równoważny zgodny z poniższymi parametrami |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Ilość i typ portów | 48 x RJ45 1GbE, 4 x SFP RJ45 1GbE |
| Zasilanie | Zasilacz wbudowany, zgodny z polskim standardem (50Hz,230V), załączone przewody zasilające, maksymalne zużycie prądu 40W |
| Format i montaż | Rack 19” 1U, załączone uszy niezbędne do montażu w szafie bezwentylatorowy |
| Wydajność | Przełączanie minimum 52 Gb/s, bufor pakietów minimum 1.5 MB, |
| Gwarancja | Minimum 12 – miesięczna gwarancja producenta liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| Dodatkowe | praca w warstwie L2 , możliwość podłączenia do kontrolera sieciowego tego samego producenta, kontroler instalowany na systemie operacyjnym linux |
| Producent i model | Wypełnić: |
| Oferowana gwarancja | Wypełnić: |
| Cena jednostkowa brutto | Wypełnić: |
| Wartość brutto 6 szt. | Wypełnić: |

| 3. Przełącznik sieciowy zarządzalny warstwy 3 – 8 sztuk Model Ubiquiti USW-Pro-Max-16 lub równoważny zgodny z poniższymi parametrami |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Ilość i typ portów | Minimum 12 x RJ45 1GbE, 4 x RJ45 2.5 GbE, 2 x SFP+ 10Gb |
| Zasilanie | Zasilanie Wewnętrzne lub zewnętrzne , zgodne z polskim standardem (50Hz,230V), załączone przewody zasilające, maksymalne zużycie prądu 25W |
| Wydajność, obsługa | Przełączanie minimum 84 Gb/s, bufor pakietów minimum 1.5 MB, praca jako DHCP reserver, DHCP Relay, Static routing, Inter-VLAN routing, 802.1X control, loop detection, storm control |
| Gwarancja | Minimum 12 – miesięczna gwarancja producenta liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| Dodatkowe | praca w warstwie L3 , możliwość podłączenia do kontrolera sieciowego tego samego producenta, kontroler instalowany na systemie operacyjnym linux |
| Producent i model | Wypełnić: |
| Oferowana gwarancja | Wypełnić: |
| Cena jednostkowa brutto | Wypełnić: |
| Wartość brutto 8 szt. | Wypełnić: |

| 4. Punkt dostępowy wifi – 4 sztuki Model Ubiquiti U7-Lite lub równoważny zgodny z poniższymi parametrami |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Ilość i typ portów | 1 x port RJ45 2.5 GbE, standard Wifi 7 |
| Zasilanie | Zasilacz PoE w zestawie, zgodne z polskim standardem (50Hz,230V) |
| Wydajność, obsługa | Obsługa 2.4 GHz i 5 GHz , MIMO 2 x 2 , minimum 8 BSSID , minimalny zysk anteny: 2.4 GHz – 4 dBi, 5 GHz – 5 dBi |
| Gwarancja | Minimum 12 – miesięczna gwarancja producenta liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| Dodatkowe | Captive Hotspot Portal + Password Authentication, Guest Network Isolation , możliwość podłączenia do kontrolera sieciowego tego samego producenta, kontroler instalowany na systemie operacyjnym linux |
| Producent i model | Wypełnić: |
| Oferowana gwarancja | Wypełnić: |
| Cena jednostkowa brutto | Wypełnić: |
| Wartość brutto 4 szt. | Wypełnić: |

| 5. Przełącznik sieciowy zarządzalny 5-portowy – 20 sztuk Model Ubiquiti USW-Flex-Mini lub równoważny zgodny z poniższymi parametrami |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Ilość i typ portów | Minimum 5 x RJ45 1 GbE, jedno z obsługą PoE |
| Zasilanie | Zewnętrzne , zgodne z polskim standardem (50Hz,230V) załączone w zestawie |
| Wydajność, obsługa | Przełącznik 2 warstwy, pojemność przełączania min. 10Gbps |
| Gwarancja | Minimum 12- miesięczna gwarancja producenta liczona od daty podpisana bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| Dodatkowe | możliwość podłączenia do kontrolera sieciowego tego samego producenta, kontroler instalowany na systemie operacyjnym linux |
| Producent i model | Wypełnić: |
| Oferowana gwarancja | Wypełnić: |
| Cena jednostkowa brutto | Wypełnić: |
| Wartość brutto 20 szt. | Wypełnić: |

| 6. Przełącznik sieciowy niezarządzalny 8-portowy – 20 sztuk |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Ilość i typ portów | 8 portów Gigabit Ethernet RJ45 |
| Zasilanie | Zasilacz w zestawie, zgodny z polskim standardem (50Hz,230V) |
| Wydajność, obsługa | Automatyczna negocjacja Automatyczne krosowanie MDI/MDIX |
| Gwarancja | Minimum 12- miesięczna gwarancja producenta liczona od daty podpisana bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| Producent i model | Wypełnić: |
| Oferowana gwarancja | Wypełnić: |
| Cena jednostkowa brutto | Wypełnić: |
| Wartość brutto 20 szt. | Wypełnić: |

| 7. Router przewodowy – 14 sztuk Model MikroTik hEX (E50UG) lub równoważny zgodny z poniższymi parametrami |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Ilość i typ portów | 5 portów Gigabit Ethernet RJ45 |
| Zasilanie | Zasilacz w zestawie, zgodny z polskim standardem (50Hz,230V) |
| Wydajność, obsługa | Min. pamięć 512 MB RAM, wbudowana 128 MB, CPU 2xcore |
| Gwarancja | Minimum 12- miesięczna gwarancja producenta liczona od daty podpisana bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| Producent i model | Wypełnić: |
| Oferowana gwarancja | Wypełnić: |
| Cena jednostkowa brutto | Wypełnić: |
| Wartość brutto 14 szt. | Wypełnić: |

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ

KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB

PODPISEM ZAUFANYM LUB

PODPISEM OSOBISTYM