Nazwa Wykonawcy: …

KOSZTORYS OFERTOWY

TP/16/2026

„Ulepszenie dróg powiatowych poprzez likwidację przełomów oraz remonty odcinków dróg powiatowych w 2026 roku” – VI część (Gmina Janikowo, Gniewkowo, Miasto i Gmina Inowrocław)

UWAGA: kosztorys przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

| 1 | 2516C Jaksice – Orłowo (KR1) od km 1+425 do km 2+425 o łącznej długości 1,000 km (powierzchni 4292,4 m2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar |  | Cena jedn. netto | Wartość netto (5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | D-00.00.00 | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem | kpl | 1 |  |  |  |
| 2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Wykonawcy i utylizacją | m2 | 225,00 |  |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 4292,40 |  |  |  |
| 4 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 4292,40 |  |  |  |
| 5 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa AC16W z wbudowaniem mechanicznym Obmiar: (4292,40*0,05*2,5) | t | 536,55 |  |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 4292,40 |  |  |  |
| 7 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 4292,40 |  |  |  |
| 8 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 4292,40 |  |  |  |
| 9 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją | m2 | 1560,00 |  |  |  |
| 10 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 – 1,00 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1560,00 |  |  |  |
| 11 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,00 na podsypce cementowo-piaskowej. Regulacja zjazdu. Kostka do ponownego wbudowania. | m2 | 88,00 |  |  |  |
| 12 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (regulacja zjazdu). | m2 | 88,00 |  |  |  |
| 13 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeża betonowego 8x30x100 na ławie betonowej. Obrzeża do ponownego wbudowania | m | 6,00 |  |  |  |
| 14 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeża betonowego 8x30x100 na ławie betonowej wraz z wywiezieniem i utylizacją | m | 15,00 |  |  |  |
| 15 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 8x30x100 na ławie betonowej. Materiał z rozbiórki. | m | 6,00 |  |  |  |
| 16 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 8x30x100 na ławie betonowej. Materiał nowy. | m | 46,00 |  |  |  |
| 17 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x22x100 na ławie betonowej. Krawężnik do ponownego wbudowania | m | 7,70 |  |  |  |
| 18 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x25x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Materiał z rozbiórki. | m | 7,70 |  |  |  |
| Razem wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | 2534C Ostrowo – Gąski (KR2) od km 0+961 do km 1+816 o łącznej długości 0,855 km (powierzchni 4584,50 m2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar |  | Cena jedn. netto | Wartość netto (5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | D-00.00.00 | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem | kpl | 1 |  |  |  |
| 2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Wykonawcy i utylizacją | m2 | 53,00 |  |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 4584,50 |  |  |  |
| 4 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 4584,50 |  |  |  |
| 5 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa AC16W z wbudowaniem mechanicznym Obmiar: (4584,50*0,04*2,5) | t | 458,45 |  |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 4584,50 |  |  |  |
| 7 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 4584,50 |  |  |  |
| 8 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 4584,50 |  |  |  |
| 9 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją Obmiar: 855 x 0,75 x 2 | m2 | 1282,50 |  |  |  |
| 10 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1282,50 |  |  |  |
| 11 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,00 na podsypce cementowo-piaskowej. Regulacja zjazdu. Kostka do ponownego wbudowania. | m2 | 140,00 |  |  |  |
| 12 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (regulacja zjazdu). | m2 | 140,00 |  |  |  |
| 13 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeża betonowego 8x30x100 na ławie betonowej. Obrzeża do ponownego wbudowania | m | 9,00 |  |  |  |
| 14 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 8x30x100 na ławie betonowej. Materiał z rozbiórki. | m | 9,00 |  |  |  |
| 15 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x22x100 na ławie betonowej. Krawężnik do ponownego wbudowania | m | 56,00 |  |  |  |
| 16 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x25x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Materiał z rozbiórki. | m | 56,00 |  |  |  |
| 17 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x22x100 na ławie betonowej wraz z wywiezieniem i utylizacją | m | 5,00 |  |  |  |
| 18 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x25x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Materiał nowy. | m | 5,00 |  |  |  |
| Razem wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | 2559C Janikowo – Kołuda Mała (KR2) od km 3+585 do km 4+156 o łącznej długości 0,571 km (powierzchni 3090,80 m2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar |  | Cena jedn. netto | Wartość netto (5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | D-00.00.00 | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem | kpl | 1 |  |  |  |
| 2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału na plac Wykonawcy i utylizacją Obmiar: - włączenie (5,20 x 5,00) = 26,00 m2 -skrzyżowania 100,80 m2 | m2 | 126,80 |  |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 3090,80 |  |  |  |
| 4 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 3090,80 |  |  |  |
| 5 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa AC16W z wbudowaniem mechanicznym. Obmiar: (3090,80*0,04*2,5) | t | 309,08 |  |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 3090,80 |  |  |  |
| 7 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 3090,80 |  |  |  |
| 8 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 3090,80 |  |  |  |
| 9 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją Obmiar: 500,00 x 0,75 x 2= 750,00 | m2 | 868,50 |  |  |  |
| 10 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 868,50 |  |  |  |
| Razem wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | 2566C Inowrocław – Marulewy (KR2) od km 2+546 do km 3+332 o łącznej długości 0,786 km (powierzchni 3464,87 m2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar |  | Cena jedn. netto | Wartość netto (5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | D-00.00.00 | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem | kpl | 1 |  |  |  |
| 2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału na odkład (do wykorzystania na pobocze) | m2 | 41,00 |  |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 3464,87 |  |  |  |
| 4 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 3464,87 |  |  |  |
| 5 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa AC16W z wbudowaniem mechanicznym Obmiar: (3464,87*0,04*2,5) | t | 346,48 |  |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 3464,87 |  |  |  |
| 7 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 3464,87 |  |  |  |
| 8 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 3464,87 |  |  |  |
| 9 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją Obmiar: 786,00 x 2,00 x 2 | m2 | 3144,00 |  |  |  |
| 10 | D-06.03.01 | Mechaniczny załadunek wraz z przewiezieniem materiału do poboczy z placu ZDP na miejsce wbudowania | m3 | 314,40 |  |  |  |
| 11 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z materiału zamawiającego na szerokości 2,00 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm. | m2 | 3144,00 |  |  |  |
| 12 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 5 cm z wywozem materiału na odkład (do wykorzystania na pobocze) | m2 | 75,60 |  |  |  |
| 13 | D-01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 20 cm z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizacją | m2 | 75,60 |  |  |  |
| 14 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizacją | m3 | 21,93 |  |  |  |
| 15 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 75,60 |  |  |  |
| 16 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm | m2 | 75,60 |  |  |  |
| 17 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 gr. 20 cm | m2 | 75,60 |  |  |  |
| 18 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej niebitumicznej | m2 | 75,60 |  |  |  |
| 19 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej | m2 | 75,60 |  |  |  |
| 20 | D-05.05.01 | Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 75,60 |  |  |  |
| 21 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,00 na podsypce cementowo-piaskowej. Regulacja zjazdu. Kostka do ponownego wbudowania. | m2 | 28,00 |  |  |  |
| 22 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (kostka z rozbiórki) na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (regulacja zjazdu). | m2 | 28,00 |  |  |  |
| 23 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x22x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Krawężnik do ponownego wbudowania | m | 32,00 |  |  |  |
| 24 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Krawężnik z rozbiórki | m | 32,00 |  |  |  |
| 25 | D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej | szt. | 2,00 |  |  |  |
| Razem wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | 3408C ul. Miechowicka (KR2) od km 0+288 do km 1+028 o łącznej długości 0,740 km (powierzchni 6021,98 m2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar |  | Cena jedn. netto | Wartość netto (5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | D-00.00.00 | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem | kpl | 1 |  |  |  |
| 2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału na plac Zamawiającego znajdujący się w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 384c lub na drogę 2566C Inowrocław – Marulewy (materiał przeznaczony na pobocza) | m2 | 6021,98 |  |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 6021,98 |  |  |  |
| 4 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 6021,98 |  |  |  |
| 5 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 6021,98 |  |  |  |
| 6 | D-05.04.01 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie | t | 20,00 |  |  |  |
| 7 | D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej | szt. | 27,00 |  |  |  |
| 8 | D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej | szt. | 19,00 |  |  |  |
| 9 | D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych | szt. | 2,00 |  |  |  |
| 10 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – linie krawędziowe, osiowe, symbole | m2 | 155,48 |  |  |  |
| Razem wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE WARTOŚCI KOSZTORYSÓW

| LP | Nr drogi | NAZWA | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2516C | Jaksice – Orłowo od km 1+425 do km 2+425 |  |
| 2 | 2534C | Ostrowo – Gąski od km 0+961 do km 1+816 |  |
| 3 | 2559C | Janikowo – Kołuda Mała od km 3+585 do km 4+156 |  |
| 4 | 2566C | Inowrocław – Marulewy od km 2+546 do km 3+332 |  |
| 5 | 3408C | ul. Miechowicka od km 0+288 do km 1+028 |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |