Załącznik nr 1 do umowy

Nr……………..…………….…..…….……………………   z dnia  ……………………...

OPIS I WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej 
ul. Paulinowskiej bocznej (od km 0+000,00 do km 0+128,00) o długości 128,00 mb w zakresie obejmującym min: odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego gr 20 cm i warstwy stabilizacyjnej gr 12 cm oraz warstwy z kostki betonowej brukowej gr 8 cm oraz warstwy 
z płyt ażurowych 40x60 cm gr 10 cm, wymianę kompletnych 10 szt. opraw oświetleniowych ulicznych typu LED jak również regulację uzbrojenia technicznego zlokalizowanego 
w pasie jezdnym.

Zadanie będzie realizowane na podstawie zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia 15.07.2026 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia 15.07.2026 r.,

- rysunki wykonawcze: szkic sytuacyjny zagospodarowania terenu i przekrój normalno – konstrukcyjnych ul. Paulinowskiej bocznej,

- opis i warunki techniczne realizacji zamówienia,

- przedmiar robót stanowiący element pomocniczy dla dokonania wyceny realizacji przedmiotu umowy.

- Rozwiązania w zakresie remontu drogi.

2.1.Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej .

- warstwa nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce
                cementowo – piaskowej gr 3 cm szerokości 1,2 m zlokalizowana w osi drogi 
                stanowiąca nawierzchnię jezdną jak również pełniąca funkcję chodnika dla
                pieszych,

- warstwa nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 40x60 gr 10 cm
                 zlokalizowana po obu stronach nawierzchni z kostki 2 x 0,6 m oraz na zjazdach
                do posesji, pełniąca funkcję nawierzchni jezdnej i odprowadzenia wód
               opadowych,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
                0/31,5 mm grubości 20 cm,

- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rc =3/4 MPa
                grubości 12 cm (z dowozu),

- obrzeże betonowe wtopione o wymiarach 8x30x100cm na podsypce
                cementowo-piaskowej na ławie betonowej zwykłej C20/25 z oporem jako
                ogranicznik płyt ażurowych.

2.2.Organizacja ruchu.

W ramach realizacji zadania należy zamontować jeden słupek znaku drogowego wykonany z rury stalowej fi 50 mm – 1 szt. – wraz z przymocowaniem tablicy znaku drogowego A-7 wykonany z folii odblaskowej II generacji.

2.3.Odtworzenie terenu zielonego.

Zakres prac obejmuje humusowanie terenów płaskich oraz obsiew trawą w celu przywrócenia pierwotnego stanu zieleni.

2.4.Regulacja istniejącej infrastruktury technicznej.

Przewiduje się regulację pionową:

- 4 szt. studzienek kanałowych z włazami,

- 6 szt. studzienek zaworów wodociągowych i gazowych,

- Wytyczne z zakresu realizacji inwestycji:

- Całość robót należy wykonać zgodnie z rysunkami wykonawczymi, zgłoszeniem budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia 15.07.2026 r. oraz zapisami zawartymi w niniejszych warunkach i rysunkach wykonawczych.

- Wykonawca będzie posiadał stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami powstałymi w trakcie realizacji zamówienia. Jako wytwórca odpadów, zgodnie 
z ustawą o odpadach, w szczególności zaś ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), jest zobowiązany do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie, zgodnie z ich rodzajem – na własny koszt.

- Wykonawca wykona prace zabezpieczające teren prowadzenia prac, wywiezie materiał rozbiórkowy, wszystkie urządzenia, resztki materiałów, gruz i odpady komunalne. 
Na Wykonawcy ciążą wszelkie obowiązki wynikające z cytowanej ustawy. Koszty wywozu, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów należy uwzględnić 
w ofercie.

- Materiały wskazane przez Zamawiającego, nadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania, Wykonawca odwiezie na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robotników budowlanych, wykonujących czynności podczas realizacji zadania: roboty drogowe, ogólnobudowlane.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z rysunkami wykonawczymi, zgłoszeniem budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia 15.07.2026 r., zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego, Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.

- Wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności wyznaczy kierownika robót drogowych, posiadającego uprawnienia budowlane, którego objęcie funkcji zgłosi na piśmie oraz 
w wewnętrznym dzienniku robót.

- Wykonawca winien przekazać przedstawicielowi Zamawiającego atesty, deklaracje zgodności na materiały stosowane w ramach remontu. W przypadku braku 
w/w dokumentów nastąpi wstrzymanie prac budowlanych z winy Wykonawcy. Wszystkie materiały zastosowane w budowie winny być w gatunku I i odpowiadać ustawie o wyrobach budowlanych.

- W odbiorach robót zanikających winien uczestniczyć Wykonawca i przedstawiciel Zamawiającego.

- W odbiorze końcowym robót winien uczestniczyć Wykonawca oraz Inwestor.

- Koszt w/w odbioru obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. Ewentualne zatrudnienie podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Za zakończenie zadania uważa się wykonanie robót budowlanych, odebranych końcowym protokołem odbioru, podpisanym przez Wykonawcę i Inwestora oraz dostarczenie wszystkich dokumentów odbiorowych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu prowadzenia prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca opracuje, uzgodni i zatwierdzi na swój koszt i swoim staraniem projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich napraw wynikłych w trakcie wykonywania robót, w szczególności uszkodzeń nawierzchni dróg, zjazdów 
i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie ternu robót. Uszkodzone drogi, zjazdy i obiekty budowlane należy odtworzyć do stanu pierwotnego oraz zgłosić do odbioru Zamawiającemu. Zapis dotyczy zagospodarowania terenu oraz obiektów 
i urządzeń, które nie zostały ujęte w zgłoszeniu wykonania robót budowlanych.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych 
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania remontu. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego jak również uwidocznionych w trakcie wykonywania robót, a nie przekazanych przez zamawiającego przy przekazaniu placu prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnień mających na celu zapobiegania powstawaniu barier ograniczających dostępność, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 ze zm.).

- Teren po zakończeniu remontu oraz tereny przyległe, jeżeli były wykorzystywane przy prowadzeniu robót, Wykonawca winien uporządkować.

- Dokumenty wymagane do odbioru końcowego:

- oświadczenie kierownika robót o zakończeniu i wykonaniu robót zgodnie ze zgłoszeniem budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia 15.07.2026 r., warunkami zamówienia, rysunkami wykonawczymi, sztuką budowlaną 
i obowiązującymi przepisami,

- oryginał wydanego przez Zamawiającego wewnętrznego dziennika robót,

- dowody odbioru zutylizowanych odpadów o ile występują,

- potwierdzenie złożenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do zasobów 
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- dokumentacja powykonawcza, zawierająca między innymi: atesty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych na materiały zastosowane podczas realizacji remontu, rysunki lub opisy zamienne, jeżeli wystąpiły takie zmiany 
w stosunku do przekazanej dokumentacji wykonawczej,

- wyniki badań stopnia zagęszczenia warstw konstrukcyjnych wykonanych między innymi za pomocą płyty dynamicznej,

- protokoły pomiarowe i odbiorowe potrzebne do prawidłowego użytkowania terenu po zakończeniu robót,

- protokół odbioru przez gestorów urządzeń technicznych i instalacji przebiegających 
w pasie drogowym (w przypadku zaistnienia takiej konieczności),

- inne dokumenty przewidziane w ramach ustawy Prawo budowlane lub umowa.