D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

- WSTĘP

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zdjęcia warstwy humusu w ramach zadania pn.: "Remont ul. Paulinowskiej bocznaj w Ostrowcu Świętokrzyskim".

  - Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3.

  - Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zakresem robót jest objęte:

- mechaniczne usunięcie warstwy humusu o zmiennej grubości z przeznaczeniem do wykorzystania,

- mechaniczne usunięcie warstwy humusu o zmiennej grubości z przeznaczeniem na odkład,

Zakres zdjęcia warstwy humusu zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Humus nienadający się do zakładania zieleni jest przeznaczony:

- do rozścielenia na powierzchni projektowanych trawników i nasadzeni na terenie po rozbiórkach nawierzchni poza granicami robót ziemnych,

- do zasypania dołów po karczowaniu zieleni poza granicami projektowanych nasypów,

- pozostała cześć do odwiezienia na odkład.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY Nie występują.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt do zdjęcia humusu

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nienadającej się do powtórnego użycia należy stosować:

- równiarki,

- spycharki,

- zgarniarki,

- łopaty, szpadle i 	inny sprzęt do	ręcznego wykonywania robót ziemnych w 	miejscach, gdzie

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

- koparki i	samochody samowyładowcze - w	przypadku transportu na	odległość wymagającą

zastosowania takiego sprzętu.

Dopuszcza się ręczne usunięcie humusu w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny z uwagi na mały zakres robót lub niekorzystne warunki nie może być użyty.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

  - Transport humusu

Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Teren pod prowadzenie robót w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.

  - Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, oraz do innych czynności określonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na terenie prowadzenia prac itp.) powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

Nadmiar humusu, pozostającego po wykorzystaniu przy robotach wykończeniowych należy wykorzystać do rekultywacji terenu po ukopach lub w inne miejsca. Nadmiar humusu jest własnością Wykonawcy.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

  - Kontrola robót przy zdjęciu warstwy humusu z przeznaczeniem do wykorzystania Kontroli podlega w szczególności:

- powierzchnia zdjęcia humusu do późniejszego wykorzystania przy zakładaniu zieleni,

- grubość zdjętej warstwy humusu,

- oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń,

- określenie ilości zanieczyszczeń,

- pomiar odległości wywozu zanieczyszczeń.

  - Kontrola robót przy spryzmowaniu humusu z przeznaczeniem do wykorzystania Kontroli podlega w szczególności:

- oczyszczenie humusu, namułów i torfu z zanieczyszczeń,

- prawidłowość wymieszania i spryzmowania humusu z namułami i torfem,

- określenie ilości zanieczyszczeń,

- pomiar odległości wywozu zanieczyszczeń.

  - Kontrola robót przy zdjęciu humusu z przeznaczeniem na odkład

Kontroli podlega w szczególności:

- powierzchnia zdjęcia humusu,

- grubość zdjętej warstwy humusu,

- oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń,

- prawidłowość zhałdowania humusu,

- określenie ilości zanieczyszczeń,

- pomiar odległości wywozu zanieczyszczeń.

  - Kontrola robót przy zdjęciu humusu z przeznaczeniem na odkład:

- powierzchnia zdjęcia humusu,

- grubość zdjętej warstwy humusu,

- pomiar odległości wywozu humusu.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

  - Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest:

- 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego i odebranego mechanicznego usunięcia warstwy humusu o zmiennej grubości z przeznaczeniem do wykorzystania,

- 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego i odebranego mechanicznego usunięcia warstwy humusu o zmiennej grubości z przeznaczeniem na odkład,

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują