EGZ. NR

Usługi Projektowo-Wykonawcze

Marcin Zawadka

ul. Kurpiowska 8, 09-408 Płock

NIP 774-290-32-73

| Nazwa elementu projektu budowlanego | Projekt Techniczny TOM III |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | REMONT DACHU BUDYNKU MIASTA I GMINA GĄBIN |
| Adres obiektu budowlanego | 09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 16 powiat płocki, woj. mazowieckie |
| Kategoria obiektu budowlanego | Kategoria XII – budynki administracji publicznej |
| - nazwa jednostki ewidencyjnej - nazwa i numer obrębu ewidencyjnego - numery działek ewidencyjnych na których obiekt jest usytuowany | jednostka ewidencyjna: jed. ewid. 141906_4 obręb ewidencyjny: 0008 działka nr ewidencyjny: 1085, 1086/2,1073 |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres inwestora | MIASTA I GMINA GĄBIN 09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 16 |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcje budowlane | Projektant | mgr inż. Marcin Zawadka konstrukcyjno-budowlana nr upr. MA/0484/PBKb/18 | Marzec 2025 |  |

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA	3

1. Dane ogólne	3

1.1. Przedmiot i zakres opracowania	3

1.2. Podstawa opracowania	3

1.3. Normy	3

2. Układ konstrukcyjny	3

3. Warunki gruntowe	3

4. Opis  przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych	3

4.1. Więźba dachowa	3

4.2. Strop	4

5. Uwagi końcowe	4

6. Obliczenia	5

II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	5

III. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA	6

IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA	9

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Dane ogólne

### Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w specjalności konstrukcyjno-budowlanej remontu dachu i konstrukcji

Opracowanie swym zakresem obejmuje szczegółowe rozwiązania wszystkich elementów stanowiących główną konstrukcję bdachu

### Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Zlecenie Inwestora

- Ustalenia rzeczowo-programowe z Inwestorem

- Wizja lokalna na obiekcie

### Normy

PN-EN 1990	Eurokod 0	Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991	Eurokod 1	Oddziaływania na konstrukcje

PN-EN 1992	Eurokod 2	Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993	Eurokod 3	Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1996	Eurokod 6	Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997	Eurokod 7	Projektowanie geotechniczne

PN-EN 1090 	Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN 13670	Wykonywanie konstrukcji z betonu

## Układ konstrukcyjny

Remont dachu będzie polegał na wymianie elementów więźby dachowej wraz w wykonaniem nowych warstw izolacyjnych i wykonania poszycia dachu da dachówki ceramicznej.

## Warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463). Projektant obiektu budowlanego zalicza warunki gruntowe do prostych, a obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

Projektuje się posadowienie na ławach i stopach fundamentowej wg projektu konstrukcyjnego.

W przypadku konstrukcji betonowych należy zabezpieczyć je antykorozyjnie. Elementy fundamentowe stykające się bezpośrednio z gruntem - nie chronione izolacja rolową - należy smarować wodną emulsją kauczukowo - asfaltową - roboty prowadzić zgodnie z odpowiednią instrukcją ITB Lub zastosować inna równoważną izolację.

## Opis  przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych

### Więźba dachowa

Dach zaprojektowany częściowo jako dwu częściowo jako czterospadowy kąt nachylenia połaci głównej o 9% do 84%. W centralnej części wykonać dach ze styropapy o spadku 2%

● Konstrukcja: drewniana z drewna C24, zabezpieczona środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi;

●	Przekroje wg projektu technicznego

*Długości podano bez zapasu (minimalny zapas to 20 cm), oraz bez podziału na części ze względu na transport

● Krycie: Dachówką karpiówką lub blachą na rąbek stojący wg architektury;

### Strop

Nad ostatnią kondygnacją zaprojektowano stropodach w formie monolitycznej płyty żelbetowej  ciągłej, swobodnie podpartej na ścianach konstrukcyjnych nośnych murowanych, wylewany z betonu C25/30 i zbrojony prętami ze stali B500SP. Grubość płyty 10cm.

Otworowanie płyty zgodnie z projektem technicznym

Warstwy wykończeniowe płyt według dokumentacji architektonicznej.

| STROPY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Grubość [cm] | Otulina [cm] | Klasa ekspozycji | Klasa betonu | Klasa odp. ogniowej |
| Stropodach Sż-1 | 10 | 2 | XC2 | C25/30 | R 30 |

## Uwagi końcowe

- Wszystkie użyte do budowy materiały muszą posiadać aktualne, niezbędne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Dopuszcza się zastosowanie (po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem) rozwiązań i materiałów zamiennych, równoważnych, sprawdzonych w praktyce i posiadających wszystkie wymagane przepisami dokumenty.

- Wszystkie prace budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane", ściśle wg. niniejszego projektu oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych, a także uwzględniając wszystkie obowiązujące w tym zakresie normatywy i przepisy prawa, pod nadzorem osób mających stosowne (wymagane) uprawnienia budowlane.

- W przypadku wykonywania prac budowlanych w okresie obniżonych temperatur należy stosować wymagania zawarte w „Wytycznych wykonywania robót budowlano- montażowych w obniżonych temperaturach".

- Podczas prowadzenia prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i Ppoż.

- Wszelkie ewentualne niezgodności i/lub niejasności dotyczące niniejszego projektu, oraz ewentualne zmiany (nie ujęte w karcie zmian dopuszczonych) należy bezwzględnie uzgodnić z jednostką projektową (autorem niniejszego opracowania).

## Obliczenia

Krokiew K1

DANE:

Wymiary przekroju: 	przekrój prostokątny

Szerokość  	b = 14,0 cm

Wysokość  	h = 14,0 cm

Zacios na podporach  	tk = 3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24

®  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, rk = 350 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:  	klasa 2

Geometria:

Kąt nachylenia połaci dachowej  	a = 40,0o

Rozstaw krokwi  	a = 1,15 m

Długość rzutu poziomego wspornika   	lw,x = 0,30 m

Długość rzutu poziomego odcinka środkowego  	ld,x = 1,30 m

Długość rzutu poziomego odcinka górnego  	lg,x = 2,80 m

Obciążenia dachu:

- obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ):

gk = 0,900 kN/m2 połaci dachowej,  gf = 1,10

- uwzględniono ciężar własny krokwi

- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 40,0 st.):

Sk = 0,720 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  gf = 1,50

- obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=12,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=12,0 m, B=13,0 m, L=18,0 m, nachylenie połaci 40,0 st., beta=1,80):

pk = 0,225 kN/m2 połaci dachowej,  gf = 1,50

- obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać zawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=12,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=12,0 m, B=13,0 m, L=18,0 m, nachylenie połaci 40,0 st., beta=1,80):

pk = -0,225 kN/m2 połaci dachowej,  gf = 1,50

- obciążenie ociepleniem (wełna):

gkk = 0,500 kN/m2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi;  gf = 1,20

WYNIKI:

Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr)

Moment obliczeniowy:

Mpodp = -2,60 kNm

Warunek nośności - podpora:

sm,y,d = 9,19 MPa,  fm,y,d = 11,08 MPa

sm,y,d/fm,y,d = 0,830  <  1

Ugięcie (odcinek górny):

ufin = 7,83 mm  <   unet,fin = l / 200 = 18,28 mm     (42,9%)

Krokiew narożna KN-1

DANE:

Wymiary przekroju: 	przekrój prostokątny

Szerokość  	b = 14,0 cm

Wysokość  	h = 16,0 cm

Zacios na podporach  	tk = 3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24

®  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, rk = 350 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:  	klasa 2

Geometria:

Kąt nachylenia połaci dachowych  	a = 40,0o

Długość rzutu poziomego wspornika  	lw,x = 0,30 m

Długość rzutu poziomego odcinka środkowego  	ld,x = 1,30 m

Długość rzutu poziomego odcinka górnego  	lg,x = 2,80 m

Obciążenia dachu:

- obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ):

gk = 0,900 kN/m2 połaci dachowej,  gf = 1,10

- uwzględniono ciężar własny krokwi

- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 40,0 st.):

Sk = 0,720 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  gf = 1,50

- obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=12,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=12,0 m, B=13,0 m, L=18,0 m, nachylenie połaci 40,0 st., beta=1,80):

pk = 0,225 kN/m2 połaci dachowej,  gf = 1,50

- obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać zawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=12,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=12,0 m, B=13,0 m, L=18,0 m, nachylenie połaci 40,0 st., beta=1,80):

pk = -0,225 kN/m2 połaci dachowej,  gf = 1,50

- obciążenie ociepleniem (wełna):

gkk = 0,500 kN/m2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi;  gf = 1,20

WYNIKI:

Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr)

Momenty obliczeniowe:

Mprzęsł = 4,31 kNm;     Mpodp = -3,87 kNm

Warunek nośności - przęsło:

sm,y,d = 7,21 MPa,  fm,y,d = 11,08 MPa

sm,y,d/fm,y,d = 0,651  <  1

Warunek nośności - podpora:

sm,y,d = 9,82 MPa,  fm,y,d = 11,08 MPa

sm,y,d/fm,y,d = 0,887  <  1

Ugięcie (odcinek górny):

ufin = 17,34 mm  <   unet,fin = l / 200 = 23,02 mm     (75,3%)

Płatew

DANE:

Wymiary przekroju: 	przekrój prostokątny

Szerokość  	b = 14,0 cm

Wysokość  	h = 14,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24

®  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, rk = 350 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:  	klasa 2

Geometria:

Płatew podparta tylko słupami

Rozstaw słupów  	l = 2,50 m

Obciążenia płatwi:

- obciążenie stałe [0,900·(0,5·1,35+0,5·2,80)/cos 40,0o]

Gk = 2,438 kN/m;  gf = 1,10

- uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi

- obciążenie śniegiem [0,720·(0,5·2,80)]

Sk = 1,008 kN/m;  gf = 1,50

- obciążenie wiatrem - wariant I (pionowe) [(0,225·(0,5·2,80)/cos 40,0o)·cos 40,0o]

Wk,z = 0,314 kN/m;  gf = 1,50

- obciążenie wiatrem - wariant I (poziome) [(0,225·(0,5·2,80)/cos 40,0o)·sin 40,0o]

Wk,y = 0,264 kN/m;  gf = 1,50

- obciążenie wiatrem - wariant II (pionowe) [(-0,225·(0,5·2,80)/cos 40,0o)·cos 40,0o]

Wk,z = -0,314 kN/m;  gf = 1,50

- obciążenie wiatrem - wariant II (poziome) [(-0,225·(0,5·2,80)/cos 40,0o)·sin 40,0o]

Wk,y = -0,264 kN/m;  gf = 1,50

WYNIKI:

Zginanie:

decyduje kombinacja  A (obc.stałe max.+śnieg+wiatr-wariant I)

Momenty obliczeniowe

My,max = 3,67 kNm;     Mz,max = 0,31 kNm

Warunek nośności:

sm,y,d = 8,01 MPa,  fm,y,d = 11,08 MPa

sm,z,d = 0,68 MPa,  fm,z,d = 11,08 MPa

km = 0,7

km·sm,y,d/fm,y,d + sm,z,d/fm,z,d = 0,568  <  1

sm,y,d/fm,y,d + km·sm,z,d/fm,z,d = 0,766  <  1

Ugięcie:

decyduje kombinacja B (obc.stałe+śnieg)

ufin,z = 8,84 mm;     ufin,y = 0,00 mm

ufin = (ufin,z2 + ufin,y2)0,5 =8,84 mm  <   unet,fin = 12,50 mm     (70,7%)

Słup S-1

DANE:

Wymiary przekroju: 	przekrój prostokątny

Szerokość  	b = 14,0 cm

Wysokość  	h = 14,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24

®  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, rk = 350 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:  	klasa 2

Geometria:

Wysokość słupa  	lcol = 3,55 m

Współczynniki długości wyboczeniowej:

- względem osi y 	my = 1,00

- względem osi z 	mz = 1,00

Obciążenia:

Siła ściskająca  	Nc = 10,00 kN

Moment zginający  	My = 1,00 kNm

Moment zginający  	Mz = 0,00 kNm

Klasa trwania obciążenia:  	stałe

WYNIKI:

Zginanie ze ściskaniem:

Nc = 10,00 kN;    My = 1,00 kNm

Warunek smukłości:

ly = 87,84  <   lc = 150     (58,6%)

lz = 87,84  <   lc = 150     (58,6%)

Warunek nośności:

kc,y = 0,393;   kc,z = 0,393

sc,0,d = 0,51 MPa,     fc,0,d = 9,69 MPa

sm,y,d = 2,19 MPa,     fm,y,d = 11,08 MPa

sc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + sm,y,d/fm,y,d = 0,134 + 0,197 = 0,331  <  1

sc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + sm,y,d/fm,y,d  = 0,134 + 0,197 = 0,331  <  1

Warunek stateczności:

kcrit,y = 1,000

sm,y,d = 2,19 MPa   <  kcrit,y·fm,y,d = 11,08 MPa     (19,7%)

ISTNIEJĄCA BELKA STROPOWA – BEZ ZMIAN

SCHEMAT  BELKI

Parametry belki:

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki gf = 1,10

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (gf = 1,15, klasa trwania - stałe)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Klasa użytkowania konstrukcji  - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stężeń bocznych na długości belki

- stosunek ld/l =1,00

- obciążenie przyłożone na pasie ściskanym (górnym) belki

Ugięcie graniczne przęsła unet,fin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

Przekrój prostokątny 30 / 30 cm

Wy = 4500 cm3,  Jy = 67500 cm4,  m = 31,5 kg/m

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24

®  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, rk = 350 kg/m3

Zginanie

Przekrój x = 1,89 m

Moment maksymalny Mmax = 25,68 kNm

sm,y,d  = 5,71 MPa,   fm,y,d = 11,08 MPa

Warunek nośności:

sm,y,d / fm,y,d  = 0,52   <   1

Warunek stateczności:

kcrit = 1,000

sm,y,d  = 5,71 MPa   <   kcrit·fm,y,d = 11,08 MPa     (51,5%)

Ścinanie

Przekrój x = 0,00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 22,34 kN

td = 0,37 MPa   <  fv,d = 1,15 MPa     (32,3%)

Docisk na podporze

Reakcja podporowa   RA = 22,34 kN

ap = 10,0 cm,    kc,90 = 1,00

sc,90,y,d = 0,74 MPa   <   kc,90·fc,90,d = 1,15 MPa     (64,5%)

Stan graniczny użytkowalności

Przekrój x = 2,28 m

Ugięcie maksymalne  ufin =  uM + uV =13,33 mm

Ugięcie graniczne  unet,fin = lo / 300 = 4700 / 300 = 15,67 mm

ufin = 13,33 mm  <   unet,fin = 15,67 mm     (85,1%)

STROP ŻELBETOWY

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachów wentylowanych, w których ciężar pokrycia dachowego nie obciąża konstrukcji stropu z dostępem poprzez wyłaz rewizyjny) [0,5kN/m2] | 1,00 | 1,40 | 0,80 | 1,40 |
| 2. | Lepik, papa grub. 2 cm [11,0kN/m3·0,02m] | 0,22 | 1,30 | -- | 0,29 |
| 3. | Wełna twarda grub. 20 cm [0,450kN/m3·0,20m] | 0,09 | 1,30 | -- | 0,12 |
| 4. | Tynk grub. 6 cm [21,000kN/m3·0,06m] | 1,26 | 1,30 | -- | 1,64 |
| 5. | Płyta żelbetowa grub.12 cm | 3,00 | 1,10 | -- | 3,30 |
|  | S: | 5,57 | 11,21 |  | 6,74 |

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 3,12 m

Grubość płyty  	12,0 cm

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 8,20 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 6,78 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 6,53 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 10,52 kN/m

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy betonu  	r = 25 kN/m3

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	f = 3,12

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów w przęśle  	fd = 10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  ®  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica prętów  	f = 8 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty  	cnom,g = 20 mm

Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty  	cnom,d = 20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 2,13 cm2/mb.  Przyjęto f10 co 14,0 cm o As = 5,61 cm2/mb   (r = 0,59%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 8,20 kNm/mb  <  MRd = 20,30 kNm/mb     (40,4%)

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,079 mm  <  wlim = 0,3 mm     (26,5%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,88 mm  <  alim = 15,60 mm     (69,7%)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 10,52 kN/mb    <    VRd1 = 65,96 kN/mb     (15,9%)

Przyjęto zbrojenie rozdzielcze f8 co max.30,0 cm o As = 1,68 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

| OŚWIADCZENIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z późniejszymi zmianami niżej podpisany projektant oświadcza, że projekt techniczny ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIBLIOTEKI został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | INWESTOR |
| 09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 16 jednostka ewidencyjna: jed. ewid. 141906_4 obręb ewidencyjny: 0008 działka nr ewidencyjny: 1085, 1086/2,1073 |  | MIASTA I GMINA GĄBIN 09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 16 |
| ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO – PROJEKT TECHNICZNY, PONOSZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWĄ ZA PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE SWOJEJ SPECJALNOŚCI |  |  |
|  | PROJEKTANT |  |
| KONSTRUKCJE-BUDOWLANE | mgr inż. Marcin Zawadka uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń uprawnienia bud. nr MAZ/0484/PBKb/18 |  |
| DATA OPRACOWANIA | PŁOCK, 14.04.2025r. |  |

# UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA

# CZĘŚĆ GRAFICZNA