Nazwa Wykonawcy: …

KOSZTORYS OFERTOWY

TP/17/2026

„Remonty dróg powiatowych” – II część

UWAGA: kosztorys przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

| L.p.; Numer drogi; Lokalizacja; Powierzchnia [m2]; Uwagi. 1.; 2539C; Olszewice; 2882,50; Warstwa wiążąca i ścierana. 2.; 2574C; Bródzki; 467,50; Warstwa ścierana. 3.; 2555C; ul. Batkowska w Inowrocławiu; 179,40; Warstwa ścierana. Łączna powierzchnia:; 3529,40. |
| --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar |  | Cena jedn. netto | Wartość netto (5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Wykonawcy i utylizacją | m2 | 701,90 |  |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2882,50 |  |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2882,50 |  |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa AC16W z wbudowaniem mechanicznym Obmiar: (2882,50*0,04*2,5) | t | 288,25 |  |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 3529,40 |  |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 3529,40 |  |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S lub AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 3529,40 |  |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją | m2 | 757,50 |  |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 757,50 |  |  |  |
| 10 |  | Regulacja studni kanalizacyjnych | szt. | 1 |  |  |  |
| 11 |  | Regulacja zaworów wodociągowych | szt. | 2 |  |  |  |
| 12 |  | Regulacja wpustów ulicznych | szt. | 2 |  |  |  |
| Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |