Załącznik 1 do SWZ - OPZ
Nr sprawy: ZP.27.TP.11.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i instalacja urządzeń oraz oprogramowania w ramach projektu

"Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Dmosin"

- Cel realizacji.

Celem realizacji zamówienia jest zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Dmosin.

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Dmosin", który jest współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0654/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Aktualizację oprogramowania i serwisu Firewalla, wg wymagań opisanych w Załączniku 1 do OPZ

  - Aktualizację oprogramowania antywirusowego oraz rozszerzenie o funkcjonalność XRD, wg wymagań opisanych w Załączniku 2 do OPZ

  - Oprogramowanie do zarządzania stanowiskami, wg wymagań opisanych w Załączniku 3 do OPZ

  - Usługi instalacji i konfiguracji, wg wymagań opisanych w Załączniku 4 do OPZ

  - Serwer backupu, wg wymagań opisanych w Załączniku 5 do OPZ

  - NAS, wg wymagań opisanych w Załączniku 6 do OPZ;

  - UPS, wg wymagań opisanych w Załączniku 7 do OPZ

  - Usługi instalacji i konfiguracji, wg wymagań opisanych w Załączniku 8 do OPZ

- Po wykonaniu niniejszego zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz opieki aktualizującej na cały przedmiot zamówienia przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Podane w Załącznikach 1-8 do OPZ wymagania techniczne i funkcjonalne urządzeń, oprogramowania i usług należy traktować jako wymagania minimalne.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, w tym wszystkie produkty ICT, usługi ICT oraz procesy ICT wykorzystywane do realizacji zamówienia, zarówno jako elementy główne, jak i komponenty, elementy środowiska świadczenia usługi lub rozwiązania towarzyszące, nie obejmowało:

1) produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 20).

2)  produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ani usług ICT lub procesów ICT określonych w tej decyzji.

- Termin realizacji

Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Wymagania prawne.

Wszystkie dostarczone, zainstalowane i wdrożone składniki przedmiotu zamówienia muszą być zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie systemów informatycznych wykorzystywanych przez jednostki publiczne, w tym w szczególności:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1).

- Ustawa z 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz.20 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z poźn. zm.).

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U z 2025 poz. 1703 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773).

- Sposób obliczenia ceny oferty.

W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszelkie koszty jakie poniesie w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności: czasu pracy, wykorzystanych materiałów i urządzeń, czynności konserwacyjnych, ubezpieczenia, magazynowania, transportu, rozładunku, wymaganego oznaczenia, dokonania odbiorów, gwarancji, koszty licencji, koszty instalacji, konfiguracji, wdrożenia oprogramowania, migracji danych oraz koszty wymaganych prawem opłat i podatków, a także wszystkie inne dodatkowe koszty, które powstaną w trakcie realizacji zamówienia.

- Wymagania ogólne.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej minimum na dzień poprzedzający dzień składania ofert.

- Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: licencje, nośniki lub link do źródeł oraz instrukcje użytkownika i administratora.

- Dostarczone instrukcje obsługi muszą być w języku polskim lub w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego w języku angielskim.

- Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe (nie były używane).

- Wszystkie dostarczane urządzenia i oprogramowanie muszą pochodzić z autoryzowanego w UE kanału sprzedaży producenta zaoferowanych urządzeń i oprogramowania.

- Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony urządzenia był zasilany prądem przemiennym o napięciu 230V z tolerancją +/- 10% i częstotliwości wejściowej 50-60 Hz.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności funkcjonalnej, technicznej oraz legalności dostaw bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta, w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych

- W wypadku powzięcia wątpliwości, co do zgodności z Umową, w szczególności w zakresie legalności Oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do:

  - zwrócenia się do producenta o potwierdzenie ich zgodności z Umową (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację), oraz

  - zlecenia producentowi lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji pod kątem zgodności z Umową oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych.

- Jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże niezgodność z Umową lub stwierdzi, że korzystanie 
z Oprogramowania narusza majątkowe prawa autorskie producenta lub osób trzecich, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 30% wartości Przedmiotu Umowy (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w wyniku dokonanej inspekcji, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania, czy też roszczeń odszkodowawczych osób trzecich). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza, ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania dostarczenia Oprogramowania zgodnych z Umową oraz roszczeń odszkodowawczych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne w wykonanych pracach.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem ich do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenia praw osób trzecich, które mogą wystąpić w związku 
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podmiotów, którymi przy wykonywaniu zamówienia będzie  się posługiwał.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Powołując się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne będzie posiadać funkcjonalność zgodną z wymaganą przez Zamawiającego oraz będzie w pełni kompatybilne z już posiadaną infrastrukturą przetwarzania danych. Ewentualnie będzie w co najmniej 100% odtwarzać dotychczasowe możliwości funkcjonalne, obliczeniowe i zasoby na składowanie danych.

- Wymagania informacyjne w zakresie promocji dofinansowania.

Wykonawca ma obowiązek oznaczenia wszystkich dokumentów i materiałów związanych z projektem, zgodnie z zasadami komunikacji dla programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, dostępnymi pod adresem:

https://www.rozwojcyfrowy.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/

- Odbiory.

- Warunkiem zgłoszenia do odbioru wykonanego etapu zamówienia, jaki i wykonanej całej umowy jest dostarczenie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej (DP) wykonanego zamówienia.

- Odbiór zamówienia zostanie dokonany poprzez przeprowadzenie Testów Akceptacyjnych (TA).

- TA mają na celu zweryfikowanie w rzeczywistych warunkach osiągnięcie wymaganej  funkcjonalności.

- Plan Testów Akceptacyjnych (PTA) przygotuje Wykonawca i przedstawi Zamawiający na minimum 5 dni przed planowaną datą przeprowadzenia TA

- Warunkiem przystąpienia do TA jest zatwierdzona przez Zamawiającego DP oraz zatwierdzony PTA.

- Procedura akceptacji DP oraz PTA

  - Zamawiający w terminie do 5 dni od dnia otrzymania DP / PTA sprawdzi ich kompletność oraz poprawność merytoryczną, oceni dokument i dokona jego akceptacji lub odrzuci, przekazując jednocześnie Wykonawcy swoje zastrzeżenia,

  - W przypadku, gdy Zamawiający odrzuci DP / PTA, Wykonawca w terminie kolejnych 5 dni od przekazania zastrzeżeń do DP / PTA, dokona zmian w DP / PTA, zgodnie z uwagami Zamawiającego 
i przekaże kolejną wersję DP / PTA  do oceny Zamawiającego.

  - Zamawiający po otrzymaniu kolejnej wersji DP//PTA, w terminie kolejnych 5 dni dokona oceny przekazanej DP/PTA i dokona jej odbioru lub odrzuci, przekazując swoje zastrzeżenia Wykonawcy.

  - Procedura opisana w punktach 6.2 do 6.3 będzie powtarzana aż do przyjęcia DP / PTA, przy czym po przekroczeniu terminu realizacji zamówienia, określonego w rozdziale III, Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne określone w Umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia TA przy pomocy firmy zewnętrznej.

- Pomyślne zakończenie TA jest warunkiem koniecznym do uznania zamówienia za zrealizowany zgodnie z postawionymi wymaganiami.

- Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy jest dostarczenie Zamawiającemu

  - bezusterkowego Protokołu Odbioru TA

  - zatwierdzonej przez Zamawiającego kompletnej Dokumentacji Powykonawczej,

  - kompletu dokumentów potwierdzających warunki i termin udzielonej gwarancji i rękojmi

- Procedura akceptacji DP będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6

- Potwierdzeniem wykonania zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego.

- Gwarancja.

- Zamawiający wymaga dla urządzeń i oprogramowania określonych w rozdziale II, udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji i rękojmi (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.

- Zamawiający wymaga, by usługi gwarancyjne były świadczone przez producenta urządzenia bądź przez podmiot świadczący usługi serwisu gwarancyjnego, który jest autoryzowany przez producenta urządzenia w obszarze usług serwisu gwarancyjnego.

- Okres trwania gwarancji i rękojmi rozpocznie się z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.

- Serwis gwarancyjny musi być świadczony w miejscu instalacji urządzenia, a w przypadku konieczności naprawy uszkodzonych urządzeń poza miejscem jego zainstalowania.

- Zamawiający wymaga zapewnienia reakcji serwisowej, rozumianej jako podjęcie działań diagnostycznych 
i kontakt ze zgłaszającym, najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii, w godzinach pracy Zamawiającego.

- Usługi gwarancyjne obejmują wykonywanie diagnostyki i napraw, w tym wymianę elementów, uszkodzonych urządzeń lub podzespołów (również zużytych) na nowe o takich samych lub lepszych parametrach.

- Usługi gwarancyjne dla usług instalacji i konfiguracji obejmują rozwiązywanie i usuwanie problemów wynikających z wykonanych przez Wykonawcę prac.

- Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) musi zostać wykonana do końca następnego  dnia roboczego od momentu podjęcia reakcji serwisowej.

- W przypadku urządzenia, dla którego wymagany jest dłuższy czas na naprawę, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż urządzenie uszkodzone. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 30 dni od zgłoszenia usterki.

- Urządzenie zastępcze zostanie podstawione przez podmiot świadczący usługi serwisu gwarancyjnego 
i skonfigurowane (według wymogów Zamawiającego) do pracy w warunkach produkcyjnych na koszt Wykonawcy. Urządzenie zastępcze nie będzie wymagało dodatkowych prac konfiguracyjnych po stronie Zamawiającego.

- W przypadku awarii urządzenia, które było naprawiane dwa razy Wykonawca zobowiązany jest wymienić to urządzenia na nowe, wolne od wad.

- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon w godzinach pracy Zamawiającego oraz przez e-mail lub stronę www  przez całą dobę;

- Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem awarii, a także konserwacją 
i diagnostyką urządzeń, włączając w to koszt części i transportu z i do siedziby Zamawiającego, itp. ponosi Wykonawca.

- Wykonawca w ramach świadczenia usług gwarancyjnych, zobowiązuje się do zwrotu kosztów naprawy gwarancyjnej zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania, a ten jej nie wykonał lub wykonał nieskutecznie.

- Wykonawca w ramach świadczenia usług gwarancyjnych, zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu.

- Wykaz Załączników do OPZ

Załącznik 1	Wymagania na aktualizację oprogramowania i serwisu Firewalla

Załącznik 2	Wymagania na aktualizację oprogramowania antywirusowego oraz rozszerzenie o funkcjonalność XRD,

Załącznik 3	Wymagania na dostawę i instalację oprogramowania do zarządzania stanowiskami,

Załącznik 4	Wymagania na usługi instalacji i konfiguracji,

Załącznik 5	Wymagania na dostawę i instalację serwera backupu,

Załącznik 6	Wymagania na dostawę i instalację Network Attached Storage,

Załącznik 7	Wymagania na dostawę i instalację UPS 5kVA,

Załącznik 8	Wymagania na usługi instalacji i konfiguracji.

Załącznik 1 do OPZ

Wymagania na aktualizację oprogramowania i serwisu Firewalla

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa klastra Firewalla, zabezpieczającego styk z Internetem siedziby Zamawiającego. Każde z urządzeń klastra powinno spełniać minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej.

- Wymagania Ogólne

  - Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i  bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się, aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

  - System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów:

    - Routera z funkcją NAT,

    - Transparentnym;

    - monitorowania na porcie SPAN.

  - System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

    - Firewall.

    - Ochrony w warstwie aplikacji.

    - Protokołów routingu dynamicznego.

- Monitoring:

  - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

  - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- Interfejsy, Dysk, Zasilanie

  - System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum:

  - 1 x Konsola RJ-45

  - 1 x USB-A

  - 1 x GE SFP

  - 1 x GE RJ-45

  - 3 x GE RJ-45

  - 1 x GE RJ-45 WAN.

  - System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.

  - W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

  - System musi być wyposażony w zasilanie AC.

- Parametry wydajnościowe:

  - Przepustowość IPS - 2.25 Gbps

  - Przepustowość NGFW - 1.25 Gbps

  - Przepustowość Threat Protection - 1.1 Gbps

  - Przepustowość zapory (Pakiety na sekundę) - 6 Mpps

  - Opóźnienie zapory (64 bajtowe pakiety UDP) - 2.42 μs

  - Sesje równoległe (TCP) - 720000

  - Nowe sesje na sekundę (TCP) - 85000

  - Zasady zapory - 2000

  - Przepustowość IPsec VPN (512 bajtów) - 4.5 Gbps

  - Tunele IPsec typu Brama-Brama - 200

  - Tunele IPsec typu Klient-Brama - 250

  - Przepustowość Kontroli SSL (IPS, HTTPS) - 1.3 Gbps

  - Inspekcja SSL CPS (IPS, HTTPS) - 699

  - Przepustowość CAPWAP (HTTP 64K) - 3.8 Gbps

  - Przepustowość kontroli aplikacji (HTTP 64K) - 2.8 Gbps

- Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

  - W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

    - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

    - Kontrola Aplikacji.

    - Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

    - Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

    - Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System.

    - Kontrola stron WWW.

    - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3.

    - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

    - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

    - Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

    - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL.

    - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSH.

- Polityki, Firewall

  - Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

  - System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

    - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

    - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

  - W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

  - Element systemu realizujący funkcję Firewall musi integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

    - Amazon Web Services (AWS).

    - Microsoft Azure

    - Cisco ACI.

    - Google Cloud Platform (GCP).

    - OpenStack.

    - VMware vCenter (ESXi).

- Połączenia VPN

  - System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

    - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

    - Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

    - Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19 i 20.

    - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.

    - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

    - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

    - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

    - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

    - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

  - System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

    - Pracę w trybie Portal  - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.

    - Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.

    - Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN.

- Routing i obsługa łączy WAN. W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę:

  - Routingu statycznego.

  - Policy Based Routingu.

  - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

- Zarządzanie pasmem

  - System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma,  oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

  - Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

  - System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

- Ochrona przed malware

  - Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

  - System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.

  - System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

  - System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze.

  - System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików.

- Ochrona przed atakami

  - Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

  - System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

  - Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 18000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

  - Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

  - System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

  - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.

  - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

- Kontrola aplikacji

  - Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

  - Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 5000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

  - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

  - Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

  - Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

- Kontrola WWW

  - Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 260 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

  - W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

  - Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.

  - Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

  - Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo.

  - Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.

  - W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii url lub wskazanych url - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji.

- Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

  - System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

  - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

  - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

  - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

  - Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego.

  - Rozwiązanie musi umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem AD oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.

- Zarządzanie

  - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami  centralnego zarządzania i monitorowania.

  - Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

  - Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.

  - System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.

  - System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

  - Element systemu pełniący funkcję Firewal musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

  - Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

- Logowanie

  - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować logowanie do aplikacji logowania i raportowania udostępnianej w chmurze, lub do komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

  - W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

  - Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu.

  - Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.

- Serwisy i licencje

  - W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres minimum 36 miesięcy od daty Protokołu Odbioru.

- System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres min. 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne.

Załącznik 2 do OPZ

Wymagania na aktualizację oprogramowania antywirusowego oraz rozszerzenie o funkcjonalność XRD

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa oprogramowania antywirusowego dla 35 użytkowników oraz instalacja i konfiguracja oprogramowania oraz zapewnienie opieki aktualizacyjnej przez minimum 12 miesięcy od daty zakończenia umowy. Wymagania minimalne:

- Pełne wsparcie dla systemów Windows: 11, 10, 8.1, 7 (min. SP1). 2. Pełne wsparcie dla systemów Windows Server: 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012.

- Wsparcie dla systemów Windows XP SP3 32-bit, Vista (min. SP1), 8, Windows Server 2008 R2, 2008, 2003, Linux 32/64-bit, OS X (tylko klient).

- Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim.

- Pomoc techniczna w języku polskim.

- Wysoka skuteczność oprogramowania potwierdzona przez organizację AV-Comparatives.

- Ochrona antywirusowa

  - Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

  - Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools

  - Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity.

  - Moduł do ochrony przed exploitami (ataki 0-day).

  - Moduł do ochrony przed ransomware.

  - Mechanizm ochrony przed zamaskowanym złośliwym kodem wykorzystujący sieć neuronową opartą o algorytmy adaptacyjne.

  - Moduł ochrony proaktywnej, oparty na teorii grafów, uczący się zachowania systemu operacyjnego i wykrywający podejrzane działania.

  - Moduł wykrywający złośliwy kod w skryptach Powershell, WScript, CScript, MsHta oraz elementach aktywnych w programach MS Office.

  - Klient oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych z systemami Linux.

  - Klient oprogramowania antywirusowego dla linuksowych serwerów Samba.

  - Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

  - Dwa niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne!) z dwoma niezależnymi bazami sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie oraz skaner poczty elektronicznej.

  - Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem i dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie.

  - Dodatkowy i niezależny od skanerów plików, trzeci skaner poczty oparty o technologię cloud security.

  - Możliwość wykluczenia ze skanowania skanera dostępowego: napędów, katalogów, plików lub procesów.

  - Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu.

  - Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rodzaj plików do skanowania, priorytet skanowania).

  - Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

  - Technologia zapobiegająca powtórnemu skanowaniu sprawdzonych już plików, przy czym maksymalny czas od ostatniego sprawdzenia pliku nie może być dłuższy niż 4 tygodnie, niezależnie od tego czy plik był modyfikowany czy nie.

  - Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu.

  - Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

  - Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji.

  - Możliwość definiowania listy procesów, plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy.

  - Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

  - Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).

  - Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.

  - Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie.

  - Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odebranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.

  - Dodatek do aplikacji MS Outlook umożliwiający podejmowanie działań związanych z ochroną z poziomu programu pocztowego.

  - Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.

  - Dedykowany moduł chroniący przeglądarki przed szkodnikami atakującymi sesje z bankami i sklepami online.

  - Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.

  - Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.

  - Ochrona przed stronami phishingowymi działającymi przy użyciu protokołów HTTP i HTTPS.

  - Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.

  - Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe.

  - Możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej.

  - W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez e mail.

  - Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do opcji konfiguracyjnych programu.

  - Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie.

  - Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.

  - Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych.

  - Możliwość samodzielnej aktualizacji sygnatur wirusów ze stacji roboczej (np. komputery mobilne).

  - Program wyposażony w tylko w jeden serwer skanujący uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, skaner HTTP).

  - Możliwość ukrycia programu na stacji roboczej przed użytkownikiem.

  - Skanowanie w trybie bezczynności - pełne skanowanie komputera przynajmniej raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest on używany.

  - Ochrona przed urządzeniami podszywającymi się pod klawiatury USB.

  - Agentowa ochrona maszyn wirtualnych wykrywająca znane i nieznane zagrożenia przy użyciu zdalnego serwera skanowania oraz technologii proaktywnych.

  - Agent ochrony maszyn wirtualnych delegujący zlecenie skanowania do wirtualnego serwera skanowania.

  - Wirtualny serwer skanowania dostarczony w formie gotowego obrazu (appliance) dla środowisk HyperV oraz VMware.

- Zdalne administrowanie ochroną

  - Integracja z Active Directory – import kont komputerów i jednostek organizacyjnych.

  - Zarządzanie urządzeniami z systemem Android i iOS.

  - Przenośna konsola administracyjna pobierająca interfejs zgodny z serwerem zarządzającym.

  - Opcja automatycznej instalacji oprogramowania klienckiego na wszystkich podłączonych komputerach Active Directory.

  - Zdalna instalacja i centralne zarządzanie klientami na stacjach roboczych i serwerach Windows.

  - Zdalna instalacja i centralne zarządzanie klientami Linux / OS X.

  - Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy.

  - Możliwość kontekstowego zastosowania ustawień danej stacji dla całej grupy.

  - Możliwość eksportu/importu ustawień dla stacji/grupy stacji.

  - Możliwość zarządzania dowolną ilością serwerów zarządzających z jednego okna konsoli.

  - Możliwość zarządzania różnymi wersjami licencyjnymi oprogramowania producenta z jednego okna konsoli.

  - Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających (serwer główny i serwery podrzędne).

  - Możliwość zainstalowania zapasowego serwera zarządzającego, przejmującego automatycznie funkcje serwera głównego w przypadku awarii lub odłączenia serwera głównego.

  - Możliwość zdalnego zarządzania serwerem spoza sieci lokalnej przy pomocy połączenia VPN.

  - Możliwość zarządzania ochroną sieci wielu usługobiorców z poziomu jednej instancji serwera zarządzającego.

  - Szyfrowanie komunikacji między serwerem zarządzającym a klientami.

  - Możliwość zdalnego uruchomienia skanowania antywirusowego wybranych stacji roboczych.

  - Możliwość pobrania z kwarantanny pliku w postaci zaszyfrowanej.

  - Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania).

  - Możliwość przeglądania list programów zainstalowanych na stacjach/serwerach (nazwa, wersja, producent, data instalacji).

  - Możliwość stworzenia białej i czarnej listy oprogramowania, i późniejsze filtrowanie w poszukiwaniu stacji je posiadających.

  - Odczyt informacji o zasobach sprzętowych stacji (procesor i jego taktowanie, ilość pamięci RAM i ilość miejsca na dysku/partycji systemowej).

  - Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu.

  - Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych.

  - Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów.

  - Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach i serwerach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne).

  - Możliwość generowania raportów w formacie XML.

  - Możliwość komentowania raportów związanych z bezpieczeństwem.

  - Możliwość przeglądania statystyk ochrony antywirusowej w postaci tekstu lub wykresów.

  - Możliwość przesłania komunikatu, który wyświetli się na ekranie wybranej stacji roboczej lub grupie stacji roboczych.

  - Komunikat można wysłać do wszystkich lub tylko wskazanego użytkownika stacji roboczej.

  - Możliwość zminimalizowania obciążenia serwera poprzez ograniczenie ilości jednoczesnych procesów synchronizacji, aktualizacji i przesyłania plików do stacji roboczych.

  - Możliwość dynamicznego grupowania stacji na podstawie parametrów: nazwa komputera, adres IP, brama domyślna, nazwa domeny.

  - Raportowanie nieudanych prób logowania do serwera zarządzającego.

  - Monitorowanie stanu działania stacji pomimo nieaktywnej ochrony antywirusowej.

  - Możliwość integracji z systemami SIEM - Security Information and Event Management.

  - Rejestrowanie zdarzeń bezpieczeństwa w dziennikach zdarzeń systemu Windows.

  - Szczegółowe informacje analityczne zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa (w tym SHA256, ostatni dostęp i próba zapisu do pliku, właściciel, nazwa procesu wywołującego).

- Urządzenia mobilne (Mobile Device Management)

  - Zintegrowany moduł Mobile Device Management do obsługi urządzeń mobilnych.

  - Możliwość zarządzania ochroną urządzeń mobilnych z poziomu konsoli oraz interfejsu www.

  - Pełne wsparcie dla systemów Android (wersja 7 i wzwyż) oraz iOS (wersja 9 i wzwyż)

  - Możliwość zdalnej instalacji i konfiguracji ochrony na urządzeniach z systemem Android.

  - Zarządzanie profilem zabezpieczeń na urządzeniach z systemem iOS.

  - Klient ochrony na urządzenia Android dostępny do pobrania z poziomu Google Play.

  - Możliwość skonfigurowania w urządzeniach z systemem Android: aktualizacji sygnatur, ochrony aplikacji, ochrony przeglądarek internetowych, ochrony karty SIM, domyślnej sieci WiFi, blokady aplikacji.

  - Możliwość skonfigurowania w urządzeniach z systemem iOS: ustawień kodu, ograniczenia funkcjonalności, ograniczeń aplikacji, ograniczeń treści.

  - Konfigurowanie urządzeń poprzez wprowadzanie profili zabezpieczeń zdefiniowanych przez administratora.

  - Moduł antykradzieżowy pozwalający przynajmniej: zlokalizować urządzenie, zablokować urządzenie, przywrócić do domyślnych ustawień.

  - Interfejs podpowiadający zalecenia bezpieczeństwa dotyczące urządzeń mobilnych.

  - Możliwość wysłania żądania usunięcia zainfekowanej aplikacji do klienta.

  - Moduł raportowania pozwalający na skontrolowanie stanu zabezpieczeń urządzeń mobilnych.

  - Interfejs klienta Android pozwalający na przeskanowanie urządzenia pod kątem zagrożeń.

- Raporty

  - Możliwość utworzenia raportów statusu ochrony sieci.

  - Możliwość generowania raportów w przynajmniej 3 językach.

  - Możliwość wysyłania raportów z określonym interwałem.

  - Możliwość wysłania jednego raportu na różne adresy mailowe lub grupy adresów.

  - Możliwość zdefiniowania przynajmniej 15 różnych typów informacji dotyczących statusu ochrony oraz różnych form ich przedstawienia (tabele, wykresy) w pojedynczym raporcie.

- Osobista zapora połączeń sieciowych

  - W pełni zdalna instalacja, zdalne zarządzanie wszystkimi funkcjami zapory i zdalna deinstalacją.

  - Zapora działająca domyślnie trybie automatycznego rozpoznawania niegroźnych połączeń i tworzenia reguł bez udziału użytkownika.

  - Możliwość określenia w regułach zapory osobistej kierunku ruchu, portu lub zakresu portów, protokołu, aplikacji i adresu komputera zdalnego.

  - Możliwość interakcji między użytkownikiem a administratorem w celu dostosowania zestawu reguł.

  - Możliwość zdefiniowania osobnych zestawów reguł dla dowolnych grup użytkowników.

  - Wbudowany system IDS.

  - Możliwość pracy w trybie offsite po odłączeniu od sieci przedsiębiorstwa.

  - Wykrywanie zmian w aplikacjach korzystających z sieci na podstawie sum kontrolnych i monitorowanie o tym zdarzeniu.

  - Możliwość automatycznego skanowania antywirusowego modułów o zmodyfikowanych sumach kontrolnych.

  - Automatyczne wysyłanie powiadomień o zablokowaniu aktywności sieciowej na wskazany adres mailowy.

  - Import/eksport reguł/zestawów reguł zapory na stacji roboczej.

- Zdalne zarządzanie wydajnością i czasem pracowników (PolicyManager)

  - Wszystkie obostrzenia modułu można zastosować zarówno wobec użytkowników z ograniczonymi kontami Windows, jak i administratorów.

  - Kontrola aplikacji umożliwiająca blokowanie lub zezwalanie na stosowanie konkretnych programów, folderów i plików. Opcja zablokowania pliku w konkretnej wersji, o danej sumie kontrolnej oraz podpisanego cyfrowo przez wskazanego producenta.

  - Kontrola urządzeń pozwalająca na zarządzanie dostępem do napędów CD/DVD/BD, pendrive’ów, dysków, kamer USB oraz urządzeń Windows Portable Devices, a także tradycyjnych stacji dyskietek. Możliwe jest zablokowanie urządzenia a także ustawienie dostępu tylko do odczytu.

  - Możliwość wykluczenia urządzeń na podstawie ich numeru ID i nadanie im pełnych uprawnień lub tylko do odczytu.

  - W przypadku wykluczeń urządzeń możliwe jest napisanie odpowiedniego komentarza dla danego wyjątku.

  - Kontrola treści internetowych umożliwiająca zablokowanie/odblokowanie użytkownikom stron internetowych z konkretnych kategorii. Rozbudowana lista aktualizowana jest przez Internet.

  - Biała i czarna lista stron internetowych stosowana bez względu na przypisaną im kategorię treści.

  - Kontrola czasu spędzanego w Internecie. Możliwość precyzyjnego określenia w jakich godzinach jakiego dnia użytkownik może przeglądać treści internetowe. Dodatkowo można określić dzienny, tygodniowy oraz miesięczny limit czasu przeznaczonego do korzystania ze stron internetowych.

  - Po zablokowaniu aplikacji, urządzenia lub strony internetowej użytkownik może zażądać udostępnienia zablokowanego zasobu wprost z okna z komunikatem o blokadzie.

  - Administrator ma możliwość odblokowania zasobu z poziomu raportu konsoli zarządzającej utworzonego automatycznie po zaznaczeniu przez użytkownika opcji zażądania dostępu do zablokowanego zasobu.

  - Automatyczne wysyłanie powiadomień o zablokowaniu danego zasobu na wskazany adres mailowy.

- Załącznik 3 do OPZ

Wymagania na Oprogramowania do zarządzania stanowiskami

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa licencji dla minimum 3 serwerów i 40 stacji roboczych systemu do monitoringu i zarządzania środowiskiem IT.

Zakres funkcjonalny :

1.	Rozliczanie licencje, przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu oraz zarządzanie zasobami IT, w tym:

1.1.	zarządzanie wszelkimi zasobami, za które odpowiada dział IT

1.2.	informacje o wpisach rejestrowych, plikach i archiwach .zip na stacji roboczej

1.3.	szczegółowe informacje i ewidencja czynności wykonywanych na zasobach w trakcie całego cyklu życia, możliwość definiowania statusów i pól oraz generowanie protokołu przekazania sprzętu

1.4.	szczegółowe informacje o konfiguracji sprzętowej konkretnej stacji roboczej

1.5.	widok zasobów, aplikacji, dokumentów, licencji dla poszczególnych użytkowników lub osobny widok według zasobów przypisanych do urządzeń

1.6.	zarządzanie instalacjami/dezinstalacjami oprogramowania przez menedżera pakietów MS

1.7.	jednoczesne przypisywanie dokumentu do wielu zasobów

1.8.	alarmy: instalacja oprogramowania, zmiana w zasobach sprzętowych

1.9.	uprawnienia dostępu administratorów do typów zasobów, licencji i dokumentów

1.10.	aplikacja dla systemu Android umożliwiająca spis z natury na bazie kodów kreskowych, kodów QR, generowanie etykiet

1.11.	masowa edycja atrybutów zasobów, np. statusu.

1.12.	możliwość archiwizacji i porównywania audytów

1.13.	system zarządzania aplikacjami i licencjami, identyfikacja realnego zużycia licencji

1.14.	mobilny asystent inwentaryzacji (min. dla systemu Android) wyszukiwanie zasobów, skanowanie etykiet, dodawanie i edycja zasobów, dodawanie czynności serwisowych, drukowanie etykiet

1.15.	rozliczanie dowolnego typu licencji, w tym modelowanie licencji chmurowych

1.16.	generator dokumentów na podstawie szablonów

1.17.	rozliczanie licencji według użytkownika, urządzenia, numeru seryjnego lub na podstawie wersji zainstalowanej aplikacji

1.18.	automatyczne numerowanie dodawanych zasobów oraz dokumentów wg zdefiniowanego wzorca

1.19.	audyt inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania

1.20.	historia użycia konkretnej licencji oprogramowania

1.21.	wgląd w licencje przypisane do użytkownika pracującego na wielu urządzeniach

1.22.	odczyt danych S.M.A.R.T. z dysków NVMe

1.23.	zdalny dostęp do managera plików z możliwością usuwania plików użytkownika

2.	Monitoring sieci, w tym:

2.1.	interaktywne mapy sieci, mapy użytkownika, oddziałów, mapy inteligentne

2.2.	serwisy TCP/IP: poprawność i czas odpowiedzi, statystyka ilości odebranych/utraconych pakietów (PING, SMB, HTTP, POP3, SNMP, IMAP, SQL itp.)

2.3.	liczniki WMI: obciążenie procesora, zajętość pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp.

2.4.	możliwość nakładania na urządzenie liczników wydajności wg szablonu (wzorca)

2.5.	monitorowanie i zarządzanie stanem maszyn wirtualnych VMware

2.6.	działanie Windows: zmiana stanu usług (uruchomienie, zatrzymanie, restart), wpisy dziennika

2.7.	liczniki SNMP v1/2/3 (np. transfer sieciowy, temp, wilgotność, napięcie, poziom tonera i inne)

2.8.	kompilator plików MIB

2.9.	alarmy zdarzenie - akcja

2.10.	powiadomienia (pulpitowe, e-mail, SMS) oraz akcje korekcyjne (uruchomienie programu, restart komputera

2.11.	raporty (dla urządzenia, oddziału, wybranej mapy lub całej sieci)

2.12.	obsługa pułapek SNMP

2.13.	obsługa komunikatów syslog

3.	Ochrona użytkownika, w tym:

3.1.	minimalizacja zjawiska cyberslackingu i zwiększenie wydajności pracowników

3.2.	redukcja kosztów wydruku

3.3.	blokowanie stron WWW

3.4.	rejestr naruszeń blokad agregujący informacje o próbie dostępu do blokowanych stron WWW, uruchamianiu zakazanych aplikacji oraz pobieraniu plików z niedozwolonymi rozszerzeniami

3.5.	dedykowane alarmy dla rodzajów incydentów zbieranych przez rejestr naruszeń blokad

3.6.	blokowanie uruchamianych aplikacji

3.7.	możliwość korzystania z zewnętrznych list blokowania stron, w tym z listą ostrzeżeń CERT.PL

3.8.	szczegółowy czas pracy (godzina rozpoczęcia i zakończenia aktywności oraz przerwy)

3.9.	użytkowane aplikacje (aktywnie i nieaktywnie)

3.10.	odwiedzane strony WWW (tytuły i adresy stron, liczba i czas wizyt)

3.11.	audyty wydruków (drukarka, użytkownik, komputer), koszty wydruków

3.12.	użycie łącza: generowany przez użytkowników ruch sieciowy

3.13.	statyczny zdalny podgląd pulpitu użytkownika (bez dostępu)

3.14.	zrzuty ekranowe (historia pracy użytkownika ekran po ekranie)

3.15.	blokowanie uruchamiania procesów na podstawie lokalizacji i nazwy pliku .EXE

3.16.	zarządzanie regułami blokowania aplikacji i stron WWW (tworzenie, grupowanie, powielanie między grupami użytkowników)

3.17.	możliwość wykrywania podejrzanych aktywności użytkowników za pomocą mechanizmu wykrywania jigglerów oraz powiadomienia o wykryciu podejrzanej aktywności.

4.	Help Desk

4.1.	dokumenty dot. ochrony sygnalistów w tym szablon regulaminu zgłoszeń wewnętrznych wymagany przez ustawę.

4.2.	dwa motywy - jasny i ciemny

4.3.	planowanie zastępstw w przydzielaniu zgłoszeń

4.4.	powiadomienia i widok zgłoszenia oraz listy zgłoszeń odświeżany w czasie rzeczywistym

4.5.	baza zgłoszeń z rozbudowaną wyszukiwarką

4.6.	zdalna edycja rejestru na komputerach z zainstalowanym Agentem nVision.

4.7.	wizytówki użytkowników pozwalające na dokładniejsze zidentyfikowanie użytkownika poprzez: numer telefonu, adres e-mail, dane przełożonego

4.8.	możliwość eksportu listy zgłoszeń do pliku CSV oraz Excel

4.9.	zdalny dostęp do komputerów z możliwością blokady myszy/klawiatury

4.10.	baza wiedzy z kategoryzacją artykułów i możliwością wstawiania grafik oraz filmów z YouTube

4.11.	przejrzysty i intuicyjny interfejs webowy

4.12.	wewnętrzny komunikator (czat) z możliwością przydzielania uprawnień oraz przesyłania plików i tworzenia rozmów grupowych

4.13.	komunikaty wysyłane do użytkowników/komputerów z opcjonalnym/obowiązkowym potwierdzeniem odczytu

4.14.	równoczesny zdalny dostęp kilku administratorów do jednego Agenta (pełna obsługa sesji terminalowych)

4.15.	możliwość wyboru wyświetlanego ekranu w trakcie trwania zdalnego dostępu

4.16.	dwukierunkowa wymiana plików

4.17.	zarządzanie procesami Windows

4.18.	zadania dystrybucji oraz uruchamiania plików (zdalna instalacja oprogramowania)

5.	Ochrona danych

5.1.	automatyczne nadawanie użytkownikowi domyślnej polityki monitorowania i bezpieczeństwa

5.2.	automatyczne nadawanie użytkownikowi domyślnej polityki monitorowania i bezpieczeństwa

5.3.	możliwość usuwania nieistniejących/zutylizowanych nośników danych (np. USB)

5.4.	alarmy o podłączonym urządzeniu obcym (nieposiadającym atrybutu „nośnik zaufany”)

5.5.	centralna konfiguracja: ustawienie reguł dla całej sieci, dla wybranych map sieci oraz dla AD

5.6.	integracja bazy użytkowników i grup z Active Directory

5.7.	alarmy: podłączono/odłączono urządzenie mobilne, operacja na plikach na urządzeniu mobilnym

5.8.	zdefiniowanie polityki przenoszenia danych firmowych przez pracowników wraz z odpowiednimi uprawnieniami

5.9.	informacje o urządzeniach podłączonych do danego komputera

5.10.	lista wszystkich urządzeń podłączonych do komputerów w sieci

5.11.	audyt (historia) podłączeń i operacji na urządzeniach przenośnych oraz na udziałach sieciowych

5.12.	zarządzanie prawami dostępu (zapis, uruchomienie, odczyt) dla urządzeń, komputerów i użytk.

6.	Monitoring aktywności użytkowników

6.1.	lista aplikacji używanych przez pracowników z rozbudowaną możliwością filtrowania, przypisywania do wybranych kategorii i nadawania im odpowiednich statusów

6.2.	lista aplikacji używanych przez pracowników z rozbudowaną możliwością filtrowania, przypisywania do wybranych kategorii i nadawania im odpowiednich statusów

6.3.	dodawanie wyjątków przez administratora grupy, wskazujących, że dana aplikacja w tej grupie jest uznawana za produktywną

6.4.	możliwość wskazywania przez administratora statusów konkretnych aplikacji: produktywna / neutralna / nieproduktywna

6.5.	grupowanie stron internetowych i aplikacji z podziałem: produktywne/nieproduktywne/neutralne

6.6.	cykliczne alerty wysyłane mailem o przekroczeniu zdefiniowanych progów produktywności

6.7.	możliwość ustalania okresu, po którym dane mają być usuwane z modułu

6.8.	lista kontaktów w organizacji z wbudowaną wyszukiwarką

6.9.	czas prywatny - możliwość wyłączenia analizy aktywności w czasie używania służbowego komputera do celów prywatnych.

6.10.	widok najczęściej używanych aplikacji produktywnych, nieproduktywnych i neutralnych w dowolnie wybranym okresie czasu

6.11.	definiowanie progu produktywności (czasu spędzonego w aplikacjach produktywnych) i maksymalnego progu nieproduktywności (czasu spędzonego w aplikacjach nieproduktywnych)

7.	Minimalny czas aktualizacji 12 miesięcy

- Załącznik 4 do OPZ

Wymagania na usługi instalacji i konfiguracji

### Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy wykonanie usług instalacji i konfiguracji 
o minimalnym zakresie określonym poniżej.

- Opracowania projektu technicznego dla zakresu prac instalacyjnych i konfiguracyjnych sprzętu i oprogramowania opisanego w Załącznikach od 1 do 3, zakończone akceptacją Zamawiającego.

- Zaktualizowania oprogramowania/sterowników/firmware dla wszystkich wdrażanych urządzeń do najnowszej dostępnej w dniu wdrożenia i stabilnej wersji (wymaganie to dotyczy również infrastruktury zależnej, współpracującej z wdrażanymi rozwiązaniami).

- Wymagania w zakresie instalacji i wdrożenia urządzeń klasy UTM:

  - Instalacji Firewall-i we wskazanych punktach,

  - Konfiguracja zgodnie z projektem technicznym uzgodnionym z Zamawiającym

  - Konfiguracja układu HA

  - Wdrożenie Firewall-i do ochrony styku z Internetem wskazanych przez Zamawiającego segmentów sieci, w tym:

    - Konfiguracji interfejsów urządzenia (w tym LACP, VLAN),

    - Konfiguracji routingu IP,

    - Konfiguracji mechanizmów zarządzania,

    - Konfiguracji reguł firewall-a,

    - Konfiguracji modułów funkcyjnych (min. IPS, AntiVirus).

- Wymagania w zakresie instalacji i wdrożenia systemu AV:

  - Instalacji oprogramowania na wskazanym przez Zamawiającego sprzęcie.

  - Konfiguracja oprogramowania zgodnie z projektem technicznym uzgodnionym z Zamawiającym.

  - Skonfigurowania we współpracy z Zamawiającym pięciu typów raportów służących do oceny stopnia wykorzystania oraz ochrony stanowisk.

- Realizacja prac wdrożeniowych, które będą skutkowały niedostępnością środowiska IT Zamawiającego, w godzinach 20:00 – 5:00 w dni od poniedziałku do piątku lub w sobotę i niedzielę przez cała dobę i planowane w uzgodnieniu z Zamawiającym z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

- Rekonfiguracjia posiadanego przez Zamawiającego środowiska przetwarzania danych w celu uzyskania optymalnej wydajności i niezawodności, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i parametrów wydajnościowych dostarczonego sprzętu i oprogramowania

- Opracowania dokumentacji powykonawczej wdrożenia, obejmującej całość wykonanych prac oraz zmiany wprowadzone w infrastrukturze zależnej.

- Wykonawca w ramach wdrożenia zapewni 60 godzin asysty technicznej po zakończonym wdrożeniu w okresie 12 miesięcy od daty końcowego odbioru. Asysta będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego.

- Załącznik 5 do OPZ

### Wymagania na dostawę i instalację serwera backupu

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa serwera backupu do siedziby Zamawiającego, spełniającego minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej oraz instalacja i konfiguracja w środowisku Zamawiającego

- Obudowa

  - Typu  Rack o wysokości 2U

  - 12 wnęk na dyski z funkcja hot-swap

  - Obudowa wyposażona w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, pozwalający jednoznacznie stwierdzić, czy system działa poprawnie i pokazujący podstawowe stany działania serwera.

  - zdalny dostęp i zarządzanie

- Płyta główna

  - Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów.

  - Na płycie głównej powinno znajdować się 32 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci.

  - Płyta główna powinna obsługiwać do 8TB pamięci RAM.

- Chipset: dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

- Procesor/y klasy x86 dedykowany/e do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 37 500 w teście PassMark CPU Mark, dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/

- Pamięć RAM: 128 GB DDR5 RDIMM 5600MT/s,

- Kontroler RAID - sprzętowy kontroler dyskowy,

- Zainstalowane dyski twarde

  - 8x dysk SAS o pojemności min. 4TB, Hot-Plug

  - 2 dyski SSD o pojemności min. 480GB Hot-Plug.

- Gniazda PCI: Cztery sloty PCIe

- Interfejsy sieciowe/FC/SAS

  - Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 10 Gb Ethernet w standardzie 10GBaseT

- Wbudowane porty4 porty USB

- Video: Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024

- Wentylatory: 4 Redundantne,

- Zasilacze: Redundantne, Hot-Plug min. 1000W

- System operacyjny w ilości core zgodnej z zaoferowanymi procesorami w serwerze.

- Certyfikaty

  - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015,

  - Serwer musi posiadać deklarację CE.

- Dokumentacja użytkownika

  - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

- Warunki gwarancji. Zamawiający wymaga zapewnienia

  - gwarancji producenta serwera na okres 12 miesięcy.

  - możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365, telefonicznie i przez Internet.

  - napraw w siedzibie Zamawiającego, chyba, że Zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę.

  - nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego.

  - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń.

Załącznik 6 do OPZ

Wymagania na dostawę i instalację Network Attached Storage

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa Network Attached Storage do siedziby Zamawiającego, spełniającego minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej oraz jego instalacja i konfiguracja.

- NAS

- Obudowa typu rack max 2U

- Zarządzanie pamięcią:

  - RAID 0/1/5/6/10,

  - SHR,

  - iSCSI,

  - LUN,

  - NVMe cache

- Procesor:

  - Procesor minimum sześciordzeniowy klasy x86 – 64 bity,

  - Częstotliwość procesora 2.4 (podstawowy)  / 2,7 (turbo) GHz

- Pamięć

  - Pamięć systemowa 8 GB DDR4 ECC SODIMM

  - Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci

  - Całkowita liczba gniazd pamięci: 4

  - Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB (16 GB x 4)

- Pamięć flash

- Pamięć masowa

  - Zatoki dyskowe: min. 12

  - 3,5-calowych SATA +  2,5-calowych SATA

- Wyposażenie w dyski – 8 sztuki o parametrach:

  - 3,5-calowe dyski SATA HDD o pojemności 12 TB każdy

  - Prędkość obrotowa: 7200 obr/min

  - Cache: 512MB

- Porty zewnętrzne

  - Port 4x  Gigabit Ethernet RJ45

  - Port USB 3.2 Gen 2  x 2

- Gniazdo PCIe:  2 x Gen3

- Ogólne

  - Wentylator

  - Zasilacz: 500W

- W ramach realizacji dostawy NAS wymagane jest dodatkowo dostarczenie:

  - 2 x przełącznik zarządzanlny LAN z 24 x PoE

  - 8 x AP 802.11ax

- Deklaracja CE

- Obsługiwane języki: Polski

- Gwarancja – 12 miesięcy.

- Switch 2 sztuki

- Typ przełącznika  Zarządzany

- Wydajność:

  - Wydajność przełączania 128 Gb/s

  - Szybkość przekierowań pakietów 95,23 Mp/s

  - Tablica adresów MAC	16 K

  - Bufor pakietów 12 Mb

  - Ramki jumbo 9 KB

- Liczba portów:

  - 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s (8 PoE++, 16 PoE+)

  - 4 sloty SFP+ 10G

  - 1 port konsolowy RJ45

  - 1 port konsolowy microUSBLiczba slotów Modułu SFP+:  4

- Porty PoE (RJ45):

  - Zgodność ze standardami: 802.3at/af/bt

  - Porty PoE++: 1-8, do 90 W na port

  - Porty PoE+: 9-24, do 30 W na port

  - Łączna moc zasilania PoE: 500 W

- Obsługa QoS:

  - 8 kolejek priorytetowania

  - Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP

  - Tryb harmonogramu priorytetowania: SP (Strict Priority), WRR (Weighted Round Robin), SP+WRR

  - Kontrola przepustowości: Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych

  - Płynniejsze działanie

  - Działania dla przepływów: QoS Remark (802.1P Remark, DSCP Remark)

- Funkcje L2 i L2+

  - 128 interfejsów IP: obsługa interfejsów IPv4/IPv6

  - Statyczny Routing: 48 statycznych tras IPv4/IPv6

  - Statyczny ARP: 128 statycznych wpisów

  - 512 wpisów ARP

  - Proxy ARP

  - Gratuitous ARP

  - DHCP Serwer

  - DHCP Relay: DHCP Interface Relay, DHCP VLAN Relay

  - DHCP L2 Relay

  - Agregacja łączy

  - Spanning Tree Protocol (STP)

  - Wykrywanie pętli zwrotnych (Loopback)

  - Kontrola przepływu 802.3x

  - Mirroring

- L2 Multicast

  - Obsługa 1000 grup IGMP (IPv4, IPv6)

  - IGMP Snooping

  - Uwierzytelnianie IGMP

  - Multicast VLAN Registration (MVR)

  - MLD Snooping

  - Filtrowanie Multicast: 256 profili i 16 wpisów na profil

- Funkcje ISP

  - L2PT (Layer 2 Protocol Tunneling)

  - • Device Link Detect Protocol (DLDP)

  - PPPoE ID Insertion

  - ERPS

  - 802.3ah Ethernet Link OAM

  - DDM

  - sFlow

- Sieci VLAN

  - Grupy VLAN: Maks. 4K grup VLAN

  - Tagowanie 802.1q VLAN

  - Adres MAC VLAN: 30 wpisów

  - Protokół VLAN: Szablon protokołu 16, VLAN protokołu 16

  - Prywatny VLAN

  - GVRP

  - VLAN VPN: Mapowanie VLAN, Zamiana VLAN

  - Głosowa sieć VLAN

- Bezpieczeństwo transmisji

  - Wiązanie adresów IP, MAC i portów

    - - 512 wpisów

    - - DHCP Snooping

    - - Inspekcja ARP

    - - Ochrona źródłowego adresu IPv4: 100 wpisów

  - Wiązanie adresów IPv6, MAC i portów

    - - 512 wpisów

    - - DHCPv6 Snooping

    - - Wykrywanie ND

    - - ND Snooping

    - - Ochrona źródłowego adresu IPv6: 100 wpisów

  - Ochrona przed atakami DoS

  - Filtr DHCP

  - Ochrona portów poprzez ich statyczną/dynamiczną konfigurację: Do 64 adresów MAC na port

  - Storm Control Broadcast/Multicast/Unicast: tryb kontroli (kb/s/wskaźnik/pps)

  - Uwierzytelnianie 802.1X

    - - Uwierzytelnianie w oparciu o port

    - - Uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC

    - - Przydzielanie VLAN

    - - MAB

    - - Sieć VLAN dla gości

    - - Uwierzytelnianie i autoryzowanie poprzez RADIUS

  - AAA (w tym TACACS+)

  - Izolacja portów

  - Bezpieczne zarządzanie webowe poprzez HTTPS z szyfrowaniem SSLv3/TLS 1.2

  - Bezpieczne zarządzanie CLI z szyfrowaniem SSHv1/SSHv2

  - Kontrola dostępu w oparciu o IP/Port/MAC

  - Funkcje panelu zarządzania

    - Interfejs graficzny GUI

    - Interfejs linii poleceń CLI przez port konsolowy, Telnet

    - SNMP v1/v2c/v3

    - Trap/Inform

    - RMON (grupy 1, 2, 3, 9)

    - Szablon SDM

    - Klient DHCP/BOOTP

    - 802.1ab LLDP/LLDP-MED

    - Automatyczna instalacja DHCP

    - Dual Image, Dual Configuration

    - Monitorowanie użycia procesora

    - Diagnostyka okablowania

    - EEE

    - Odzyskiwanie hasła

    - SNTP

    - Dziennik systemowy

- Możliwości montowania w stelażu typu rack w zestawie szyny montażowe do szafy rack

- Zasilanie: prąd przemienny, napięcie wejściowe AC 100 - 220 V; Częstotliwość AC  50/60 Hz

- Certyfikaty: CE, FCC

- Gwarancja – 12 miesięcy.

- AP Wi-Fi 7 – 6 sztuk

- AP charakteryzujący się parametrami:

  - 2 porty Ethernet 10G (20G w przypadku agregacji†)

  - Zasilanie

    - 802.3bt PoE++

    - 12V DC

  - Pobór mocy max 39W

  - Anteny	Wewnętrzne, dookólne:

    - 2,4 GHz: 4× 4 dBi

    - 5 GHz: 4× 5,5 dBi

    - 6 GHz: 4× 5 dBi

    - Bluetooth V5.2

  - Liczba jednoczesnych klientów min. 500

  - Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be

  - Częstotliwość pracy	6 GHz, 5 GHz i 2,4 GHz

  - Prędkość transmisji

    - 6 GHz: do 11520 Mb/s

    - 5 GHz: do 5760 Mb/s

    - 2,4 GHz: do 1376 Mb/s

  - Funkcje transmisji bezprzewodowej

    - MLO

    - 4K-QAM

    - MU-MIMO (4x4 MU-MIMO DL/UL)

    - HE320 (Szerokość kanału 320 MHz)‡

    - Mesh§

    - Płynny roaming(802.11k/v/r)△

    - Automatyczny wybór kanału i Dostosowywanie mocy*

    - Kolorowanie BSS

    - UL/DL OFDMA

    - Równoważenie obciążenia pasma

    - Sterowanie pasmem

    - Beamforming

    - Airtime Fairness

    - Multi-SSID

    - Statystyki sieci bezprzewodowej

    - Harmonogram sieci bezprzewodowej

    - Harmonogram restartu

    - RADIUS Accounting

    - MAC Authentication

    - Statyczny/Dynamiczny adres IP

  - Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej

    - PPSK

    - VLAN

    - Kontrola dostępu

    - Wykrywanie nieautoryzowanych AP

    - Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej△

    - Maksymalna liczba filtracji MAC: 4,000

    - Izolacja klientów połączonych z siecią bezprzewodową

    - WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise, OWE

  - Gwarancja – 12 miesięcy.

Załącznik 7 do OPZ

- Wymagania na dostawę i instalację UPS 5kVA

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa UPS-a min 5 kVA z bateriami do siedziby Zamawiającego, spełniającego minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej oraz jego instalacja i konfiguracja.  Wymagania minimalne:

- Technologia: online, VFI-SS-111,

- Moc wyjściowa: 5kVA/5kW; PF=1

- Obudowa: typu rack lub tower z zestawem do montażu w szafie rack na wyposażeniu

- Napięcie wejściowe: 110 ÷ 300 V AC ± 2 %

- Napięcie znamionowe (wartość skuteczna): 230V AC

- Prąd znamionowy (wejście)	15,6A

- Częstotliwość napięcia wejściowego (zakres oraz tolerancja):  45 ÷ 55 / 55 ÷ 65  Hz ± 1 Hz

- Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego	 50Hz / 60Hz

- Zniekształcenia prądu wejściowego THDi	< 5%

- Zakres napięcia wyjściowego: 200/208/220/230/240V AC konfigurowalne z poziomu oprogramowania oraz z menu zasilacza na wyświetlaczu LCD (domyślnie 230V AC

- Zniekształcenia napięcia wyj. THDu < 1% dla Pmax (liniowe); < 5% (nieliniowe PN EN 62040-3

- Gniazda wyjściowe 4x IEC320 C13 (10A) sterowalne + 4x IEC320 C13 (10A) + 1x IEC320 C19 (16A)

- Akumulatory wewnętrzne UPS: minimum 6szt akumulatorów 12V 9Ah

- Możliwość podpięcia do 4szt modułów bateryjnych (każdy z minimum 12szt akumulatorów 12V9Ah)

- Czas podtrzymania UPS dla obciążenia 3kW/2,4kW/1,5kW	3 / 4 / 9 min

- Czas podtrzymania UPS i dołączonego modułu dla obciążenia 3kW/2,4kW/1,5kW min: 16 / 21 / 39 min

- Przeciążalność: 105-125% - 5min / 125-150% - 30s / >150% - 500ms

- EPO wg standardu NC

- Sygnalizacja akustyczno-diodowa, wyświetlacz LCD oraz diody sygnalizujące usterkę, pracę bateryjną, pracę w trybie online, obejście bypass

- Język oprogramowania: polski i angielski do wyboru z poziomu interfejsu użytkownika

- Konfiguracja minimalnego poziomu naładowania baterii po powrocie zasilania sieciowego (po rozładowaniu baterii przed ponownym samoczynnym załączeniem zasilania na wyjściu)	Wymagane, konfigurowalne z poziomu oprogramowania (przez USB)

- Certyfikaty: CE oraz ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu na proces projektowania, produkcji i serwisu;

- Komunikacja z urządzeniem: RS232, USB HID, styki bezpotencjałowe 1-wejście; 1-wyjście; SNMP – karta dołączona do zestawu

- Wymiary UPS (rack) (wys x szer x gł)- nie więcej niż 86 x 439 x 600 mm

- Oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza UPS:

- możliwość zamykania systemu Windows 10, 11, Windows Server 2019, 2022, Linux bez ograniczeń funkcjonalności oraz liczby podłączonych stanowisk komputerowych

- możliwość pobierania ze strony producenta  i dokonywania aktualizacji przez użytkownika

- możliwość nadawania unikalnych nazw dla kilku tych samych modeli UPS’ów w oprogramowaniu

- konfiguracja minimalnego poziomu naładowania baterii. UPS po rozładowaniu baterii przed samoczynnym załączeniem zasilania wyjść (po powrocie zasilania sieciowego) będzie musiał naładować baterie do tego poziomu.

- uruchomienie poprzez Bypass - aktywacja tej funkcji powoduje, że UPS zawsze przed załączeniem zasilania wyjść na kilka sekund załączy zasilanie poprzez Bypass i po chwili przełączy się w zasilanie wyjść poprzez falownik (normalny tryb pracy).

- Gwarancja: minimum 12 miesięcy na elektronikę i akumulatory,

- Serwis door to door, czas naprawy do 5 dni roboczych

- Dokumentacja  w języku polskim.

- Załącznik 8 do OPZ

### Wymagania na usługi instalacji i konfiguracji

### Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy wykonanie usług instalacji i konfiguracji 
o minimalnym zakresie określonym poniżej.

- Opracowania projektu technicznego dla zakresu prac instalacyjnych i konfiguracyjnych sprzętu i oprogramowania opisanego w Załącznikach od 5 do 7, zakończone akceptacją Zamawiającego.

- Zaktualizowania oprogramowania/sterowników/firmware dla wszystkich wdrażanych rozwiązań do najnowszej dostępnej w dniu wdrożenia i stabilnej wersji (wymaganie to dotyczy również infrastruktury zależnej, współpracującej z wdrażanymi rozwiązaniami).

- Wymagania w zakresie instalacji i wdrożenia serwera backupu:

  - Instalacja serwera we wskazanej serwerowni i szafie rack.

  - Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego na serwerze, podłączenie serwera do wskazanego przez Zamawiającego segmentu sieci.

  - Instalacja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na serwerze.

  - Wymagana rozbudowa środowiska backupu o dodatkowy storage - rozszerzenie środowiska backupu o drugą instancję backupów (backup copy), polegające na wyniesieniu do lokalizacji zewnętrznej względem głównego CPD, w celu realizacji minimalnej rekomendowanej strategii kopii zapasowych „3-2-1”, czyli: przechowuj 3 egzemplarze zasobów – dane produkcyjne, backup i jego replikę;

  - Skonfigurowanie dostarczonego serwera jako serwera kopii zapasowych, w tym zdefiniowanie zadań i harmonogramów kopii zapasowych oraz wykonanie testowego odtwarzania danych dla wskazanych przez Zamawiającego zasobów (serwery fizyczne, wirtualne – w ilości zgodnej z wymaganym licencjonowaniem).

- Wymagania w zakresie instalacji i konfiguracji NAS:

  - Instalacja NAS we wskazanej serwerowni i szafie rack.

  - Konfiguracja NAS, zgodnie z projektem technicznym uzgodnionym z Zamawiającym,

- Wymagania w zakresie instalacji i konfiguracji UPS:

  - Instalacja UPS we wskazanej serwerowni i szafie rack.

  - Konfiguracja UPS, zgodnie z projektem technicznym uzgodnionym z Zamawiającym,

  - Podłączenie serwerów i urządzeń sieciowych do UPS-a, zgodnie z projektem technicznym uzgodnionym z Zamawiającym.

  - Sprawdzenie poprawności działania w przypadku zaniku napięcia.

- Realizacji prac wdrożeniowych musi się odbywać przez osoby posiadające certyfikaty producentów wdrażanych rozwiązań.

- Realizacji prac wdrożeniowych, które będą skutkowały niedostępnością środowiska IT Zamawiającego, w godzinach 20:00 – 5:00 w dni od poniedziałku do piątku lub w sobotę i niedzielę przez cała dobę i planowane w uzgodnieniu z Zamawiającym z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

- Rekonfiguracji posiadanego przez Zamawiającego środowiska przetwarzania danych w celu uzyskania optymalnej wydajności i niezawodności, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i parametrów wydajnościowych dostarczonego sprzętu i oprogramowania

- Opracowania dokumentacji powykonawczej wdrożenia, obejmującej całość wykonanych prac oraz zmiany wprowadzone w infrastrukturze zależnej.

- Wykonawca w ramach wdrożenia zapewni 60 godzin asysty technicznej po zakończonym wdrożeniu w okresie 6 miesięcy od daty końcowego odbioru. Asysta będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego.