,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1225B   Sztabin - Jaminy – Mogielnice – przez m. Jaminy ‘’

J M – P R O J E K T

Jarosław Malinowski

16 -300 Augustów, ul. Klonowa 5

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Obiekt:     Droga powiatowa Nr 1225B

Zadanie: ,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1225B

Sztabin - Jaminy – Mogielnice – przez m. Jaminy ‘’

Branża  : DROGI

Pas drogowy – nr działek j.n.

dz. nr ew. 214, 216 obręb ewidencyjny Jaminy

Inwestor:

Powiat Augustowski

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 54

16-300 Augustów

Kategoria obiektu: IV, XXV

| Branża | Projektant / nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant : Br. Drogowa | mgr inż. Paweł Wysocki upr. Nr WAM/0024/PWOD/18 |  |
| Sprawdzający: Br. Drogowa | mgr inż. Krzysztof Neczyperowicz upr. nr LUB/0069/PWBD/20 |  |
| Współpraca: Br. Drogowa | mgr inż. Jarosław Malinowski upr. bud. Bł/149/01 |  |

Grudzień  2025

,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1225B   Sztabin - Jaminy – Mogielnice – przez m. Jaminy ‘’

J M – P R O J E K T

Jarosław Malinowski

16 -300 Augustów, ul. Klonowa 5

Str. druga strony tytułowej

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Obiekt:        Droga powiatowa Nr 1225B

Zadanie : ,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1225B

Sztabin - Jaminy – Mogielnice – przez m. Jaminy ‘’

Wykaz numerów działek przed podziałem wymagających nowych podziałów.

70/5,31/5,30/8,10/5,27/3.

Inwestycją objęte będą działki powstałe w wyniku podziałów:

Działki 70/12 (70/11) z podziału działki  70/5,

Działki 31/9 (31/8) z podziału działki 31/5,

Działki 30/14 (30/13) z podziału działki 30/8,

Działki 10/12 (10/11) z podziału działki 10/5,

Działki 27/15 (27/14) z podziału działki 27/3

Działki, które częściowo wymagają czasowego zajęcia – 220, 179/2, 219 i 245

Kolorem czerwonym oznaczono działki przejmowane na potrzeby poszerzenia pasa drogowego

Zawartość opracowania do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowaniem projektowym objęto odcinek drogi powiatowej 1225 B o dług. 995,00 mb

I.  CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego                                                                                                .

2. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta nr ewid. WAM/0024/PWOD/18 (kopia)

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta nr ewid. LUB/0069/PWBD/20   (kopia)

4. Opis techniczny                                                                                                                                        4-11

5. Informacja BIOZ                                                                                                                                     12-14

II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

6.  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKALI 1: 500 – RYS. NR 1.1 – 1.3                                                     I-I do I-III

7.  PROFIL PODŁUŻNY W SKALI 1:50/500 – RYS. NR 2.1-2.11                                                                                           II-I do II-III

8. PRZEKRÓJ  NORMALNY -   KONSTRUKCYJNY RYS. NR 3                                                                           III

9. Przekroje poprzeczne

III.  ZAŁĄCZNIKI

IV. PROJEKT   ARCHITEKTONICZNO  BUDOWLANY                                                                              15-24

I.  CZĘŚĆ OPISOWA:

II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

OPIS  DO PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.  PODSTAWA   OPRACOWANIA

1.1 Umowa zawarta z Inwestorem

1.2 Mapa do celów projektowych 1 : 500  – aktualna na dz. 09.09.2025

1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 roku,  z późniejszymi zmianami).

1.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022.1518 z dn. 2022.07.20)

1.5 Rozporządzenie Ministra  Rozwoju i Technologii z dnia 20.12. 2021(Dz.U. Z 2021 poz.2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech. wykonania i odbioru robót

  - Uzgodnienia branżowe

1.7 Inwentaryzacje i pomiary własne.

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dokumentacja projektowa została opracowana dla inwestycji  pod nazwą

,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1225B   Sztabin - Jaminy – Mogielnice – przez m. Jaminy ‘’

Początek projektowanej trasy w km 0+040,00, koniec w km 1+035,00 , długość 995,00 m. b.

Niniejsze opracowanie wymaga przeprowadzenia przez Inwestora procedury administracyjnej ZRID związanej  z zajętością części gruntów na działkach podanych w załączonym wykazie na str. 2.

Dokumentacja projektowa zawiera zakres robót związanych z poprawą konstrukcji nawierzchni drogi, obustronnych poboczy, zabezpieczeniem istniejących doziemnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, poprawę i uzupełnienie urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na odcinku o długości 995,00 m oraz wymianą istniejących krawężników betonowych 15/30/100 cm i nawierzchni chodnika z kostki polbruk.

W zakres opracowania projektowego wchodzi wykaz wszystkich działek wymagających nowych podziałów związanych z zajętością terenu pod projektowany przebieg trasy drogi i skorygowany pas drogowy . Wszelkie czynności związane z procedurą dokonania nowych podziałów geodezyjnych i uregulowania statusu własnościowego działek po podziale przeprowadzi Inwestor zgodnie z trybem postępowania administracyjnego.

STAN PRAWNY

W chwili obecnej na pas drogowy  odcinka opracowywanej dokumentacji drogi składają się działki będące własnością Powiatu Augustów i osób fizycznych na terenie Gminy Sztabin. Zakres planowanych robót nie zmieni w większości dotychczasowego przebiegu drogi i pozostanie wykorzystany nadal jako droga publiczna. Niezbędne korekty przebiegu trasy zawiera cz. rysunkowa zagospodarowania terenu.

Inwestor- Powiat Augustów dokona odpowiednich procedur administracyjnych związanych z uregulowaniem stanu własnościowego działek obejmujących przebieg projektowanej trasy drogi.

- STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1225B   Sztabin - Jaminy – Mogielnice – przez m. Jaminy

objęta opracowaniem projektowym zlokalizowana jest w całości na terenie powiatu augustowskiego. Rozpatrywana droga stanowi ciąg komunikacyjny zaliczany do klasy technicznej Z. Łączna długość opracowania projektowego wynosi 995,00 m. Ze względu na istniejący przebieg drogi i pas drogowy  w w/w lokalizacji Inwestor robót Powiat Augustów na drodze procedury ZRID zamierza uzyskać stosowne zezwolenie pozwalające na realizację zadania na zakresie o współrzędnych                                   PK1 x = 5948332,65 y = 8435830,00 do punktu kierunkowego PK2  o współrzędnych  x = 5948562,18                  y = 8434958,63

Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną o znacznej degradacji technicznej z licznymi nierównościami, spękaniami nawierzchni i zapadnięciami, poboczach porośniętych roślinnością, jezdnia o zmiennej szerokości od 5,50 m do 5,90 m. Stanowi układ komunikacyjny łączący m. Sztabin z m. Mogielnice i obsługuje ruch lokalny związany z połączeniem z Gminą. Początek projektowanych robót km 0+040,0 w odl. 40 m od punktu kierunkowego związanego z wytyczeniem geodezyjnym.

Od km 0+230,00 do 0+915,00 na długości 685,00 m.b. po stronie prawej istnieje chodnik o szerokości od 1,50 m do 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm polbruk przylegający do krawężnika betonowego 15/30/100 cm od strony nawierzchni.

W km 0+593,89 jest przepust żelbetowy przewidziany do przebudowy.  Zakres związanych z tym prac zawiera załącznik – branża mostowa.

Na dojeździe do mostu od strony Sztabina na długości 33,00 mb istnieją stalowe bariery energochłonne, na zjeździe z mostu na długości 81,00 mb.

Droga w planie przebiega w terenie płaskim, z niską zabudową gospodarską we wsi Jaminy.

Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych na  przylegający teren.

- UZBROJENIE TECHNICZNE

Na terenie planowanych robót występują następujące sieci uzbrojenia technicznego:

sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, sieć energetyczna ziemna i napowietrzna

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Układ komunikacyjny

Na odcinku projektowanego zakresu robót  projektuje się  rozbiórkę starej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości, rozbiórkę podbudowy z kamienia  brukowca 16/20 cm, rozbiórkę krawężników i chodnika na odc. dług. 685,00 m.b od km 0+230,0 do km 0+915,00 , przebudowę istniejących zjazdów na posesje,  wykonanie niezbędnych robót ziemnych, odtworzenie i dostosowanie nawierzchni z kostki polbruk jako pobocze utwardzone. Pozostały odcinek do końca projektowanego opracowania w km 1+035,00 obejmuje wykonanie poszerzeń, korektę przebiegu trasy drogi i obustronnych poboczy, i oznakowanie pionowe, zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami osłonowymi ø 140 mm dwudzielnymi Arot, wykonanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na całej długości .

Odwodnienie drogi odbywać się będzie metodą powierzchniowego spływu wód opadowych do istniejących rowów. Rowy te należy oczyścić i udrożnić w celu umożliwienia odpływu wody.

Istniejący przepust w km 0+593,89 przewidziany jest do rozbiórki. W jego miejsce zostanie wybudowany nowy most. Zakres prac mostowych ujęty jest w załączniku.

Wszystkie rozwiązania projektowe branży drogowej zostały szczegółowo przedstawione i opisane w części graficznej.

Planowane roboty na drodze powiatowej nr 1225B w m. Jaminy wpłyną pozytywnie na poprawę, sprawność i komfort ruchu samochodowego i związanego z obsługą rolnictwa i turystyki oraz na wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników  w/w drogi. Uporządkują również stan prawny i sprawy własnościowe działek związanych z rozbudową odc. w/w drogi.

6.2. Przebieg drogi w planie.

Przebieg projektowanych prac pokrywa się z przebiegiem istniejącym z koniecznością uporządkowania stanu prawnego z właścicielami działek o nr geodezyjnych 70/5,31/5,30/8,10/5,27/3. Inwestycją objęte będą działki powstałe w wyniku podziałów: Działki 70/12 (70/11) z podziału działki  70/5, działki 31/9 (31/8) z podziału działki 31/5, działki 30/14 (30/13) z podziału działki 30/8, działki 10/12 (10/11) z podziału działki 10/5, działki 27/15 (27/14) z podziału działki 27/3.

Roboty mostowe przewidziane są do wykonania na działce 245, będącej własnością SKARBU PAŃSTWA w administracji Starosty Augustowskiego

Przebieg całej drogi w planie określony został przez 6 punktów wierzchołkowych. W załamania trasy wpisano łuki poziome o promieniu od R= 60 m do  R= 160 m.

Ze względu na określoną dostępność pasa drogowego na całym odcinku zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,00 m z obustronnymi poboczami żwirowymi o szerokości 1,00 m, oraz utwardzonymi o szerokości 1,25 do 2,00m. W części graficznej na Planie Zagospodarowania  Terenu odcinek projektowany opisany został jak na podanej niżej lokalizacji :

Km 0+040,00 do  1+035,00 – dług. 995,00 mb.

6.3. Skrzyżowania.

Na  opracowanej trasie istnieje 6 wlotów dróg dojazdowych o nawierzchni żwirowej i bitumicznej na tereny rolne, leśne i do sąsiednich wsi.

6.4. Zjazdy indywidualne.

Projektuje się zjazdy indywidualne o konstrukcji jak niżej ;

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm. grub. 22 cm

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca grubości 4 cm.

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna grubości 4 cm.

Szerokość wszystkich zjazdów pojedynczych ze względu na charakter ich gospodarczego wykorzystania  4,00 m, szerokość zjazdów wspólnych (łączonych) 5,50 m.

Parametry zjazdów przedstawiono na „Przekrojach normalnych” Rys. nr 3.

6.5. Przebieg drogi w profilu podłużnym.

Niweleta została zaprojektowana na podstawie pomiarów wysokościowych terenu dowiązując się do rzędnych istniejących zjazdów i przyległych posesji oraz kontynuacji pozostałych odcinków całej trasy.

W projektowanym profilu podłużnym droga powiatowa nr 1225B przebiega po spadkach o zmiennych pochyleniach powiązanych z otaczającym terenem i zagospodarowaniem terenu. Na wierzchołkach  zastosowano łuki pionowe o wartościach jak na profilu podłużnym.

Projektowane rozwiązania przedstawiono graficznie na Rys. nr 2.1 – 2.3  „Profil podłużny”.

7. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANE

- Klasa projektowanej drogi		      Z

- Jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu przeznaczona do ruchu w obu kierunkach

- Szerokość jezdni                         	     6,00 m

- Spadek poprzeczny jezdni          	     1-2 % daszkowy/jednostronny

- Obciążenie                                                 80 kN/oś

- Kategoria ruchu                                         KR1

- Pochylenie skarp i przeciwskarp	     1:1,5

- Pobocza żwirowe/utwardzone               2 x 1,00 m/od 1,25 do 2,00m

- Spadek poprzeczny poboczy żwirowych/utwardzonych                   6%/2%

- Spadek poprzeczny jezdni na moście     7%

Trasa drogi przebiega w terenie płaskim. W załamania trasy  wpisano łuki kołowe o R=60 do R=160 m oraz podano współrzędne początków i końca łuków .

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga powiatowa nr 1225B – proj. długość  odcinka do  przebudowy w formacie ZRID  995,00 m.

Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego 	                                        pow.      6 220 m2

Powierzchnia poboczy		                                                                  pow.      1 350 m2

Powierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego                                         pow.        420 m󠇯²

Powierzchnia utwardzonego pobocza z kostki polbruk                        pow.     1 390 m²

9.  KONSTRUKCJA

Konstrukcja nawierzchni  jezdni:

- od km  0+040,00 do km 1 + 035,00

- frezowanie istniejącej nawierzchni na grubość 6 - 7 cm

- rozbiórka podbudowy z kamienia brukowca 16/20 cm

- wykonanie koryta głębokości do 15 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5) stabilizowana mechanicznie na  grub. 22 cm na

nowym skorygowanym  śladzie

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Konstrukcja zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego:

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, grubość war. podbudowy 22 cm (w granicach

opracowania) na zjazdy na pola i zjazdy leśne

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W,  warstwa wiążąca o grubości  4 cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm;

Szczegółowe informacje zostały przedstawione graficznie na „Przekrojach normalnych” - Rys. nr 3.

Konstrukcja utwardzonego pobocza z kostki betonowej polbruk, km 0+230 do 0+915 str.prawa:

- podbudowa grubości 22 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

- podsypka piaskowo – cementowa (3:1) grubości 3 cm

- kostka polbruk wibro prasowana grub. 8 cm

Konstrukcja poboczy:

- mieszanka z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm rozścielona mechanicznie na grubość po zagęszczeniu 15 cm, szerokość poboczy po obu stronach 1,00 m;

Szczegółowe informacje zostały przedstawione graficznie na „Przekrojach normalnych” - Rys. nr 3.

10. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej drogi odbywać się będzie metodą powierzchniowego spływu wód do istn. i projektowanych odcinków rowów. W celu sprawniejszego odwodnienia jezdni istniejące rowy należy odmulić i skorygować ich spadki podłużne.

11.ISTNIEJĄCA SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Istniejąca sieć telekomunikacyjna – przebieg kolizji kabla  do przebudowy zawiera odrębne opracowanie projektowe.

Przebieg istniejących kabli naniesiony na planie zagospodarowania.

Na przejściach poprzecznych pod drogą i pod zjazdami zaprojektowano ułożenie rur osłonowych dwudzielnych ,,Arot ‘’ Ø 140 mm

12. ISTNIEJĄCA SIEĆ ENERGETYCZNA

Na opracowanym odcinku branży drogowej sieć energetyczna zaznaczona jest kolorem czerwonym. Przebieg kabli ziemnych  w pasie pobocza przez zjazdy boczne z przyłączeniami poprzecznymi zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi ,,Arot ‘’ Ø 140 mm

Uzgodnienie z dn. 09.09.2025 z  PGE Dystrybucja S.A Oddz. Białystok, Rejon Energetyczny Suwałki

13. SIEĆ WODOCIĄGOWA

Nie wymaga przebudowy  w zakresie planowanych robót drogowych.

Istniejące zawory na przyłączach do regulacji wysokościowej.

12

14. ZIELEŃ

Jako roboty wykończeniowe w zakresie wykonywanych robót należy wykonać humusowanie i obsianie trawą skarp i poboczy. W projektowanym  zakresem robót kolizje z istniejącym drzewostanem nie występują.

15. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Planowana przebudowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko ani na zmianę stosunków wodnych. Wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdów zapewni większe bezpieczeństwo ruchu na odcinku drogi będącej przedmiotem niniejszego opracowania.

Inwestycja w żaden sposób nie zakłóci istniejącego zagospodarowania terenu i nie pogorszy walorów przyrodniczo krajobrazowych .

16. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126) przewidywany zakres prowadzonych robót powoduje konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany BIOZ.

17. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek, na których są projektowane roboty. Zakres robót nie ogranicza  i nie zmienia charakteru zabudowy działek sąsiednich.

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na zmianę walorów przyrodniczo – krajobrazowych,

nie będzie uciążliwa dla środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi. Planowane roboty i oddziaływanie

inwestycji na środowisko będzie miało minimalny charakter- tylko lokalny, a wykonane  zadanie wpisuje się w

dotychczasowe wykorzystywanie przez Inwestora terenu objętego zadaniem inwestycyjnym.

18. OZNAKOWANIE i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Stała organizacja ruchu pozostaje bez zmian, istniejące oznakowanie pionowe należy zachować po uprzednim poprawieniu stanu ich umocnienia posadowienia i właściwego ustawienia w pionie słupków  wszystkich znaków. Lokalizacja zgodnie z Projektem Zagospodarowania i Stałej Organizacji Ruchu.

Na odcinku od km 0+560,89 do km 0+593,89 str. prawa i str. lewa oraz od km 0+593,89 do km 0+674,89 zaprojektowano wymianę istniejących barier drogowych na bariery stalowe ocynkowane jednostronne typu N2W3.  Norma PN-EN 1317.

19. ZALECENIA KOŃCOWE

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i BHP w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom pracującym na budowie jak i osobom postronnym.

13

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu zagęszczającego.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”.

Prace szczegółowo nie opisane wykonywać zgodnie z wiedzą inżynierską i wytycznymi budowy dróg.

Wykonawca wykona na własny koszt i przedłoży Inwestorowi do zatwierdzenia „Projekt tymczasowego oznakowania robót na czas budowy” uzależniony od posiadanego sprzętu oraz przyjętych metod i rozwiązań wykonawczych. Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” (Monitor Polski nr 24 poz. 184 z dnia 18.06.1990r.). Roboty, w miarę możliwości, będą wykonywane pod ruchem z zajęciem połowy jezdni.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas robót ziemnych oraz mechanicznego zagęszczania gruntu na odcinkach obecności wodociągu pod jezdnią tak,  aby nie doszło do jego rozszczelnienia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) ZE WZGLĘDU NA

SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach budowy będą występować następujące roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego.

2. Roboty wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych, pod ruchem.

3. Roboty w pobliżu czynnych kabli energetycznych i linii napowietrznej.

Dla prowadzonych robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót budowlanych uwzględniając min. następujące informacje:

20.1  Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy powinien być w miarę potrzeby i konieczności zabezpieczony wygrodzeniem tablicami kierującymi ( U-21a,b) do wygrodzeń krawędzi zawężonego odcinka drogi. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno składować na nich materiałów, sprzętu i innych przedmiotów. Szerokość dróg komunikacyjnych powinna być dostosowana do używanych środków transportowych i natężenia ruchu.

Wszystkie ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, przejścia itp. objęte obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektu organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków nawierzchni, likwidacja nierówności, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odśnieżanie, wywóz śniegu i nieczystości, itp.)

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

20.2  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie

-  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób i dóbr publicznych i innych, wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia oraz technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują trwałego przekroczenia norm ochrony środowiska w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi, wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach.

20.3  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

20.4  Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobaty Techniczne, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji.

20.5  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikający z art. 21 a Prawa Budowlanego zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i uzgodni go z Inżynierem.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę, aby:

- operatorzy sprzętu ciężkiego budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia;

- należy opracować projekt organizacji robót;

- teren budowy, w miarę możliwości powinien być zabezpieczony ogrodzeniem;

zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii elektrycznej;

- skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

- haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane;

- wykopy o wysokości powyżej 1 m winny być wygrodzone i zabezpieczone;

- pracownicy na budowie winni być przeszkoleni i wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski ochronne;

- na terenie budowy powinna być podręczna apteczka.

-

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Obiekt :  Droga powiatowa Nr 1225B

Zadanie :,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1225B

Sztabin - Jaminy – Mogielnice – przez m. Jaminy ‘’

Rygałówka - Dolinczany – Ponarlica – Dubaśno – dr. 670 ‘’

KATEGORIA  OBIEKTU :  IV

ADRES          :    Gmina Sztabin

Pow. augustowski

woj. podlaskie

ZAKRES:   KM 0 + 040,00 do 1 + 035,00

Branża :   Drogowa

Obszar inwestycji :  Pas drogowy – nr działek j.n.

dz. nr ew. 214,216 obręb Jaminy

W zakres opracowania wchodzą działki wymagające nowych podziałów. Wykaz na stronie nr 2.

Inwestor:

Powiat Augustowski

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 54

16-300 Augustów

| Branża | Projektant / nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant : Br. Drogowa | mgr inż. Paweł Wysocki upr. Nr WAM/0024/PWOD/18 |  |
| Sprawdzający: Br. Drogowa | mgr inż. Krzysztof Neczyperowicz upr. nr LUB/0069/PWBD/20 |  |
| Współpraca: Br. Drogowa | mgr inż. Jarosław Malinowski upr. bud. Bł/149/01 |  |

Grudzień 2025

-

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO  BUDOWLANY

Obiekt:     Droga powiatowa Nr 1225B

Zadanie: ,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1225B

Sztabin - Jaminy – Mogielnice – przez m. Jaminy ‘’

Strona druga strony tytułowej

Wykaz numerów działek przed podziałem wymagających nowych podziałów.

70/5,31/5,30/8,10/5,27/3.

Inwestycją objęte będą działki powstałe w wyniku podziałów:

Działki 70/12 (70/11) z podziału działki  70/5,

Działki 31/9 (31/8) z podziału działki 31/5,

Działki 30/14 (30/13) z podziału działki 30/8,

Działki 10/12 (10/11) z podziału działki 10/5,

Działki 27/15 (27/14) z podziału działki 27/3

Kolorem czerwonym oznaczono działki przejmowane na potrzeby poszerzenia pasa drogowego

2

Zawartość opracowania do Projektu  Architektoniczno-Budowlanego

Opracowaniem projektowym objęto odcinek drogi pow. od km 0+040 do km 1 + 035

I.  CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

2. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta nr ewid. WAM/0024/PWOD/18 (kopia)

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta nr ewid. LUB/0069/PWBD/20  (kopia)

4. Opis techniczny

II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

5.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKALI 1: 500 – RYS. NR 1.1 – 1-3

6.  PROFIL PODŁUŻNY W SKALI 1:50/500 – RYS. NR 2.1 – 2..3

7. PRZEKRÓJ  NORMALNY -   KONSTRUKCYJNY RYS. NR 3

OPIS   TECHNICZNY  DO PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO  BUDOWLANEGO

1.  PODSTAWA   OPRACOWANIA

1.1  Umowa zawarta z Inwestorem

  - Mapa do celów projektowych 1 : 500  – aktualna na dz. 23.08.2024

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 roku, 4 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz.U. z 2016 poz.124 j.t)

1.5  Rozporządzenie Ministra  Rozwoju i Technologii z dnia 20.12. 2021(Dz.U. Z 2021 poz.2454) w

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót

  - Uzgodnienia branżowe

  - Inwentaryzacje i pomiary własne.

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dokumentacja projektowa została opracowana dla inwestycji  pod nazwą ,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1225B   Sztabin - Jaminy – Mogielnice – przez m. Jaminy ‘’

Opracowaniem projektowym objęto odcinek drogi powiatowej od km 0+040,0 do km 1 + 035,0. Niniejsze opracowanie wymaga przeprowadzenia przez Inwestora procedury administracyjnej ZRID związanej  z zajętością części gruntów na działkach podanych w załączonym wykazie na str. 2.

Dokumentacja projektowa zawiera zakres robót związanych z poprawą konstrukcji nawierzchni drogi, obustronnych poboczy, zabezpieczeniem istniejących ziemnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, uzupełnienie urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na odcinku o długości 995,00 m.

W zakres opracowania projektowego wchodzi wykaz wszystkich działek wymagających nowych podziałów związanych z zajętością terenu pod projektowany przebieg trasy drogi i skorygowany pas drogowy . Wszelkie czynności związane z procedurą dokonania nowych podziałów geodezyjnych i uregulowania statusu własnościowego działek po podziale przeprowadzi Inwestor zgodnie z trybem postępowania administracyjnego.

STAN PRAWNY

W chwili obecnej na pas drogowy  odcinka opracowywanej dokumentacji drogi składają się działki będące własnością Powiatu Augustów i osób fizycznych. Teren planowanych robót nie zmieni swego  dotychczasowego przebiegu i pozostanie wykorzystany nadal jako droga publiczna.

Inwestor- Powiat Augustów dokona odpowiednich procedur administracyjnych związanych z uregulowaniem stanu własnościowego działek obejmujących przebieg projektowanej trasy drogi.

- STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1225B objęta opracowaniem projektowym zlokalizowana jest w całości na terenie powiatu augustowskiego gminy Sztabin. Rozpatrywana droga stanowi ciąg komunikacyjny zaliczany do klasy technicznej  Z. Łączna długość opracowania projektowego 995,0 m. Ze względu na istniejący przebieg drogi i zawężony pas drogowy  w w/w lokalizacji Inwestor robót Powiat Augustów na drodze procedury ZRID zamierza uzyskać stosowne zezwolenie pozwalające na realizację zadania na całym zakresie tj. od km 0+040 o wspł. W1 PPT  X = 5969299,45 Y = 8420064,89 do km 1+ 035,00  KPT  o współrzędnych  X = 8417258,12   Y = 5965697,17.

Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną o znacznej degradacji technicznej z licznymi nierównościami, spękaniami nawierzchni i zapadnięciami o zmiennej szerokości i poboczach porośniętych roślinnością, jezdnia o zmiennej szerokości od około 5,50 m do 5,80 m. Stanowi dojazd do gospodarstw rolnych, na tereny rolnicze i obsługuje ruch lokalny związany z połączeniem z gminą Sztabin. Początek projektowanej trasy w km 0+040,0 w odległości 40 m od PK1.

Droga w planie przebiega w terenie płaskim, rolniczym z zabudową gospodarczą we wsi Jaminy.

Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych na  przylegający teren.

- UZBROJENIE TECHNICZNE I OBIEKTY

Na terenie planowanych robót występują następujące sieci uzbrojenia technicznego:

sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, sieć energetyczna ziemna i napowietrzna

Most żelbetowy w km 0+ 593,89

6.   PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Układ komunikacyjny

Na odcinku projektowanego zakresu robót od km 0+040,00 do km 1+035,00 projektuje się   frezowanie starej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości, rozbiórkę podbudowy z kamienia  brukowca wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, rozebranie istniejącego krawężnika betonowego, chodnika z kostki polbruk na odc. od 0+230,0 do km 0+ 915 ,00 (685,0 m.b), przebudowę istniejących zjazdów na posesje,  wykonanie niezbędnych robót ziemnych, odtworzenie i dostosowanie nawierzchni z kostki polbruk jako pobocze utwardzone. Pozostały odcinek do końca opracowania w km 1+035,00 obejmuje wykonanie poszerzeń, korektę przebiegu trasy drogi i obustronnych poboczy, wymianę urządzeń bezpieczeństwa – bariery energochłonne i oznakowanie pionowe, zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami osłonowymi ø 140 mm dwudzielnymi Arot, wykonanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na całej długości .

Odwodnienie drogi odbywać się będzie metodą powierzchniowego spływu wód opadowych do istniejących i projektowanych odcinków rowów.

Wszystkie rozwiązania projektowe zostały szczegółowo przedstawione i opisane w części graficznej.

Planowane roboty na drodze powiatowej nr 1225B wpłyną pozytywnie na poprawę, sprawność i komfort ruchu samochodowego związanego z obsługą rolnictwa i turystyki  oraz wpłyną znacząco  na wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników  w/w drogi. Uporządkują również stan prawny i sprawy własnościowe działek związanych z rozbudową odc. drogi

6.2. Przebieg drogi w planie.

Przebieg osi projektowanej pokrywa się w zdecydowanej większości z istniejącym przebiegiem.

Przebieg całej drogi w planie określony został przez 6 punktów wierzchołkowych. W załamania trasy wpisano łuki poziome o promieniu od R- 60 m do  R- 160 m.

Ze względu na określoną dostępność pasa drogowego na całym odcinku zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m z obustronnymi poboczami o szerokości 1,00 m. W części graficznej na Planie Zagospodarowania  Terenu odcinek projektowany opisany został jak na podanej niżej lokalizacji :

0+040,00 do 1+035,00

6.3. Skrzyżowania.

Na  opracowanej trasie istnieje 6 wlotów dróg dojazdowych o nawierzchni żwirowej i bitumicznej na tereny rolne, leśne i do sąsiednich wsi.

6.4. Zjazdy indywidualne.

Projektuje się zjazdy indywidualne o konstrukcji jak niżej ;

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm. grub. 22 cm

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W grubość warstwy 4+4 cm.

Szerokość wszystkich zjazdów ze względu na charakter ich gospodarczego wykorzystania  4,00 m,

szerokość zjazdów wspólnych (łączonych) 5,50 m.

Parametry zjazdów przedstawiono na „Przekrojach normalnych” Rys. nr 3.

6.5. Przebieg drogi w profilu podłużnym.

Niweleta została zaprojektowana na podstawie pomiarów wysokościowych terenu dowiązując się do rzędnych istniejących zjazdów i przyległych posesji oraz kontynuacji pozostałych odcinków całej trasy.

W projektowanym profilu podłużnym droga powiatowa nr 1225B przebiega po spadkach o zmiennych pochyleniach powiązanych z otaczającym terenem i zagospodarowaniem terenu. Na wierzchołkach  zastosowano łuki pionowe o wartościach jak na profilu podłużnym.

Projektowane rozwiązania przedstawiono graficznie na Rys. nr 2.1 – 2.3  „Profil podłużny”.

7. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANE

- Klasa projektowanej drogi		      Z

- Jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu przeznaczona do ruchu w obu kierunkach

- Szerokość jezdni                         	     6,0 m

- Spadek poprzeczny jezdni          	     1-2% daszkowy

- Obciążenie                                                 80 kN/oś

- Kategoria ruchu                                         KR1

- Pochylenie skarp i przeciwskarp	     1:1,5

- Pobocza żwirowe                                      2 x 1,00 m

- Spadek poprzeczny poboczy                   6%

- Spadek poprzeczny jezdni na łukach     2%

Trasa drogi przebiega w terenie płaskim. W załamaniach trasy  wpisano łuki poziome z podaniem współrzędnych w punktach charakterystycznych łuków kołowych o R od 60 do  R=160 m

8.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga powiatowa nr 1225B – proj. długość  odcinka do  przebudowy w formacie ZRID  995 m.

Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego 	                                        pow.        6 220 m2

Powierzchnia poboczy		                                                                  pow.       1 350 m2

Powierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego                                        pow.          420 m󠇯²

Powierzchnia utwardzonego pobocza z kostki polbruk                       pow.       1 390 m²

9.  KONSTRUKCJA

Konstrukcja nawierzchni  jezdni:

- od km  0+040,00 do km 1 + 035,00

- frezowanie istniejącej nawierzchni na grubość 6 - 7 cm

- rozbiórka podbudowy z kamienia brukowca 16/20 cm

- wykonanie koryta głębokości do 15 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5) stabilizowana mechanicznie na  grub. 22 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Konstrukcja zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego:

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, grubość war. podbudowy 22 cm (w granicach

opracowania) na zjazdy na pola i zjazdy leśne

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W,  warstwa wiążąca o grubości  4 cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm;

Szczegółowe informacje zostały przedstawione graficznie na „Przekrojach normalnych” - Rys. nr 3.

Konstrukcja utwardzonego pobocza z kostki betonowej polbruk:

- podbudowa grubości 22 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

- podsypka piaskowo – cementowa (3:1) grubości 3 cm

- kostka polbruk wibro prasowana grub. 8 cm

Konstrukcja poboczy:

- mieszanka z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm rozścielona mechanicznie na grubość po zagęszczeniu 15 cm, szerokość poboczy po obu stronach 1,00 m;

Szczegółowe informacje zostały przedstawione graficznie na „Przekrojach normalnych” - Rys. nr 3.

10. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej drogi odbywać się będzie metodą powierzchniowego spływu wód do istn. i projektowanych odcinków rowów. W celu sprawniejszego odwodnienia jezdni istniejące rowy należy odmulić i skorygować ich spadki podłużne.

11. ISTNIEJĄCA SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Istniejąca sieć telekomunikacyjna – przebieg kolizji kabla  do przebudowy zawiera odrębne opracowanie projektowe.

Na przejściach poprzecznych przez drogę i pod zjazdami bitumicznymi zaprojektowano ułożenie rur osłonowych dwudzielnych ,,Arot ‘’ Ø 140 mm

12. ISTNIEJĄCA SIEĆ ENERGETYCZNA

Na opracowanym odcinku branży drogowej sieć energetyczna zaznaczona jest kolorem czerwonym. Przebieg kabli ziemnych  w pasie pobocza przez zjazdy boczne z przyłączeniami poprzecznymi zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi ,,Arot ‘’ Ø 140 mm

Uzgodnienie z dn. 09.09.2025 z  PGE Dystrybucja S.A Oddz. Białystok, Rejon Energetyczny Suwałki

13. SIEĆ WODOCIĄGOWA

Nie wymaga przebudowy  w zakresie planowanych robót drogowych.

Istniejące zawory na przyłączach do regulacji wysokościowej.

14. ZIELEŃ

Jako roboty wykończeniowe w zakresie wykonywanych robót należy wykonać humusowanie i obsianie skarp i poboczy trawą. Drzewa nie kolidują z projektowanym  zakresem robót

15. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Planowana przebudowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko ani na zmianę stosunków wodnych. Wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdów zapewni większe bezpieczeństwo ruchu na odcinku drogi będącej przedmiotem niniejszego opracowania.

Inwestycja w żaden sposób nie zakłóci istniejącego zagospodarowania terenu i nie pogorszy walorów przyrodniczo krajobrazowych .

16. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126) przewidywany zakres prowadzonych robót powoduje konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany BIOZ.

17. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek, na których są

projektowane roboty. Zakres robót nie ogranicza  i nie zmienia charakteru zabudowy działek sąsiednich.

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na zmianę walorów przyrodniczo – krajobrazowych,

nie będzie uciążliwa dla środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi. Planowane roboty i oddziaływanie

inwestycji na środowisko będzie miało minimalny charakter- tylko lokalny, a wykonane  zadanie wpisuje się w

dotychczasowe wykorzystywanie przez Inwestora terenu objętego zadaniem inwestycyjnym.

18. OZNAKOWANIE i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Stała organizacja ruchu pozostaje bez zmian, istniejące oznakowanie pionowe należy zachować po uprzednim poprawieniu stanu umocnienia posadowienia i właściwego ustawienia w pionie słupków  wszystkich znaków. Lokalizacja zgodnie z Projektem Zagospodarowania i Stałej Organizacji Ruchu.

Od km 0+560,89 do km 0+674,89 na dojeździe do mostu po obu stronach drogi

zaprojektowano wymianę istniejących stalowych barier energochłonnych SP-09 na bariery stalowe ocynkowane jednostronne typu N2W3.  Norma PN-EN 1317.

19. ZALECENIA KOŃCOWE

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i BHP w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pracownikom pracującym na budowie i osobom postronnym.

13

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu zagęszczającego.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”.

Prace szczegółowo nie opisane wykonywać zgodnie z wiedzą inżynierską i wytycznymi budowy dróg.

Wykonawca wykona na własny koszt i przedłoży Inwestorowi do zatwierdzenia „Projekt tymczasowego oznakowania robót na czas budowy” uzależniony od posiadanego sprzętu oraz przyjętych metod i rozwiązań wykonawczych. Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” (Monitor Polski nr 24 poz. 184 z dnia 18.06.1990r.). Roboty, w miarę możliwości, będą wykonywane pod ruchem z zajęciem połowy jezdni. Szczególną ostrożność należy zachować podczas robót ziemnych oraz mechanicznego zagęszczania gruntu na odcinkach obecności wodociągu pod jezdnią tak,  aby nie doszło do jego rozszczelnienia.

,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1240B   Rygałówka - Dolinczany – Ponarlica – Dubaśno – dr. 670 ‘’

JM – PROJEKT

Jarosław Malinowski

16 -300 Augustów, ul. Klonowa 5

PROJEKT  TECHNICZNY

Obiekt:      Droga powiatowa Nr 1225B

Zadanie: ,,  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1225B   Sztabin - Jaminy –

Mogielnice – przez m. Jaminy ‘’

Branża  : DROGI

Pas drogowy – nr działek j.n.

dz. nr ew. 214,216 obręb Jaminy,

W zakres opracowania wchodzą działki wymagające nowych podziałów. Wykaz na stronie nr 2.

Inwestor:

Powiat Augustowski

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 54

16-300 Augustów

Kategoria obiektu: IV, XXV

| Branża | Projektant / nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant : Br. Drogowa | mgr inż. Paweł Wysocki upr. Nr WAM/0024/PWOD/18 |  |
| Sprawdzający: Br. Drogowa | mgr inż. Krzysztof Neczyperowicz upr. nr LUB/0069/PWBD/20 |  |
| Współpraca: Br. Drogowa | mgr inż. Jarosław Malinowski upr. bud. BŁ/149/01 PDL/BD/2361/02 |  |

Grudzień  2025

Str. druga strony tytułowej

Wykaz numerów działek przed podziałem wymagających nowych podziałów.

70/5,31/5,30/8,10/5,27/3.

Inwestycją objęte będą działki powstałe w wyniku podziałów:

Działki 70/12 (70/11) z podziału działki  70/5,

Działki 31/9 (31/8) z podziału działki 31/5,

Działki 30/14 (30/13) z podziału działki 30/8,

Działki 10/12 (10/11) z podziału działki 10/5,

Działki 27/15 (27/14) z podziału działki 27/3

Kolorem czerwonym oznaczono działki przejmowane na potrzeby poszerzenia pasa drogowego

Zawartość opracowania do Projektu  Technicznego

Opracowaniem projektowym objęto odcinek drogi pow. nr 1225B od km 0+040,00 do km 1 + 035,00

1. Strona tytułowa

2. Spis zawartości

I.  CZĘŚĆ OPISOWA:

3. Opis techniczny

II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKALI 1: 500 – RYS. NR 1.1 -1.3

5. PROFIL PODŁUŻNY W SKALI 1:50/500 – RYS. NR 2.1 – 2.3

6. PRZEKRÓJ  NORMALNY -   KONSTRUKCYJNY RYS. NR 3

OPIS  DO PROJEKTU  TECHNICZNEGO

1.  PODSTAWA   OPRACOWANIA

  - Umowa zawarta z Inwestorem

  - Mapa do celów projektowych 1 : 500  – aktualna na dz. 26.07.2025

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 roku, 4 z

późniejszymi zmianami).

1.4  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz.U. z 2016 poz.124 j.t)

1.5  Rozporządzenie Ministra  Rozwoju i Technologii z dnia 20.12. 2021(Dz.U. Z 2021 poz.2454) w

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót

1.6  Uzgodnienia branżowe

  - Inwentaryzacje i pomiary własne.

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dokumentacja projektowa została opracowana dla inwestycji  pod nazwą  ,, Rozbudowa  drogi powiatowej Nr 1225B Sztabin - Jaminy – Mogielnice – przez m. Jaminy ‘’

Zakres robót na drodze powiatowej obejmuje odcinek od km 0+040,0 do km 1 + 035,00. Niniejsze opracowanie wymaga przeprowadzenia przez Inwestora procedury administracyjnej ZRID związanej  z zajętością części gruntów na działkach podanych w załączonym wykazie na str. 2.

Dokumentacja projektowa zawiera zakres robót związanych z poprawą konstrukcji nawierzchni drogi, obustronnych poboczy, zabezpieczeniem istniejących doziemnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,  poprawę i uzupełnienie urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na odcinku o długości 995 m.

W zakres opracowania projektowego wchodzi wykaz wszystkich działek wymagających nowych podziałów związanych z zajętością terenu pod projektowany przebieg trasy drogi i skorygowany pas drogowy . Wszelkie czynności związane z procedurą dokonania nowych podziałów geodezyjnych i uregulowania statusu własnościowego działek po podziale przeprowadzi Inwestor zgodnie z trybem postępowania administracyjnego.

STAN PRAWNY

W chwili obecnej na pas drogowy  odcinka opracowanej dokumentacji drogi składają się działki będące własnością Powiatu Augustów i osób fizycznych na terenie Gminy Lipsk. Zakres planowanych robót nie zmieni w większości dotychczasowego przebiegu drogi i pozostanie wykorzystany nadal jako droga publiczna. Niezbędna korekta trasy drogi naniesiona na mapie zagospodarowania terenu.

Inwestor- Powiat Augustów dokona odpowiednich procedur administracyjnych związanych z uregulowaniem stanu własnościowego działek obejmujących przebieg projektowanej trasy drogi.

- STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1225B Sztabin - Jaminy – Mogielnice – przez m. Jaminy ‘’

objęta opracowaniem projektowym zlokalizowana jest w całości na terenie powiatu augustowskiego. Rozpatrywana droga stanowi ciąg komunikacyjny zaliczany do klasy technicznej Z. Łączna długość opracowania projektowego wynosi 995,0 m. Ze względu na istniejący przebieg drogi i zawężony pas drogowy  w w/w lokalizacji Inwestor robót Powiat Augustów na drodze procedury ZRID zamierza uzyskać stosowne zezwolenie pozwalające na realizację zadania na całym zakresie tj. od km 0+000,00 o współrzędnych PK1 x = 5948332,65 y = 8435830,00 do punktu kierunkowego PK2  o współrzędnych  x = 5948562,18  y = 8434958,63

Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną o znacznej degradacji technicznej z licznymi nierównościami, spękaniami nawierzchni i zapadnięciami, poboczach porośniętych roślinnością, jezdnia o zmiennej szerokości od około 5,50 m do 5,80 m. Stanowi dojazd do gospodarstw rolnych, na tereny rolnicze i obsługuje ruch lokalny związany z połączeniem z gminą. Początek projektowanej trasy   w odległości  40 m od PK1

Na odcinku od  km 0+230 do 0+915 na długości 685 m.b. po stronie prawej istnieje chodnik o szerokości od 1,50 do 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm polbruk przylegający do krawężnika betonowego 15/30/100 cm od strony nawierzchni.

Droga w planie przebiega w terenie płaskim, rolniczym z zabudową gospodarską we wsi Rygałówka.

Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych na  przylegający teren.

W pasie drogi w km 0+593,89 istnieje most żelbetowy przewidziany do przebudowy w ramach odrębnego opracowania projektowego.

UZBROJENIE TECHNICZNE

Na terenie planowanych robót występują następujące sieci uzbrojenia technicznego:

sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, sieć energetyczna ziemna i napowietrzna

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Układ komunikacyjny

Na odcinku projektowanego zakresu robót od km 0+040,00 do km 1+035,00 projektuje się   frezowanie starej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, rozebranie istniejącego krawężnika betonowego, chodnika z kostki polbruk na odc. od 0+230,0 do km 0+ 915,0 str. prawa, przebudowę istniejących zjazdów na posesje,  wykonanie niezbędnych robót ziemnych, odtworzenie chodnika. Projektowany cały odcinek drogi do km 1+035,00 obejmuje wykonanie poszerzeń, korektę przebiegu trasy drogi i obustronnych poboczy, wymianę urządzeń bezpieczeństwa – bariery energochłonne i oznakowanie pionowe, zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami osłonowymi dwudzielnymi Arot , wykonanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych .

Odwodnienie drogi odbywać się będzie metodą powierzchniowego spływu wód opadowych do

istniejących i projektowanych odcinków rowów.

Wszystkie rozwiązania projektowe zostały szczegółowo przedstawione i opisane w części graficznej.

Planowane roboty na drodze powiatowej nr 1225B wpłyną pozytywnie na poprawę, sprawność i komfort ruchu samochodowego i związanego z obsługą rolnictwa i turystyki oraz na wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników  w/w drogi. Uporządkują również stan prawny i sprawy własnościowe działek związanych z przebudową odc. w/w drogi.

6.2. Przebieg drogi w planie.

Przebieg całej drogi w planie określony został przez 6 punktów wierzchołkowych. W załamania trasy wpisano łuki poziome o promieniu od R= 60 m do  R= 160 m.

Ze względu na określoną dostępność pasa drogowego na całym odcinku zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m z obustronnymi poboczami o szerokości 1,00 m. W części graficznej na Planie Zagospodarowania  Terenu odcinek projektowany opisany został jak na podanej niżej lokalizacji :

Km 0+040,00 do  1+035,00.

6.3. Skrzyżowania.

Początek całości planowanych robót na drodze powiatowej nr 1225B zlokalizowany jest w km 0+040,0 w odległości 40 m od PK1 Na  opracowanej trasie istnieje 6 wlotów dróg dojazdowych o nawierzchni żwirowej i bitumicznej na tereny rolne, leśne i do sąsiednich wsi.

6.4. Zjazdy indywidualne.

Projektuje się zjazdy indywidualne o konstrukcji jak niżej ;

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm. grub. 22 cm

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca grubości 4 cm.

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna grubości 4 cm.

Szerokość wszystkich zjazdów ze względu na charakter ich gospodarczego wykorzystania  4,00 m.

szerokość zjazdów wspólnych (łączonych) 5,50 m.

Parametry zjazdów przedstawiono na „Przekrojach normalnych” Rys. nr 3.

6.5. Przebieg drogi w profilu podłużnym.

Niweleta została zaprojektowana na podstawie pomiarów wysokościowych terenu dowiązując się do rzędnych istniejących zjazdów i przyległych posesji oraz kontynuacji pozostałych odcinków całej trasy.

W projektowanym profilu podłużnym droga powiatowa nr 1225B przebiega po spadkach o zmiennych pochyleniach powiązanych z otaczającym terenem i zagospodarowaniem terenu. Na wierzchołkach  zastosowano łuki pionowe o wartościach jak na profilu podłużnym.

Projektowane rozwiązania przedstawiono graficznie na Rys. nr 2.1 – 2.3 „Profil podłużny”.

7. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANE

- Klasa projektowanej drogi		      Z

- Jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu przeznaczona do ruchu w obu kierunkach

- Szerokość jezdni                         	     6,0 m

- Spadek poprzeczny jezdni          	     1-2% daszkowy

- Obciążenie                                                 80 kN/oś

- Kategoria ruchu                                         KR1

- Pochylenie skarp i przeciwskarp	     1:1,5

- Pobocza żwirowe                                      2 x 1,00 m

- Spadek poprzeczny poboczy                   6%

- Spadek poprzeczny jezdni na łukach     3%

Trasa drogi przebiega w terenie płaskim. W załamania trasy  wpisano łuki kołowe o R=60 do R=160 m oraz podano współrzędne początków i końca łuków .

8.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga powiatowa nr 1225B – proj. długość  odcinka do  przebudowy w formacie ZRID  995,00 m.

Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego 	                                       pow.          6 090 m2

Powierzchnia poboczy		                                                                 pow.          1 270 m2

Powierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego                                        pow.        400,00 m󠇯²

Powierzchnia utwardzonego pobocza z kostki polbruk                       pow.    1 230,00 m²

9.  KONSTRUKCJA

Konstrukcja nawierzchni  jezdni:

- od km  0+040,00 do km 1 + 035,00

- frezowanie istniejącej nawierzchni na grubość 6 - 7 cm

- rozbiórka podbudowy z kamienia brukowca 16/20 cm

- wykonanie koryta głębokości do 15 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5) stabilizowana mechanicznie na  grub. 22 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Konstrukcja zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego:

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, grubość war. podbudowy 22 cm (w granicach

opracowania) na zjazdy na pola i zjazdy leśne

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W,  warstwa wiążąca o grubości  4 cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm;

Szczegółowe informacje zostały przedstawione graficznie na „Przekrojach normalnych” - Rys. nr 3.

Konstrukcja utwardzonego pobocza z kostki betonowej polbruk:

- podbudowa grubości 22 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

- podsypka piaskowo – cementowa (3:1) grubości 3 cm

- kostka polbruk wibro prasowana grub. 8 cm

Konstrukcja poboczy:

- mieszanka z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm rozścielona mechanicznie na grubość po zagęszczeniu 15 cm, szerokość poboczy po obu stronach 1,00 m;

Szczegółowe informacje zostały przedstawione graficznie na „Przekrojach normalnych” - Rys. nr 3.

10. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej drogi odbywać się będzie metodą powierzchniowego spływu wód do istn. i projektowanych odcinków rowów. W celu sprawniejszego odwodnienia jezdni istniejące rowy należy odmulić i skorygować ich spadki podłużne.

11. ISTNIEJĄCA SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Istniejąca sieć telekomunikacyjna – przebieg kolizji kabla  do przebudowy zawiera odrębne opracowanie projektowe.

Przebieg istniejących kabli naniesiony na planie zagospodarowania.

Na przejściach poprzecznych przez drogę i pod zjazdami bitumicznymi zaprojektowano ułożenie rur osłonowych dwudzielnych ,,Arot ‘’ Ø 140 mm

12. ISTNIEJĄCA SIEĆ ENERGETYCZNA

Na opracowanym odcinku branży drogowej sieć energetyczna zaznaczona jest kolorem czerwonym. Przebieg kabli ziemnych  w pasie pobocza przez zjazdy boczne z przyłączeniami poprzecznymi zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi ,,Arot ‘’ Ø 140 mm

Uzgodnienie z dn. 09.09.2025 z  PGE Dystrybucja S.A Oddz. Białystok, Rejon Energetyczny Suwałki

13. SIEĆ WODOCIĄGOWA

Nie wymaga przebudowy  w zakresie planowanych robót drogowych.

Istniejące zawory na przyłączach do regulacji wysokościowej

12

14. ZIELEŃ

Jako roboty wykończeniowe w zakresie wykonywanych robót należy wykonać humusowanie i obsianie poboczy i skarp trawą.

15. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Planowana przebudowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko ani na zmianę stosunków wodnych. Wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdów zapewni większe bezpieczeństwo ruchu na odcinku drogi będącej przedmiotem niniejszego opracowania.

Inwestycja w żaden sposób nie zakłóci istniejącego zagospodarowania terenu i nie pogorszy walorów przyrodniczo krajobrazowych .

16. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126) przewidywany zakres prowadzonych robót powoduje konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany BIOZ.

17. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek, na których są

projektowane roboty. Zakres robót nie ogranicza  i nie zmienia charakteru zabudowy działek sąsiednich.

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na zmianę walorów przyrodniczo – krajobrazowych,

nie będzie uciążliwa dla środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi. Planowane roboty i oddziaływanie

inwestycji na środowisko będzie miało minimalny charakter- tylko lokalny, a wykonane  zadanie wpisuje się w

dotychczasowe wykorzystywanie przez Inwestora terenu objętego zadaniem inwestycyjnym.

18. OZNAKOWANIE i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Stała organizacja ruchu pozostaje bez zmian, istniejące oznakowanie pionowe należy zachować po uprzednim poprawieniu stanu umocnienia posadowienia i właściwego ustawienia w pionie słupków  wszystkich znaków. Lokalizacja zgodnie z Projektem Zagospodarowania i Stałej Organizacji Ruchu.

Na odcinku od km 0+560,89 do km 0+674,89 str. prawa i lewa zaprojektowano wymianę istniejących stalowych barier energochłonnych SP-09 na bariery stalowe ocynkowane jednostronne typu N2W3.  Norma PN-EN 1317.

19. ZALECENIA KOŃCOWE

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i BHP w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pracownikom pracującym na budowie i osobom postronnym.

13

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu zagęszczającego.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”.

Prace szczegółowo nie opisane wykonywać zgodnie z wiedzą inżynierską i wytycznymi budowy dróg.

Wykonawca wykona na własny koszt i przedłoży Inwestorowi do zatwierdzenia „Projekt tymczasowego oznakowania robót na czas budowy” uzależniony od posiadanego sprzętu oraz przyjętych metod i rozwiązań wykonawczych. Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” (Monitor Polski nr 24 poz. 184 z dnia 18.06.1990r.). Roboty, w miarę możliwości, będą wykonywane pod ruchem z zajęciem połowy jezdni. Szczególną ostrożność należy zachować podczas robót ziemnych oraz mechanicznego zagęszczania gruntu na odcinkach obecności wodociągu pod jezdnią tak,  aby nie doszło do jego rozszczelnienia.

Rura osłonowa A140 PS dwudzielna typu AROT ø 110 ÷ 160 mm, dług. 3,0 m.b.

Zał. 1. do wytycznych realizacji

Rury przeznaczone do osłony istniejących kabli energetycznych. Roboty wykonać po zgłoszeniu do Zakładu Energetycznego w Suwałkach i pod nadzorem kompetentnego pracownika PGE.

Montaż rur dzielonych  AROT  A PS

Zamykanie połówek rur typu A PS wykonać poprzez złożenie i zaciśnięcie, do momentu zakleszczenia się zatrzasków znajdujących się po bokach rury. Łączenie odcinków rury A PS wykonać po przesunięciu połówek rur o min. 0,5 m i wsunięcie połówki jednej rury w połówkę drugiej .

Parametry wytrzymałościowe dla rur A 160PS : - sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO – 9969: 2008 (kN/m2)  750- odporność na ściskanie wg PN-EN 61386 - 24 ( Kn/m2) N 750 Sposób montażu rur j. w. dotyczy również zabezpieczeń kabli Orange.

JM – PROJEKT

Jarosław Malinowski

16 -300 Augustów, ul. Klonowa 5

PROJEKT  STAŁEJ  ORGANIZACJI  RUCHU

Obiekt:      Droga powiatowa Nr 1225B

Zadanie : ,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1225B

Sztabin - Jaminy – Mogielnice – przez m. Jaminy ‘’

Inwestor:    Powiat Augustowski

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 54

16-300 Augustów

Kategoria obiektu: IV, XXV

| Branża | Projektant / nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- |
| Opracował: | mgr inż. Jarosław Malinowski upr. bud. Bł/149/01 |  |

Grudzień  2025

ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA.

  - Strona tytułowa

2.   Tabela uzgodnień

3.   Opis techniczny

4.   Projekt Zagospodarowania Terenu – Plan oznakowania pionowego na mapie w skali  1 : 500

5.   Wykaz znaków pionowych

PROJEKT   STAŁEJ  ORGANIZACJI   RUCHU

Zadanie : ,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1225B

Sztabin - Jaminy – Mogielnice – przez m. Jaminy ‘’

T A B E L A      U Z G O D N I E Ń

| I N S T Y T U C J A | D A T A i P O D P I S |
| --- | --- |
| POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W AUGUSTOWIE |  |
| KOMENDA POWIATOWA POLICJI W AUGUSTOWIE WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO |  |
| Zatwierdzający : STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE |  |

Inwestor :

Powiat. Augustowski

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 54

16-300  Augustów

Grudzień  2025

Opis  techniczny

1.  PODSTAWA   OPRACOWANIA

1.1  Umowa zawarta z Inwestorem

1.2  Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów proj. –  aktualna na dzień 14 lutego 2025

1.3  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 roku, 4 z późniejszymi zmianami).

1.4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz.U. nr 43 poz.430 j.t)

1.5 Rozporządzenie Ministra  Rozwoju i Technologii z dnia 20.12. 2021(Dz.U. Z 2021 poz.2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

1.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 09.09. 2019 r w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz.2311)

2. STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1225B   objęta opracowaniem projektowym zlokalizowana jest w całości na terenie Powiatu augustowskiego. Rozpatrywana droga stanowi ciąg komunikacyjny zaliczany do klasy technicznej ,,Z‘’. Łączna długość  opracowania projektowego wynosi 995,00 m.b.

Na odcinku od km 4+370,00 do km 5+017,00 str. prawa i  od km 4+985,00 do km 5+033,69 str. lewa               zaprojektowano wymianę istniejących stalowych barier energochłonnych SP-09 na bariery stalowe ocynkowane jednostronne typu N2W3.  Norma PN-EN 1317.

Droga posiada nawierzchnię bitumiczną, pobocza gruntowe o zmiennej szerokości, przebiega w terenie płaskim i stanowi połączenie z Gminą Sztabin. Szerokość zmienna od 5,20 do 5,80 m. Oznakowanie pionowe w dobrym stanie technicznym z potrzebą korekty estetycznej ( słupki znaków wykrzywione).

Na odcinku od km 0+560,89 do km 0+674,89 na dojeździe do mostu istnieje zabezpieczenie niebezpiecznych skarp stalowymi barierami  energochłonnymi SP-09.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Początek całości planowanych robót na drodze powiatowej nr 1225B zlokalizowany jest w km 0+040,0  40 mb od PK1 x = 5948332,65 y = 8435830,00 do punktu kierunkowego PK2  o współrzędnych                     x = 5948562,18     y = 8434958,63

Na  opracowanej trasie występują wloty dróg dojazdowych na tereny leśne, rolne i do okolicznych wsi.

Trasa drogi w planie  na odcinku przebudowy - 995,0 m pokrywa się w całości z zagospodarowaniem i przebiegiem istniejącym w terenie.

Na odcinku od km 0+040,00 do km 1+035,0 projektuje się wykonanie przebudowy istniejącej drogi  poprzez wykonanie niezbędnych robót ziemnych, wykonanie poszerzeń i korekty przebiegu trasy zgodnie z wytycznymi projektowania dróg i dostępnością terenu Inwestora oraz wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych.

4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Istniejące oznakowanie pionowe i stała organizacja ruchu spełniają właściwie swoje zadanie i dlatego też zostaje ono adoptowane w całości do zadania pod nazwą  ,,Rozbudowa odc. drogi powiatowej Nr 1225B odcinek 995,00 mb. Oznakowanie znakami grupy ,, ostrzegawcze” zgodnie z załącznikiem graficznym – Mapą Zagospodarowania Terenu . Lokalizacja projektowanych znaków jak na mapie w skali 1 : 500.

Montaż znaków na słupkach z rur stalowych ocynkowanych ø 60 mm, wysokość od dolnej

krawędzi tarczy  znaku  do gruntu 220 cm. Grupa wielkości – średnie , folia na znakach - odblaskowa II generacji, głębokość wkopania słupka min. 70 cm .

Znaki należy ustawić w odległości min. 1,50 m od projektowanej krawędzi nawierzchni drogi licząc rzut pionowy zewnętrznej krawędzi tarczy znaku.

Na odcinku od km 0+560,89,00 do km 0+674,89 str. prawa i lewa

jako zabezpieczenie dojazdu do mostu, wysokich skarp i miejsc niebezpiecznych projektuje się bariery stalowe ocynkowane jednostronne typu N2W3.  Norma PN-EN 1317.

5.  WYKAZ  ZNAKÓW  i TABLIC PROJEKTOWANYCH – SYMBOLE GRAFICZNE

B – 33	Ograniczenie prędkości (40)		szt 1

A-2	Ostry zakręt w lewo			szt 1

D – 1    	Droga z pierwszeństwem przejazdu	szt 6

D-15 	Przystanek autobusowy			szt 1

D-6	Przejście dla pieszych			szt 2

A-17	Uwaga dzieci				szt 1

B-20	Stop					szt 1

B-33     A-2

D-1  D-15        D-6     A-17     B-20