Załącznik nr 5

OSP.ZBU.01.2026

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie

| L.P. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |
| 1.1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zmianami) |
| 1.2. | Samochód do zabudowy fabrycznie nowy (rok produkcji podwozia nie starszy niż 2026). |
| 1.3 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta pojazdu. |
| 1.4 | Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN 1846-2 lub równoważne. Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo CNBOP dostarczone razem z pojazdem. Pojazd wykonany zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) |
| 1.5 | W przypadku przekroczenia maksymalnej masy rzeczywistej (MMR) powyżej 3000 kg, pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE |
| 2.1. | Gabaryty pojazdu: - wysokość max. 2630 mm (bez sygnalizacji świetlnej dodatkowej i anten oraz wszystkich dodatkowych elementów zamontowanych na dachu), - dopuszczalna masa całkowita pojazdu max 5000 kg. Rozkład masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego, - minimalny rozstaw osi min. 4480mm, - długość pojazdu maksymalnie 6900 mm, Wysokość tylnego progu załadowczego max 750mm/ - wysokość przedziału ładunkowego pojazdu minimum 1950 mm. |
| 2.2. | Samochód będzie mógł przewozić co najmniej 8 osób na siedząco w tym kierowca. |
| 2.3. | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi podanymi przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbuczynie. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. Pojazd oklejony powinien być według projektu dostarczonego przez zamawiającego na etapie realizacji. |
| 2.4. | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze akustyczne i świetlne. a) Sygnalizacja świetlna – ostrzegawcza : - Belkę generujące światło niebieskie w technologii Solaris LED, z kloszem przezroczystym. Urządzenia umieszczone na dachu kabiny pojazdu w jego przedniej części. Osłona przeciw słoneczna kabiny nie powinna ograniczać ich widoczności przy włączonym świetle niebieskim. Wymiary jednej belki 175,5 x 28,4 x 5,1 mm.(Szerokość w zależności od możliwości montażu na pojeździe) Belka powinna móc pracować w zakresie temperatur od -20ºC do 50ºC .Belka z możliwością programowania kolorów Model Federal Allegiant lub równoważny. Programowanie migania belek do uzgodnienia z wykonawcą na etapie produkcji. -Dodatkowo łącznie 12 lamp sygnalizacyjnych wykonanych w technologii LED generujące światło barwy niebieskiej z kloszem przezroczystym o 6 diodach LED, wymiary 107,5x27,5x9,3. Model NANOLED Series lub równoważne zamontowane w: - Cztery lampy zamontowane w grillu pojazdu.( odłączane za pomocą oddzielnego przycisku do jazdy w kolumnie) - Dwie lampy zamontowane na lusterkach bocznych.(odłączane razem z lampami w grillu) - Dwie lampy zamontowane po bokach na zderzaku kierowcy i dowódcy w dolnej części. - Dwie lampy zamontowane w bocznych, tylnych dolnych częściach auta. - Dwie lampy zamontowane z tyłu pojazdu w dolnej części, wyłączenia podczas jazdy w kolumnie poprzez oddzielny przycisk zamontowany w zasięgu ręki kierowcy . Z tyłu na dachu po obu stronach pojazdu zamontowane dwie lampy dookólne o barwie świecenia niebieskiej i czerwonej wykorzystywane do jazdy w kolumnie. Ostateczny montaż lamp i przycisków oraz programowanie migania lamp do uzgodnienia z wykonawcą na etapie budowy. Sterowanie sygnalizacją dźwiękowo akustyczną. - Wszystkie lampy powinny być uruchamiane za pomocą jednego przycisku zamontowanego w zasięgu ręki kierowcy, Jeśli to możliwe uruchomienie sygnalizacji powinno odbywać się za pomocą urządzenia/panelu kontrolno-sterującego w kabinie pojazdu. Umiejscowionego na środku deski rozdzielczej w zasięgu ręki kierowcy i dowódcy. ( Ostateczny montaż do uzgodnienia z wykonawcą na etapie produkcji.) - Wszystkie lampy muszą spełniać warunki regulaminu nr 65 EKG ONZ b) Sygnalizacja akustyczna - Generator sygnałów dźwiękowych o mocy 200W umieszczony w kabinie pojazdu. Urządzenie generujące min trzy standardowe tony (WAIL, YELP, HI-LO). Generator powinien umożliwiać podawanie komunikatów głosowych. Model Federal PA300 Dual lub równoważny - Dwa głośniki o mocy 100W i impedancji 11 Ohm wymiary głośnika 14,5 x 19,6 x 11,9 cm. Umieszczone na zewnątrz pojazdu przed zderzakiem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania miejsca montażu na etapie produkcji. Model Federal signal AS124 lub równoważny - Sygnał pneumatyczny o zmiennym tonie i sile dźwięku 124 db w odległości 1m . Sygnał składający się z 4 trąb i kompresora sterującego. Trąby umieszczone na dachu pojazdu między belkami sygnalizacyjnymi skierowane wylotem w przód. Żaden z elementów pojazdu nie może zasłaniać wylotu. Uruchamianie sygnału powinno odbywać się za pomocą dwóch niezależnych przycisków, działających na zasadzie przekaźnika impulsowego, umieszczonych po stronie kierowcy i dowódcy w ich zasięgu ręki w górnej części deski rozdzielczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania miejsca montażu przycisków. Model Martin Horn 2298 GM lub równoważny. c) Pojazd musi być wyposażony w falę świetlną LED w kolorze pomarańczowym z kloszem przezroczystym, umieszczona na tylnej części pojazdu. Fala świetlna z możliwością programowania komunikatów graficznych. Sterowanie falą powinno być możliwe z kabiny kierowcy oraz z panelu na ścianie z całą elektroniką. Sterowania całkowitym oświetleniem oraz umiejscowienie wszystkich przycisków do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji. |
| III. | POJAZD BAZOWY |
| 3.1. | Pojazd z silnikiem o zapłonie samoczynnym o maksymalnej mocy min. 120 kW, spełniającym aktualnie obowiązującą normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu. |
| 3.2. | Skrzynia biegów 8 biegowa automatyczna. |
| 3.3. | Pojazd z napędem 4x2. Zawieszenie mechaniczne powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |
| 3.4. | Układ klimatyzacji w przedziale kierowcy i załogi.(KLIMATRONIK). Pojazd wyposażony w kamerę cofania z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 7”. Wyświetlacz zamontowany w polu widzenia kierowcy. Kamera zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych. Kamera wyposażona w podświetlenie nocne. Kamera powinna być uruchomiona w sposób ciągły zarówno podczas jazdy pojazdem do tyłu jak i przodu z możliwością jej wyłączenia. W tylnej części pojazdu zamontowane lampy pola pracy doświetlające teren za pojazdem w trakcie cofania. Przy cofaniu powinien uruchamiać tzw. dźwięk cofania. z głośnika zamontowanego z tyłu. |
| 3.5. | Instalacja elektryczna dostosowana do obciążeń dodatkowo zamontowanych urządzeń. Alternator dopasowany do obciążeni dodatkowo zamontowanego sprzętu. |
| 3.6. | Fotel kierowcy i dowódcy z regulacją podparcia lędźwiowego, obydwa obracane o 360 stopni, pakiet "Komfort plus" po obu stronach z podłokietnikami. |
| 3.7. | Kolor nadwozia czerwień sygnałowa, RAL 3000 lub zbliżony wiśniowy. Zderzaki i nadkola kolor biały. |
| 3.8. | Ułatwiony dostęp w tylnej części przez zastosowanie drzwi tylnych otwieranych pod kątem min. 270 stopni, z możliwością blokady przy 180 stopniach. Tylne drzwi bez przeszkleń. |
| 3.9. | Przednie światła przeciwmgłowe w technologii LED, lampy przednie w technologii LED ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED. Pojazd wyposażony w 2 przednie poduszki AIRBAG. |
| 3.10. | Wszelkie funkcje użytkowe wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 45°C. |
| 3.11. | Pojazd wyposażony w układ stabilizacji toru jazdy. |
| 3.12. | Pojemność zbiornika paliwa minimum 75 l |
| 3.13. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. |
| 3.14. | Pojazd wyposażony w opony wielosezonowe ze stalowymi felgami w kolorze srebrnym. Pełnowymiarowe koło zapasowe. Wyklucza się przewożenie koła na dachu. Opony bliźniacze z tyłu i pojedyncze z przodu dopasowane rozmiarem do nadwozia zalecanym przez producenta. |
| 3.15. | Pojazd wyposażony w czujniki parkowania przód i tył. |
| 3.16. | Układ hamulcowy tarczowy na wszystkich osiach. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS |
| 3.17. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. |
| 3.18. | Szyby pojazdu (min. przednie drzwi kabiny) wyposażone w elektryczny układ podnoszenia i opuszczania. |
| 3.19. | Moc alternatora i pojemność akumulatora/ ów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu |
| 3.20. | Pojazd wyposażony w regulator – prędkości-tempomat, bez ogranicznika prędkości. |
| 3.21. | Pojazd wyposażony w osłonę metalową pod silnikiem |
| 3.22. | Pojazd wyposażony w min 2 kluczyki |
| 3.23. | Pojazd wyposażony w system obsługujący Android Auto lub Car Play |
| 3.24. | Pojazd wyposażony w asystenta awaryjnego hamowania |
| 3.25. | Pojazd wyposażony w regenerację filtra DPF , z możliwością ręcznego dopalania DPF. |
| 3.26. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy zdejmowany i zamykany (ze stabilizacją zestawu) do holowania pojazdu, oraz hak do ciągnięcia przyczepki, zdejmowany lub zamykany z instalacją elektryczną o nacisku od 100kg. do 140 kg. |
| 3.27. | Zawieszenie przednie wzmocnione, Zawieszenie tylnie wzmocnione |
| 3.28. | Zasilanie pojazdu powinno być wyposażone w główny wyłącznik prądu oraz system zabezpieczający przed całkowitym rozładowaniem akumulatorów tzw. "strażnik akumulatora" Zabudowa pojazdu wyposażona w system zasilania na wzór aut typu kamper, z możliwością pracy na 12v oraz 230v, instalacja powinna posiadać możliwość zasilenia instalacji z sieci lub z dodatkowego akumulatora oraz mieć możliwość pracować na przetwornicy na 230V.Wyposażona w dodatkowy akumulator min. 500 Ah z możliwością ładowania z alternatora, z sieci oraz z panelu fotowoltaicznego zamontowanego na dachu o minimalnej mocy 200W. Wyposażony w przetwornice z 12v na 230v o minimalnej mocy startowej 5000 W i pracy ciągłe 3000 W. |
| 3.29. | Pojazd należy wyposażyć w drzwi boczne przesuwne prowadzące do przedziału osobowego, zlokalizowane: • po obu stronach pojazdu Wymagania eksploatacyjne: • konstrukcja drzwi zapewniająca bezpieczne wsiadanie i wysiadanie załogi • możliwość użytkowania w warunkach operacyjnych (noc, ograniczona przestrzeń, teren działań) |
| 3.30. | Blat roboczy umiejscowiony na ścianie grodziowej dzielącej przestrzeń pasażerską z przestrzenią ładunkową za 3 rzędem siedzeń. Blat typu małe biurko na laptop, ładowarki do radiostacji i latarek oraz podręczny sprzęt, nad blatem umiejscowiony telewizor o rozmiarze minimum 32cale i rozdzielczości min. 4K oraz przystosowanie wyjść HDMI itp. dodatkowo możliwości podłączenia drugiego TV. Stolik umiejscowiony, rozkładany, zdejmowany wypinany całkowicie pomiędzy drugim a trzecim rzędem siedzeń, w miarę możliwości nad głowami półki zamykane podwieszone pod sufitem z oświetleniem LED oraz nad blatem roboczym po lewej i prawej stronie zamykane szafki na drobny sprzęt. |
| 3.31. | W przestrzeni osobowej na blacie roboczym, podświetlanym w którą będą wbudowane radiotelefony przenośne wraz z ładowarkami (3 kompletów) wyposażone w moduł GPS spełniające wymagania Załącznika nr 4 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych noszonych” Instrukcji w sprawie organizacji łączności (http://edziennik.kgpsp.gov.pl/legalact/2019/7/ - Rozkaz Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dziennik Urzędowy KG PSP z 2019 r. poz. 7). Radiotelefony muszą być kompatybilne z systemem łączności Użytkownika (możliwość dołączenia do systemu).Hytera lub równoważne. Na ścianie grodziowej od strony przestrzeni pasażerskiej latarki zamontowanymi i podłączonymi do instalacji pojazdu ładowarkami. Ilość kompletów latarek akumulatorowych ładowanych z instalacji samochodu- 3szt. Latarki w wykonaniu co najmniej EEx, IIC, T4, IP 65 „lub równoważne” przeznaczone do pracy w strefie I zagrożenia wybuchem, źródło światła LED o mocy min. 250 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Latarki powinny posiadać 3 tryby pracy: 100% mocy, 30-50% mocy i tryb pulsujący, czas pracy przy pełnej mocy diody – min. 3 godz., w trybie niskiej mocy – min. 10 godz. Wszystkie latarki zamontowane w uchwytach/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. Na ścianie umiejscowiony jedne z dwóch w pojeździe radiotelefon przewoźny analogowo – cyfrowy, spełniający minimalne wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP nr 1 z 2009 r. poz. 16). Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefony zasilane osobną przetwornicą napięcia oraz każda radiostacja powinna posiadać swoją oddzielną antenę. Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji elektrycznej do ww. sprzętów po poszyciu w kabinie (instalacja schowana).”Miejsce montażu do uzgodnienia z zamawiającym na etapie produkcji. |
| 3.32. | Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy. Gniazdo 12v USB na podszybiu przy samej szybie umożliwiające podłączenie video-rejestratora, oraz wideo-rejestrator dwu kierunkowy przód 4k tył 1080 hp. 70mai lub rownoważny. Gniazdo USB w kabinie kierowcy umożliwiające ładowanie smartfona. |
| 3.33. | W części pasażerskiej tylnej na ścianie grodziowej przy blacie roboczym zamontowane minimum 4 gniazda 230V dwa po lewej i dwa po prawej stronie blatu, 2 gniazdo 12V i trzy gniazda USB „C” i „3.0” o mocy 25W umiejscowienie wszystkich gniazd do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji. Dodatkowo wyjście HDMI od telewizorów na zewnątrz pojazdu z prawej strony ukryte w hermetycznym zamknięciu. |
| 3.34. | Pojazd wyposażony w urządzanie (gniazdo) umożliwiające podłączenie pojazdu do zasilania 230 V. Urządzanie powinno umożliwiać automatyczne doładowywanie i monitorowanie stanu naładowania akumulatorów. Pojazd powinien posiadać widoczną kontrolkę z miejsca kierowcy informującą o podłączeniu pojazdu do zasilania zewnętrznego. Wtyczka powinna odłączyć się automatycznie po uruchomieniu pojazdu. Wtyczka typu PowerAirBox lub równoważne. |
| 3.35. | "System sterowania instalacją elektryczną zabudowy oparty na sterownikach magistrali CAN. Wszystkie informację na temat oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego (z możliwością ich sterowania) oraz informacja o podłączonym ładowaniu do pojazdu wyświetlają się na panelu umiejscowionym blisko kierowcy. System posiada możliwość włączenia doświetlania tylnej części pojazdu po wybraniu biegu wstecznego" Dane techniczne panelu: Wyświetlacz o przekątnej minimum 4,3", z kolorowym wyświetlaczem i podświetleniem LED, rozdzielczość minimalna 480 x 272, 10 fizycznych przycisków z podświetleniem, 1 interfejs komunikacyjny CAN. |
| IV. | ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA |
| 4. | Pojazd składać się będzie z następujących przestrzeni: - „A” - kabiny dla kierowcy jednego pasażera – obydwa fotele obrotowe z podłokietnikami - „B” - powierzchni dla załogi 6 pasażerów: 6 pozycji siedzących - „C” - przestrzeń ładunkową ze zbiornikiem wody zamontowanym na stałe o pojemności 300 L oraz półkami na podręczny sprzęt. (rozmieszczenie półek do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji) |
| 4.1 | Opis przedziału załogi / transportowego powierzchnia B |
| 4.1.1 | 6 foteli pojedynczych zamontowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie fotele z możliwością demontowania i przesuwania na szynach, wyposażone w zagłówki, pasy trzypunktowe, podłokietniki. Możliwość szybkiego przepinania w obydwu kierunkach jazdy. |
| 4.1.2 | Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |
| 4.1.3 | Siedzenia pokryte tapicerką skórzaną lub materiałem skóropodobnym odpornym na zanieczyszczenia, odpornym na rozdarcie i ścieranie. |
| 4.1.4 | Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, regulacje pochylenia oparcia |
| 4.1.5 | Przeszklenia na całej długości auta. Przeszklenie bocznych drzwi przesuwnych, przestrzeń ładunkowa przeszklona. Szyby przyciemnione uniemożliwiające zobaczenia z zewnątrz wnętrza. W przestrzeni ładunkowej "C" szyby od wewnątrz zabezpieczone przed zbiciem i uszkodzeniem. Dopuszcza się całkowite zasłonięcie materiałem wykończeniowym ściany przestrzeni ładunkowej. W przestrzeni pasażerskiej " B " okna wyposażone w rolety plisowane okienne kabinowe. |
| 4.1.6 | Podłoga w przestrzeni „B” odporna na uszkodzenia, zabezpieczona przed ścieraniem, innymi szkodliwymi czynnikami, takimi jak działanie wody, oleju czy innych substancji, zawiera antypoślizgową warstwę. Podłoga wielowarstwowa typu monolit z wbudowanymi mocowaniami do foteli (aluminiowe szyny), posiadająca wewnętrzną warstwę termoizolacyjną, lekka, pokryta wykładziną zmywalną antypoślizgową. Podsufitka i ściany boczne w przestrzeni „B” wykończone materiałem typu welur,(tapicerka). Do uzgodnienia na etapie realizacji. |
| 4.1.7 | Dodatkowe ogrzewanie przedziału osobowego (powierzchnia B) – ogrzewanie spalinowe suche, podłączone do fabrycznego zbiornika paliwa, działające na postoju i podczas jazdy, z rozprowadzeniem ciepłego powietrza na przedział osobowy. Truma, webasto bądź równoważny. |
| 4.1.8 | Pojazd wyposażony w: - klimatyzację postojową zamontowana na dachu pojazdu zasilaną z sieci jak i z przetwornicy o mocy zapewniającej skuteczne chłodzenie powierzchni A i B nie mniejszej niż 2600 W. Truma bądź równoważna. |
| 4.1..9 | „W kabinie kierowcy zamontowany: -radiotelefon przewoźny drugi z dwóch wyposażony w moduł GPS szt. 1 spełniający wymagania załącznika nr 3 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych” Instrukcji w sprawie organizacji łączności (http://edziennik.kgpsp.gov.pl/legalact/2019/7/ - Rozkaz Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dziennik Urzędowy KG PSP z 2019 r. poz. 7). System antenowy powinien spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne dla instalacji antenowych ww. Instrukcji. Samochód wyposażony w zestrojoną instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną 1/4λ (lub 5/8 λ ) o charakterystyce promieniowania dookolnej – zysk energetyczny zamontowanej anteny co najmniej 0 dBd (2,15 dBi), zamontowaną na dachu pojazdu podstawą montowaną na złącze typu motyl oraz z anteną dla modułu GPS. Antena w przypadku konstrukcji dachu wykonanego z tworzywa sztucznego musi mieć tzw. przeciwwagę lub być anteną bez masową. SWR dla częstotliwości 149MHz nie może być większy od 1,4; Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i ewidencyjnej zgodnie z: „Tabelą 6 dane ewidencyjne urządzeń radiowych” , „Tabelą 7 ewidencja instalacji antenowych” w zakresie: typ anteny; producent anteny; trasa przebiegu przewodów sterujących, zasilających i antenowego wraz z opisem zastosowanego przewodu sterujących w formie rysunku lub zdjęć. „Tabelą 8 podstawowa ewidencja pomiarów instalacji antenowych urządzeń przewoźnych”. Radiotelefon musi być kompatybilny z systemem łączności Użytkownika (możliwość dołączenia do systemu). Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej, Umiejscowienie do uzgodnienia na etapie realizacji. |
| 4.1.10 | W przestrzeni bagażowej „C” ściany boczne i sufit zabudowane płytą zmywalną(nie dopuszcza się wykonania blachą aluminiową ryflowaną.) |
| 4.1.11 | W przestrzeni bagażowej wyodrębnione miejsce wraz z uchwytami lub paskami montażowymi na sprzęt i narzędzia do ustalenia z odbierającym. Rozmieszczenie półek, stelaży po uzgodnieniu z odbierającym na etapie realizacji. |
| 4.1.12 | Przestrzeń pasażerska „B” oświetlona dwoma paskami LED z możliwością regulacji natężenia światła, do pracy w nocy. |
| 4.1.13 | Przestrzeń ładunkowa „C” oświetlona dwoma paskami LED z sufitu, włączenie oświetlenia automatyczne po otwarciu tylnych drzwi, z możliwością wyłączenia przełącznikiem w kabinie kierowcy. |
| 4.1.14 | Przestrzeń ładunkowa „C” wyposażona w 1 gniazda typu zapalniczka 12 V gniazdo USB typu C oraz gniazdo 230 v, zamontowane po ustaleniu z zamawiającym na etapie realizacji. |
| 4.1.15 | Obniżony sufit przedziału osobowego po stronie kierowcy z system półek lub schowków po ustaleniu z odbiorcą. |
| 4.1.16 | Na prawym boku pojazdu zamontowana markiza zewnętrzna z nóżkami podporowymi oraz z trzema ścianami, 2 boczne z rafterami i jedna przednia, które można dopinać, w jednym dopinanym boku drzwi wejściowe na wzór drzwi w namiocie. Markiza o wymiarach nie mniejszych niż 4000mm ale max na jaką pozwoli długość pojazdu, Markiza powinna rozwijać się do rozstawu minimum 2500mm, kolor obudowy markizy czarny, w obudowie markizy części mocowanej do ściany wmontowany pasek LED oświetlający teren pod autem po rozłożeniu markizy. Thule Omnistorm bądź równoważna. |
| 4.1.18 | W tylnej części zabudowy po ustaleniu z zamawiającym zamontowany na stałe zbiornik na wodę o pojemności 300 litrów. Zbiornik wodny najlepiej rozłożony na podłodze części ładunkowej aby nad nim pozostało miejsce na dodatkowy sprzęt. Dodatkowo zamontowana wysuwana szuflada blokujące się automatycznie w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej. Na niej zamontowany wysokociśnieniowy wodno-pianowy agregat gaśniczy AWP 50/40-200 zwijadło elektryczne. Wydajność 50 l/min przy ciśnieniu 40 bar. |
| 4.1.19 | Oświetlenie LED w pojeździe umożliwiające operowanie wyposażeniem w porze nocnej. |
| 4.3 | Pozostała część zabudowy |
| 4.3.1 | Oświetlenie zewnętrzne pola pracy- 8 szt. lamp LED -po dwie z tyłu pojazdu, po trzy po bokach pojazdu – tylne lampy włączane automatycznie po włączeniu biegu wstecznego jak i osobnym przyciskiem w kabinie załogi. |
| 4.3.2 | Pojazd wyposażony w: -system przenośnego internetu Starlink STANDARD z router „MINI” do rozstawienia ręcznego w terenie z pakietem na usługę na minimum 1 rok,100 GB miesięcznie. -lodówka turystyczna kompresorowa umiejscowienie do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji.12/24 volt pojemności max 39L - agregat prądotwórczy walizkowy Typu Honda EU22i o mocy minimum 2,2kw -Przenośna stacja zasilania Stacja zasilania. Pojemność [Wh]:; 1024. Typ baterii:; LifePO4. Prąd wyjściowy [A]:; 1.5, 2, 2.4, 3, 10. Liczba portów USB typ C:; 2. Materiał wykonania:; Tworzywo sztuczne. Wymiary (GxSxW) [cm]:; 28.4 x 20 x 39.8. Waga [kg]:; 12.5. Maksymalna moc jednocześnie podłączonych urządzeń [W]:; 1800. Możliwość ładowania poprzez panele fotowoltaiczne:; Tak. Kolor:; Srebno-szary. Typ ładowania:; Standard. Maksymalna moc ładowania z paneli solarnych [W]:; 1000. Maksymalne napięcie otwartego obwodu PV [V]:; 60. typu ECOFLOW DELTA 3 Plus lub równoważna. -komputer(laptop)do obsługi starlink i oprogramowania ratowniczego dronowego o parametrach min: konfiguracji Bazowa Model Pro 16 Plus PB16250 Stan Produkt nowy, oryginalny On-Site ProSupport NBD Materiał obudowy Aluminium Kolor obudowy Srebrny Kamera internetowa Tak Procesor Procesor Intel Core Ultra 5 Generacja procesora Arrow Lake Typ procesora Model: Core Ultra 5 235U Częstotliwość: 4,9 GHz Cache: 12 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA2049 Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 8400 MT/s Up to DDR5 6400 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 Liczba rdzeni procesora 12 Układ NPU (AI) Tak Liczba zainstalowanych procesorów 1 PassMark procesora 17757 Pamięć Pamięć zainstalowana 16 GB Typ pamięci 1 x 16 GB SO-DIMM DDR5 5600 MHz Liczba banków pamięci 2 Liczba wolnych banków pamięci 1 Maksymalna ilość pamięci 64 GB Dyski Dysk SSD M.2 PCIe NVMe Pojemność dysku 512 GB Ekran Przekątna ekranu 16" Rozdzielczość 1920x1200 (WUXGA) Technologia matrycy IPS Jasność matrycy 300 cd/m² Karty graficzne Zintegrowana karta graficzna Intel Arc Graphics PassMark karty zintegrowanej 5502 Rodzaj karty graficznej Zintegrowana Złącza i interfejsy Interfejsy 2 x Thunderbolt 4/USB4 (Power Delivery i DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Gniazdo słuchawkowe Złącza, gniazda rozszerzeń Czytnik kart SDXC Komunikacja Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 Złącze Thunderbolt Thunderbolt 4 Złącze HDMI Tak Wi-Fi Tak Bluetooth Tak Pozostałe informacje Multimedia Kamera internetowa FHD + IR Liczba wbudowanych głośników: 2 Wbudowany mikrofon Bezpieczeństwo Czytnik linii papilarnych Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) Czytnik kart SmartCard Nie Wprowadzanie danych Touchpad Klawiatura numeryczna Klawiatura pełnowymiarowa Klawiatura podświetlana Układ klawiatury Międzynarodowy Podświetlana klawiatura Tak Czytnik linii papilarnych Tak Klawiatura numeryczna Tak Zasilanie Zasilacz 65W USB-C Przycisk Copilot Tak Kensington Lock Tak Bateria Bateria 3-ogniwowa Trusted Platform Module (TPM) Tak System operacyjny Windows 11 Pro Wymiary Szerokość: 358 mm Głębokość: 251 mm Wysokość: 21 mm Certyfikaty Energy Star TCO 9 Certified EPEAT Gold MIL-STD-810H Certyfikat MIL-STD-810 MIL-STD-810H Certyfikat EPEAT Gold Tak Waga 1,84 kg lub produkty równoważne |
| V. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA nie będące wyposażeniem podwozia w standardzie. (dostarczone oraz zamontowane przez Wykonawcę) |
| 5.1 | -Gaśnica proszkowa ABC min. 6 kg 1 szt. - zestawy mocowań, półek, szafek, stolików (biurka) |
| VI. | DODATKOWO |
| 6.2. | W terminie odbioru techniczno-jakościowego należy dostarczyć instrukcję obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim oraz świadectwem CNBOP. |
|  | Samochód dostarczony z pełnym zbiornikiem paliwa i płynami eksploatacyjnymi |
| 6.3 | Profesjonale zabezpieczenie podwozia antykorozyjnie |
| 6.4 | Pojazd wyposażony co najmniej w: zestaw narzędzi naprawczych, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą. |