ZSPM/13/24.7.2025

Załącznik Nr 8 do SWZ

Zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego - II” w ramach projektu pn.: „Studio Mody”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

– Wykonawca składa wraz z ofertą

Laptop  - 2 szt.

## Oferuję: _____________________________________________________________________

## zgodnie z n/w parametrami – podać nazwę, producenta, marka, model, typ, itp.

Part Numer: __________________________________________________________*

podać

| L.p | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer przenośny typu notebook |
| 2. | Wydajność obliczeniowa | Wydajność całego oferowanego laptopa min. 1800 pkt w teście MobileMark® 30 DC Performance oraz 1525 punktów w teście MobileMark 30 Index w oparciu o wyniki testów opublikowanych na stronie konsorcjum BapCo lub załączonych do oferty. Do oferty należy załączyć wydruk z przeprowadzonych testów na konfiguracji identycznej z zaoferowaną lub link do strony producenta testu z opublikowanym wynikiem. |
| 3. | Procesor | Procesor wielordzeniowy umożliwiający osiągnięcie przez komputer określonej wyżej wydajności. Wydajność procesora sztucznej inteligencji (NPU) – min. 115 bilionów operacji matematycznych na sekundę Procesor musi być energooszczędny, max typowe TDP nie większe niż 17W |
| 4. | Pamięć RAM | 32GB DDR5 |
| 5. | Dysk twardy | Min. 512 GB SSD PCIe NVMe |
| 6. | Wyświetlacz | Matryca max 14” o rozdzielczości min 2880 x 1800 120Hz w technologii OLED (ekran dotykowy), jasność min. 400 nitów |
| 7. | Karta graficzna | Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla standardu DirectX osiągająca w teście wydajności Videocard Benchmarks wynik min. 5100 pkt. Wynik musi się znajdować na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |
| 8. | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane głośniki stereo. Wbudowany mikrofon. Obrotowa kamera 9 MPx IR AI z tymczasową redukcją szumów i zintegrowanym układem dwóch mikrofonów cyfrowych. |
| 9. | Karty sieciowe | -WLAN wifi 7 wraz z Bluetooth 5.4, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. |
| 10. | Porty | wbudowane 1 port USB-A o przepustowości 10 Gb/s (z funkcją ładowania); 1 gniazdo combo stereo jack (słuchawki/mikrofon); 3 porty Thunderbolt™ 4 ze złączem USB-C® o przepustowości 40 Gb/s (zasilanie z USB, DisplayPort™ 2.1) 1 x HDMI 2.1 |
| 11. | Klawiatura | Klawiatura (układ US –QWERTY) z podświetleniem, odporna na zalanie, |
| 12. | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - test procesora - test pamięci RAM - test dysku twardego - test baterii - test płyty głównej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznych głośników, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła dla BIOS na poziomie administratora. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. W BIOS musi być zaimplementowany mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe – mechanizm uruchamiany na życzenie przez użytkownika. |
| 13. | Zasilanie | Bateria min. 6-cell, min. 64 Wh, Li-Ion. Naładowanie akumulatora do poziomu 50% w ciągu min. 30 minut Zasilacz o mocy min. 65 USB-C |
| 14. | System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro wersja polska |
| 15. | Certyfikaty | Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Professional, Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Certyfikat TCO 10 (informacje potwierdzające zgodność oferowanego modelu notebooka z certyfikatem TCO 10 musza znajdować się na stronie https://tcocertified.com/pl/) Certyfikat EPEAT, Deklaracja zgodności CE |
| 16. | Bezpieczeństwo | Złącze zabezpieczające przed kradzieżą. Wbudowany moduł TPM 2.0 , Wbudowany czytnik linii papilarnych Metalowa obudowa |
| 17. | Waga i wymiary | Waga max 1,2 kg z baterią |
| 18. | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. - naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Producenta. |
| 19. | Oprogramowanie dodatkowe | Zamawiający wymaga, aby dostarczone laptopy posiadały oprogramowanie które będzie umożliwiało rozpoznanie modelu i numeru seryjnego komputera, aktualizację sterowników, w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS oraz będzie posiadało narzędzie diagnostyczne do rozwiązywania problemów. |

Wykonawca składa przedmiotowy załącznik wraz z ofertą

Brak złożenia przedmiotowego Załącznika skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

*podać dla wszystkich oferowanych produktów

  - UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.

  - Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia, a wszystkie ewentualne  nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia  równoważności leży po stronie Wykonawcy.