„PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Załącznik nr 2 do SWZ

| Zamawiający: | Gmina Miejska Kłodzko |
| --- | --- |
| Adres: | Plac Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko |
| NIP: | 883-16-79-027 |

| Nazwa Wykonawcy: | ........................................................................ |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | ........................................................................ |
| NIP / REGON: | ........................................................................ |
| Telefon: | ........................................................................ |
| Adres e-mail: | ........................................................................ |
| Osoba do kontaktu: | ........................................................................ |

FORMULARZ OFERTOWY

Zakup urządzeń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla Gminy Miejskiej Kłodzko - „Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej z osprzętem”

# 1. Cena oferty

Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z SWZ, OPZ i projektowanymi postanowieniami umowy na następujących warunkach:

| Lp. | Element zamówienia | Ilość | Cena netto jedn. [zł] | Wartość netto [zł] | VAT 23% [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ładowarka teleskopowa z wyposażeniem standardowym, systemami bezpieczeństwa i widłami do palet | 1 kpl. | .................... | .................... | .................... | .................... |
| 2 | Platforma robocza hydraulicznie rozsuwana i obracana | 1 szt. | .................... | .................... | .................... | .................... |
| 3 | Łyżka ogólnego zastosowania bez zębów | 1 szt. | .................... | .................... | .................... | .................... |
| 4 | Dostawa, rozładunek, uruchomienie, procedura UDT, szkolenie, dokumentacja i oznakowanie | 1 usł. | .................... | .................... | .................... | .................... |
| RAZEM - CENA OFERTY |  |  |  | .................... | .................... | .................... |

Cena oferty brutto słownie: ................................................................................................................................. zł.

Oferowany okres gwarancji: ................ miesięcy (od 36 do 60 miesięcy) lub ................ motogodzin (od 3 000 do 4 000 motogodzin), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Producent i model oferowanej ładowarki: ................................................................................................................................................

Rok produkcji: ....................

# 2. Oświadczenia dotyczące ceny i zakresu dostawy

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia, w szczególności maszynę, osprzęt, wyposażenie, transport, rozładunek, uruchomienie, procedurę UDT i opłaty z nią związane, szkolenie, dokumentację, oznakowanie, gwarancję, przeglądy, materiały eksploatacyjne wymagane podczas przeglądów i dojazdy serwisu.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 17.12.2026 r. Warunki płatności będą zgodne z postanowieniami SWZ i umowy.

Zakres dostawy jest kompletny i zgodny z OPZ; wszystkie elementy są wzajemnie kompatybilne i dopuszczone przez producenta do wspólnej pracy.

Podana cena jest ceną ryczałtową za cały przedmiot zamówienia i pozostaje niezmienna, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w umowie.

# 3. Tabela zgodności technicznej

Instrukcja dla Wykonawcy: w kolumnie „Parametr oferowany” należy podać konkretną wartość, rozwiązanie, producenta/model albo numer strony dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania. Samo zaznaczenie „TAK” bez wskazania parametru nie zastępuje wymaganej informacji.

| Lp. | Wymaganie Zamawiającego | Spełnienie wymagania | Parametr oferowany / producent, model / nr strony dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Wymagania ogólne i formalne |  |  |  |
| 1 | Przedmiot dostawy: jedna fabrycznie nowa ładowarka teleskopowa wraz z kompletnym, wzajemnie kompatybilnym osprzętem, wyposażeniem, dokumentacją, dostawą, uruchomieniem, rejestracją UDT i szkoleniem. Wymaganie minimalne: Kompletny zestaw gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 2 | Rok produkcji maszyny i osprzętu. Wymaganie minimalne: Nie wcześniej niż 2026 r.; sprzęt nieużywany, nieregenerowany i niebędący maszyną demonstracyjną. Dopuszczalne wyłącznie motogodziny wynikające z prób fabrycznych, transportu i odbioru. Wyrób wyprodukowany na rynku europejskim. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 3 | Kompatybilność zestawu. Wymaganie minimalne: Maszyna i każdy element osprzętu muszą być dopuszczone przez producenta maszyny do wspólnej pracy. Niedopuszczalne są przeróbki niezatwierdzone przez producenta. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 4 | Oznakowanie i zgodność. Wymaganie minimalne: Oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE/WE dla maszyny i osprzętu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu dostawy. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 5 | Dozór techniczny. Wymaganie minimalne: Pełna dokumentacja w języku polskim, zgłoszenie kompletnego zestawu do właściwej jednostki UDT, przeprowadzenie czynności rejestracyjnych/odbiorczych i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację - w zakresie wymaganym przepisami. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| B. Podstawowe parametry robocze i gabarytowe |  |  |  |
| 6 | Maksymalna wysokość podnoszenia na stabilizatorach. Wymaganie minimalne: Minimum 17,0 m. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 7 | Udźwig znamionowy. Wymaganie minimalne: Minimum 4 000 kg. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 8 | Udźwig na maksymalnej wysokości podnoszenia na stabilizatorach. Wymaganie minimalne: Minimum 2 500 kg. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 9 | Maksymalny zasięg poziomy na stabilizatorach. Wymaganie minimalne: Minimum 13,0 m. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 10 | Udźwig na maksymalnym zasięgu poziomym na stabilizatorach. Wymaganie minimalne: Minimum 500 kg. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 11 | Masa eksploatacyjna maszyny z widłami, bez ładunku. Wymaganie minimalne: Maksimum 12 500 kg. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 12 | Szerokość całkowita maszyny w położeniu transportowym. Wymaganie minimalne: Maksimum 2 420 mm. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 13 | Wysokość całkowita w położeniu transportowym, łącznie ze światłem ostrzegawczym. Wymaganie minimalne: Maksimum 2 750 mm. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 14 | Długość maszyny do czoła karetki/osprzętu, bez wysuniętego osprzętu. Wymaganie minimalne: Maksimum 6 500 mm. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 15 | Prześwit pod maszyną. Wymaganie minimalne: Minimum 500 mm. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| C. Silnik, napęd, układ jezdny i hydrauliczny |  |  |  |
| 16 | Silnik. Wymaganie minimalne: Wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą; moc znamionowa netto minimum 55 kW; zgodność z normą emisji spalin Stage V lub aktualnie obowiązującą, nie niższą. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 17 | Napęd. Wymaganie minimalne: Na cztery koła (4x4). | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 18 | Przeniesienie napędu. Wymaganie minimalne: Hydrostatyczne albo rozwiązanie równoważne zapewniające płynną regulację prędkości, precyzyjne manewrowanie z małą prędkością i zmianę kierunku jazdy bez użycia sprzęgła. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 19 | Maksymalna prędkość jazdy. Wymaganie minimalne: Minimum 29 km/h, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów ruchu drogowego. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 20 | Tryby kierowania. Wymaganie minimalne: Minimum trzy: skręt osi przedniej, skręt obu osi oraz tryb krabowy albo rozwiązania funkcjonalnie równoważne. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 21 | Ogumienie. Wymaganie minimalne: Cztery opony terenowo-przemysłowe, dobrane przez producenta do parametrów i masy maszyny. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 22 | Stabilizatory. Wymaganie minimalne: Hydrauliczne, z sygnalizacją położenia i blokadą uniemożliwiającą jazdę w położeniu roboczym; konstrukcja umożliwiająca bezpieczną pracę w ograniczonej przestrzeni. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 23 | Poziomowanie ramy. Wymaganie minimalne: Hydrauliczne poziomowanie poprzeczne ramy lub rozwiązanie równoważne, współpracujące z systemem kontroli stateczności. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 24 | Układ hamulcowy. Wymaganie minimalne: Hamulec zasadniczy odpowiedni do masy i prędkości maszyny oraz automatyczny lub samoczynnie załączany hamulec postojowy. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 25 | Instalacja hydrauliczna i elektryczna osprzętu. Wymaganie minimalne: Fabrycznie zamontowane oprzyrządowanie umożliwiające obsługę wysięgnika oraz fabrycznie zamontowana wiązka przewodów hydraulicznych i elektrycznych wraz z systemem sterowania obsługującym platformę roboczą. Przewody doprowadzone do głowicy wysięgnika, z regulacją przepływu i możliwością przepływu ciągłego, jeżeli wymaga tego osprzęt. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| D. Wysięgnik, karetka i systemy bezpieczeństwa |  |  |  |
| 26 | Wysięgnik teleskopowy. Wymaganie minimalne: Wielosekcyjny, z hydraulicznym podnoszeniem i wysuwem, wyposażony w zawory zabezpieczające przed niekontrolowanym opadaniem. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 27 | Szybkozłącze/karetka osprzętu. Wymaganie minimalne: Hydrauliczne blokowanie osprzętu sterowane z kabiny; mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym odpięciem. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 28 | System kontroli stateczności i obciążenia. Wymaganie minimalne: Elektroniczny system ograniczający ruchy zagrażające stateczności, zgodny z EN 15000 lub normą równoważną, z czytelną sygnalizacją dla operatora. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 29 | Rozpoznawanie osprzętu i wykresy udźwigu. Wymaganie minimalne: Automatyczne rozpoznawanie osprzętu albo inne zabezpieczenie wymuszające właściwe ograniczenia i wykresy udźwigu dla konkretnego osprzętu. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 30 | Sterowanie precyzyjne. Wymaganie minimalne: Tryb pełzania lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające niezależne ustawienie niskiej prędkości jazdy przy zachowaniu wymaganej wydajności hydrauliki. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| E. Kabina i wyposażenie operatora |  |  |  |
| 31 | Kabina operatora. Wymaganie minimalne: Zamknięta, panoramiczna, zgodna z ROPS i FOPS co najmniej poziomu II lub normami równoważnymi. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 32 | Komfort termiczny. Wymaganie minimalne: Ogrzewanie, wentylacja, odparowywanie szyb i klimatyzacja. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 33 | Fotel operatora. Wymaganie minimalne: Amortyzowany, regulowany, z pasem bezpieczeństwa. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 34 | Sterowanie. Wymaganie minimalne: Wielofunkcyjny joystick proporcjonalny; sterowanie kierunkiem jazdy przód/tył z joysticka lub kolumny kierowniczej. System z pilotem zdalnego sterowania dostępnym w kabinie. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 35 | Wycieraczki i spryskiwacze. Wymaganie minimalne: Na szybie przedniej, tylnej i dachowej. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 36 | Kamera cofania. Wymaganie minimalne: Kamera tylna z obrazem na wyświetlaczu w kabinie. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 37 | Sygnalizacja cofania. Wymaganie minimalne: Automatyczny sygnał dźwiękowy biegu wstecznego. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 38 | Oświetlenie robocze i ostrzegawcze. Wymaganie minimalne: Oświetlenie LED obejmujące co najmniej przód, tył i strefę wysięgnika oraz pomarańczowe światło ostrzegawcze. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 39 | Oświetlenie drogowe i widoczność. Wymaganie minimalne: Komplet oświetlenia do jazdy zgodnie z przeznaczeniem maszyny, lusterka zewnętrzne po obu stronach i lusterko wewnętrzne lub kamera zapewniająca równoważne pole widzenia. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 40 | Wyświetlacz i wskaźniki. Wymaganie minimalne: Czytelny wyświetlacz minimum 5 cali lub równoważny, licznik motogodzin, wskaźnik paliwa, temperatury i komunikaty ostrzegawcze. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 41 | Wyposażenie komunikacyjne. Wymaganie minimalne: Radio z Bluetooth lub zestaw głośnomówiący oraz gniazdo USB/12 V. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 42 | Wyposażenie bezpieczeństwa i obsługowe. Wymaganie minimalne: Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica dostosowana do maszyny, smarownica oraz zamykana skrzynka narzędziowa z podstawowymi narzędziami. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| F. Platforma robocza |  |  |  |
| 43 | Przeznaczenie i kompatybilność platformy. Wymaganie minimalne: Platforma przeznaczona i zatwierdzona przez producenta do oferowanej maszyny; kompletna integracja sterowania i zabezpieczeń; dokumentacja umożliwiająca legalną eksploatację zestawu. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 44 | Zmiana szerokości platformy. Wymaganie minimalne: Hydraulicznie rozsuwana: szerokość transportowa maksimum 2 450 mm, szerokość robocza po rozsunięciu minimum 4,00 m. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 45 | Obrót platformy. Wymaganie minimalne: Hydrauliczny obrót minimum 90° w prawo i minimum 90° w lewo. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 46 | Udźwig i liczba osób. Wymaganie minimalne: Udźwig roboczy minimum 800 kg (łącznie osoby, narzędzia i materiały), dopuszczenie minimum 3 osób. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 47 | Sterowanie i bezpieczeństwo platformy. Wymaganie minimalne: Sterowanie z platformy ruchami niezbędnymi do pracy, przycisk zatrzymania awaryjnego, układ awaryjnego opuszczania oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem i niezamierzonym ruchem. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 48 | Zakres pracy platformy przy obciążeniu 120 kg. Wymaganie minimalne: Wysokość robocza/podnoszenia minimum 15 m i zasięg poziomy minimum 10,5 m - zgodnie z wykresem producenta dla oferowanego zestawu. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 49 | Zakres pracy platformy przy obciążeniu 800 kg. Wymaganie minimalne: Wysokość minimum 13,5 m i zasięg poziomy minimum 8,5 m - zgodnie z wykresem producenta dla oferowanego zestawu. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 50 | Konstrukcja platformy. Wymaganie minimalne: Antypoślizgowa podłoga, pełne barierki, samozamykające wejście z blokadą, punkty kotwiczenia środków ochrony indywidualnej oraz oznaczenie dopuszczalnego obciążenia. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| G. Łyżka ogólnego zastosowania |  |  |  |
| 51 | Rodzaj i szerokość. Wymaganie minimalne: Łyżka bez zębów, szerokość od 2 300 do 2 500 mm. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 52 | Pojemność. Wymaganie minimalne: Od 0,90 do 1,10 m³; wymienne lemiesze lub rozwiązanie równoważne zwiększające trwałość krawędzi roboczej. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| H. Widły do palet |  |  |  |
| 53 | Karetka i widły. Wymaganie minimalne: Pływające widły do palet: szerokość karetki minimum 1 000 mm, długość wideł minimum 1 200 mm, udźwig co najmniej 4 000 kg, kratka/oparcie zabezpieczające ładunek. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| I. Gwarancja, serwis, szkolenie i dokumentacja |  |  |  |
| 54 | Gwarancja. Wymaganie minimalne: Od 36 do 60 miesięcy lub od 3 000 do 4 000 motogodzin - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej - na maszynę i cały osprzęt. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 55 | Przeglądy w okresie gwarancji. Wymaganie minimalne: Wszystkie przeglądy wymagane do zachowania gwarancji, wraz z robocizną, dojazdem, filtrami, olejami i materiałami eksploatacyjnymi, wliczone w cenę oferty. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 56 | Serwis gwarancyjny. Wymaganie minimalne: Autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od Kłodzka. Mobilny serwis w miejscu użytkowania; reakcja na zgłoszenie do 24 godzin w dni robocze, rozpoczęcie diagnozy/naprawy do 72 godzin, a w przypadku konieczności sprowadzenia części - zakończenie naprawy nie później niż w 14 dni roboczych, o ile charakter naprawy obiektywnie na to pozwala. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 57 | Dostępność części i obsługi. Wymaganie minimalne: Zapewniona dostępność części zamiennych i obsługi serwisowej przez minimum 10 lat od odbioru. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 58 | Szkolenie. Wymaganie minimalne: Instruktaż teoretyczny i praktyczny w Kłodzku dla minimum 6 pracowników Zamawiającego, obejmujący bezpieczną obsługę maszyny, osprzętu, codzienną kontrolę i procedury awaryjne. Instruktaż nie zastępuje kwalifikacji wymaganych przepisami UDT. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 59 | Dokumentacja przy odbiorze. Wymaganie minimalne: Instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim, deklaracje zgodności, książka gwarancyjna, wykresy udźwigu dla każdego osprzętu, katalog części, dokumentacja UDT, protokoły szkolenia oraz dokumenty umożliwiające eksploatację i - jeśli wymagane - rejestrację maszyny. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |
| 60 | Oznakowanie dofinansowania. Wymaganie minimalne: Trwałe oznakowanie maszyny zgodnie z aktualnymi wytycznymi Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, według materiałów przekazanych lub zaakceptowanych przez Zamawiającego. | ☐ TAK ☐ NIE | ............................................ |

# 4. Pozostałe oświadczenia Wykonawcy

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ, OPZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i uzyskaliśmy wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia.

2. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

3. Akceptujemy projektowane postanowienia umowy i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania minimalne OPZ, jest fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich.

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w związku z udziałem w postępowaniu.

6.Oświadczamy, że jesteśmy: małym przedsiębiorcą, średnim przedsiębiorcą, mikro przedsiębiorcą, jednoosobową działalnością gospodarczą, osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, inny rodzaj:…….. (wpisać jaki)*.

7. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Zakres powierzony podwykonawcom i nazwy podwykonawców, jeżeli są znane: .................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do podpisania umowy: .................................................................................................................................................................................

Adres e-mail do zgłoszeń gwarancyjnych i serwisowych: ................................................................................................................................................

Telefon serwisu: ..........................................................................................

Liczba kolejno ponumerowanych stron oferty: ....................

* Niepotrzebne skreślić.

| Miejscowość i data | Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy |
| --- | --- |
| ............................................................ | ........................................................................................................................ (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty - zgodnie z SWZ) |

„PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający

GMINA MIASTA  KŁODZKO

PL. B. CHROBREGO 1, 57-300 KŁODZKO

Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot udostępniający zasoby/wspólnik konsorcjum*:

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………….……………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy/podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/każdego ze wspólników konsorcjum*

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia  11 września 2019    r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa P.z.p.), na potwierdzenie braku podstaw

wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Zakup urządzeń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla Gminy Miejskiej Kłodzko - „Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej z osprzętem”, prowadzonego przez Gminę Miasta Kłodzko, oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 ustawy P.z.p.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….……. ustawy P.z.p. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy P.z.p.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy P.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………...………………………………………………………………..

- Oświadczam, iż nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie     art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2025.514);

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego   w  Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w specyfikacjach technicznych.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Informacja dotycząca dostępu do  podmiotowych środków dowodowych:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych                                i ogólnodostępnych baz danych oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. odpis/informacja z KRS:

1)…………………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………………….

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, odpis/informacja z CEIDG lud KRS, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji )

Certyfikacja, dane pozwalające na identyfikację certyfikatu ……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Oświadczenie podpisano podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym*.

*niewłaściwe skreślić