„PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Załącznik nr 1 do SWZ

| Zamawiający: | Gmina Miejska Kłodzko |
| --- | --- |
| Adres: | Plac Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko |
| NIP: | 883-16-79-027 |

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z osprzętem

Charakter dokumentu: niniejszy dokument stanowi techniczny załącznik do SWZ. Pełna SWZ powinna dodatkowo zawierać wszystkie informacje wymagane dla przyjętego trybu postępowania, w szczególności terminy, kryteria oceny ofert, warunki udziału, podstawy wykluczenia, sposób komunikacji i projektowane postanowienia umowy.

# 1. Nazwa i przedmiot zamówienia

Nazwa zadania: Zakup urządzeń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla Gminy Miejskiej Kłodzko - „Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej z osprzętem”.

Przedmiot zamówienia: dostawa jednej fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z platformą roboczą, łyżką ogólnego zastosowania, widłami do palet oraz wyposażeniem, dokumentacją, usługami i świadczeniami opisanymi w niniejszym OPZ.

# 2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny kod CPV: 34144710-8 - Ładowarki jezdne.

Kody dodatkowe: Zamawiający może uzupełnić ogłoszenie o właściwe kody CPV odnoszące się do osprzętu, uruchomienia i szkolenia, zgodnie z ostateczną strukturą zamówienia.

# 3. Cel i przeznaczenie sprzętu

Ładowarka będzie wykorzystywana do:

obsługi logistycznej magazynowania, przeładunku i dystrybucji rezerw ochrony ludności i obrony cywilnej;

przemieszczania palet, zbiorników i ładunków z wodą, żywnością, produktami leczniczymi, paliwem oraz pomocą humanitarną;

prac na wysokości prowadzonych z platformy roboczej, w tym przy zabezpieczaniu obiektów, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i awarii;

prac porządkowych, załadunkowych i pomocniczych z użyciem łyżki.

# 4. Zakres zamówienia

dostawa i rozładunek kompletnego zestawu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

uruchomienie, konfiguracja i sprawdzenie wszystkich funkcji maszyny oraz osprzętu;

przeprowadzenie procedury wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego oraz pokrycie związanych z nią opłat;

szkolenie pracowników Zamawiającego;

świadczenie gwarancji, przeglądów i serwisu na warunkach OPZ;

przekazanie kompletnej dokumentacji w języku polskim i oznakowanie dofinansowania.

Miejsce dostawy: ul. Grodzisko 1, 57-300 Kłodzko (wjazd od ulicy Nowy Świat). Termin dostawy do 17.12.2026 r.

# 5. Zasady opisu i równoważności

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony funkcjonalnie i parametrycznie, bez wskazywania producenta, marki lub modelu. Wymagania należy interpretować zgodnie z art. 16, art. 99 i art. 101 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Wszelkie odwołania do norm, aprobat, specyfikacji i systemów referencji technicznych należy rozumieć jako „lub równoważne”.

Za rozwiązanie równoważne uznaje się rozwiązanie zapewniające co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa, funkcjonalności, trwałości, wydajności i kompatybilności. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca wskazuje je w ofercie i przedstawia dokumenty pozwalające na obiektywną ocenę zgodności.

# 6. Uzasadnienie kluczowych wymagań funkcjonalnych

Wysokość podnoszenia i zasięg: umożliwiają prowadzenie działań przy budynkach wielokondygnacyjnych, obiektach infrastruktury miejskiej oraz w strefach powodziowych bez konieczności angażowania kilku odrębnych maszyn.

Udźwig 4 000 kg: wynika z masy paletyzowanych rezerw, zbiorników, agregatów, materiałów zabezpieczających i wyposażenia używanego w ochronie ludności.

Platforma o udźwigu 800 kg: pozwala na bezpieczną pracę kilku osób wraz z narzędziami i materiałami, a rozsuwanie i obrót ograniczają konieczność częstego przestawiania maszyny.

Kompaktowe gabaryty i trzy tryby skrętu: są konieczne do pracy w zwartej zabudowie Kłodzka, na placach, ulicach i zapleczach magazynowych.

Długa gwarancja i serwis mobilny: ograniczają ryzyko przestoju sprzętu przeznaczonego do działań kryzysowych oraz zapewniają przewidywalność kosztów eksploatacji.

# 7. Minimalne wymagania techniczne i użytkowe

Zasada oceny: wszystkie niżej wskazane wymagania są minimalne i muszą być spełnione łącznie. Parametry korzystniejsze są dopuszczalne, o ile nie powodują niespełnienia innego wymagania ani ograniczenia funkcjonalności zestawu.

| Lp. | Wymaganie Zamawiającego | Minimalny parametr / warunek |
| --- | --- | --- |
| A. Wymagania ogólne i formalne |  |  |
| 1 | Przedmiot dostawy: jedna fabrycznie nowa ładowarka teleskopowa wraz z kompletnym, wzajemnie kompatybilnym osprzętem, wyposażeniem, dokumentacją, dostawą, uruchomieniem, rejestracją UDT i szkoleniem. | Kompletny zestaw gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| 2 | Rok produkcji maszyny i osprzętu. | Nie wcześniej niż 2026 r.; sprzęt nieużywany, nieregenerowany i niebędący maszyną demonstracyjną. Dopuszczalne wyłącznie motogodziny wynikające z prób fabrycznych, transportu i odbioru. Wyrób wyprodukowany na rynku europejskim. |
| 3 | Kompatybilność zestawu. | Maszyna i każdy element osprzętu muszą być dopuszczone przez producenta maszyny do wspólnej pracy. Niedopuszczalne są przeróbki niezatwierdzone przez producenta. |
| 4 | Oznakowanie i zgodność. | Oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE/WE dla maszyny i osprzętu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu dostawy. |
| 5 | Dozór techniczny. | Pełna dokumentacja w języku polskim, zgłoszenie kompletnego zestawu do właściwej jednostki UDT, przeprowadzenie czynności rejestracyjnych/odbiorczych i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację - w zakresie wymaganym przepisami. |
| B. Podstawowe parametry robocze i gabarytowe |  |  |
| 6 | Maksymalna wysokość podnoszenia na stabilizatorach. | Minimum 17,0 m. |
| 7 | Udźwig znamionowy. | Minimum 4 000 kg. |
| 8 | Udźwig na maksymalnej wysokości podnoszenia na stabilizatorach. | Minimum 2 500 kg. |
| 9 | Maksymalny zasięg poziomy na stabilizatorach. | Minimum 13,0 m. |
| 10 | Udźwig na maksymalnym zasięgu poziomym na stabilizatorach. | Minimum 500 kg. |
| 11 | Masa eksploatacyjna maszyny z widłami, bez ładunku. | Maksimum 12 500 kg. |
| 12 | Szerokość całkowita maszyny w położeniu transportowym. | Maksimum 2 420 mm. |
| 13 | Wysokość całkowita w położeniu transportowym, łącznie ze światłem ostrzegawczym. | Maksimum 2 750 mm. |
| 14 | Długość maszyny do czoła karetki/osprzętu, bez wysuniętego osprzętu. | Maksimum 6 500 mm. |
| 15 | Prześwit pod maszyną. | Minimum 500 mm. |
| C. Silnik, napęd, układ jezdny i hydrauliczny |  |  |
| 16 | Silnik. | Wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą; moc znamionowa netto minimum 55 kW; zgodność z normą emisji spalin Stage V lub aktualnie obowiązującą, nie niższą. |
| 17 | Napęd. | Na cztery koła (4x4). |
| 18 | Przeniesienie napędu. | Hydrostatyczne albo rozwiązanie równoważne zapewniające płynną regulację prędkości, precyzyjne manewrowanie z małą prędkością i zmianę kierunku jazdy bez użycia sprzęgła. |
| 19 | Maksymalna prędkość jazdy. | Minimum 29 km/h, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów ruchu drogowego. |
| 20 | Tryby kierowania. | Minimum trzy: skręt osi przedniej, skręt obu osi oraz tryb krabowy albo rozwiązania funkcjonalnie równoważne. |
| 21 | Ogumienie. | Cztery opony terenowo-przemysłowe, dobrane przez producenta do parametrów i masy maszyny. |
| 22 | Stabilizatory. | Hydrauliczne, z sygnalizacją położenia i blokadą uniemożliwiającą jazdę w położeniu roboczym; konstrukcja umożliwiająca bezpieczną pracę w ograniczonej przestrzeni. |
| 23 | Poziomowanie ramy. | Hydrauliczne poziomowanie poprzeczne ramy lub rozwiązanie równoważne, współpracujące z systemem kontroli stateczności. |
| 24 | Układ hamulcowy. | Hamulec zasadniczy odpowiedni do masy i prędkości maszyny oraz automatyczny lub samoczynnie załączany hamulec postojowy. |
| 25 | Instalacja hydrauliczna i elektryczna osprzętu. | Fabrycznie zamontowane oprzyrządowanie umożliwiające obsługę wysięgnika oraz fabrycznie zamontowana wiązka przewodów hydraulicznych i elektrycznych wraz z systemem sterowania obsługującym platformę roboczą. Przewody doprowadzone do głowicy wysięgnika, z regulacją przepływu i możliwością przepływu ciągłego, jeżeli wymaga tego osprzęt. |
| D. Wysięgnik, karetka i systemy bezpieczeństwa |  |  |
| 26 | Wysięgnik teleskopowy. | Wielosekcyjny, z hydraulicznym podnoszeniem i wysuwem, wyposażony w zawory zabezpieczające przed niekontrolowanym opadaniem. |
| 27 | Szybkozłącze/karetka osprzętu. | Hydrauliczne blokowanie osprzętu sterowane z kabiny; mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym odpięciem. |
| 28 | System kontroli stateczności i obciążenia. | Elektroniczny system ograniczający ruchy zagrażające stateczności, zgodny z EN 15000 lub normą równoważną, z czytelną sygnalizacją dla operatora. |
| 29 | Rozpoznawanie osprzętu i wykresy udźwigu. | Automatyczne rozpoznawanie osprzętu albo inne zabezpieczenie wymuszające właściwe ograniczenia i wykresy udźwigu dla konkretnego osprzętu. |
| 30 | Sterowanie precyzyjne. | Tryb pełzania lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające niezależne ustawienie niskiej prędkości jazdy przy zachowaniu wymaganej wydajności hydrauliki. |
| E. Kabina i wyposażenie operatora |  |  |
| 31 | Kabina operatora. | Zamknięta, panoramiczna, zgodna z ROPS i FOPS co najmniej poziomu II lub normami równoważnymi. |
| 32 | Komfort termiczny. | Ogrzewanie, wentylacja, odparowywanie szyb i klimatyzacja. |
| 33 | Fotel operatora. | Amortyzowany, regulowany, z pasem bezpieczeństwa. |
| 34 | Sterowanie. | Wielofunkcyjny joystick proporcjonalny; sterowanie kierunkiem jazdy przód/tył z joysticka lub kolumny kierowniczej. System z pilotem zdalnego sterowania dostępnym w kabinie. |
| 35 | Wycieraczki i spryskiwacze. | Na szybie przedniej, tylnej i dachowej. |
| 36 | Kamera cofania. | Kamera tylna z obrazem na wyświetlaczu w kabinie. |
| 37 | Sygnalizacja cofania. | Automatyczny sygnał dźwiękowy biegu wstecznego. |
| 38 | Oświetlenie robocze i ostrzegawcze. | Oświetlenie LED obejmujące co najmniej przód, tył i strefę wysięgnika oraz pomarańczowe światło ostrzegawcze. |
| 39 | Oświetlenie drogowe i widoczność. | Komplet oświetlenia do jazdy zgodnie z przeznaczeniem maszyny, lusterka zewnętrzne po obu stronach i lusterko wewnętrzne lub kamera zapewniająca równoważne pole widzenia. |
| 40 | Wyświetlacz i wskaźniki. | Czytelny wyświetlacz minimum 5 cali lub równoważny, licznik motogodzin, wskaźnik paliwa, temperatury i komunikaty ostrzegawcze. |
| 41 | Wyposażenie komunikacyjne. | Radio z Bluetooth lub zestaw głośnomówiący oraz gniazdo USB/12 V. |
| 42 | Wyposażenie bezpieczeństwa i obsługowe. | Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica dostosowana do maszyny, smarownica oraz zamykana skrzynka narzędziowa z podstawowymi narzędziami. |
| F. Platforma robocza |  |  |
| 43 | Przeznaczenie i kompatybilność platformy. | Platforma przeznaczona i zatwierdzona przez producenta do oferowanej maszyny; kompletna integracja sterowania i zabezpieczeń; dokumentacja umożliwiająca legalną eksploatację zestawu. |
| 44 | Zmiana szerokości platformy. | Hydraulicznie rozsuwana: szerokość transportowa maksimum 2 450 mm, szerokość robocza po rozsunięciu minimum 4,00 m. |
| 45 | Obrót platformy. | Hydrauliczny obrót minimum 90° w prawo i minimum 90° w lewo. |
| 46 | Udźwig i liczba osób. | Udźwig roboczy minimum 800 kg (łącznie osoby, narzędzia i materiały), dopuszczenie minimum 3 osób. |
| 47 | Sterowanie i bezpieczeństwo platformy. | Sterowanie z platformy ruchami niezbędnymi do pracy, przycisk zatrzymania awaryjnego, układ awaryjnego opuszczania oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem i niezamierzonym ruchem. |
| 48 | Zakres pracy platformy przy obciążeniu 120 kg. | Wysokość robocza/podnoszenia minimum 15 m i zasięg poziomy minimum 10,5 m - zgodnie z wykresem producenta dla oferowanego zestawu. |
| 49 | Zakres pracy platformy przy obciążeniu 800 kg. | Wysokość minimum 13,5 m i zasięg poziomy minimum 8,5 m - zgodnie z wykresem producenta dla oferowanego zestawu. |
| 50 | Konstrukcja platformy. | Antypoślizgowa podłoga, pełne barierki, samozamykające wejście z blokadą, punkty kotwiczenia środków ochrony indywidualnej oraz oznaczenie dopuszczalnego obciążenia. |
| G. Łyżka ogólnego zastosowania |  |  |
| 51 | Rodzaj i szerokość. | Łyżka bez zębów, szerokość od 2 300 do 2 500 mm. |
| 52 | Pojemność. | Od 0,90 do 1,10 m³; wymienne lemiesze lub rozwiązanie równoważne zwiększające trwałość krawędzi roboczej. |
| H. Widły do palet |  |  |
| 53 | Karetka i widły. | Pływające widły do palet: szerokość karetki minimum 1 000 mm, długość wideł minimum 1 200 mm, udźwig co najmniej 4 000 kg, kratka/oparcie zabezpieczające ładunek. |
| I. Gwarancja, serwis, szkolenie i dokumentacja |  |  |
| 54 | Gwarancja. | Od 36 do 60 miesięcy lub od 3 000 do 4 000 motogodzin - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej - na maszynę i cały osprzęt. |
| 55 | Przeglądy w okresie gwarancji. | Wszystkie przeglądy wymagane do zachowania gwarancji, wraz z robocizną, dojazdem, filtrami, olejami i materiałami eksploatacyjnymi, wliczone w cenę oferty. |
| 56 | Serwis gwarancyjny. | Autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od Kłodzka. Mobilny serwis w miejscu użytkowania; reakcja na zgłoszenie do 24 godzin w dni robocze, rozpoczęcie diagnozy/naprawy do 72 godzin, a w przypadku konieczności sprowadzenia części - zakończenie naprawy nie później niż w 14 dni roboczych, o ile charakter naprawy obiektywnie na to pozwala. |
| 57 | Dostępność części i obsługi. | Zapewniona dostępność części zamiennych i obsługi serwisowej przez minimum 10 lat od odbioru. |
| 58 | Szkolenie. | Instruktaż teoretyczny i praktyczny w Kłodzku dla minimum 6 pracowników Zamawiającego, obejmujący bezpieczną obsługę maszyny, osprzętu, codzienną kontrolę i procedury awaryjne. Instruktaż nie zastępuje kwalifikacji wymaganych przepisami UDT. |
| 59 | Dokumentacja przy odbiorze. | Instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim, deklaracje zgodności, książka gwarancyjna, wykresy udźwigu dla każdego osprzętu, katalog części, dokumentacja UDT, protokoły szkolenia oraz dokumenty umożliwiające eksploatację i - jeśli wymagane - rejestrację maszyny. |
| 60 | Oznakowanie dofinansowania. | Trwałe oznakowanie maszyny zgodnie z aktualnymi wytycznymi Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, według materiałów przekazanych lub zaakceptowanych przez Zamawiającego. |

# 8. Odbiór przedmiotu zamówienia

sprawdzenie kompletności dostawy i zgodności numerów seryjnych z dokumentacją;

oględziny, próba jazdy i próby funkcjonalne maszyny z każdym elementem osprzętu;

weryfikacja podstawowych parametrów na podstawie dokumentacji producenta i wykresów udźwigu;

przekazanie kompletnej dokumentacji oraz pozytywnej decyzji UDT - jeśli jest wymagana do eksploatacji;

przeprowadzenie szkolenia i podpisanie protokołu szkolenia;

podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym transport, rozładunek, uruchomienie, procedurę UDT, dokumentację, szkolenie, oznakowanie, gwarancję, przeglądy i dojazdy serwisu.