Spis treści

1.	Orientacja (Rys. O.1.)	3

2.	Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi	4

3.	Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu	5

4.	Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu. (Rys. P.P.D.)	7

5.     Mapa określająca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie………………………………………………………8

# Orientacja (Rys. O.1.)

# Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

Przedmiotem inwestycji jest projekt „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia – Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T polegająca na budowie dojazdów”.

Połączenie z drogami gminnymi i powiatowymi:

Droga na przedmiotowym odcinku trasy jest powiązana z inną drogą publiczną – droga gminna w kierunku Karsy Duże.

W zakresie inwestycji w km 3+128,73 znajduje się  skrzyżowanie z wymieniona drogą.

Rozbudowywany odcinek drogi powiatowej nr 0122T o nawierzchni asfaltowej przebiega po istniejącym śladzie drogi biegnącej przez tereny niezabudowane oraz przez wody płynące.

Droga powiatowa nr 0122T łączy miejscowości Słupia i Komorów.

Na przedmiotowym odcinku trasy znajduje się zjazd indywidualny w km 3+045,77 i 3+049,63.

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu technicznego obiektu mostowego wraz z dojazdami, a także bezpieczeństwa jego użytkowników i poprawa walorów estetycznych terenu na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej. Inne płynące korzyści to ograniczenie emisji spalin i hałasu wynikającą z poprawy warunków jezdnych.

Lokalizacja oraz rzędne wszystkich projektowanych elementów dostosowane zostaną do istniejącego terenu.

Nowoprojektowana konstrukcja obiektu inżynierskiego będzie spełniać wymagania dla przepuszczenia wody miarodajnej, co pozytywnie wpłynie na zmniejszenie zagrożenia powodziowego.

Początek opracowania przyjęto w km 2+682,80 (P0), drogi powiatowej nr 0122T. 
Koniec opracowania przyjęto w km 3+681,80 (P8).

Projektant:  mgr inż. Piotr Materek

( KL - 42/2001 )

# Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja wprowadzi zmiany w stosunku do dotychczasowej infrastruktury zagospodarowania terenu.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu pasa drogowego mają na celu poprawę komfortu korzystających z drogi użytkowników jak i poprawę bezpieczeństwa ruchu.

W tym celu zaprojektowana jest rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu inżynierskiego.

Rozbudowa dojazdów do mostu prowadzona będzie w starym śladzie drogi, wprowadzając niewielkie zmiany w dotychczasowej infrastrukturze terenu, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, nie zaburzając tym samym ładu przestrzennego.

Niweletę drogi zaprojektowano przy założeniu maksymalnego jej dopasowania do geometrii istniejącej drogi. W ramach projektowanej przebudowy, w strefie obiektu mostowego w km
2+981,72 ÷ 3+154,66, dostosowano niweletę do potrzeb wynikających z analiz hydraulicznych, wymuszających powiększenie istniejącego światła mostu. Poza strefą obiektu mostowego nie zastosowano znaczących korekt wysokościowych niwelety.

Planowane zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu dotyczą:

- rozbudowy drogi powiatowej nr 0122T,

- rozebrania konstrukcji istniejącego mostu,

- rozebrania konstrukcji nawierzchni dojazdów wraz z nasypem w wymaganym zakresie,

- wykonania konstrukcji nawierzchni dojazdów, poboczy,

- budowy nowoprojektowanego obiektu inżynierskiego,

- montaż barier ochronnych,

- umocnienie skarp w rejonie obiektu inżynierskiego,

- przebudowy skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Karsy Duże,

- umocnienia skarp  koryta cieku wodnego,

W stanie istniejącym odpływ wody opadowej i roztopowej jest powierzchniowy.

Nierozłącznym elementem związanym z przebudową jezdni jest system jej odwodnienia. Wodę powierzchniową na obiekcie odprowadzono za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do wpustów.

W związku z przedmiotową inwestycją, w ramach robót niezbędnych do realizacji zamierzenia, projektuje się:

- budowę obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami

- umocnienie skarp koryta cieku wodnego w strefie mostowej,

- przebudowę drogi powiatowej i zjazdów,

- korekty, związane z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany:

Obręb ewidencyjny: 260104_5.0007 Karsy Małe
Dz. nr ewid. 100/4, 92/3, 100/2, 20/3 (20/6; 20/5), 20/4 (20/8; 20/7), 92/2 (92/5; 92/4), 45/9 (45/13; 45/12), 45/11 (45/15; 45/14), 46/11 (46/13; 46/12), 65/16 (65/21; 65/22), 70/1 (70/12; 70/11)*

i nie wykracza poza zakres projektowanego pasa drogowego.

*Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji – pogrubiono działki znajdujące się w pasie drogowym i działki po podziale planowane do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; działki w nawiasach bez pogrubień pozostają przy dotychczasowym właścicielu)

Projektant:  mgr inż. Piotr Materek

( KL - 42/2001 )

# Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu. (Rys. P.P.D.)