CZĘŚĆ OPISOWA

Do projektu technicznego dla zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia – Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T polegająca na budowie dojazdów”.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

| Lokalizacja mostu – Dane adresowe terenu: | droga powiatowa nr 0122T kilometraż rzeki: km 17+370. miejscowość – Karsy Małe gmina – Pacanów powiat – buski województwo – świętokrzyskie |
| --- | --- |
| Oznaczenie geodezyjne: | na podstawie mapy zasadniczej: obręb ewidencyjny: 260104_5.0007 Karsy Małe działki ewidencyjne nr: 100/4, 45/9, 45/11, 46/11, 20/3, 20/4, 92/2, 92/3, 65/16, 100/2, 70/1. |

Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej 
Nr 0122T Słupia – Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T polegającej na budowie dojazdów.

Przedsięwzięcie ma na celu uzyskanie parametrów nośności nowobudowanego mostu zgodnych z zaleceniami inwestora, oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do mostu.

Charakterystyka techniczna istniejącego obiektu:

| Szerokość jezdni: Szerokość chodników Szerokość między balustradami Szerokość całkowita Długość mostu Konstrukcja nośna: Wysokość konstrukcji Światło mostu Rzędna dna pod mostem Rzędna niwelety na moście Kąt skosu mostu Nośność mostu | Bj = 2x3,0 m = 6,00 m Bch = 2*1,19 m Bb = 8,36 m Bc = 8,80 m LC = 22,06 m dwuprzęsłowa konstrukcja płytowa, z kablobetonu hk = 0,67 m Lśw = 2x7,73m HD = 159,89 m n.p.m HN = 163,87÷163,94 m n.p.m Alfa=73o - T |
| --- | --- |

Stan projektowy

Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie:

- powierzchnia w granicach opracowania –15523,44 m2 = 1,55234 ha

1. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie:

- powierzchnia jezdni – 5841 m2

- powierzchnia poboczy - 1829 m2

- powierzchnia chodnika - 148 m2

- powierzchnia umocnienia strefy brzegowej rzeki - 223,05 m2

2. Powierzchnia użytkowa planowanego przedsięwzięcia:

- powierzchnia użytkowa - 7817 m2

Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu inżynierskiego (wysokość, długość, szerokość, średnica):

Most usytuowany jest w terenie płaskim na prostym odcinku drogi.

| Szerokość jezdni: Szerokość chodników: Szerokość między barieroporęczami Szerokość całkowita mostu Długość całkowita mostu Konstrukcja nośna: Minimalna wysokość konstrukcji: Kąt skosu | Bj = 2x2,75 m + 2x0,50m = 6,50 m Bch = 0,5+2,0 m Bb = 8,20 m Bc = 10,48 m Lc = 29,60 m Jednoprzęsłowa, stalowo-żelbetowa hk = 1,14 m 73o |
| --- | --- |
| Światło mostu Rzędna dna pod mostem Minimalna rzędna niwelety na moście Kategoria ruchu Klasa techniczna drogi | Lśw = 19,13 m HD = 160,30 m n.p.m HN = 165,06÷165,10 m n.p.m KR-2 L - lokalna |

Klasa obciążenia - nośność  mostu: klasa II wg PN-EN  1991-2:2007.  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Część  2:  Obciążenia ruchome mostów, wraz ze sprawdzeniem na wojskową klasę obciążenia MLC zgodnie z umową standaryzacyjną NATO STANAG 2021
Kolumna pojazdów kołowych

Jednokierunkowa	120

Dwukierunkowa	40

Kolumna pojazdów gąsienicowych

Jednokierunkowa	100

Dwukierunkowa	40

## Posadowienie

## Most będzie posadowiony na palach wierconych - wielkośrednicowych.

## Konstrukcja ustroju nośnego mostu.

Ustrój nośny mostu stanowi konstrukcja zespolona, stalowo – betonowa.

Konstrukcję ustroju nośnego stanowią kształtowniki HEB, jako jednoprzęsłowe belki. Całość przęsła złożona jest na szerokości ustroju z pięciu belek, połączonych ze współpracującą płytą żelbetową.

W celu zespolenia konstrukcji stalowej z płytą żelbetową pomostu, na pasie górnym belek stalowych zaprojektowano opórki stalowe. 
Konstrukcję stalową należy wyczyścić i zabezpieczyć 3 warstwami powłok malarskich o całkowitej grubości 280-400 [µm] składających się z:

- powłoki gruntowej – farba poliuretanowa lub poliuretanowa modyfikowana,

- powłoki między warstwowej – farba poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych,

- powłoki nawierzchniowej – farba poliuretanowa alifatyczna.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej należy wykonać przy użyciu zestawu farb cynkowych posiadających aprobatę IBDiM.

Przed wykonaniem powłok malarskich konstrukcję należy oczyścić poprzez piaskowanie do stopnia czystości są 2.5 (I stopień czystości). Dopuszcza się inną technologię zabezpieczenia antykorozyjnego, pod warunkiem posiadania przez dany zestaw malarski aprobaty IBDiM.

Na pasach górnych belek zabezpieczenia antykorozyjnego się nie wykonuje. Kolorystykę powłok malarskich uzgodnić z Inwestorem.

Podpory

Projektuje się posadowienie pośrednie mostu na palach żelbetowych wierconych. Pale fundamentowe zwieńczone zostaną sztywnym oczepem wykonanym w postaci żelbetowej tarczy, na której oparta zostanie stalowa konstrukcja nośna mostu.

Płyta żelbetowa pomostu mostu

Żelbetowa płyta pomostu wykonana zostanie z betonu klasy C30/37 zbrojona stalą AIII N. Stopień wodoszczelności betonu dla całej konstrukcji określa się na minimum W8. Zaprojektowano płytę o stałej. Szerokość całkowita płyty - 10,32 m.

Deskowanie płyty pomostu stosować w pełni podwieszone do dźwigarów stalowych ustroju nośnego.

Podczas betonowania nastąpi ugięcie dźwigarów głównych, które będzie uwzględnione na etapie produkcji dźwigarów.

## Kapy chodnikowe

Zaprojektowano obustronne żelbetowe kapy chodnikowe. Gzymsy kap chodnikowych stanowi tzw. deska z plimerobetonu. Kapy zabezpieczone zostaną nawierzchnio – izolacją gr. 4 mm wykonaną z bazie żywic epoksydowych modyfikowanych bitumami.

Na połączeniu nawierzchni asfaltowej z betonem wykonać uszczelnienia z dyspersyjnego kitu asfaltowo – kauczukowego, np. Laterbit Bg 2x3 cm.

Odwodnienie pomostu.

Odwodnienie pomostu realizowane będzie za pomocą systemu spadków podłużnych i poprzecznych, sprowadzone kratek odwodnieniowych – przykrawężnikowych, a następnie ze względu na niską zawartość zanieczyszczenia bezpośrednio do cieku.

Odprowadzenie wody z poziomu izolacji odbywać się będzie do linii ścieków wzdłuż krawężników, gdzie zaprojektowano drenaż podłużny z włączeniem do sączków i ze względu na niską zawartość zanieczyszczenia bezpośrednio do cieku.

Nawierzchnia mostu:

Nawierzchnię obiektu stanowi beton asfaltowy dwuwarstwowy. Nawierzchnię wykonać z warstwy wiążącej AC 16 W - 5 cm, oraz warstwy ścieralnej AC 11 S - 4 cm.

Hydroizolacje.

Powierzchnie ramownicy w części stykającej się z gruntem zabezpieczone będą izolacją powłokową „na zimno”. Przewidziano pokrycie powierzchni izolowanych masą asfaltową, po wcześniejszym zagruntowaniu roztworem asfaltowym.

Płyta pomostu na całej szerokości będzie chroniona warstwą izolacji bitumicznej z papy

termozgrzewalnej grubości min. 5mm. Przed ułożeniem papy, powierzchnię płyty należy przygotować i oczyścić, a następnie zagruntować. Podczas układania papy należy zachować długości zakładów, a skrajne arkusze papy zawinąć na boki płyty pomostu.

Wyposażenie mostu stanowią:

- na całej długości mostu projektuje się żelbetowe kapy chodnikowe, wyposażone w bariery ochronne.

- wpusty mostowe i sączki.

- krawężniki

- bariero-poręcze

Płyta przejściowa

Na końcach obiektu mostowego, zaprojektowano płyty przejściowe o długości 4.0m i grubości 25cm. Płyta przejściowa opiera się za wsporniku belki oczepowej oraz na zagęszczonym gruncie przed i za mostem. Płytę posadowić na warstwie podkładu betonowego grubości 10cm. Na płycie wykonać izolację przeciwwilgociową, powłokową, płynną w dwóch warstwach.

Dylatacje

W zależności od rozwiązania konstrukcji nośnej mostu, będzie zaprojektowana dylatacja bitumiczna bądź za przyczółkami w nawierzchni jezdni tzw. szwy dylatacyjne bitumiczne.

## Umocnienie koryta cieku wodnego

Projekt nie przewiduje umocnienia koryta cieku wodnego, natomiast zaprojektowano umocnienie linii brzegowych za pomocą walców kamiennych w płotkach.

## Umocnienie skarp i stożków nasypowych

Umocnienie stożków nasypu wykonać z kamienia hydrotechnicznego gr. 25 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

Umocnienia zakończyć ogranicznikami z obrzeży betonowych 30x8 cm.

Umocnienie stożków oparte będzie na żelbetowych ławach fundamentowych 30x70 cm posadowionych na wbijanych w grunt na głębokość 1,50 m palach drewnianych o średnicy 12-15 cm i długości 1,90 m.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Na długości projektowanego mostu projekt przewiduje wykonanie barier energochłonnych.

Kolorystyka.

Kolor nawierzchni żywicznej na płycie pomostu, kolor zabezpieczenia antykorozyjnej powłoki konstrukcji stalowej oraz powłok zabezpieczających beton Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Inwestorem.

Charakterystyka techniczna projektowanej drogi:

Projektowana droga sklasyfikowana została jako droga lokalna jednojezdniowa, dwupasmowa oznaczona jako droga klasy L o prędkości projektowanej 50km/h na obszarze zabudowanym oraz 90 km/h poza obszarem zabudowanym. Zaprojektowano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości podstawowej 5,5 m. Projektowana przebudowa w przekroju podłużnym, nieznacznie odbiega od stanu istniejącego.

Projekt przewiduje wykonanie nakładki na nawierzchni.

| Szerokość pasa ruchu Szerokość jezdni Szerokość pobocza Prędkość projektowana Nośność nawierzchni Kategoria ruchu Klasa techniczna drogi | Bp = 2,75 m Bj = 5,50 m Bp = 0,75 m V0 = 50, 90 km/h 100 kN/oś KR-2 L -lokalna |
| --- | --- |

Droga w planie

Geometria pozioma drogi została zaprojektowana po trasie istniejącej, na aktualnych podkładach sytuacyjno – wysokościowych.

Początek opracowania przyjęto w km 2+682,80 (P0), przekrój charakterystyczny - daszkowy, o szerokości jezdni 5,50 m z obustronnymi spadkami wynoszącym 2 %, oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m.

W km 3+067,80 znajduje się most nad kanałem Strumień.

Koniec opracowania przyjęto w km 3+681,80 (P8), przekrój charakterystyczny - daszkowy, o szerokości jezdni 5,50 m z obustronnymi spadkami wynoszącym 2 %, oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m.

Droga w profilu podłużnym

Niweletę drogi zaprojektowano przy założeniu maksymalnego jej dopasowania do geometrii istniejącej drogi. W ramach projektowanej przebudowy, w strefie obiektu mostowego w km
2+981,72 ÷ 3+154,66, dostosowano niweletę do potrzeb wynikających z analiz hydraulicznych, wymuszających powiększenie istniejącego światła mostu. Poza strefą obiektu mostowego nie zastosowano znaczących korekt wysokościowych niwelety. Projektowany profil podłużny drogi dostosowano do wymaganej grubości wzmocnienia oraz istniejących warunków.

Podczas prac budowlanych drogę należy skorygować pod kątem płynności ruchu przez eliminację lokalnych obniżeń lub wzniesień.

Na niwelecie nie występują załamania, których różnica pochyleń przekracza 1%, poza obrębem dojazdu do mostu, w których powiązano rzędne wysokościowe niwelety na moście z rzędnymi niwelety na drodze.

Odwodnienie

W skład urządzeń odwadniających drogę wchodzą spadki poprzeczne i podłużne pochylenia jezdni, poboczy oraz miejscami rowy przydrożne. Na odcinkach prostych, jezdnia posiada kształt daszkowy.

Na całej długości omawianego odcinka są zlokalizowane rowy przydrożne ziemne, nieumocnione lub teren otwarty.

Przekroje normalne

Przekroje normalne dostosowano do szerokości pasa drogowego, możliwości odwodnienia korony drogi oraz istniejącej nawierzchni.

Roboty ziemne.

Główne, roboty ziemne wiązać się będą z wykonaniem wykopów pod umocnienia poboczy, a także nasypów w okolicach obiektu mostowego.

Konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni na poszerzanych odcinkach dojazdu do mostu:

- W-wa ścieralna AC11S - 4 cm

- W-wa wiążąca - wyrównawcza AC16W ~ 2÷7 cm

# Frezowanie reprofilacyjne o grubości średniej ~ 2÷5 cm

Poszerzenia:

- W-wa ścieralna AC11S - 4 cm

- Siatka do zbrojenia nawierzchni – szerokość 75 cm

- W-wa wyrównawcza - wyrównawcza AC16W - 5 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 - 20 cm

- Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa - 20 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni na przebudowywanych odcinkach dojazdu do mostu:

- W-wa ścieralna AC11S - 4 cm

- W-wa wiążąca - wyrównawcza AC16W - 5 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 - 20 cm

- Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa - 20 cm

Pobocza:

- Kruszywo 0/31,5 - 10 cm

Łącznica

Ze względu na podniesienie niwelety w strefie obiektu mostowego, zachodzi potrzeba wykonania łącznicy P5-P55 pomiędzy drogą powiatową Nr 0122T Słupia – Komorów, a drogą gminną zlokalizowaną na prawym brzegu po stronie górnej wody względem mostu.

- Projektowana długość łącznicy wynosi L=74,33 m

- Szerokość łącznicy – 3,50 m

- Pobocza łącznicy  - 2*0,75 m

Na łącznicy zastosowano mijankę o długości 26,80 m

Warstwy konstrukcyjne łącznicy:

- W-wa ścieralna AC11S - 4 cm

- W-wa wiążąca - wyrównawcza AC16W - 5 cm

- Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa - 22 cm

Pobocza:

- Kruszywo 0/31,5 - 10 cm

Zjazdy

Ze względu na podniesienie niwelety w strefie obiektu mostowego, zachodzi potrzeba wykonania zmian zjazdów P1-P11, zlokalizowaną na lewym brzegu po stronie górnej wody względem mostu i P2-P22 zlokalizowaną na lewym brzegu po stronie dolnej wody względem mostu.

- Projektowana długość zjazdu P1-P11 wynosi 34,93m, szerokość łącznicy – min. 4,00 m

- Projektowana długość zjazdu P2-P22 wynosi 16,25m, szerokość łącznicy – min. 3,00 m

Z powodu podwyższenia niwelety drogi, należy odpowiednio zabezpieczyć urządzenie wodne, znajdujące się pod zjazdem P2-P22. 
Zabezpieczenie wykonano ze ścianki z grodzic stalowych, które przedstawiono w niniejszym projekcie. Z tego też powodu, zachodzi konieczność nieznacznego przełożenia rowy odwodnieniowego na odcinku ~52m.

Kolor zabezpieczenia antykorozyjnej powłoki konstrukcji stalowej ścianki Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Inwestorem.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na przedmiotowym odcinku drogi stwierdzono złożone warunki gruntowe i zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

Zaprojektowano posadowienie obiektu jako pośrednie na palach.

UWAGI KOŃCOWE:

W ramach realizacji inwestycji zachodzi konieczność wycinki drzewa (szt. 1) kolidującego z planowaną inwestycją na działce nr: 
100/4 (OBRĘB NR 0007 – KARSY MAŁE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 260104_5.0007)

Podczas prac związanych z budową fundamentów i korpusu podpór mostowych, w wyniku osłabienia istniejących obwałowań wynikających z tytułu w/w prac, należy zabezpieczyć obszary w rejonach dojazdu do mostu przed wodami powodziowymi za pomocą tymczasowych obwałowań lub ścianek szczelnych. Ze względu na wiele możliwości przyjęcia tych zabezpieczeń Wykonawca na etapie tworzenia oferty cenowej przewidzi koszt tej inwestycji, oraz koszt projektu zabezpieczenia, który będzie po stronie Wykonawcy robót.

Podczas realizacji projektu, w km 3+124,31 zauważono, że istnieje możliwość wejścia napowietrznej linii energetycznej w nowobudowaną - podwyższoną skrajnię drogową. Według analiz wykonanych podczas projektowania stwierdzono, że nie powinno dojść do takiej sytuacji, niemniej w okresach letnich dochodzi do wydłużeń linii energetycznych, a tym samym może dojść do obniżenia zwisu nad wykonywaną realizacją. Dlatego ten fakt trzeba przeanalizować podczas prac budowlanych w okresie letnim i jeśli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca przed dopuszczeniem drogi do użytkowania, na swój koszt wykona przebudowę wątpliwego odcinka napowietrznej linii energetycznej.

Opracował: mgr inż. Piotr Materek

( KL - 42/2001 )

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. Nr 1 - Orientacja

Rys. Nr 2 - Plan sytuacyjny

Rys. Nr 3.1 - Profil podłużny i przekrój poprzeczny drogi dojazdowej do mostu

Rys. Nr 3.2 - Profil podłużny i przekrój poprzeczny dróg zjazdowych i łącznic

Rys. Nr 4 - Widok ogólny istniejącego mostu

Rys. Nr 5 - Widok ogólny projektowanego mostu

Rys. Nr 6 – Szkic tyczenia pali fundamentowych

Rys. Nr 7 – Konstrukcja zbrojenia pali fundamentowych

Rys. Nr 8.1 – Konstrukcja zbrojenia ławy fundamentowej podpory mostowej - od strony Słupi

Rys. Nr 8.2 – Konstrukcja zbrojenia ławy fundamentowej podpory mostowej - od strony Komorowa

Rys. Nr 9.1 – Konstrukcja zbrojenia korpusu podpory mostowej - od strony Słupi

Rys. Nr 9.2 – Konstrukcja zbrojenia korpusu podpory mostowej - od strony Komorowa

Rys. Nr 10 – Konstrukcja rusztu stalowego ustroju nośnego

Rys. Nr 11 – Konstrukcja zbrojenia ustroju nośnego

Rys. Nr 12.1 – Konstrukcja zbrojenia skrzydła ostrokątnego od strony Komorowa.

Rys. Nr 12.2 - Konstrukcja zbrojenia skrzydła rozwartokątnego od strony Komorowa.

Rys. Nr 13 – Konstrukcja zbrojenia płyty przejściowej

Rys. Nr 14 – Konstrukcja zbrojenia kap chodnikowych

Rys. Nr 15 – Konstrukcja zbrojenia fundamentów stożków nasypowych

Rys. Nr 16 – Konstrukcja drogowych barier ochronnych

Rys. Nr 17 - Konstrukcja oporowa krawędzi drogowej

Karta 01.03 i 01.04

Karta 01.05 i 01.06

Karta 01.10

Karta WRM-71-02.02

Karta WRM-71-05.04B

Karta WRM-71-07.06