Załącznik nr 1 a – formularz asortymentowo - cenowy

| L.P. | Nazwa | Opis | ilość | Cena JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Specyfikacja(oznaczenie) produktu zaoferowana przez Wykonawcę (nazwa, symbol, marka, model, producent, kod itp. lub link do strony internetowej zawierającej dane oferowanych urządzeń i produktów) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akumulatorowe narzędzie hydrauliczne typu kombi | - Urządzenie przeznaczone do prowadzenia działań ratownictwa technicznego, umożliwiające cięcie i rozpieranie bez konieczności podłączania zewnętrznego agregatu hydraulicznego. - Zasilanie akumulatorowe; konstrukcja umożliwiająca obsługę przez jednego ratownika. - Siła cięcia: min. 250 kN. - Siła rozpierania: min. 1 000 kN. - Zdolność cięcia pręta stalowego o średnicy min. 22 mm. - Końcówki ramion zapewniające pewny chwyt na elementach karoserii. - Elektroniczne sterowanie zasilaniem zapewniające zachowanie parametrów roboczych w całym użytecznym zakresie naładowania akumulatora. - Zgodność z PN-EN 13204 lub normą równoważną. - W zestawie: co najmniej jeden akumulator, ładowarka, dwa łańcuchy do ciągnięcia oraz wyposażenie transportowe. Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, jeżeli jest wymagane dla oferowanego wyrobu. | 1 kpl. |  |  |  |
| 2. | Aparat powietrzny z butlą kompozytową | - Nadciśnieniowy aparat powietrzny przeznaczony do działań ratowniczo-gaśniczych, zgodny z PN-EN 137 typ 2 lub normą równoważną. - Uprząż i noszak odporne na podwyższoną temperaturę oraz krótkotrwałe działanie płomienia. - Manometr czytelny w ograniczonej widoczności, z tarczą fotoluminescencyjną i osłoną odporną na uderzenia. - Akustyczny sygnał rezerwy o natężeniu min. 90 dB, uruchamiany przy ciśnieniu w zakresie 45-65 bar. - Butla kompozytowa o pojemności min. 6,8 l i ciśnieniu roboczym min 300 bar. - Okres pomiędzy badaniami butli: nie krótszy niż 5 lat, jeżeli jest dopuszczony przez producenta i obowiązujące przepisy. - W zestawie pokrowiec ochronny na butlę. Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. | 2 kpl. |  |  |  |
| 3. | Maska pełnotwarzowa do aparatu powietrznego | - Maska pełnotwarzowa klasy 3, zgodna z PN-EN 136 lub normą równoważną. - Konstrukcja nadciśnieniowa, przeznaczona do działań ratowniczo-gaśniczych. - Złącze zgodne z właściwą normą europejską i w pełni kompatybilne z automatami oddechowymi aparatów z poz. 2 oraz aparatami użytkowanymi przez Zamawiającego. - Kompatybilność ma być zapewniona bez wykonywania przeróbek konstrukcyjnych aparatu lub maski. Wykonawca przed dostawą potwierdzi typ przyłącza z Zamawiającym. | 4 szt. |  |  |  |
| 4. | Sygnalizator bezruchu z alarmem temperatury | - Przenośne urządzenie bezpieczeństwa osobistego przeznaczone dla ratownika. - Aktywacja jednym przyciskiem albo automatyczna po zamocowaniu do wyposażenia ratownika. - Automatyczny alarm bezruchu poprzedzony sygnałem ostrzegawczym. - Alarm termiczny uruchamiany automatycznie przy przekroczeniu bezpiecznego poziomu temperatury lub określonej dawki cieplnej. - Sygnalizacja akustyczna i optyczna umożliwiająca lokalizację ratownika. Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. | 2 szt. |  |  |  |
| 5. | Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych | W skład jednego zestawu wchodzą: szlifierka kątowa 125 mm, klucz udarowy 1/2 cala, piła szablasta oraz wiertarko-wkrętarka. - Wszystkie narzędzia mają pracować w jednym, wzajemnie kompatybilnym systemie akumulatorowym klasy 18 V lub równoważnym. - Silniki bezszczotkowe oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem. - Szlifierka: prędkość bez obciążenia min. 8 500 obr./min, osłona regulowana bez użycia narzędzi, hamulec tarczy, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem oraz ograniczenie skutków odrzutu. - Klucz udarowy: uchwyt 1/2 cala, min. trzy ustawienia prędkości lub momentu, maksymalny moment dokręcania min. 700 Nm, oświetlenie LED. - Piła szablasta: prędkość skokowa min. 2 500 skoków/min, skok brzeszczotu min. 20 mm, beznarzędziowa wymiana brzeszczotu, głębokość cięcia w drewnie min. 200 mm. - Wiertarko-wkrętarka: uchwyt szybkozaciskowy min. 13 mm, min. dwa biegi, bieg wsteczny, hamulec elektryczny, wielostopniowa regulacja momentu z min. 10 ustawieniami oraz maksymalny moment min. 60 Nm. Na jeden zestaw: min. cztery akumulatory o pojemności min. 4,0 Ah, co najmniej jedna ładowarka oraz walizki lub torby transportowe. | 4 szt. |  |  |  |
| 6. | Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z wyposażeniem | - Pilarka akumulatorowa do cięcia drewna, z silnikiem bezszczotkowym. - Moc znamionowa lub moc wyjściowa deklarowana przez producenta: min. 1,1 kW. - Długość prowadnicy: min. 30 cm. - Masa pilarki bez akumulatora i zestawu tnącego: maks. 3,5 kg. - Czas pracy na jednym zaoferowanym akumulatorze: min. 35 min według metody pomiarowej producenta. - Gwarantowany poziom mocy akustycznej: maks. 105 dB(A). W zestawie: dwa kompatybilne akumulatory zapewniające łączny deklarowany czas pracy min. 70 min oraz dedykowana ładowarka. | 2 szt. |  |  |  |
| 7. | Profesjonalny radiotelefon przenośny VHF | - Praca w paśmie VHF obejmującym zakres 136-174 MHz. - Praca analogowa FM i cyfrowa w standardzie DMR Tier II lub równoważnym, zapewniającym współpracę z użytkowaną siecią radiową. - Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz i 25 kHz; dopuszczalna dodatkowa obsługa 20 kHz. - Stabilność częstotliwości: nie gorsza niż ±0,5 ppm. - Regulowana moc wyjściowa: poziom niski maks. 1 W i poziom wysoki min. 5 W. - Modulacja cyfrowa 4FSK albo rozwiązanie równoważne właściwe dla zaoferowanego standardu cyfrowego. - Odporność zgodna z MIL-STD-810G, MIL-STD-810H lub standardem równoważnym. - Stopień ochrony min. IP67. - Bluetooth oraz obsługa min. 256 kanałów. - Możliwość wykorzystania funkcji lokalizacji GNSS jako funkcji wbudowanej lub opcjonalnej. - Maksymalne wymiary korpusu z akumulatorem: 140 x 65 x 45 mm; masa z akumulatorem: maks. 370 g. - Akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 2 200 mAh. W zestawie: ładowarka jednogniazdowa, antena, zaczep do pasa oraz zewnętrzny mikrofonogłośnik. | 4 szt. |  |  |  |
| 8. | Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w plecaku | - Kompletny zestaw ratownictwa medycznego R1 w plecaku, zgodny z ramowym minimalnym standardem wyposażenia zestawu R1 obowiązującym w KSRG w dniu wszczęcia postępowania. - W zestawie komplet szyn Kramera oraz deska ortopedyczna z pasami i stabilizacją głowy. Wszystkie wyroby medyczne i środki ochronne muszą posiadać wymagane oznakowanie, deklaracje oraz okres ważności zgodny z dokumentacją postępowania. | 1 kpl. |  |  |  |
| 9. | Defibrylator AED | - Defibrylator zewnętrzny AED w wersji automatycznej albo półautomatycznej, prowadzący użytkownika za pomocą komunikatów w języku polskim. - Urządzenie wykonuje analizę rytmu i nie dopuszcza do wyładowania, jeżeli nie jest ono zalecane. - Gwarancja na urządzenie: min. 5 lat. - Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis danych z min. 5 zdarzeń. - Bateria nieładowalna o deklarowanym okresie gotowości min. 4 lata albo akumulator z systemem kontroli gotowości zapewniającym równoważny okres eksploatacji. - Tryb pediatryczny dla pacjenta o masie poniżej 25 kg, uruchamiany bez konieczności wymiany elektrod albo z użyciem elektrod pediatrycznych dołączonych do zestawu. - Stopień ochrony min. IP55 oraz odporność na wstrząsy i upadek potwierdzona normą MIL-STD-810G lub równoważnym badaniem producenta. - Czytelne komunikaty dźwiękowe o poziomie umożliwiającym pracę w otoczeniu o podwyższonym hałasie. - W zestawie: torba transportowa, bateria lub akumulator, komplet elektrod dla dorosłych oraz wyposażenie do prowadzenia terapii pediatrycznej. Zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych. | 1 szt. |  |  |  |
| 10. | Przenośny agregat prądotwórczy inwertorowy | - Agregat jednofazowy 230 V / 50 Hz, w obudowie walizkowej, z inwertorową stabilizacją napięcia. - Moc maksymalna: min. 2,1 kW; moc znamionowa ciągła: min. 1,8 kW. - Współczynnik zniekształceń napięcia THD: maks. 6% albo parametr równoważny umożliwiający bezpieczne zasilanie elektroniki. - Gwarantowany poziom mocy akustycznej: maks. 95 dB(A). - Silnik czterosuwowy, zasilany benzyną; rozruch ręczny. - Maksymalne wymiary: 600 x 350 x 500 mm. - Masa sucha: maks. 30 kg. - Pojemność zbiornika paliwa: maks. 5,0 l. - Czas pracy na jednym zbiorniku przy obciążeniu ok. 50%: min. 3 godz. 30 min. - Zabezpieczenie przeciążeniowe i czujnik niskiego poziomu oleju. - Gwarancja wykonawcy: min. 24 miesiące, niezależnie od profesjonalnego charakteru użytkowania. Sprzęt fabrycznie nowy. | 1 szt. |  |  |  |
| 11. | Motopompa pływająca | - Wydajność: min. 1 100 l/min. - Maksymalna wysokość podnoszenia: min. 28 m. - Nasada tłoczna Storz B/75. - Moc silnika: min. 3,0 kW. - Pojemność zbiornika paliwa: min. 1,5 l. - Masa kompletnej motopompy: maks. 30 kg. - Konstrukcja umożliwiająca pracę na powierzchni wody i transport przez maksymalnie dwie osoby. Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. | 1 szt. |  |  |  |
| 12. | Elektryczna pompa zanurzeniowa do działań ratowniczych | - Zasilanie jednofazowe 230 V / 50 Hz. - Wydajność min. 410 l/min przy ciśnieniu min. 1,0 bar. - Kabel zasilający o długości min. 20 m, zakończony wtyczką przeznaczoną do pracy w warunkach zewnętrznych. - Nasada tłoczna Storz B/75. - Masa pompy wraz z przewodem: maks. 25 kg. - Stopień ochrony: min. IP68. Konstrukcja umożliwiająca pompowanie wody zanieczyszczonej w zakresie deklarowanym przez producenta. | 1 szt. |  |  |  |
| 13. | Przenośna elektryczna pompa zatapialna | - Zasilanie 230 V / 50 Hz. - Moc silnika: min. 0,35 kW. - Wydajność: min. 200 l/min. - Wysokość podnoszenia: min. 10 m. - Kabel zasilający o długości min. 10 m, zakończony wtyczką przeznaczoną do pracy w warunkach zewnętrznych. - Przyłącze tłoczne dostosowane do węża pożarniczego C/52, bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji. - Masa kompletnego urządzenia: maks. 32 kg. Dopuszczalna temperatura pompowanej cieczy: min. +45°C. | 1 szt. |  |  |  |
| 14. | Przenośna motopompa do wody zanieczyszczonej | - Wydajność: min. 700 l/min. - Maksymalna wysokość podnoszenia: min. 22 m. - Maksymalna wysokość ssania deklarowana przez producenta: min. 7,5 m. - Króćce ssawny i tłoczny wyposażone w nasady Storz C/52 albo równoważne przyłącza dostarczone wraz z kompletem redukcji do Storz C/52. - Moc silnika: min. 3,4 kW. - Pojemność zbiornika paliwa: min. 3,0 l. - Maksymalne wymiary: 700 x 550 x 550 mm. - Masa kompletnego urządzenia: maks. 65 kg. - Możliwość przepompowywania zanieczyszczeń stałych o średnicy min. 20 mm. - W zestawie wąż ssawny ze smokiem o długości min. 8 m. Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, jeżeli jest wymagane dla oferowanego wyrobu. | 2 szt. |  |  |  |
| 15. | Wielofunkcyjne narzędzie do wyważania i podważania | - Narzędzie przeznaczone do wyważania, podważania, przebijania i wykonywania dostępu podczas działań ratowniczych. - Jednoczęściowa albo trwale zespolona konstrukcja ze stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości. - Końcówki obejmujące co najmniej: widełki lub łapę do podważania, ostrze płaskie oraz szpic do przebijania. - Długość całkowita: 80-100 cm. - Masa: maks. 8 kg. Powierzchnia chwytna ograniczająca możliwość wyślizgnięcia się narzędzia z dłoni. | 1 szt. |  |  |  |
| 16. | Wąż tłoczny W-75 | - Długość odcinka: 20 m. - Ciśnienie robocze: min. 12 bar. - Ciśnienie próbne: min. 18 bar. - Ciśnienie rozrywające: min. 36 bar. - Zakres temperatur pracy obejmujący co najmniej od -25°C do +50°C. - Łączniki aluminiowe Storz B/75. Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. | 40 szt. |  |  |  |
| 17. | Wąż tłoczny W-52 | - Długość odcinka: 20 m. - Ciśnienie robocze: min. 12 bar. - Ciśnienie próbne: min. 18 bar. - Ciśnienie rozrywające: min. 36 bar. - Zakres temperatur pracy obejmujący co najmniej od -25°C do +50°C. - Łączniki aluminiowe Storz C/52. Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. | 40 szt. |  |  |  |
| 18. | Wąż tłoczny W-42 | - Długość odcinka: 20 m. - Ciśnienie robocze: min. 12 bar. - Ciśnienie próbne: min. 18 bar. - Ciśnienie rozrywające: min. 36 bar. - Zakres temperatur pracy obejmujący co najmniej od -25°C do +50°C. - Łączniki aluminiowe Storz 42. Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. | 40 szt. |  |  |  |
| 19. | Przenośny statyw ratowniczy z osprzętem | - Statyw przeznaczony do zabezpieczenia prac na wysokości oraz prowadzenia ewakuacji z przestrzeni zamkniętych. - Zgodność z PN-EN 795 typ B oraz CEN/TS 16415 albo normami równoważnymi, odpowiednio do deklarowanego zastosowania. - Regulowana wysokość robocza w zakresie obejmującym co najmniej 175-280 cm. - Średnica wolnego otworu pod statywem: min. 160 cm. - Rozstaw nóg: min. 130 cm. - Masa kompletnego statywu: maks. 70 kg. - Wymiary transportowe: maks. 250 x 50 x 40 cm. - Min. trzy punkty kotwiczenia. - Min. dwie rolki prowadzące linkę oraz możliwość zamocowania urządzenia ewakuacyjnego lub wyciągarki. W zestawie wyposażenie transportowe i montażowe wymagane do prawidłowego użytkowania. | 2 szt. |  |  |  |
| 20. | Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w torbie | - Kompletny zestaw ratownictwa medycznego R1 w torbie, zgodny z ramowym minimalnym standardem wyposażenia zestawu R1 obowiązującym w KSRG w dniu wszczęcia postępowania. - W zestawie komplet szyn Kramera oraz deska ortopedyczna z pasami i stabilizacją głowy. Wszystkie wyroby medyczne i środki ochronne muszą posiadać wymagane oznakowanie, deklaracje oraz okres ważności zgodny z dokumentacją postępowania. | 2 kpl. |  |  |  |
| 21. | Prądownica wodna z regulacją wydajności | - Nasada Storz C/52. - Masa kompletnej prądownicy: maks. 2,8 kg. - Zasięg zwartego strumienia wody: min. 28 m przy ciśnieniu zalecanym przez producenta. - Min. cztery wybieralne ustawienia wydajności, obejmujące zakres od 110 l/min do co najmniej 450 l/min. - Ciśnienie robocze: min. 0,5 MPa. - Regulacja kształtu strumienia od zwartego do rozproszonego oraz funkcja płukania. Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. | 2 szt. |  |  |  |
| 22. | Zestaw podpór do stabilizacji pojazdów | - Zestaw przeznaczony do szybkiej stabilizacji pojazdów podczas działań ratownictwa technicznego. - Długość elementu podporowego w pozycji transportowej: maks. 1 500 mm. - Zakres regulacji długości elementu podporowego: min. 700 mm. - Nośność jednego elementu podporowego: min. 1 200 kg. - Min. sześć punktów zaczepowych na elemencie podporowym. - Zintegrowany pas napinający o nośności min. 5 t i długości min. 5 m. W zestawie: dwa zawiesia o nośności min. 1 t i długości ok. 1 m, min. dwie szekle łączące, dodatkowy pas transportowy min. 5 t oraz torba transportowa. | 2 szt. |  |  |  |
| 23. | Zasysacz liniowy środka pianotwórczego | - Wlot i wylot wyposażone w nasady Storz C/52. - Nominalny przepływ: min. 150 l/min. - Możliwość regulacji stężenia środka pianotwórczego albo stałe stężenie właściwe dla zastosowań pożarniczych. - Masa: maks. 3,5 kg. Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. | 2 szt. |  |  |  |
| 24. | Aluminiowa drabina ratownicza wieloczęściowa | - Drabina nasadkowa albo segmentowa, przeznaczona do działań jednostek ochrony przeciwpożarowej. - Min. cztery części wykonane z aluminium lub stopu aluminium odpornego na korozję. - Długość po złożeniu do pracy: min. 8,0 m. - Długość pojedynczego elementu w pozycji transportowej: maks. 2,8 m. - Szerokość transportowa: maks. 0,60 m. - Masa kompletnej drabiny: maks. 50 kg. - Nośność i sposób użytkowania umożliwiające jednoczesną pracę trzech osób, jeżeli dopuszcza to instrukcja i świadectwo producenta. - Szczeble o powierzchni przeciwpoślizgowej oraz zabezpieczenia przed przypadkowym rozłączeniem segmentów. Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. | 1 szt. |  |  |  |
| 25. | Kamera termowizyjna do działań ratowniczo-gaśniczych | - Rozdzielczość detektora podczerwieni: min. 160 x 120 pikseli. - Wyświetlacz: min. 3 cale. - Pole widzenia: nie mniejsze niż 45° x 30°. - Czułość termiczna NETD: poniżej 100 mK przy +30°C. - Częstotliwość odświeżania obrazu: min. 9 Hz. - Niechłodzony mikrobolometr pracujący w zakresie widmowym obejmującym co najmniej 7-13 μm. - Zakres pomiaru temperatury obejmujący co najmniej od -20°C do +500°C. lub równoważny o lepszych parametrach - Wskazanie temperatury w °C. - Odporność na upadek z wysokości min. 2 m na beton. - Stopień ochrony min. IP67. - Masa z akumulatorem: maks. 1,5 kg. - Czas pracy na jednym naładowaniu: min. 3 godz. - Czas uruchomienia obrazu termicznego: maks. 45 s. - Gwarancja na urządzenie: min. 24 miesiące. W zestawie: akumulator, ładowarka oraz wyposażenie transportowe. | 2 szt. |  |  |  |
| 26. | Pilarka spalinowa do drewna | - Pilarka łańcuchowa przeznaczona do cięcia drewna podczas działań terenowych i ratowniczych. - Moc silnika: min. 2,4 kW. - Długość prowadnicy: min. 40 cm. - Masa kompletnego zestawu gotowego do pracy, bez paliwa i oleju: maks. 10 kg. - Gwarantowany poziom mocy akustycznej: maks. 120 dB(A). - Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora: maks. 110 dB(A). Hamulec łańcucha, system antywibracyjny i boczny napinacz łańcucha. | 2 szt. |  |  |  |
| 27. | Pneumatyczny namiot ratowniczy z wyposażeniem | - Namiot przeznaczony do organizacji zaplecza dla min. 20 osób podczas działań ratowniczych i kryzysowych. - Minimalne wymiary wewnętrzne: długość min. 4,5 m, szerokość min. 3,8 m i wysokość min. 2,4 m. - Konstrukcja pneumatyczna obejmująca co najmniej jedną niezależnie napełnianą sekcję lub rozwiązanie zapewniające możliwość odizolowania uszkodzonej sekcji. - Min. dwa wejścia o wymiarach nie mniejszych niż 100 x 180 cm oraz min. dwa okna. - Czas rozstawienia przez maks. cztery osoby: do 15 min. - Masa namiotu wraz z podstawowym wyposażeniem transportowym: maks. 150 kg. - Poszycie wodoodporne, trudnopalne i odporne na typowe warunki atmosferyczne. W zestawie: nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin albo nagrzewnica elektryczna 230 V o wydajności odpowiedniej do kubatury namiotu, składane stoły i krzesła dla 20 osób oraz elektryczne urządzenie do napełniania konstrukcji. | 2 szt. |  |  |  |
| 28. | Przenośny osuszacz powietrza | - Wydajność osuszania: min. 25 l/24 h przy 30°C i 80% wilgotności względnej. - Przepływ powietrza: min. 180 m³/h. - Zakres temperatur pracy obejmujący co najmniej od +5°C do +35°C.lub równoważny o lepszych parametrach - Poziom hałasu: maks. 65 dB(A). - Masa: maks. 52 kg. - Zasilanie 230 V / 50 Hz. Możliwość ciągłego odprowadzania skroplin oraz kółka i uchwyt transportowy. | 2 szt. |  |  |  |
| 29. | Mobilna zapora przeciwpowodziowa | - Zapora wielokrotnego użytku, stabilizowana wodą albo w inny równoważny sposób, przeznaczona do czasowej ochrony przed zalaniem. - Wysokość robocza: min. 40 cm. - Długość jednego odcinka: 10 m, z dopuszczalnym odchyleniem ±5%. - Masa suchego odcinka: maks. 12 kg. - Materiał elastyczny, wodoodporny, odporny na rozdarcie, promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne; dopuszcza się tkaninę powlekaną PVC, TPU albo rozwiązanie równoważne. - Konstrukcja z wewnętrznym wzmocnieniem lub innym rozwiązaniem ograniczającym skutki miejscowego uszkodzenia. Możliwość łączenia kolejnych odcinków w dłuższą zaporę. | 2 szt. |  |  |  |
| 30. | Mobilna dwustanowiskowa workownica elektroniczna | - Urządzenie przeznaczone do napełniania worków piaskiem, żwirem albo innym materiałem sypkim dopuszczonym przez producenta. - Min. dwa niezależne stanowiska napełniania. - Zasobnik o pojemności min. 2,5 m³. - Elektroniczne sterowanie podawaniem lub dozowaniem materiału. - Zakres masy napełnianego worka obejmujący co najmniej 5-50 kg. - Czas napełnienia worka 25 kg suchym piaskiem: maks. 10 s w warunkach określonych przez producenta. - Maksymalna wysokość urządzenia w pozycji roboczej: 2 600 mm. - Wyposażenie transportowe obejmujące koła, zaczep do przemieszczania oraz wymagane oświetlenie drogowe lub robocze. - Zasilanie 230 V albo 400 V; dopuszcza się inne napięcie robocze, jeżeli w zestawie znajduje się kompletne źródło zasilania zapewniające pełną wydajność urządzenia. - W zestawie agregat prądotwórczy dobrany mocą, napięciem i rodzajem gniazd do zaoferowanej workownicy. - Instrukcja obsługi w języku polskim, deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE i tabliczka znamionowa. Gwarancja: min. 12 miesięcy. | 2 szt. |  |  |  |
| 31. | Płachta gaśnicza | - Płachta wielokrotnego użytku przeznaczona do ograniczania rozprzestrzeniania ognia i zadymienia, w tym podczas pożarów pojazdów. - Wymiary po rozłożeniu: min. 5 x 8 m. - Masa wraz z torbą: maks. 55 kg. - Materiał niepalny lub trudno palny, wykonany z wysokotemperaturowej tkaniny technicznej z powłoką odporną na ogień, substancje chemiczne i wodę. - Krótkotrwała odporność temperaturowa materiału: min. 1 500°C; odporność długotrwała: min. 700°C, potwierdzone badaniem producenta albo laboratorium. - Nie dopuszcza się wskazywania wymaganego surowca nazwą handlową; wykonawca może zastosować dowolną technologię zapewniającą wymagane właściwości użytkowe. - W zestawie szczelna torba transportowa oraz dwie pary rękawic ochronnych odpornych na wysoką temperaturę. Ważna Rekomendacja Przydatności CNBOP-PIB do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydana dla oferowanego wyrobu, albo równoważny dokument niezależnej jednostki badawczej lub certyfikującej, potwierdzający przydatność płachty do stosowania w działaniach ratowniczo-gaśniczych. | 2 szt. |  |  |  |
| 32. | Lanca do podawania wody pod pojazdy elektryczne | - Lanca przeznaczona do podawania rozproszonego strumienia wody pod pojazd albo w obszar obudowy baterii bez konieczności przebijania ogniw. - Długość całkowita: 1 000-1 500 mm. - Szerokość: 100-250 mm; wysokość: 80-200 mm. - Wydajność: min. 200 l/min przy ciśnieniu roboczym zalecanym przez producenta. - Przyłącze Storz C/52. - Masa kompletnej lancy: maks. 15 kg. - Elementy mające kontakt z wodą wykonane z materiałów odpornych na korozję, np. stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu albo materiałów równoważnych. - Możliwość szeregowego łączenia co najmniej dwóch lanc. - Przyłącza obrotowe albo rozwiązanie zapobiegające skręcaniu węża. Możliwość ustawienia kierunku lub kąta podawania wody. | 2 szt. |  |  |  |
| 33. | Przenośna gaśnica do pożarów grup A i B | - Gaśnica przeznaczona co najmniej do gaszenia pożarów grup A i B; dopuszcza się dodatkową skuteczność dla grupy C. - Minimalna skuteczność gaśnicza: 13A 113B. - Możliwość bezpiecznego gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1 000 V z odległości min. 1 m. - Ładunek środka gaśniczego: min. 6 kg albo 6 l. - Dopuszcza się proszek ABC, środek wodny, pianowy lub inny środek gaśniczy, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa elektrycznego. Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. | 2 szt. |  |  |  |
| 34. | Analogowy radiotelefon przenośny VHF | - Zakres częstotliwości nadawania i odbioru FM: 136-174 MHz. - Liczba programowalnych kanałów: min. 128. - Stopień ochrony: min. IP67. - Czytelny wyświetlacz i podświetlana klawiatura. - Obsługa tonu 1 750 Hz oraz kodów CTCSS i DCS w trybie normalnym i odwróconym. - Kroki częstotliwości obejmujące co najmniej 6,25 kHz, 12,5 kHz i 25 kHz. - Blokada klawiatury i jednoczesny nasłuch dwóch częstotliwości. - Możliwość programowania z klawiatury i komputera. - Maksymalna moc nadawania: min. 5 W. - Akumulator o pojemności min. 1 800 mAh. W zestawie: antena, zaczep do pasa, ładowarka jednogniazdowa oraz zewnętrzny mikrofonogłośnik. | 4 szt. |  |  |  |
| 35. | Przenośny akumulatorowy zestaw oświetleniowy | - Mobilny zestaw LED przeznaczony do oświetlania terenu działań, zintegrowany z odporną walizką transportową. - Maksymalny strumień świetlny: min. 15 000 lm. - Użyteczny zasięg światła: min. 100 m. - Czas pracy w trybie ekonomicznym: min. 20 godz.; producent określi również czas pracy przy maksymalnym strumieniu. - Zasilanie z wbudowanego akumulatora wielokrotnego ładowania. Dopuszcza się akumulator litowo-jonowy, LiFePO4, szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy albo rozwiązanie równoważne, wyposażone w wymagane zabezpieczenia. - Masa kompletnego zestawu: maks. 32 kg. - Stopień ochrony części oświetleniowej: min. IP65. - Czas pełnego ładowania: maks. 12 godz. W zestawie ładowarka 230 V oraz wszystkie elementy niezbędne do rozstawienia i użytkowania zestawu. | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |