Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„System alarmowania zgodny z SOiA”.

Zadanie polega na zakupie 8 nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy min. 600W

oraz centrali alarmowej do sterowania syrenami zgodnych z SOiA.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach

Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

I. Nazwa przedmiotu zamówienia

„System alarm owania zgodny z SOiA”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk cyfrowych syren alarmowych wraz z centralą alarmową do sterowania syrenami (z komputerem), które będą elementem Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOiA). Realizacja zamówienia odbywa się w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

II. Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia

Wykonawca dostarczy urządzenia obejmujące:

| Syrena alarmowa elektroniczna |  |
| --- | --- |
| Zgodność z SOiA KPO | Warunek konieczny. Współpraca ze wszystkimi analogowymi i cyfrowymi systemami alarmowania w Polsce |
| Możliwość przyszłej rozbudowy systemu | Warunek konieczny |
| Sterowanie syrenami | Za pomocą cyfrowych lub analogowych sieci radiowych, sieci IP, drogą bezprzewodową oraz poprzez tradycyjną sieć telefoniczną lub łącza dzierżawione. System umożliwia sterowanie zarówno bezprzewodowe, jak i lokalne. |
| Moc wyjściowa syreny | Minimum 600W |
| Głośniki | Minimum 4, szczelinowe (150W x 4) |
| Natężenie dźwięku SPL | Min. dwukierunkowe. Min 115 dB(A)/ 30 m |
| Wzmacniacze | Minimum 2x 300W |
| Akumulatory | Minimum 2 |
| Zasilanie | Napięcie sieciowe 230 V AC, tolerancja +/- 10% przy częstotliwości 50 Hz. Ochrona przeciwprzepięciowa, przed spadkami napięcia oraz wbudowany układ zabezpieczający przed zwarciem i przeciążeniem. |
| Przewidywalna trwałość syreny | Minimum 25 lat, wzmacniaczy: min 10 lat |
| Gwarancja na syreny | Minimum 24 miesiące |
| Gwarancja na akumulatory | Minimum 12 miesięcy |
| Sygnały na zasilaniu rezerwowym | 24 godziny od czasu wyłączenia zasilania, minimum 10 cykli po 3 minuty |
| Dodatkowe warunki | - Generowanie predefiniowanych sygnałów o zmiennej charakterystyce (modulowana częstotliwość, ciągły, stały ton, powtarzalność cykli). - Możliwość emitowania dowolnych komunikatów głosowych oraz sygnałów okolicznościowych. - Możliwość kompilacji dźwięków, alarmów i komunikatów, np. alarm / dźwięk głosowy / alarm. - Moduł zmiany tekstu na mowę w celu ogłaszania komunikatów. - Szyfrowanie transmisji danych. - Wgrywanie, odtwarzanie i przechowywanie wzorców plików dźwiękowych z nośnika SD w formacie MP3 i WAV. - Definiowanie priorytetów dla poszczególnych alarmów. - Wybór i uruchamianie alarmów za pomocą lokalnego sterownika oraz poprzez zdalny system sterowania. - Instalacja antenowa, gotowość produktu do montażu |
| Centrala alarmowa do sterowania syrenami/ gminna |  |
| Zgodność z SOiA KPO | Warunek konieczny. |
| Możliwość przyszłej rozbudowy systemu | Warunek konieczny. |
| Wersja | Nabiurkowa |
| Kompatybilność | Z wszystkimi syrenami pracującymi w technologii cyfrowej i analogowej oraz innych urządzeń zewnętrznych w razie nastania potrzeby: czujników chemicznych, stacji pogodowych itp. |
| Monitoring stanu syren i opcja testu | Warunek konieczny. |
| Aplikacja do sterowania systemem | Desktopowa / webowa |
| Wbudowany serwer | Z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem serwerowym |
| Obsługa | Możliwość ręcznego sterowania systemem podczas awarii |
| Raportowanie o zdarzeniach | Rejestracja zdarzeń i testów dla wszystkich urządzeń w systemie oraz ich wydruk/ eksport |
| Dodatkowo | - Komputer do bezpośredniego podłączenia klawiatury, myszki - Akumulator rezerwowy umożliwiający pracę podczas zaniku zasilania - Komunikacja z syrenami: radiowa: cyfrowa i analogowa, IP - Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi: radiowa cyfrowa, IP - Instalacja antenowa |
| Zasilanie | Napięcie sieciowe 230 V AC, tolerancja +/- 10%. Zasilanie awaryjne |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące oraz na akumulator min 12 miesięcy |

Wymagana niezawodność działania w różnych warunkach atmosferycznych oraz ciągłość pracy w przypadku awarii zasilania głównego.

Gwarancja dostępności części zamiennych systemu przez min 5 lat.

Funkcjonalność dźwiękowa: System musi generować predefiniowane sygnały alarmowe, umożliwiać wgrywanie i odtwarzanie plików dźwiękowych z nośnika SD oraz posiadać wejście audio typu „minijack” (line-in/AUX).

Jakość wykonania i zgodność z wymaganiami: Komponenty Systemu muszą być wykonane 
z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne i korozję. Komponenty muszą spełniać wymagania producenta oraz być zgodne z dobrymi praktykami inżynierskimi w tym obszarze.

Uwaga: Poniższe wymagania to wymagania minimalne. Wykonawca może zaoferować rozwiązania przewyższające wskazane parametry, pod warunkiem zgodności z wymaganiami OPZ.