Dla pomieszczenia szkolnego o powierzchni 80 m² dobór ogrzewania elektrycznego i klimatyzacji zależy przede wszystkim od wysokości pomieszczenia, stopnia izolacji budynku oraz sposobu użytkowania. Dla typowej sali szkolnej można przyjąć następujące rozwiązania.

## 1. Ogrzewanie elektryczne

Przy standardowej wysokości sali (ok. 3 m) i przeciętnej izolacji budynku zapotrzebowanie na moc grzewczą wynosi zazwyczaj:

- 80–100 W/m² – budynek dobrze ocieplony,

- 100–120 W/m² – budynek starszy, przeciętnie ocieplony.

Dla sali o powierzchni 80 m² oznacza to zapotrzebowanie na moc około 8–10 kW.

### Rekomendowane rozwiązanie

Najlepiej zastosować elektryczne grzejniki konwektorowe z elektronicznymi termostatami.

Przykładowa konfiguracja:

- 4 grzejniki po 2 kW (łącznie 8 kW) – dla dobrze ocieplonego budynku,

Grzejniki powinny posiadać:

- elektroniczny termostat,

- programator tygodniowy,

- zabezpieczenie przed przegrzaniem,

- możliwość montażu ściennego.

## 2. Klimatyzacja

Do sali o powierzchni 80 m² potrzebna jest klimatyzacja o mocy chłodniczej około:

- 7–8 kW.

Najczęściej stosuje się:

### Opcja 1 – jedna jednostka

- klimatyzator typu split o mocy 9,0 kW.

Takie rozwiązanie zapewnia:

- równomierny rozkład temperatury,

- cichszą pracę,

- większy komfort użytkowników,

- możliwość pracy tylko jednej jednostki przy częściowym wykorzystaniu sali.

## Przykładowe parametry klimatyzatora

- moc chłodnicza: 9 kW,

- klasa energetyczna: minimum A++,

- poziom hałasu jednostki wewnętrznej: poniżej 35 dB,

- sterowanie Wi-Fi,

- filtr antybakteryjny.