OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Całość zadań związanych z realizacją części projektu pt. „Energia możliwości Zespołu Szkół Politechnicznych” nr FELD.08.08-IZ.00-0025/24 w formie dostawy obejmującej:

Przedmiot zamówienia

Doposażenie pracowni zawodowej (transport, dostawa i montaż) w stanowiska dla mechatronika oraz szkolenie z obsługi dostarczonych urządzeń: - A. Stanowisko dla mechatronika (program, interfejs) – 1 zestaw - B. Stanowisko dla mechatronika (zestaw 6 stanowisk ze sterownikami) – 1 zestaw - C. Stanowisko dla mechatronika (magazyn, podajnik, stolik ,robot)(stacja mini linii produkcyjnych) – 1 zestaw

Miejsce dostawy: siedziba Realizatora Projektu - Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi  Al. Politechniki 38, 93-590 Łódź

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nieużywane. Zamawiający dopuszcza, by sprzęt został rozpakowany i uruchomiony przed jego dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania sprzętu. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności CE/certyfikat CE. Instrukcje obsługi  w języku polskim do urządzeń oraz certyfikaty CE dostarczone z urządzeniami. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy. Czas usunięcia usterki w zaoferowanych urządzeniach maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla sprzętu będącego przedmiotem postępowania musi znajdować się w Polsce.

Ilekroć w dokumentacji postępowania, w opisach przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w OPZ spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Określone poniżej parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach lepszych od wymaganych pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków minimalnych.

Stanowiska mają stanowić zintegrowane stanowiska do zajęć z programowania urządzeń mechatronicznych wraz ze sterownikami PLC oraz oprogramowaniem stanowiącym wirtualnego bliźniaka do urządzeń rzeczywistych. Oprogramowanie jest ważnym elementem całej pracowni i musi współpracować z rzeczywistymi  obiektami i sterownikami PLC. W przypadki kiedy wybrane stacje linii produkcyjnej są zamawiane w ilości dwa lub jeden w zależności od opisanej pozycji fakt posiadania wirtualnych bliźniaków w programie umożliwia pracę na każdym z sześciu stanowisk PLC z jednakową wirtualną stacją która ma tożsame do rzeczywistych wejścia i wyjścia.

Dostawca wyposażenia zapewni bezpłatne szkolenie z zakresu programowania i obsługi dostarczonych urządzeń. Bezkosztowe szkolenie zrealizowane zostanie na dostarczonym stanowisku dydaktycznym w wymiarze min. 8 godzin dydaktycznych dla min. 2 osób (max. 8 osób).

Program szkolenia będzie obejmował co najmniej:

- Obsługę urządzeń.

- Instalację urządzeń.

- Standardy bezpieczeństwa pracy z urządzeniami.

- Działania serwisowe, diagnostyka, rozwiązywanie problemów.

A - Stanowisko dla mechatronika (program, interfejs) – 1 zestaw

| Nazwa komponentu | ilość |
| --- | --- |
| Program zawierający wirtualne bliźniaki oferowanych stacji linii produkcyjnych | 7 licencji |
| Interfejs łączący wirtualne objęty i wirtualny sterownik z programu, który posiada wirtualnego bliźniaka z dostarczonymi obiektami rzeczywistymi w standardzie automatyki przemysłowej tj. 0-24V komunikujący się z komputerem na którym zainstalowany jest w/w program przez złącze USB lub RJ45. Intefejs ma posiadać 8 diod sygnalizujących sygnały wejściowe oraz 8 diod sygnalizujących sygnały wyjściowe . Diody musza być w dwóch kolorach. Intefejs ma mieć możliwość rozbudowy w przyszłości o dodatkowy moduł analogowy obsługujący dwa wejścia i dwa wyjścia | 7 |

Wirtualny bliźniak ma umożliwić :

- Projektowanie i symulację pracy układów elektropneumatycznych w środowisku 2D,

- Sterowaniem zaprojektowanych układów w środowisku wtulanym za pomocą wirtualnego sterownika lub układów przekaźnikowych oraz za pomocą rzeczywistego sterownika

- Program ma posiadać moduł który zawiera modele 3D wszystkich urządzeń dostarczonych w projekcie z możliwością sterowania ich za pomocą wirtualnego lub rzeczywistego sterownika PLC oraz dodatkowych stacji, które zamawiający może zamówić w późniejszym okresie. Program ma umożliwiać konfiguracji wirtualnych stanowisk przez dodawania komponentów z biblioteki programu lub dodaniu komponentów własnych

- program ma posiadać wirtualny sterownik którego można zaprogramować w 4 językach w tym w LAD oraz GRAFCET

- Program ma posiadać moduł do nauki programowania modelu robota oraz rzeczywistego robota dostarczonego w projekcie w języku robotów przemysłowych.

- Programu ma umożliwiać symulację pracy modułów 3D mini linii produkcyjnej z modelem robota.

- Program ma umożliwiać symulację pracy robota bez konieczności podłączania robota rzeczywistego

- Do programu musi być dedykowany interfejs który łączy się z komputerem przez złącze USB lub RJ45 który pozwala na komunikację z rzeczywistymi urządzeniami takimi jak przekaźniki, przyciski, kontrolki zawory czy czujniki w standardzie stosowanym w automatyce przemysłowej tj .0-24V.

- Oferowane rzeczywiste sterowniki PLC mają łączyć się z programem za pomocą przewodu służącego do programowania i umożliwiać sterowanie wirtualnymi obiektami w programie.

Cześć B - Stanowisko dla mechatronika (zestaw 6 stanowisk ze sterownikami) – 1 zestaw

Stanowiska PLC mają być dostarczone wraz z oprogramowaniem do programowania sterowników. Muszą łączyć się i współpracować z programem w którym występują wirtualne obiekty dostarczonych stacji. Stanowiska ze sterownikiem PLC maja być wyposażone w interfejsy tożsame z interfejsami na stacjach linii produkcyjnych tak aby podłączenie odbywało się za pomocą jednego wielożyłowego przewodu. Standard złączy wszystkich oferowanych urządzeń musi być zachowany a przewody łączące umożliwiać połączenie wy/wy w układzie jeden do jednego lub w układzie odwróconym tj wejścia przełączać na wyjścia i odwrotnie.

Szczegółowe zestawienie stanowisk PLC:

| Nazwa komponentu | Ilość |
| --- | --- |
| płyta montażowa pod sterownik, płyta z blachy kwasoodpornej odchylona do powietrzni stołu pod kątem 60 stopni posadowiona na 4 gumowych nóżkach. Płyta ma posiadać złącze zasilające typu komputerowego z zabezpieczeniem oraz wyłącznikiem z podświetleniem oraz gniazdem pod podpinania przewodu sieciowego. Ze złącza zasilanie przekazywane jest do zasilacza 24V. Na płycie mają być zamontowane 2 szyny DIN 35 oraz korytka do ukrycia przewodów. Na szynie obok sterownika PLC oraz zasilacza maja być zamontowane interfejsy cyfrowe 8we/wy pozywające na szybkie podpięcie pod sterownik po 8 sygnałów wy/wu za pomocą jednego przewodu wielożyłowego. W zależności od potrzeb Zamawiający będzie samodzielne montował i podłączał pozostałe elementy wyposażenia. | 6 |
| szyny DIN, korytka, uzbrojenie w przewody | 6 |
| interfejs sterownika PLC I/08/8 – interfejsy tożsame z interfejsami zamontowanymi na stacjach mini linii produkcyjnych ze złączem umożliwiającym podłączenie interfejsu do komunikacji z programem z wirtualnym bliźniakiem | 6 |
| interfejs urządzeń wykonawczych I/08/8 -– interfejsy tożsame z interfejsami zamontowanymi na stacjach mini linii produkcyjnych ze złączem umożliwiającym podłączenie interfejsu do komunikacji z programem z wirtualnym bliźniakiem | 6 |
| sterownik PLC z przewodami i programem do programowania | 6 |
| zasilacz 24V na szynę DIN min. 4A | 6 |
| przekaźnik na szynę DIN 4-stykowy | 12 |
| kontrolka na szynę DIN czerwona | 6 |
| kontrolka na szynę DIN żółta | 6 |
| kontrolka na szynę DIN zielona | 6 |
| przycisk bistabilny na szynę DIN | 12 |
| przycisk monostabilny na szynę DIN | 12 |
| przycisk STOP awaryjny na szynę DIN | 6 |
| przewód taśma D-Sub cyfrowy | 6 |

Cześć C - Stanowisko dla mechatronika (magazyn, podajnik, stolik ,robot)(stacja mini linii produkcyjnych) – 1 zestaw

Wszystkie stacje, z wyjątkiem modułu  dyspensera które można założyć do stacji ze stolikiem oborowym lub do stacji z podajnikiem,  maja być zmontowane na płytach aluminiowych z rowkami T-owymi wyposażonych w gumowe nóżki. Rowki rozsunięte w rastrze 20mm pod śruby o maksymalnym rozmiarze M5. Wielkość płyty powinna być dostosowana do stanowiska.  Na płcie mają być zamontowane elementy wybranej stacji tak aby możliwa była realizacja funkcji  opisanych w tabeli poniżej. Dodatkowo na płycie zamontowana ma być szyna DIN 35 na której będzie założony interfejs współpracujący ze sterownikami PLC. Wszystkie elektrozawory zawory maja być złożone w jedna wyspę zaworową. Dodatkowo na płycie ma być zawór 3/2 odcinający zasilanie pneumatyczne.

| Nazwa komponentu | ilość |
| --- | --- |
| Podajnik w postaci stołu obrotowego- stół z możliwością zmiany tarczy z 4 ,6 lub 8 gniazdami. Zamawiający oczekuje dostarczenia tarczy na 4 elementy. Stół ma być wyposażony w magazyn grawitacyjny . Napędzany silnikiem DC 24V z możliwością zamiany silnika na silnik krokowy lub silnik serwo. Magazyn grawitacyjny ma być wyposażony w siłownik zwalniający elementy z magazynu i elektrozawór sterujący. Dodatkowo stolik ma posiadać tarczę endoderm z czujnikiem aby rozpoznawać obrót tarczy. | 1 |
| Moduł dyspensera do nakładania kleju z ruchem realizowany w osi Z w wyniku działania siłownika dwustronnego działania z czujnikiem obecności oraz zaworem sterującym. Zamawiający oczekuje, że dyspenser zostanie założony na stację z podajnikiem. | 2 |
| Moduł taśmociągu liniowego napędzanego silnikiem DC. Szerokość taśmociągu 40mm długość minimum 400mm. Taśmociąg wyposażony w dwa czujniki obecności do detekcji elementu manipulacji zamontowane na bandach. Otwory montażowe na bandach wykonane w taki sposób aby czujniki można było mocować na całej długości podajnika. Dodatkowo taśmociąg wyposażony w dwa separatory pneumatyczne do segregacji obiektu manipulacji przez zrzucanie na równię pochyłą. Po lewej stronie nad taśmociągiem zamontowany czujnik indukcyjny. | 2 |
| Moduł magazyny grawitacyjnego na 2 rodzaje detali (obiektów manipulacji) z możliwości przeprowadzenia montażu dwóch elementów z magazynów. Moduł dwóch magazynów grawitacyjnych z funkcja montażu składa się z dwóch magazynów grawitacyjnych z siłownikiem pneumatycznym do wysuwania dolnego detalu. Magazyny korpusów (pierwszy magazyn) i magazyny pokrywek (drugi magazyn) usytuowana są tak na płycie aby po wysunięci z pierwszego magazynu korpusu został dodatkowym siłownikiem przemieszony pod magazyn pokrywek. Tam następuje wysuniecie i nasuniecie pokrywki na korpus. W kolejnym kroku pokrywka jest dociskana kolejnym siłownikiem. Po zmontowaniu, zestaw (korpus pokrywka) przemieszczany jest na pole odkładcze. Pole odkładcze może zostać zdemontowane a w to miejsce można dodać podajnik liniowy. Z pola odkładczego zmontowany zestaw jest odbierany manipulatorem lub robotem. | 2 |
| Robot dydaktyczny o parametrach : Liczba osi: 4 Udźwig: 500 g Zasięg maksymalny: 320 mm Dokładność pozycjonowania: +/- 0,1 mm Komunikacja: USB (USB-UART), WIFI, Bluetooth Zasilacz (w zestawie): od 100 V do 240 V, 50 V / 60 Hz Zasilanie robota: 12 VDC / 7 A Pobór mocy: do 60 W Temperaturowy zakres pracy: od 10 °C do 60 °C Robot wyposażony dodatkowo w: - chwytak nadciśnieniowy - chwytak podciśnieniowy - uchwyt markera - zestaw do druku 3D - mini kompresor zasilający chwytaki z pozycji 1 i 2 | 1 |