OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Całość zadań związanych z realizacją części projektu pt. „Energia możliwości Zespołu Szkół Politechnicznych” nr

FELD.08.08-IZ.00-0025/24 w formie dostawy obejmującej:

Przedmiot zamówienia

Doposażenie pracowni zawodowej (transport, dostawa i montaż) w stanowiska do montażu prototypów zaawansowanych układów elektronicznych, w materiały eksploatacyjne oraz szkolenie z obsługi dostarczonych urządzeń: - Materiały eksploatacyjne SMD - płyta działająca (funkcjonalna płyta elektroniczna z komponentami obniżająca napięcie) – 200 zestawów - Materiały eksploatacyjne SMD - płyta działająca (funkcjonalna płyta elektroniczna z komponentami SMD - cyfrowy generator sygnału prostokątnego) – 50 zestawów - Stanowisko do montażu prototypów zaawansowanych układów elektronicznych (manipulator, piec komorowy, stanowisko narożne, komputer) – 2 szt. - Stanowisko do montażu prototypów zaawansowanych układów elektronicznych (profilomierz, krzesło) – 2 szt.

Miejsce dostawy: siedziba Realizatora Projektu - Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Al. Politechniki 38, 93-590 Łódź

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nieużywane. Zamawiający dopuszcza, by sprzęt został rozpakowany i uruchomiony przed jego dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania sprzętu. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności CE/certyfikat CE. Instrukcje obsługi w języku polskim do urządzeń oraz certyfikaty CE dostarczone z urządzeniami. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy. Czas usunięcia usterki w zaoferowanych urządzeniach maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla sprzętu będącego przedmiotem postępowania musi znajdować się w Polsce.

Ilekroć w dokumentacji postępowania, w opisach przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w OPZ spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Określone poniżej parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach lepszych od wymaganych pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków minimalnych.

# I. Doposażenie pracowni zawodowej (transport, dostawa i montaż) w stanowiska do montażu prototypów zaawansowanych układów elektronicznych oraz w materiały eksploatacyjne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagane minimalne - parametry techniczne przedmiotu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiały eksploatacyjne SMD - płyta działająca (funkcjonalna płyta elektroniczna z komponentami obniżająca napięcie) | Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu elektroniki, w postaci funkcjonalnej płytki elektronicznej z komponentami montowanymi powierzchniowo (SMD). Przedmiotem zamówienia jest zestaw materiałów eksploatacyjnych w postaci funkcjonalnej płytki elektronicznej z komponentami SMD, przeznaczonej do montażu przy użyciu półautomatycznych systemów montażowych. Wymagania minimalne: - zestaw zawierający płytkę PCB oraz komplet komponentów w taśmach montażowych, | 200 zestawów |

|  |  | - mikro przetwornica DC DC o parametrach: - zakres napięcia wejściowego: 4,5 V – 28 V DC, - zakres napięcia wyjściowego regulowanego: 0,8 V – 20 V DC. - prąd wyjściowy: - do 2 A w trybie ciągłym, - do 3 A przy zastosowaniu dodatkowego radiatora. - minimalna różnica napięć wejście–wyjście: 1,5 V. - sprawność układu: do 96%. - częstotliwość pracy układu: około 150 kHz. - tętnienia napięcia wyjściowego: nie większe niż 30 mV. - zakres temperatur pracy: od –40°C do +85°C Wszystkie elementy pakowane w taśmach montażowych, przystosowanych do podajników. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Materiały eksploatacyjne SMD - płyta działająca (funkcjonalna płyta elektroniczna z komponentami SMD - cyfrowy generator sygnału prostokątnego) | Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu elektroniki, w postaci funkcjonalnej płytki elektronicznej z komponentami montowanymi powierzchniowo (SMD), umożliwiającej montaż i uruchomienie cyfrowego generatora sygnału prostokątnego. Wymagania minimalne - zestaw zawierający płytkę PCB oraz komplet komponentów elektronicznych, - generator sygnału o zakresie 1 Hz – 499 kHz, - regulacja częstotliwości z wysoką precyzją, - regulacja wypełnienia 1–99%, - wyświetlacz LCD prezentujący parametry pracy, - zasilanie w zakresie 8–20 V DC. Zestaw przeznaczony do zastosowań dydaktycznych, umożliwiający naukę montażu, uruchamiania oraz testowania układów elektronicznych. | 50 zestawów |
| 3 | Stanowisko do montażu prototypów zaawansowanych układów elektronicznych (manipulator, piec komorowy, stanowisko narożne, komputer) | Przedmiotem zamówienia jest stanowisko dydaktyczne przeznaczone do montażu zaawansowanych układów elektronicznych, wykonane w technologii ESD i zgodne z normami PN EN 13150:2020 07 oraz PN EN 14727:2026. Wymagania funkcjonalne stanowiska Wymagania ogólne: Stanowisko wykonane w technologii ESD. Certyfikaty zgodności z normami PN-EN 13150:2020-07 oraz PN EN 14727:2026 meble laboratoryjne. Wszystkie elementy konstrukcji stanowiska wykonane ze stali, pokrytej powłoką rozpraszającą ładunki elektrostatyczne. - 1 szt. – Blat roboczy o wymiarach minimum 1830 × 750 mm, wy-konany w technologii ESD, o grubości 25 mm, z rdzeniem prze-wodzącym. Obciążalność blatu: minimum 600 kg. - 1 szt. – Blat roboczy o wymiarach minimum 1530 × 750 mm, wy-konany w technologii ESD, o grubości 25 mm, z rdzeniem prze-wodzącym. Obciążalność blatu: minimum 600 kg. - 1 szt. – Blat narożny o wymiarach minimum 750 × 750 mm, wy-konany w technologii ESD, o grubości 25 mm, z rdzeniem prze-wodzącym. | 2 szt. |

|  |  | - 1 szt. – Podstawa stanowiska 1800 × 750 mm, stalowa rama wy-posażona w cztery nogi, z możliwością regulacji wysokości w za-kresie 650–900 mm. - 1 szt. – Podstawa stanowiska 1500 × 750 mm, stalowa rama wy-posażona w cztery nogi, z możliwością regulacji wysokości w za-kresie 650–900 mm. - 1 szt. – Nadstawka stołu w postaci ramy perforowanej, umożli-wiającej montaż półek oraz uchwytów akcesoriów, o szerokości modułu 1800 mm oraz wysokości ponad blatem minimum 1400 mm. - 1 szt. – Nadstawka stołu w postaci ramy perforowanej, umożli-wiającej montaż półek oraz uchwytów akcesoriów, o szerokości modułu 1500 mm oraz wysokości ponad blatem minimum 1400 mm. - 2 szt. – Półka prosta o wymiarach 900 × 300 mm, przystosowana do montażu na ramie perforowanej, wykonana w technologii ESD. - 2 szt. – Półka prosta o wymiarach 750 × 300 mm, przystosowana do montażu na ramie perforowanej, wykonana w technologii ESD. - 2 szt. – Panel perforowany ESD o wymiarach 900 × 400 mm, umożliwiający montaż uchwytów narzędziowych w standardzie europejskim. - 2 szt. – Panel perforowany ESD o wymiarach 750 × 400 mm, umożliwiający montaż uchwytów narzędziowych w standardzie europejskim. - 2 szt. – Listwa zasilająca, posiadająca zabezpieczenie przeciw-przepięciowe, wyłącznik sieciowy, automatyczny bezpiecznik 16 A, minimum 9 gniazd zasilających oraz uchwyt umożliwiający montaż do ramy perforowanej. - 1 szt. – Oprawa oświetleniowa LED o długości minimum 1800 mm, przystosowana do pracy w środowisku ESD, z możliwością regulacji kąta świecenia. - 1 szt. – Oprawa oświetleniowa LED o długości minimum 1500 mm, przystosowana do pracy w środowisku ESD, z możliwością regulacji kąta świecenia. - 1 szt. – Uchwyt montażowy do ramy perforowanej o szerokości 1800 mm, umożliwiający montaż oświetlenia górnego oraz ba-lansera. - 1 szt. – Uchwyt montażowy do ramy perforowanej o szerokości 1500 mm, umożliwiający montaż oświetlenia górnego oraz ba-lansera. - 1 szt. – Listwa do montażu pojemników ESD o długości minimum 900 mm, wyposażona w zestaw 8 pojemników ESD o pojemno-ści minimum 0,8 l. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | - 1 szt. – Listwa do montażu pojemników ESD o długości minimum 750 mm, wyposażona w zestaw 5 pojemników ESD o pojemno-ści minimum 2,5 l. Stanowisko musi być wyposażone w krzesło ESD – 1 szt., spełniające następujące wymagania: - pięcioramienna podstawa wykonana z metalu, - kółka antystatyczne z możliwością wymiany na stopki, - tapicerowane siedzisko z materiału ESD, - maksymalne obciążenie: 150 kg, - regulacja wysokości siedziska, - regulacja pochylenia siedziska i oparcia, - mechanizm zabezpieczający użytkownika przed nagłym odchyle-niem oparcia. Wyposażenie technologiczne - Manipulator manualny do montażu komponentów elektronicz-nych w technologii SMT, zabezpieczony przed ESD. - Zintegrowany system inspekcji wizyjnej umożliwiający podgląd procesu montażu w czasie rzeczywistym. - System pneumatyczny do dozowania pasty lutowniczej ze strzy-kawek o pojemności 10 cc. - Zestaw podajników taśm umożliwiający montaż minimum 40 taśm z komponentami elektronicznymi. - System próżniowy do podciśnieniowego pobierania komponen-tów. - Monitor do obsługi stanowiska – 1 szt., przekątna minimum 17 cali. - Pole robocze o wymiarach minimum 340 × 210 mm. - Zestaw igieł oraz ssawek do urządzenia. - Kompresor dostosowany do parametrów urządzenia. Piec lutowniczy - Piec komorowy do lutowania rozpływowego. - Obsługa pakietów elektronicznych o wymiarach do 325 × 240 mm. - Elektroniczny system sterowania programowalny z możliwością zapisu minimum 10 profili. - System grzania realizowany przez wymuszoną konwekcję po-ziomą. - Panel sterowania z wyświetlaczem LCD. - Maksymalna temperatura pracy: do 350°C. Gwarancja: minimum 12 miesięcy. Komputer klasy PC z monitorem do stanowiska dydaktycznego: 1. Komputer • Zastosowanie: Praca biurowa • Wydajność obliczeniowa: Procesor dedykowany do pracy w komputerach osiągający w teście PassMark - CPU Mark według wyników opublikowanych na https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html Wynik Average CPU Mark rating co najmniej 42000 punktów na podstawie załączonego pliku z dn. 15.06.2026 r. (dopuszcza się przeprowadzenie testów przez oferenta, przy czym wymagane jest potwierdzenie w postaci wydruku dołączonego do oferty). - Pamięć operacyjna zainstalowana: Min. 64GB DDR5 (Możliwość rozszerzenia do 256GB ) - Karta graficzna: Dedykowana karta graficzna, z przydzieloną pamięcią min 16GB, osiągająca w teście G3D Mark według wyników na https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html Wynik „Average G3D Mark” co najmniej 21500 punktów na podstawie załączonego pliku z dn. 15.06.2026 r. (dopuszcza się przeprowadzenie testów przez oferenta, przy czym wymagane jest potwierdzenie w postaci wydruku dołączonego do oferty). - Dysk Twardy: Wbudowany, min. 2TB SSD NVME Min Odczyt 6700 MB/s, Min zapis 6900 MB/s - Komunikacja: - Sieć LAN Min 2000 Mb/s - Wifi: Min 802.11ac/ax - Bluetooth: Min ver 5.2 - Zasilacz: Min 750W GOLD , ATX - Obudowa: Złącza tył obudowy min: - 4x USB 5Gbps Type A - 4x USB 10Gbps Type A - 2x USB 10Gbps Type C - 1x RJ45 - 2x WiFi Antenna - 3x Audio jack Złącza tył obudowy panel przód min: - 1x USB 5Gbps Type A - 1x USB 10Gbps Type C Min 1 Zatoka dysków 3.5" Min 1 Zatoka dysków 2.5" Wymiary: min 485 x min 225 x min 470 mm - Dodatkowe wyposażenie: Mysz: min 6000 dpi oraz klawiatura. System operacyjny: Zainstalowany zgodny z oprogramowaniem dedykowanym do Cobota AI Training Server - Certyfikaty i standardy: Deklaracja zgodności CE - Warunki gwarancji: Minimum 12 miesięcy. - Monitor - Zastosowanie: praca biurowa - Przekątna i rozdzielczość: Monitor minimum 27” o rozdzielczości FullHD (1920x1080¦) 165 Hz. - Typ Ekranu: zakrzywionym, matowy. Kąty widzenia: min. poziomo/pionowo: 178°/178°. - Jasność: minimum 250 cd/m2. - Złącza: Min 2 x USB 2.0 typu A, 1 x HDMI lub 1 x DisplayPort. - Inne: Możliwość ustawienia nachylenia, wysokości. - Gwarancja: minimum 1 rok. Rok produkcji: wyprodukowano nie wcześniej niż w 2024 r. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Stanowisko do montażu prototypów zaawansowanych układów elektronicznych (profilomierz, krzesło) | Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia przeznaczonego do kontroli oraz tworzenia profili lutowniczych, umożliwiającego monitorowanie i analizę procesu lutowania zgodnie z wymaganiami norm branżowych, do zastosowań dydaktycznych i laboratoryjnych. - Urządzenie umożliwiające kontrolę procesu lutowania zgodnie z wymaganiami norm branżowych. - Profilomierz wyposażony w minimum 4 kanały pomiarowe. - Oprogramowanie umożliwiające odczyt oraz rejestrację profili lu-towniczych. - Zestaw minimum 8 termopar typu K. - Taśma wysokotemperaturowa o długości minimum 10 m. - Pasta termoprzewodząca – minimum 10 cc. - Kaseta termoodporna o odporności temperaturowej minimum 290°C. - Walizka techniczna przeznaczona do transportu i przechowywa-nia urządzenia. Stanowisko musi być wyposażone w krzesło ESD – 1 szt., spełniające następujące wymagania: - pięcioramienna podstawa wykonana z metalu, - kółka antystatyczne z możliwością wymiany na stopki, - tapicerowane siedzisko z materiału ESD, - maksymalne obciążenie: 150 kg, - regulacja wysokości siedziska, - regulacja pochylenia siedziska i oparcia, - mechanizm zabezpieczający użytkownika przed nagłym odchyle-niem oparcia. Gwarancja: minimum 12 miesięcy. | 2 szt. |

Dostawca wyposażenia zapewni bezpłatne szkolenie z zakresu programowania i obsługi dostarczonych urządzeń. Bezkosztowe szkolenie zrealizowane zostanie na dostarczonym stanowisku dydaktycznym w wymiarze min. 8 godzin dydaktycznych dla min. 2 osób (max. 8 osób).

Program szkolenia będzie obejmował co najmniej:

- Montaż układów elektronicznych za pomocą manipulatora – obsługa urządzenia

- Instalacja urządzeń

- Obsługa i profilowania pieca lutowniczego

- Standardy bezpieczeństwa pracy z urządzeniami

- Działania serwisowe, diagnostyka, rozwiązywanie problemów