OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Całość zadań związanych z realizacją części projektu pt. „Energia możliwości Zespołu Szkół Politechnicznych” nr

FELD.08.08-IZ.00-0025/24 w formie dostawy obejmującej:

Przedmiot zamówienia

Doposażenie pracowni zawodowej (transport, dostawa i montaż) w stanowisko OZE (fotowoltaika + wiatr) oraz szkolenie z obsługi dostarczonych urządzeń: - Stanowisko OZE (fotowoltaika + wiatr) – 1 zestaw

Miejsce dostawy: siedziba Realizatora Projektu - Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Al. Politechniki 38, 93-590 Łódź

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nieużywane. Zamawiający dopuszcza, by sprzęt został rozpakowany i uruchomiony przed jego dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania sprzętu. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności CE/certyfikat CE. Instrukcje obsługi w języku polskim do urządzeń oraz certyfikaty CE dostarczone z urządzeniami. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy. Czas usunięcia usterki w zaoferowanych urządzeniach maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla sprzętu będącego przedmiotem postępowania musi znajdować się w Polsce.

Ilekroć w dokumentacji postępowania, w opisach przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w OPZ spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Określone poniżej parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach lepszych od wymaganych pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków minimalnych.

I. Doposażenie pracowni zawodowej (transport, dostawa i montaż) w stanowisko OZE (fotowoltaika + wiatr)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagane minimalne - parametry techniczne przedmiotu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko OZE (fotowoltaika + wiatr) | Stanowisko 1 Zestaw powinien być wyposażony w rejestrator danych pomiarowych umożliwiający podgląd danych na wbudowanym ekranie, ale również podłączenie do komputera PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym automatyczny pomiar i eksport danych (zmiennych rejestrowanych w trakcie eksperymentu) do komputera PC (np. w formacie pliku .csv); wyświetlacz zbiorczy wyświetlający dane tj.: napięcie i natężenie prądu, nasłonecznienie i temperaturę. Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi i przeprowadzania eksperymentów w języku polskim Stanowisko powinno umożliwiać: - montaż i regulację położenia paneli fotowoltaicznych, - łączenie paneli w konfiguracji szeregowej i równoległej, - badanie charakterystyk prądowo‑napięciowych paneli, - analizę wpływu nasłonecznienia, kąta ustawienia i temperatury na parametry pracy, - zasilanie odbiorników oraz ładowanie akumulatora, - rejestrację i analizę danych pomiarowych na ekranie urządzenia i komputerze PC. | 1 zestaw |

|  |  | Stanowisko powinno zawierać co najmniej: - mobilną ramę z profili aluminiowych anodowanych z regulacją kąta ustawienia paneli, - dwa panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 100 W, - czujnik nasłonecznienia oraz czujnik temperatury panelu, - panel demonstracyjno-pokazowy z inwerterem, regulatorem ładowania, zabezpieczeniami i min. 1 odbiornikiem (np. lampa LED), - min. 1 akumulator do magazynowania energii, - układ obciążenia umożliwiający wyznaczanie charakterystyk I‑U i P‑U, - zestaw przewodów pomiarowych i akcesoriów niezbędnych do poprawnej pracy stanowiska oraz przeprowadzenia eksperymentów, - moduł rejestracji danych z oprogramowaniem na komputer, umożliwiającym podgląd danych na wykresie i eksport danych - moduł oświetleniowy z lampami halogenowymi z regulacją natężenia oświetlenia do symulacji nasłonecznienia. Stanowisko 2 Przedmiotem zamówienia jest stanowisko dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu pozyskiwania energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej w układzie hybrydowym off‑grid. Zestaw powinien umożliwiać analizę pracy obu źródeł energii osobno i równocześnie. Stanowisko powinno umożliwiać: - poznanie podzespołów instalacji PV i turbin wiatrowych, - pracę w trybie fotowoltaicznym, wiatrowym oraz hybrydowym, - ładowanie akumulatora i zasilanie odbiorników, - wyznaczanie charakterystyk prądowo‑napięciowych paneli i turbiny, - analizę wpływu nasłonecznienia na parametry pracy paneli fotowoltaicznych, - analizę wpływu prędkości przepływu powietrza na parametry pracy turbiny, - rejestrację danych pomiarowych i ich analizę na komputerze. Stanowisko powinno zawierać co najmniej: - mobilną ramę aluminiową z regulacją położenia paneli/panelu - dwa panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 40 W lub jeden panel fotowoltaiczny o mocy min. 40 W, - moduł oświetleniowy z regulacją natężenia oświetlenia, - czujnik nasłonecznienia i czujnik temperatury paneli/panelu, - panel demonstracyjno-pokazowy z inwerterem, regulatorem ładowania, zabezpieczeniami i min. 1 odbiornikiem (np. lampa LED), - min. 1 akumulator do magazynowania energii, - mobilną ramę aluminiową na turbinę wiatrową i wentylator, - turbinę wiatrową o mocy min. 60 W w bezpiecznej obudowie w postaci zamkniętego tunelu aerodynamicznego, |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | - wentylator o regulowanej prędkości przepływu powietrza, - anemometr kanałowy z wyświetlaczem, - moduł rejestracji danych z oprogramowaniem na komputer, umożliwiającym podgląd danych na wykresie i eksport danych, - zestaw przewodów pomiarowych i akcesoriów niezbędnych do poprawnej pracy stanowiska oraz przeprowadzenia eksperymentów, - instrukcję obsługi i przeprowadzania eksperymentów w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby stanowiska były dostarczone wraz z niezbędnymi przewodami, akcesoriami oraz podstawowymi urządzeniami pomiarowymi. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Dostawca wyposażenia zapewni bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń. Bezkosztowe szkolenie zrealizowane zostanie na dostarczonym stanowisku dydaktycznym w wymiarze min. 8 godzin dydaktycznych dla min. 2 osób (max. 8 osób).

Program szkolenia będzie obejmował co najmniej:

- Obsługa urządzenia.

- Instalacja urządzeń.

- Standardy bezpieczeństwa pracy z urządzeniami.

- Działania serwisowe, diagnostyka, rozwiązywanie problemów.