| Inwestor: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las |  |  |  |  |
| Jednostka projektowa: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SAFEGE Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Biuro Regionalne w Poznaniu ul. Kobaltowa 6, Złotniki, 62-002 Suchy Las |  |  |  |  |
| Adres obiektu: |  |  |  |  |  |  |
| Województwo wielkopolskie powiat poznański, gmina Suchy Las; ul. Obornicka |  |  |  |  |  |  |
| jednostka ewidencyjna: 302115_2 Suchy Las |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa projektu: |  |  |  |  |  |  |
| Suchy Las-Jelonek-Złotniki: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej |  |  |  |  |  |  |
| Stadium: |  |  |  |  |  |  |
| PRZEDMIR ROBÓT OFERTA |  |  |  |  |  |  |
| BRANŻA ZIELEŃ Gospodarka drzewostanem/Operat dendrologiczny |  |  |  |  |  |  |
| Kod CPV | 77211400 Usługi wycinania drzew |  |  |  |  |  |
| Wartość: | zł netto |  |  |  |  |  |
| Opracował: | Imię i Nazwisko |  | Stanowisko | Branża |  | Podpis |
|  | Przemysław Turniak |  | Projektant | Zieleń |  |  |
| Data opracowania: | 23-06-2026 |  |  |  |  |  |
| Adnotacje urzędowe: |  |  |  |  | Egz. nr |  |

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

I. Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389).

- robocizna (R): 54,82 zł/r-g,

- materiały (M): średnie ceny materiałów zgodne z cennikiem Sekocenbud 2 kwartał 2026r

- sprzęt (S): średnie ceny pracy sprzętu zgodne z cennikiem Sekocenbud 2 kwartał 2026r

- koszty pośrednie (Kp): 70% (R i S),

- koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 7,1% materiały wykonawcy

- zysk (Z): 12,3% (R+S+Kp(R+S))

- podatek VAT: 23 %.

III. Ceny materiałów zastosowane w kosztorysie uwzględniają koszty zakupu

IV. Przyjęte odległości transportu – 10 km - oferent winien zastosować własny współczynnik zgodny ze stanem rzeczywistym lub kalkulacją własną.

Wartość kosztorysowa netto: 	                                                                                                         zł

Słownie: 	                                                                                                  zł

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

opis techniczny

    - Zakres merytoryczny

1. Gospodarka drzewostanem

1.1.Wycinka drzew i krzewów

- wskazanie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia,

- wskazanie drzew przewidzianych do zachowania i do zabezpieczenia

1.2 Przesadzanie drzew.

1.3. Cięcia techniczne i pielęgnacyjne.

- 2. Plan zabezpieczenia roślin istniejących – PLAN OCHRONY ZIELENI

    - Usytuowanie inwestycji

Teren objęty opracowaniem dla II etapu inwestycji zlokalizowany jest w województwie wielkopolskim na terenie powiatu poznańskiego w gminie Suchy Las wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej – w obrębie geodezyjnym: 004 Suchy Las.

Lokalizację inwestycji zobrazowano kolorem czerwonym na poniższej mapie orientacyjnej oraz w części rysunkowej opracowania. Kolorem niebieskim oznaczono odrębne opracowania.

Charakterystyka inwestycji

Projekt zakłada wykonanie wszystkich czynności w zakresie wycinki i zabezpieczenia roślinności istniejącej w obrębie inwestycji. Prace będą polegać na

- Wykonaniu ekspertyzy przyrodniczej na obecność występowania ptaków, płazów, gadów i małych ssaków w obrębie planowanej inwestycji.

- Usunięciu drzew i krzewów kolidujących z planowana inwestycja wraz z wywozem i utylizacją cześci roślinnych.

- Zabezpieczeniu drzew i krzewów poprzez wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej lub odeskowania pnia drzewa.

- Wykonanie prac pielęgnacyjnych.

PRZEDMIAR ROBÓT

|  | Nazwa zadania | „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej ETAP II od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. | Podstawa. | (BRANŻA ZIELEŃ – Gospodarka drzewostanem) | Jm | Ilość |
|  | Nr. STWiORB | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D.01.02.01 | ZIELEŃ Gospodarka drzewostanem CPV: Usługi wycinania drzew | - | - |
| 1.1 | D.01.02.01 | Ekspertyza przyrodnicza. Sprawdzenie wszystkich terenów zieleni w obrębie planowanej inwestycji na obecność ptaków , małych ssaków, płazów i gadów a w szczególności ich siedlisk . Sporządzenie pisemnej ekspertyzy. | zabieg | 1,00 |
| 1.2 | D.01.02.01 | Wycinka drzew o obwodzie pnia od do 50 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m, wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm | szt. | 32,00 |
| 1.3 | D.01.02.01 | Wycinka drzew o obwodzie pnia od 51 cm 100 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m, wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm | szt. | 27,00 |
| 1.4 | D.01.02.01 | Wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm 200 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm | szt. | 10,00 |
| 1.5 | D.01.02.01 | Wycinka drzew o obwodzie pnia od 201 cm do 300 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm | szt. | 5,00 |
| 1.6 | D.01.02.01 | Wycinka krzewów oraz zagajników i młodników . | m2 | 425,00 |
| 1.7 | D.01.02.01 | Zabezpieczenie drzew. Wykonanie ogrodzenia siatki leśnej zabezpieczającego tereny zieleni . Ogrodzenie z siatki leśnej na żerdziach drewnianych . Rozbiórka ogrodzenia po zakończeniu prac. | mb | 1043,00 |
| 1.8 | D.01.02.01 | Zabezpieczenie drzewa poprzez odeskowanie pnia . Zakup materiałów , założenie zabezpieczenia, utrzymanie zabezpieczenia przez cały okres trwania inwestycji. Rozebranie zabezpieczenia po zakończeniu inwestycji. | szt. | 61,00 |
| 1.9 | D.01.02.01 | Przesadzanie drzew . Wykopanie transport w posadzenie drzewa w nowej lokalizacji | szt. | 2,00 |
| 1.10 | D.01.02.01 | Cięcie techniczne – Podkrzesanie pnia drzewa, przycięcie pędów pnia do skrajni. usunięcie gałęzi pędów kolidujących z układem komunikacyjnym Zgodnie z tabelą nr 4 projektu wykonawczego Podkrzesanie -2 | szt. | 2,00 |
| 1.11 | D.01.02.01 | Cięcie sanitarne – Usunięcie posuszu Zgodne z tabelą nr 4 Projektu wykonawczego | szt. | 29,00 |
| 1.12 | D.01.02.01 | Cięcie sanitarne – Redukcja masy korony drzewa o 20% Zgodne z tabelą nr 4 Projektu wykonawczego | szt. | 2,00 |

PRZEDMIR ROBÓT OFERTA

|  | Nazwa zadania | „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej ETAP II od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. | Podstawa. | (BRANŻA ZIELEŃ – Gospodarka drzewostanem) | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  | Nr. STWiORB | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D.01.02.01 | ZIELEŃ Gospodarka drzewostanem CPV: Usługi wycinania drzew | - | - | - | - |
| 1.1 | D.01.02.01 | Ekspertyza przyrodnicza. Sprawdzenie wszystkich terenów zieleni w obrębie planowanej inwestycji na obecność ptaków , małych ssaków, płazów i gadów a w szczególności ich siedlisk . Sporządzenie pisemnej ekspertyzy. | zabieg | 1,00 |  |  |
| 1.2 | D.01.02.01 | Wycinka drzew o obwodzie pnia od do 50 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m, wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm | szt. | 32,00 |  |  |
| 1.3 | D.01.02.01 | Wycinka drzew o obwodzie pnia od 51 cm 100 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m, wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm | szt. | 27,00 |  |  |
| 1.4 | D.01.02.01 | Wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm 200 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm | szt. | 10,00 |  |  |
| 1.5 | D.01.02.01 | Wycinka drzew o obwodzie pnia od 201 cm do 300 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. Jeżeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwód na wysokości 5 cm | szt. | 5,00 |  |  |
| 1.6 | D.01.02.01 | Wycinka krzewów oraz zagajników i młodników . | m2 | 425,00 |  |  |
| 1.7 | D.01.02.01 | Zabezpieczenie drzew. Wykonanie ogrodzenia siatki leśnej zabezpieczającego tereny zieleni . Ogrodzenie z siatki leśnej na żerdziach drewnianych . Rozbiórka ogrodzenia po zakończeniu prac. | mb | 1043,00 |  |  |
| 1.8 | D.01.02.01 | Zabezpieczenie drzewa poprzez odeskowanie pnia . Zakup materiałów , założenie zabezpieczenia, utrzymanie zabezpieczenia przez cały okres trwania inwestycji. Rozebranie zabezpieczenia po zakończeniu inwestycji. | szt. | 61,00 |  |  |
| 1.9 | D.01.02.01 | Przesadzanie drzew . Wykopanie transport w posadzenie drzewa w nowej lokalizacji | szt. | 2,00 |  |  |
| 1.10 | D.01.02.01 | Cięcie techniczne – Podkrzesanie pnia drzewa, przycięcie pędów pnia do skrajni. usunięcie gałęzi pędów kolidujących z układem komunikacyjnym Zgodnie z tabelą nr 4 projektu wykonawczego Podkrzesanie -2 | szt. | 2,00 |  |  |
| 1.11 | D.01.02.01 | Cięcie sanitarne – Usunięcie posuszu Zgodne z tabelą nr 4 Projektu wykonawczego | szt. | 29,00 |  |  |
| 1.12 | D.01.02.01 | Cięcie sanitarne – Redukcja masy korony drzewa o 20% Zgodne z tabelą nr 4 Projektu wykonawczego | szt. | 2,00 |  |  |
|  |  | # Razem dział: ZIELEŃ Gospodarka drzewostanem |  |  |  |  |

Tabela działów

|  | Nazwa zadania | „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Pawłowickiej ETAP II od ul. Borówkowej do ul. Nektarowej" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. | Podstawa. | (BRANŻA ZIELEŃ – Gospodarka drzewostanem) | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  | Nr. STWiORB | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D.01.02.01 | ZIELEŃ Gospodarka drzewostanem CPV: Usługi wycinania drzew | - | - | - | - |
|  |  | # Razem dział: ZIELEŃ Gospodarka drzewostanem |  |  |  |  |
|  |  | # Razem dział gospodarka drzewostanem |  | # RAZEM NETTO |  |  |
|  |  |  |  | # PODATEK VAT 23% |  |  |
|  |  |  |  | # RAZEM BRUTTO |  |  |