PAKIET NR 4

- Kurtyna teatralna – 1 szt.

| Poz. | Nazwa asortymentu/parametry wymagania minimalne | Ilość/ jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kurtyna teatralna Wymiary: Szerokość 11,70m Wysokość z lewej strony: 6,17m, z prawej strony 6,60m Układ kurtyny: dwuczęściowa, rozsuwana na boki Tkanina: poliestrowa, trudnopalna, gładka, nieprzeźroczysta Gramatura: min. 270 g/m² Kolor: granatowy lub ciemno niebieski, matowy Marszczenie: Stałe, układane w kontrafałdy w stosunku 1:5 (50% dodatku tkaniny) Bezpieczeństwo pożarowe: Certyfikat trudnopalności klasy min. 1 zgodny z normą EN 13773 (2003) Wymagane dostarczenie dokumentu wraz z ofertą Wykończenie: Góra: Pas tapicerski z oczkami, kurtyna mocowana za pomocą karabińczyków Dół: tunel 8cm z możliwością zastosowania dodatkowego obciążenia Typ montażu: Bezpośrednio do sufitu / wymagane zastosowanie podkonstrukcji stalowej/aluminiowej w celu wyrównania poziomu - sufit skośny Profil jezdny: Aluminiowy (czarny, malowany proszkowo), wyposażony w ciche, łożyskowane wózki poliuretanowe (hałas roboczy < 30 dB). Przeniesienie napędu: pasek napędowy wewnątrz profilu Silnik: Elektryczny napęd (Ac 120-240V ) z hamulcem bezpieczeństwa i elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi, funkcją łagodnego startu i zatrzymania (Soft Start/Stop),możliwość przesuwania kurtyny przy braku zasilania, maksymalny udźwig nie mniej niż 60kg. | 1 szt. |