| Rodzaj, opracowania: | DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zadania: | Przebudowa drogi gminnej nr 108713R ul. Głogowska (do nowych bloków) polegająca na budowie drogi dla pieszych w Sokołowie Małopolskim |  |
| Lokalizacja i kategoria obiektu budowlanego: | Adres i kategoria obiektu budowlanego: Droga gminna 108713R ul. Głogowska od skrzyżowania z ul. Podstawskiego do nowo wybudowanych bloków w Sokołowie Małopolskim Kategoria obiektu budowlanego: XXV – drogi i drogi kolejowe Jednostka ewidencyjna: 181611_4 Sokołów Małopolski miasto Obręb ewidencyjny: 0001 Sokołów Małopolski Numery działek: 1562 |  |
| Inwestor: | Gmina Sokołów Małopolski ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski ## NIP: 517 01 21 981 ## REGON: 690 582 134 ## e-mail: ugim@sokolow-mlp.pl |  |
| Jednostka projektowa: | ARCHITECTUM Arkadiusz Chromiński tel. 502747286 e-mail - biuro.architectum@gmail.com |  |

Projektant:

Arkadiusz Chromiński

…………………………………..

Nazwa elementu projektu budowlanego: DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 108713R ul. Głogowska (do nowych bloków) polegająca na budowie drogi dla pieszych w Sokołowie Małopolskim

Adres i kategoria zamierzenia budowlanego: Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Gmina: Sokołów Małopolski Kategoria obiektu budowlanego: XXV – drogi i drogi kolejowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany: Jednostka ewidencyjna: 181611_4 Sokołów Małopolski miasto Obręb ewidencyjny: 0001 Sokołów Małopolski Numery działek: 1562

Imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres: Gmina Sokołów Małopolski ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski ## NIP: 517 01 21 981 ## REGON: 690 582 134 e-mail: ugim@sokolow-mlp.pl

Spis zawartości materiałów do zgłoszenia robót budowlanych

Projekt zagospodarowania działki lub terenu; - Strona tytułowa - Dane inwestycji - Oświadczenie projektanta i uprawnienia budowlane 1.2 Spis zawartości 1.3 Opinie i uzgodnienia 1.4 Część opisowa 1.4 Część rysunkowa: Plan Zagospodarowania Terenu - PZT Przekrój – P-1

| Autorzy opracowania: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł zawodowy imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis | Data |
| Projektant specjalność drogowa: mgr inż. Arkadiusz Chromiński | PDK/075/POOD/24 |  |  |
| Projektant specjalność sanitarna: mgr inż. Barbara Sekulska-Dul | PDK/0165/POOS/23 |  | Maj 2026 |
| Projektant specjalność elektryczna: mgr inż. Dariusz Mączka | PDK/0095/POOE/06 |  |  |

OŚWIADCZENIE 
 oraz
 UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oświadczam 
że dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Przebudowy drogi gminnej nr 108713R ul. Głogowska (do nowych bloków) polegającej na budowie drogi dla pieszych w Sokołowie Małopolskim” została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej a także umową którą była objęta oraz jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i jest wolna od wad.

mgr inż. Arkadiusz Chromiński

upr. PDK/0125/OWOD/08

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
 w specjalności drogowej

`

……………………………….

SPIS ZAWARTOŚCI:

- Strona tytułowa

- Kserokopia uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Opinie i uzgodnienia

- Opis techniczny

- Rys. 1 Plan Orientacyjny

- Rys. 2 Plan sytuacyjny

- Rys. 3 Przekroje konstrukcyjne

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane,

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych

[4] Mapa sytuacyjno-wysokościowa,

[5] Pomiary uzupełniające,

[6] Wywiady środowiskowe,

[7] Inne obowiązujące przepisy techniczno- budowlane i obowiązujące normy,

[8] Warunki techniczne wydane przez gestorów sieci,

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

[10] Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

[11] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne.

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

[13] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

[15] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

[16] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

[18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej

grzybów

- Inwestor

Inwestorem jest Gmina Sokołów Małopolski, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1

- Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

3.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt obejmujący:

- Budowę drogi dla pieszych o szerokości 1,5 m na odcinku 300 m z kostki brukowej typu Holland w kolorze uzgodnionym z zamawiającym o wymiarach ok. 20 x 10 cm, krawężnika drogowego w kolorze szarym o wymiarach ok. 15 x 30 x 100 cm, obrzeży chodnikowych o wymiarach ok. 8 x 30 x 100 cm w kolorze szarym, wraz z podbudową betonową o podanych w projekcie wymiarach, stabilizacją z kruszyw i betonu,

- Budowę odwodnienia zapewniającego właściwą funkcjonalność istniejącej drogi i projektowanego chodnika,

3.2. Lokalizacja i przedmiot inwestycji

Inwestycja położona jest w miejscowości Sokołów Małopolski, Powiat Rzeszowski,  województwo Podkarpackie. Droga gminna nr 108713R ul . Głogowska jest droga publiczną, gminną klasy technicznej L, w myśl [2] .

Planowana inwestycja realizowana będą na działce: 0001 Obręb Sokołów Małopolski  1562 Jednostka ewid. 181611_4 Sokołów Małopolski miasto, Województwo: Podkarpackie; Powiat: Rzeszowski.

3.3. Uzasadnienie przedsięwzięcia

Planowana inwestycja ma na celu poprawę parametrów technicznych i użytkowych przedmiotowej drogi.

Dzięki temu zwiększy się komfort i bezpieczeństwo ruchu samochodowego i ruchu pieszych.

3.4. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym terenie występują:

- wodociągi,

- sieć elektroenergetyczna,

- sieć teletechniczna.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Branża drogowa

Projektowany odcinek stanowi część połączenia komunikacyjnego Sokołowa Małopolskiego z drogą wojewódzką DW875 relacji Mielec – Leżajsk.

    - Opis stanu istniejącego

W stanie istniejącym droga gminna nr 108713R posiada nawierzchnie asfaltową w dobrym stanie technicznym. Szerokość jezdni o nawierzchni asfaltowej wynosi od 5,5 do  7,0m, o przekroju ulicznym. Na odcinku, na którym projektowana jest droga dla pieszych (chodnik) wody opadowe odprowadzane są do przydrożnych rowów.

    - Istniejące parametry techniczne

| Wyszczególnienie | stan istniejący | stan projektowany |
| --- | --- | --- |
| długość odcinka objętego opracowaniem | 371m | - |
| chodnik | brak | prawostronny szer. 1,5m z ciekiem przykrawężnikowym z betonowej kostki brukowej |
| klasa techniczna drogi §12 | L | bez zmian |
| ruch / liczba jezdni głównych (n) / liczba pasów ruchu (m) wg §15 | dwukierunkowy 1/2 | bez zmian |
| szerokość pasów ruchu wg §17 | około 2,50m | bez zmian |
| szerokość jezdni | 5,10m | bez zmian |
| szerokość pobocza §23 | - | bez zmian |
| kategoria ruchu: | KR2 | bez zmian |
| obciążenie nawierzchni | 115kN/oś | bez zmian |
| prędkość projektowa | 40km/h | bez zmian |
| nawierzchnia jezdni | bitumiczna | bez zmian |
| odwodnienie | powierzchniowo do rowu otwartego | rów kryty |

Zamierzenie projektowe przewiduje budowę chodnika przy drodze gminnej nr 108713R w miejscowości Sokołów Małopolski w granicach istniejącego pasa drogowego z betonowej kostki brukowej o szerokości 1,5m i długości 371,00m łączącego istniejące chodniki przy ul. Podstawskiego z chodnikiem przy nowo wybudowanych blokach.

Rozwiązania geometrii poziomej

W planie sytuacyjnym chodniki przy drodze gminnej składał się będzie z odcinków prostych i łuków.

Rozwiązania projektowe geometrii pokazano na rys. PZT

Rozwiązania wysokościowe

Początek, koniec, włączenie na skrzyżowaniu z istniejącym chodnikiem przy drogach gminnych oraz cały przedmiotowy zakres wysokościowo i sytuacyjnie dostosowano do nawierzchni istniejącej drogi i istniejących chodników.

W ciągu przedmiotowego zakresu wszystkie istniejące zjazdy regulowane będą do wysokości nawierzchni bitumicznej jezdni jeśli zajdzie taka potrzeba.

Rozwiązania w przekrojach

W przekrojach normalnych przedmiotowa droga składa się z odcinków prostych o spadkach daszkowych oraz łuków o spadkach jednostronnych lub daszkowych natomiast chodniki posiadają spadek jednostronny:

- Przekrój P–1 - Przekrój jezdni z chodnikiem z kostki do wykonania

    - Ustalenia/warunki wynikające z obowiązującego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 27.05.2026r. (sygn.RG.6733.31.2026), planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wynika to z faktu, że zamierzone przedsięwzięcie – na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego – nie wymaga pozwolenia na budowę, co jednocześnie zwalnia z obowiązku uzyskania decyzji lokalizacyjnej

    - Zestawienie powierzchni i elementów drogowych przebudowywanych i budowanych chodników

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej nowobudowanego – 556,00 m2

    - Przekrój konstrukcyjny

Konstrukcja chodnika – nowa chodnik:

- kostka betonowa fazowana typu "HOLLAND" – szara 86% pow. czerwona 14% pow.  – gr. 8cm

- podsypka cem.-piaskowa lub grys 0-7mm – gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa 0/32 – gr. 25cm

- chudy beton C16/20 – gr. 15cm

- warstwa odsączająca z piasku – gr. 10cm

  - Odwodnienie:

Planowane zamierzenie polega na przebudowie istniejącego urządzenia odwadniającego zlokalizowanego w pasie drogi gminnej nr 1562, w obrębie ewidencyjnym 0001 Sokołów Małopolski, poprzez przekształcenie istniejącego rowu otwartego w rów kryty. Inwestycja obejmuje odcinek rowu przydrożnego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego.

W stanie istniejącym odwodnienie drogi realizowane jest za pomocą rowu otwartego, który na części odcinka wykazuje ograniczoną drożność hydrauliczną, lokalne zamulenia oraz deformacje przekroju, co powoduje utrudniony odpływ wód oraz okresowe zastoiska. Stan ten wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie odwodnienia drogi oraz może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres planowanych robót obejmuje likwidację istniejącego rowu otwartego na wskazanym odcinku oraz wykonanie rowu krytego w postaci przewodu rurowego z rur PVC-U o klasie sztywności SN8. Projektowane odcinki kanalizacji obejmują rury o długości ok. 86m i średnicy DN200, ok. 92,0m o średnicy DN250 oraz ok. 121,0m o średnicy DN315. Odprowadzenie wód opadowych 
z projektowanych 11 wpustów ulicznych wraz z osadnikami nastąpi za pomocą projektowanych studni tworzywowych DN1000 w ilości 12 sztuk do istniejącego rowu, oznaczonego na załączniku nr 1 jako „W”. Przed włączeniem do odbiornika (istniejącego przepustu) projektuje się betonową studnię osadnikową oznaczoną jako Ko o średnicy DN2000, pełniącą funkcję podczyszczania wód opadowych poprzez sedymentację zawiesin.

Projektowany system odwodnienia zapewni skuteczne i uporządkowane odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków odwodnienia drogi, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników oraz ograniczenia zjawisk erozji i zamulania. Planowane zamierzenie nie spowoduje pogorszenia stanu wód powierzchniowych ani podziemnych oraz nie wpłynie negatywnie na stosunki wodne na terenach sąsiednich. Charakter odprowadzanych wód nie ulegnie zmianie, a ich odpływ będzie odbywał się w sposób kontrolowany.

Po wykonaniu inwestycji urządzenie będzie utrzymywane przez zarządcę drogi, a jego eksploatacja polegać będzie na okresowej kontroli drożności, czyszczeniu przewodów, wpustów oraz studni, a także usuwaniu nagromadzonych osadów.

Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje określonej powierzchni działek, nie powoduje uszczuplenia terenów zielonych. Zajęcie terenu jest tylko czasowe.

Projektowane obiekty całkowicie wbudowane pod powierzchnię terenu, nie będą ingerować w istniejący krajobraz.

Ilość wód opadowych odprowadzanych do istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Głogowskiej nie zmieni się.

Odwodnienie na wszystkich odcinkach podlegających przebudowie zostało zaprojektowane jako wgłębne. Dzięki zastosowaniu odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych projektowanej jezdni będzie spływać do wpustów ulicznych ze studniami osadnikowymi, następnie przykanalikami odprowadzona zostanie do projektowanego rowu krytego.

Minimalne zagłębienie przewodów w gruncie wynosi h=0,6m. Wg PN-81/B-03020 strefa przemarzania gruntu dla regionu wynosi hz=1,0m.

W przypadku, gdy posadowienie przewodu jest mniejsze od wymaganego przewód należy ocieplić, np. łupkami poliuretanowymi, keramzytem lub żużlem.

Maksymalne głębokości wykopów pod elementy kanalizacji deszczowej wynoszą do ok. 2,0m.

Minimalny spadek wynosi 0,5 % zaś maksymalny 1,5%.

3.3 Przebudowa wodociągu

Ze względu na kolizję istniejącego wodociągu z projektowaną nawierzchnią drogi gminnej 
ul. Głogowskiej konieczna jest zmiana trasy fragmentu istniejącej sieci wodociągowej.

Przebudowę sieci wodociągowej wykonać z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 DN160, łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Montaż rurociągów według technologii producenta. Przewody ciśnieniowe poprowadzono  na głębokości ok. 1,50 m.

Przewód wodociągowy (trójniki) zabezpieczyć przed przemieszczeniem za pomocą bloków oporowych prefabrykowanych lub wykonanych na miejscu budowy „na mokro”.

W celu zabezpieczenia kształtki przed uszkodzeniem przez beton należy oddzielić elementy grubą folią lub taśmą z tworzywa sztucznego. Bloki należy wspierać o nienaruszony grunt.

Ze względu na różny stopień osiadania elementów żeliwnych i PE należy wykonać bloki podłoża podporowe prefabrykowane pod armaturę i kształtki z żeliwa. Wymiary bloków oporowych zgodnie z częścią rysunkową.

3.4  Rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym

W związku z przebudową istniejącej drogi gminnej (ul. Głogowskiej) w Sokołowie Małopolskim zachodzi konieczność przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznej kablowych nN i SN wraz z ich zabezpieczeniem za pomocą rur ochronnych w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu.   Stan techniczny istniejących sieci elektroenergetycznych jest dobry i nadaje się do dostarczania energii elektrycznej dla przyłączonych odbiorców.  Szczegółowy opis rozwiązania występujących kolizji przedstawia się następująco:

Przebudowa istniejącej sieci SN na odcinku A-B:

W związku z planowaną przebudową istniejącej drogi gminnej należy istniejące kable SN typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50mm2 relacji ST Sokołów 23 Słoneczna 2 w kierunku istniejącej stacji 15/0,4 kV – ST Sokołów 24 Piaski oraz kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji ST Sokołów 23 Słoneczna 2 w kierunku istniejącego złącza kablowego Zk-1a/ZL-1 na działce o nr ewid. 1536/2 na odcinku oznaczonym od pkt. A do pkt. B przełożyć ze względu na kolizję z projektowanym krawężnikiem – wg projektu zagospodarowania terenu.

W miejscach kolizji z przebudowywaną drogą lub istniejącą infrastrukturą stosować rury osłonowe typu PS 110 i PS 160. Przebudowywany kabel średniego napięcia układać na podsypce piaskowej w układzie trójkątnym na głębokości min. 90 cm. Wykop pod kabel SN należy wykonać zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Wykop powinien składać się z trzech warstw, tj.

- warstwy podkładowej (WP) o grubości 10 cm

- wykonanej z piasku. - warstwy otaczającej (WO) o grubości 25 cm

- wykonanej również z piasku. - warstwy podkładowej (WZ) o grubości 55 cm

- wykonanej z gruntu rodzimego.

3.5  Wpływ inwestycji na środowisko.

Budowa nowego odcinka chodnika przy drodze gminnej 108713R zgodnie z projektem ma charakter lokalny i nie spowoduje degradacji środowiska. Przebudowa poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w szczególności pieszych, dostępność komunikacyjną, oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności otaczającego terenu. Przebudowa nie naruszy istniejących stosunków wodnych, wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo do istniejących rowów oraz poprzez projektowane wpust i rów kryty do istniejącego rowu otwartego. Planowane do realizacji prace budowlane nie spowodują realnego zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, przebudowa nie spowoduje zmian w przyrodzie nieożywionej – wszelkie stosunki geobotaniczne zostaną zachowane; również stosunki glebowe i wodne nie zostaną zmienione; realizacja projektu nie będzie mieć żadnego wpływu na klimat, dobra materialne oraz dobra kultury. Powstałe w wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji ulicy odpady będą typowymi odpadami powstającymi w budownictwie drogowym i nie stanowią zagrożenia dla środowiska, przy zachowaniu ich właściwego składowania i powtórnego wykorzystania.

Budowa nowego odcinka chodnika nie spowoduje wzrostu emisji o więcej niż 20 % lub wzrostu zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii, o więcej niż 20 %.

Ze względu na przeznaczenie (ruch lokalny) większość zanieczyszczeń będzie miała charakter organiczny, a ich ilość nie będzie istotnie wpływać na czystość wody.

Przedmiotowy teren nie znajduje się w obszarze parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, utworzonych i podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 1220 z późn. zm.). Ponadto ww. obszary i formy ochrony nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie, tj. w strefie potencjalnego znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dlatego też nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej.

3.6	Czasowa organizacja ruchu

Oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi, odmuleniem rowów i remontem przepustów, wykonaniem poboczy oraz zjazdów, budową rowu krytego i nowego chodnika należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, opartego na harmonogramie robót i uzgodnionego z Zarządem drogi, Organem zarządzającym i Policją. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia robót alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego i ruchu pieszego.

3.7	Wymagania techniczne i odbiory

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robót i ich odbiorach według obowiązujących Polskich Norm. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę techniczną dopuszczającą je do stosowania w budownictwie. Roboty ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej należy wykonywać ręcznie i ze szczególną ostrożnością. Szczegółowy opis robót podano w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich.

  - Ochrona zabytków

Budowa chodnika na działce ewid. nr 1562 nie wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Rzeszowie, ponieważ zgodnie z decyzją o wpisie do rejestru zabytków z dnia 21.01.1992 r., wydaną przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków, Oddział w Rzeszowie (nr rejestru A-1246), ochroną konserwatorską objęty jest wyłącznie układ urbanistyczny centrum miasta Sokołów Małopolski, a wskazane miejsce inwestycji znajduje się poza tym obszarem.

W związku z powyższym:

- Planowana inwestycja (budowa chodnika) nie ingeruje bezpośrednio ani pośrednio w chroniony układ urbanistyczny.

- Teren inwestycji nie znajduje się w granicach wpisu do rejestru zabytków, co wyłącza obowiązek uzgadniania planowanych prac z konserwatorem zabytków.

- Nie zachodzi ryzyko naruszenia wartości kulturowych, historycznych czy przestrzennych chronionego obszaru.

Dlatego też, w świetle powyższego stanu prawnego oraz zakresu ochrony wynikającego z decyzji nr A-1246 z dnia 21.01.1992 r., nie istnieje formalny ani merytoryczny obowiązek uzgadniania tej inwestycji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Rzeszowie.

  - Kanał technologiczny

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach publicznych, obowiązek lokalizacji kanału może nie zachodzić, gdy spełnione są miedzy innymi przypadki:

- Roboty „drogowe” ograniczone do urządzeń technicznych dróg — np. gdy prace dotyczą jedynie obiektów typu przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe, zatoki, perony przystankowe, stanowiska postojowe, oświetlenia drogi itp., bez przebudowy zasadniczej jezdni czy innych elementów konstrukcyjnych drogi.

- Krótkie odcinki drogi — przebudowa lub budowa drogi do 1000 metrów, z dodatkowymi warunkami: m.in. gdy kanał technologiczny byłby przerwany (czyli nie będzie kontynuowany po obu stronach) oraz brak planów na jego przedłużenie w ciągu najbliższych lat (np. w budżecie, prognozie, planach drogowych).

W związku z powyższym planowane roboty zgodnie z zapisami art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach publicznych nie wymagają zaprojektowania kanału technologicznego.

  - Uwagi końcowe

- Roboty powinny być prowadzone w oparciu o zaświadczenie o przyjęciu zgłoszonych robót budowlanych.

- Wszelkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić  Inwestora  i/lub  Projektanta.

- Rysunki  i  część  opisowa  są  dokumentami  wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie  elementy  ujęte  w specyfikacji (opisie), a  nie  ujęte  na  rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W  przypadku  rozbieżności  w  jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić to Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy i zabezpieczenie prowadzonych robót.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien otrzymać od uprawnionego geodety szkic wytyczenia trasy wraz z wykazem reperów wg których będzie wykonana niweleta poszczególnych elementów.

- Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej oraz kamizelki ostrzegawcze z taśmami odblaskowymi.

- Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami w odniesieniu do poszczególnych branż i robót, zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP i PPOŻ.

- Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

- Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Opracował: