Spis treści

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ	3

CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.	Lokalizacja	5

2.	Przedmiot zamierzenia budowlanego	5

3.	Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu	5

3.1.	Teren i zabudowa	5

3.2.	Istniejące urządzenia infrastruktury technicznej	5

4.	Projektowane zagospodarowanie terenu	6

4.1.	Urządzenia budowlane wraz z obiektami budowlanymi	6

4.2.	Sposób odwodnienia terenu	6

4.3.	Układ komunikacyjny	8

4.4.	Sposób dostępu do drogi publicznej	8

4.5.	Parametry techniczne sieci	8

4.6.	Ukształtowanie terenu i układ zieleni	9

5.	Zestawienie powierzchni	9

6.	Informacje dotycząca zagospodarowania terenu	9

6.1.	Informacje o zgodności z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	9

6.2.	Informacje o obiektach zabytkowych	10

6.3.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego	10

6.4.	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia – wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza	10

7.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	11

8.	Odległości miejsc postojowych od okien budynków oraz od granicy działki budowlanej	11

9.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	11

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	12

Rys. nr 1 – Orientacja – arkuszy 1	13

Rys. nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu– arkuszy 1	14

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PROJEKTANTOM ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE NA LISTĘ CZŁONKÓW WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO	15

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Niniejszym oświadczam o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu  dla inwestycji drogowej pn.:

Budowa parkingu na działce 815/15 obręb Nienadówka przy ZS nr 1 w m. Nienadówka

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| SPECJALNOŚĆ ZAKRES OPRACOWANIA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża drogowa | projektant | mgr inż. Daniel Kargol | PDK/0025/PWOD/19 | 03.2026 |  |

# CZĘŚĆ OPISOWA

# Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, powiecie rzeszowskim, mieście Sokołów Małopolski, na działce nr 815/15 Obręb 0003 Nienadówka.

# Przedmiot zamierzenia budowlanego

W ramach przedmiotowej inwestycji projektowana jest:

- budowa parkingu na 60 miejsc postojowych,

# Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu

## Teren i zabudowa

Teren płaski, nie zabudowany, grunt przewidziany do budowy parkingu stanowią pastwiska, uzbrojony jak na PZT 1:500.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki o nr. ewid. 815/15 obręb 0003 Nienadówka. Na przedmiotowej działki zlokalizowane są pastwiska. Projektowany parking dla samochodów osobowych zlokalizowany jest przy drodze publicznej powiatowej 1217R. Na działce 1217R w miejscu projektowanego parkingu nie występują melioracje. Dostęp do projektowanych miejsc postojowych przez istniejące zjazdy z drogi powiatowej.

Teren objęty przedmiotową inwestycją nie leży na obszarze strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, ani w strefie kontrolowanej gazociągu, czy strefie bezpieczeństwa od rurociągu. Na terenie planowanej inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji wydano decyzje celu publicznego znak RG.6733.31.2025 z dn. 05.01.2026r.

Teren oraz istniejące na nim obiekty nie podlegają ochronie dziedzictwa kulturowego, zabytków i kultury współczesnej.

## Istniejące urządzenia infrastruktury technicznej

W obrębie inwestycji występują sieci uzbrojenia terenu:

- Istniejąca sieć kanalizacji lokalnej- deszczowej

- Istniejąca sieć elektroenergetyczna,

- istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna

Wydano warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia kanalizacji deszczowej w obrębie terenu inwestycji nr RG.7021.63.D.2026 zachowując odległość pionową od przewodu min. 0,5m, odległość poziomą od przewodu kanalizacyjnego i innych sieci uzbrojenia terenu min. 0,3m. Istniejącą studnie kanalizacyjną przebudować poprzez montaż pokrywy rewizyjnej żeliwnej rewizyjnej żeliwnej D400 i dostosowanie jej wysokościowo do nawierzchni jezdni.

Uzgodniono projekt w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Leżajsk- pismo znak L.dz.RE7/RM/1/04/2026 z dn. 13.04.2026 uwzględniając zachowanie odległości projektowanej krawędzi parkingu od sieci kablowej SN 15 KV powyżej 2m.

# Projektowane zagospodarowanie terenu

## Urządzenia budowlane wraz z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji projektuje się budowę miejsc postojowych.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję - wydzielonym liniami rozgraniczającymi obszar inwestycji będą wykonane:

- budowa parkingu na 60 miejsc postojowych w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych i 57 miejsc ogólnodostępnych,

Inwestycja nie powoduje nienormatywnego zbliżenia do budynków.

## Sposób odwodnienia terenu

Projektowany parking nie będzie powodował powstawania ścieków bytowych. W  związku  z  budową parkingu  zaprojektowano  system  odwodnienia  powierzchniowego  w postaci  poboczy  chłonno-retencyjnych.  Ich  podczyszczenie  nastąpi  w  sposób  naturalny poprzez przejście przez warstwy gruntu przepuszczalnego oraz warstwy żwirowe.   Zaprojektowano  pobocza  chłonno-retencyjne  o  szerokości  1m  po  stronie spływu wód.

Pobocze należy wykonać z warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5  m  grubości 20 cm. W celu zabezpieczenia warstw żwirowych od gruntu złoże należy odseparować (dno oraz boki) przez ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej.

Obliczenia hydrauliczne

Założenia:

gdzie:

q	-	natężenie deszczu [l/s/ha]

y	-	współczynnik spływu

j	-	współczynnik opóźnienia odpływu F	-	powierzchnia zlewni [ha]

Natężenie deszczu

Natężenie deszczu zgodnie normą PN-S-02204:

q = 15,347 * A/t0,667

gdzie:

q	-	natężenie deszczu [l/s ha]

A	-	wartość stała dla rocznej sumy opadów i prawdopodobieństwo deszczu t	-	czas trwania deszczu miarodajnego

q = 172,00 [l/s ha] – przyjęta do obliczeń Współczynnik spływu

przyjęto:

dla powierzchni utwardzonych  y = 0,90

Współczynnik opóźnienia odpływu

przyjęto - j = 1

ZLEWNIA A:

Zestawienie powierzchni zlewni 1:

Projektowana jezdnia asfaltowa – pow. A1=2070 m2 = 0,21 ha Zestawienie obl. Ilość wód

| Nr zlewni | Opis urządzenia / Zakres | Oznaczenie wylotu | Fr Pow. rzeczywista [ha] | ψ | q [l/s/ha] | Q max [l/s] | Q max roczne [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | Odwodnienie parkingu | Pobocze chłonny | Teren utwardzony 0,21 | 0,9 | 170 | 32,63 | 0,0020 |

SUMA zlewni A wynosi QA=33 dm3/s

Sprawdzenie zdolności chłonnej odwodnienia powierzchniowego

Obliczenia zdolności chłonnej Qf odbiornika

Qf=0,5 x Kf x Ff

Gdzie:

Qf – zdolność chłonna [m3/s]

Kf – współczynnik filtracji gruntu nasyconego 5 x 10-3 – 5 x 10-5 [m/s] Ff – powierzchnia czynna odwodnienia powierzchniowego [m2] Długość odwodnienia L=129 m przy szerokości 0,1 m.

Qf=0,5x5x10-4 x 129 mx 1m=0,03225 m3/s dla Kf=5x10-5

W czasie trwania deszczu miarodajnego 20 minut minimalna ilość wód które może wchłonąć powierzchnia czynna odwodnienia powierzchniowego pobocza wynosi.

Qf=0,03225 m3/s x 20min x 60s=38,7 dm3

Qf>QA

Zaprojektowane odwodnienie powierzchniowe posiada zdolność chłonna przewyższającą objętość wód z opadu nawalnego o natężeniu 170 l/s/ha trwającego 20 min. Tak ekstremalne warunki statystycznie zdarzają się odpowiednio 1 raz na 10 lat i występują w okresach letnich przy niskich stanach wód w ciekach wodnych i gruncie. Wobec powyższego rozwiązania odwodnienia zaprojektowano prawidłowo.

Inwestycja nie ma wpływu na istniejący rów wraz z wylotem kanalizacji deszczowej,

Projekt uzgodniony pozytywnie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Leżajsku pismem znak RSL.430.6.2026 z dn. 18.03.2026r.

Zakres projektowanych prac nie koliduje ze śródlądowymi wodami płynącymi należącymi do Skarbu Państwa w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jak także z urządzeniami melioracyjnymi ujętymi w „Ewidencji melioracji wodnych” prowadzonej przez Zarząd Zlewni w Stalowej Woli.

## Układ komunikacyjny

Projektowany parking posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd

Parametry projektowanych miejsc postojowych:

- samochody osobowe - 57 szt.: szerokość 2,5 m i długość 5,0 m,

- samochody dla osób niepełnosprawnych – 3 szt.: szerokość 3,6 m i długość 5,0 m.

Miejsca postojowe posiadają spadek 1,0%, zapewniający sprawny odpływ wody.

Nawierzchnia miejsc postojowych zostanie wykonana z betonu asfaltowego.

Wszystkie projektowane elementy posiadają ukształtowanie zapewniające spływ wody.

Obiekt zaprojektowano zapewniając niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

## Sposób dostępu do drogi publicznej

Projektowany parking dla samochodów zlokalizowany jest przy drodze powiatowej ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej o  następujących parametrach geometrycznych: droga jednojezdniowa (1x2) z jezdnią asfaltową o szerokości ok. 6,0 m.

## Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Inwestycja zakłada przebudowę studni kanalizacji deszczowej poprzez wymianę pokrywy rewizyjnej żeliwnej D400 i dostosowanie jej wysokościowo do nawierzchni jezdni. Nie zmienia się trasa sieci kanalizacji deszczowej.

## Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Projektowane ukształtowanie terenu zostało zaznaczone na rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu. Ukształtowanie wysokościowe zapewnia sprawny spływ wód opadowych na projektowane pobocza chłonne.

Istniejącą zieleń na terenie objętym opracowaniem stanowią zieleńce. Przewidziano do wycinki wyłącznie zakrzewienia.

# Zestawienie powierzchni

Powierzchnia całego terenu objętego inwestycją: 2960 m2, w tym:

- Powierzchnia terenu utwardzonego tj. parkingów i ciągów komunikacji: 1873 m2,

- Powierzchnia biologicznie czynna: 1087 m2.

# Informacje dotycząca zagospodarowania terenu

## Informacje o zgodności z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla przedmiotowego opracowania wydano decyzję celu publicznego znak RG.6733.31.2025 z dn. 05.01.2026r.  oraz decyzję zmieniającą znak RG.6733.9.2026 z dn. 16.03.2026r.

Na przedmiotowym terenie obowiązują warunki i zasady zagospodarowania wynikające z położenia:

-budowa parkingu jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu gminnym niezbędną do prawidłowego działania infrastruktury w gminie Sokołów Małopolski

-projektowana inwestycja zlokalizowana w liniach rozgraniczających użytków: pastwiska trwałe PsV,

-liczba miejsc parkingowych zgodna z wydaną decyzją wynosi 60.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz 1839) zmienionym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. (Dz. U. 2022, poz. 1071).

Inwestycja nie powoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, emisji nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby, roślinności, wód podziemnych i powierzchniowych.

Teren inwestycji nie jest położony na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ani nie jest objęty prawną formą ochrony zabytków oraz ochrony przyrody.

Decyzja celu publicznego wprowadza ograniczenia w zabudowie:

- dopuszcza budowy wyłącznie parkingu

- określa liczbę miejsc postojowych od 60-80

- określa lokalizacje parkingu

- zakazuje pogorszenia środowiska

- parking z dostępem bezpośrednim z drogi powiatowej 1217R

- zakaz wpływu na sąsiedztwo

## Informacje o obiektach zabytkowych

Teren oraz istniejące na nim obiekty nie podlegają ochronie dziedzictwa kulturowego, zabytków i kultury współczesnej.

W na terenie inwestycji ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, ujęte w gminnej ewidencji zabytków jak również stanowiska archeologiczne.

## Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji jest położony poza granicami terenu górniczego i poza terenami zagrożonymi powodzią.

## Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia – wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza

Inwestycja ze względu na powierzchnię użytkową poniżej 0,5 ha, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie wymaga zatem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

W zasięgu oddziaływania projektowanej inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie w myśl ustawy o ochronie przyrody.

Inwestycja nie będzie realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ptaków i zwierząt. W trakcie eksploatacji nie będzie występować istotne oddziaływanie na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi.

Dla ochrony przed nadmiernym pyleniem podczas budowy należy okresowo w razie potrzeby zraszać wodą materiały budowlane przeznaczone do wbudowania.

Odpady powstałe podczas budowy należy zutylizować zgodnie z ustawą o odpadach.

Wykonawcza ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca powinien:

- Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca powinien mieć szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.

Organizacja robót i zaplecza budowy uzależniona jest od decyzji Wykonawcy, który jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, dozorców, wszelkie inne niezbędne środki do ochrony robót.

W przypadku zaplecza tymczasowego Wykonawca zabezpieczy odpowiednie warunki socjalne pracownikom zatrudnionym na budowie.

W okresie budowy Wykonawca robót ma dodatkowo obowiązek utrzymywać teren budowy w należytym stanie, podejmować wszelkie kroki i działania mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

Przy pracach ziemnych należy zwrócić uwagę na znaki punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku konieczności usunięcia znaków punktów należy je zaprojektować i zastabilizować w nowym miejscu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga doprowadzenia drogi pożarowej oraz nie jest wymagane zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

# Odległości miejsc postojowych od okien budynków oraz od granicy działki budowlanej

Odległość stanowisk postojowych od: okien budynków mieszkalnych jest nie mniejsza niż 10 m. Stanowiska postojowe usytuowane będą na działce w odległości większej niż 6 m od granicy tej działki, z wyłączeniem działki między liniami rozgraniczającej ulice tj, w przypadku której ww. zachowanie odległości nie jest wymagane. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicy działki na której prowadzona jest inwestycja.

# Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Oddziaływanie projektowanych obiektów, określone na podstawie art. 112-120a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 122 – 132 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, §19 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz art. 3 pkt 20) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, mieścić się będzie w całości w liniach rozgraniczających obszar inwestycji, tj. na działce 181611_5.0003.815/15.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# Rys. nr 1 – Orientacja – arkuszy 1

# Rys. nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu– arkuszy 1

# KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PROJEKTANTOM ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE NA LISTĘ CZŁONKÓW WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO