OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa drogi gminnej ul. Na Morgi w m. Rybna”.

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej – ul. Na Morgi w m. Rybna”.

Główny kod CPV:

45233140-2 – Roboty drogowe

Dodatkowe kody CPV:

45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

45233123-7 – Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych.

1. LOKALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiot umowy będzie realizowany na działce nr 1472, 1405 i 1446/1 ul. Na Morgi w miejscowości Rybna.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem „Remont i uzupełnienie istniejącego odwodnienia drogi poprzez wykonanie ścieku korytkowego, odwodnienia liniowego i przykanalika do kanalizacji deszczowej w działkach. nr. 1472, 1405, 1446/1, obręb Rybna, jednostka ewidencyjna Gmina Czernichów” oraz uproszczoną dokumentację „Remont drogi gminnej (dz. dr. 1472 w m. Rybna gm Czernichów” do zgłoszenia robót budowlanych i zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie tego zgłoszenia nr AB-V.6743.3.141.2026 SP z dnia 22.06.2026 r.

Roboty budowlane będą realizowane na długości 250 mb.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawarty jest w niniejszej SWZ, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) oraz projektowanych postanowieniach umowy będących załącznikiem do SWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z zapisami SWZ, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami.

- Powody niedokonania podziału zamówienia na części:

Zamówienie jest dostępne dla wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz zapewnia poziom konkurencji między wykonawcami. Podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Wskazane jest, aby zamówienie realizował jeden Wykonawca, który będzie odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia, a nie kilku Wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne elementy robót, które są ściśle ze sobą związane.

- Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.):

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: obsługa sprzętów budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia, roboty związane z wykonaniem podbudów, nawierzchni bitumicznych, poboczy, zabudowaniem rowu korytami betonowymi, wycinką drzew i krzewów oraz uprzątaniu powierzchni po wycince lub ręcznych prac ziemnych, z wyłączeniem realizacji tych usług na zasadzie tzw. samozatrudnienia.

- jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonuje samodzielnie to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania;

- jeżeli oferta zostanie złożona przez spółkę osobową, której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania;

- w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1. Szczegółowe informacje dotyczące kontroli oraz sankcje z tytułu nie spełnienia wymagań określono w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 7 do SWZ.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, złożoną ofertą i kosztorysem.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym przez niego w porozumieniu z Zamawiającym, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy.

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane oraz urządzenia powinny być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, w kolejności jak w art. 101 Pzp.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych stosowanych w budownictwie, zgodnych z Polską Normą przenoszącą normy europejskie i posiadających odpowiednie certyfikaty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, normami, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie i aprobatą techniczną, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi dla materiałów i urządzeń użytych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ofertą.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aprobaty techniczne dla materiałów przed ich wbudowaniem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Do wbudowania dopuszcza się tylko materiały nieuszkodzone.

- Dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym w przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp:

  - opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym;

  - jeżeli dokumentacja przetargowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach, spełniający równocześnie wymagania określone w dokumentacji.

- Wizja lokalna:

Zamawiający nie przewiduje zwołania wizji lokalnej.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.