Załącznik nr 1a do Specyfikacji technicznej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  Remont elewacji budynku Żłobka nr 12, ul. Tokarzewskiego 53

### Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku Żłobka nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 35, obejmujących:

- Naprawa tynków oraz gzymsów na elewacji

- Malowanie elewacji

- Naprawa murowanych kominów wentylacyjnych

- Remont tarasu nieużytkowanego piętra I

- Naprawa schodów oraz podjazdów wokół budynku

### Opis stanu istniejącego budynku.

Przedmiotowy budynek został wybudowany w 1957 r. na potrzeby żłobka miejskiego. Stan techniczny elewacji określa się jako średni. Liczne odparzenia tynku na ścianach i elementach budynku, zacieki na elewacji oraz złuszczenia farby kwalifikują elewację do kompleksowej renowacji.

### Opis prac do wykonania

### Naprawa tynków oraz gzymsów na elewacji

Przedmiotem robót jest wykonanie napraw elewacji budynku, obejmujących usunięcie luźnych i odspojonych fragmentów tynków, cegieł oraz betonu, a także reprofilację i uzupełnienia elementów zgodnie z technologią.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Przygotowanie podłoża,

- Naprawy tynków,

- Naprawy gzymsów ceglanych,

- Naprawy gzymsów i elementów betonowych,

- Kontrolę elementów konstrukcyjnych i zgłaszanie nieprawidłowości.

Gzymsy betonowe oraz płyty betonowe należy oczyścić z luźnych i odspojonych fragmentów betonu. W przypadku odsłonięcia zbrojenia należy je mechanicznie oczyścić oraz zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym. Po przygotowaniu podłoża należy wykonać reprofilację elementów betonowych zaprawą naprawczą zgodnie z technologią Wykonawcy

W przypadku stwierdzenia spękań ścian lub innych elementów konstrukcyjnych należy niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielowi Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii naprawczych dowolnego producenta (np. PCC, Ceresit, Mapei, Weber, Atlas), pod warunkiem przestrzegania wytycznych technologicznych producenta.

### Malowanie elewacji

Prace należy rozpocząć po wykonaniu napraw ścian i elementów na elewacji budynku. Zakres obejmuje:

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- gruntowanie powierzchni przed malowaniem,

- dwukrotne malowanie ścian elewacji farbą silikatową lub silikonową.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów dowolnego producenta (np. Ceresit, Mapei, Weber, Atlas, Caparol, Tikkurila i inni), pod warunkiem przestrzegania wytycznych technologicznych producenta.

Podczas prac należy zabezpieczyć wszystkie otwory okienne i drzwiowe przed uszkodzeniem, a także elementy trwale przytwierdzone do elewacji (lampy, rynny, maszty).

Kolorystyka: Zamawiający przewiduje zastosowanie minimum /co najmniej dwóch kolorów na elewacji: kolor podstawowy jasne oraz wykonanie obramień wokół otworów elewacyjnych okiennych i drzwiowych. Wybrane kolory muszą być przedstawione Zamawiającemu celem akceptacji.

### Naprawa murowanych kominów wentylacyjnych

Prace należy rozpocząć od demontażu instalacji odgromowej z kominów oraz zabezpieczenia połaci dachowej. Następnie należy wykonać demontaż czapek kominowych oraz odkuć tynki na ścianach kominów. Należy dokonać przeglądu ścian kominów pod kątem spękań i odspojenia cegieł. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń należy komin do odpowiedniego poziomu rozebrać i ponownie przemurować.

Po wykonaniu napraw elementów konstrukcyjnych kominów należy przystąpić do wykonania nowych czapek kominowych. Podczas wymiarowania nowych czapek należy uwzględnić docieplenie kominów (5 cm styropianu) wraz z okapem, które zostanie wykonane podczas termomodernizacji dachu. Czapki betonowe należy zabezpieczyć farbą do betonu.

Kolejnym etapem jest wykonanie tynków cementowych na kominach. Tynki należy wykonać co najmniej od poziomu pokrycia dachowego.

Należy wykonać naprawę pokrycia dachowego wokół kominów poprzez obróbkę z papy termozgrzewalnej o szerokości 30 cm, wywiniętą na komin na wysokość 15 cm, w dwóch warstwach.

Na czapkach kominowych należy wykonać obróbki blacharskie w postaci daszka z blachy ocynkowanej o grubości minimum 0,55 mm, z odpowiednim wyprofilowaniem i zamocowaniem. Prześwit pomiędzy czapką kominową a daszkiem ma zapewniać możliwość przeprowadzenia kontroli kominiarskiej.

Wszystkie kominy należy pomalować zgodnie z technologią zastosowaną na elewacji budynku (materiał i kolorystyka).

### Remont tarasu nieużytkowanego piętra I

Prace należy rozpocząć od skucia płytek oraz wylewki betonowej do poziomu konstrukcji płyty stropowej. Po demontażu warstw znajdujących się pod płytkami należy zweryfikować stan elementów konstrukcji, w szczególności widoczne spękania i odspojenia, oraz ocenić stan techniczny zamocowania barierek. Należy również zweryfikować warstwy pod kątem zastosowanego (lub braku) docieplenia stropu pod wylewką.

W przypadku ubytków betonu na stropie należy wykonać naprawy zgodnie z technologią zaakceptowaną przez Zamawiającego. Po wykonaniu prac naprawczych należy przystąpić do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej w dwóch warstwach, zgodnie z technologią.

Po wykonaniu izolacji należy wykonać nową wylewkę betonową na stropie. Po zakończeniu remontu barierek oraz krat na oknach tarasu, a także po wykonaniu orynnowania wzdłuż tarasu, całość należy pomalować dwukrotnie farbą do betonu o podwyższonej odporności na ścieranie i warunki atmosferyczne, z dodatkiem przeciwpoślizgowym (klasa antypoślizgowości R11), zgodnie z wybraną technologią oraz kolorystyką określoną przez Zamawiającego.

Barierki oraz kraty w oknach tarasowych należy oczyścić poprzez piaskowanie, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować dwukrotnie farbą epoksydową zgodnie z wybraną technologią oraz kolorystyką określoną przez Zamawiającego.

### Naprawa schodów oraz podjazdów wokół budynku

Prace należy rozpocząć od mycia ciśnieniowego schodów, podjazdów, wnęk okiennych oraz innych elementów przy elewacji budynku. Wszystkie elementy należy oczyścić z luźnych i odspojonych fragmentów tynku i betonu. Przewidziano demontaż i ponowny montaż kostki wokół elementów w celu wykonania pełnego zakresu prac naprawczych.

Elementy takie jak schody, podjazdy i naświetla należy naprawić poprzez reprofilację oraz uzupełnienie luźnych fragmentów betonu zaprawą naprawczą. Ściany murków podjazdów należy uzupełnić tynkiem cementowym. Naprawy należy wykonać zgodnie z technologią zaakceptowaną przez Zamawiającego.

Barierki oraz pochwyty na murkach należy oczyścić poprzez piaskowanie, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować dwukrotnie farbą epoksydową przeznaczoną do elementów stalowych, zgodnie z wybraną technologią oraz kolorystyką określoną przez Zamawiającego.

Schody oraz poziome elementy podjazdów należy pomalować dwukrotnie farbą do betonu o podwyższonej odporności na ścieranie i warunki atmosferyczne, z dodatkiem przeciwpoślizgowym (klasa antypoślizgowości R11), zgodnie z wybraną technologią oraz kolorystyką określoną przez Zamawiającego.

Ściany murków podjazdów należy pomalować zgodnie z technologią zastosowaną na elewacji budynku (materiał i kolorystyka).

### Wymagania ogólne

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających deklaracje właściwości użytkowych.

- Zamawiający dopuszcza materiały dowolnego producenta, pod warunkiem stosowania zgodnie z ich technologią.

- Roboty należy prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników żłobka.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót i elementów budynku.