Parametry techniczne koparko-ładowarki

Koparko-ładowarka technicznie przystosowana do poruszania się po drogach publicznych, posiadająca deklarację zgodności CE, wyposażona w właściwe oświetlenie zewnętrzne, oznakowanie ostrzegawcze, pasy bezpieczeństwa.

OFEROWANA KOPARKO-ŁADOWARKA:

Producent: ……………………………………………………………………………………………………..

Marka/Typ/Model…………………………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagania techniczne | Deklaracja Wykonawcy Wstawić wartość / określić TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Rok produkcji 2026 | Rok: ………………. |
| 2 | Ilość przepracowanych godzin nie większa niż 10 | …………. godzin |
| 3 | Moc znamionowa 98-110 KM | ……………….KM |
| 4 | Pojemność skokowa min. 3600 cm3 | ………………cm3 |
| 5 | Moment obrotowy silnika min. 450 NM | ………………NM |
| 6 | Silnik wysokoprężny czterocylindrowy, chłodzony cieczą, z turbodoładowaniem |  |
| 7 | Norma emisji spalin Stage V |  |
| 8 | Układ napędowy – główne komponenty układu (silnik, skrzynia biegów, mosty napędowe) wyprodukowane przez jednego producenta |  |
| 9 | Tryb ECO – zmniejszone spalanie paliwa |  |
| 10 | Pojemność zbiornika paliwa min. 130 l | ……………… ltr |
| 11 | Masa własna koparko-ładowarki min. 8600 kg | ……………… kg |
| 12 | Długość całkowita 5600 mm - 6000 mm | ……………. mm |
| 13 | Szerokość 2300 mm – 2500 mm | ……………. mm |
| 14 | Rozstaw osi 2170 mm - 2190 | …………… mm |
| 15 | Wysokość z kabiną 2800 mm – 3100 mm | ………….. mm |
| 16 | Skrzynia biegów automatyczna (min. 40 km/h) |  |
| 17 | Napęd na 4 koła 4x4 |  |
| 18 | Oś przednia skrętna |  |
| 19 | Hydrauliczny układ kierowniczy |  |
| 20 | Zmiana kierunku jazdy przód/tył w joysticku |  |
| 21 | Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o przepływie minimum 162 l/min | …………….. l/min |
| 22 | Koła przednie – min. 18 cali, koła tylne min. 26 cali | Przód ………… cali tył ………. cali |
| 23 | Błotniki kół przednich i tylnych |  |
| 24 | Kabina klimatyzowana z możliwością regulacji (klimatyzacja fabryczna), ogrzewana, poziom hałasu do 75 dB, z oświetleniem wewnętrznym, dwudrzwiowa |  |
| 25 | Fotel operatora amortyzowany, pneumatyczny, regulowany, wyposażony w pasy bezpieczeństwa |  |
| 26 | Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej, wycieraczki szyby tylnej |  |
| 27 | Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy |  |
| 28 | Układ elektryczny 12V |  |
| 29 | Ergonomiczna tablica przyrządów, podświetlany zespół wskaźników sygnalizacyjnych, Licznik motogodzin, Obrotomierz, Wskaźnik ciśnienia oleju w silniku, Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, Wskaźnik poziomu paliwa, Kontrolka podgrzania świec żarowych, Kontrolka pracy alternatora, Kontrolka hamulca postojowego, Kontrolka świateł awaryjnych, Kontrolka kierunkowskazów |  |
| 30 | Światło ostrzegawcze pulsacyjne pomarańczowe min. 1 montowane na kabinie |  |
| 31 | Reflektory przednie, z funkcją świateł mijana i długich, lampy tylne, światła awaryjne, światła kierunkowskazów |  |
| 32 | Światła robocze LED przednie i tylne minimum 4 z przodu i 4 z tyłu | Przód - …….. sztuk Tył - …….… sztuk |
| 33 | Zewnętrzne lusterka wsteczne prawe i lewe |  |
| 34 | Stabilizatory z regulowanymi stopami |  |
| 35 | Podkładki pod podpory gumowe |  |
| 36 | Gaśnica |  |
| 37 | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 38 | Apteczka |  |
| 39 | Zapasowy kluczyk do stacyjki oraz drzwi kabiny |  |
| Parametry ramienia ładowarkowego |  |  |
| 40 | Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna typ 6w1, otwierana z zębami |  |
| 41 | Widły do palet na przedniej łyżce |  |
| 42 | Pojemność łyżki minimum 1m3 | ………………. m3 |
| 43 | Szerokość łyżki ładowarkowej 2250 mm - 2350 mm | ……………….. mm |
| 44 | Udźwig ramienia ładowarkowego na maksymalnej wysokości min. 3100 kg | …………….. kg |
| 45 | Sterowanie za pomocą joysticka |  |
| 46 | Amortyzacja przedniej łyżki podczas jazdy |  |
| 47 | Funkcja pływająca ramienia ładowarkowego |  |
| Parametry ramienia koparkowego |  |  |
| 48 | Ramię koparkowe sterowane joystickiem |  |
| 49 | Tylne ramię koparkowe teleskopowe |  |
| 50 | Łyżka kopiąca o szerokości 600 mm z zębami |  |
| 51 | Łyżka kopiąca o szerokości 400 mm z zębami |  |
| 52 | Łyżka skarpowa 1500 mm uchylna |  |
| 53 | Udźwig ramienia bez wysuwu min. 1400 kg | …………… kg |
| 54 | Głębokość kopania min. 5,8 m | ……………. m |
| 55 | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne |  |
| Warunki dostawy, gwarancji i serwisu |  |  |
| 56 | Wykonawca jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta maszyny |  |
| 57 | Autoryzowany stacjonarny punkt serwisowy znajduje się w odległości maksymalnie do 110 km od siedziby Zamawiającego; | ……………….km Adres: ……………….. |
| 58 | Dostawa sprzętu na koszt wykonawcy do siedziby Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie |  |
| 59 | Wykonawca zapewnia w dniu odbioru na własny koszt przeszkolenie 2 operatorów w zakresie obsługi koparko-ładowarki |  |
| 60 | Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis gwarancyjny i przeglądy gwarancyjne świadczone przez autoryzowany serwis producenta (koszty ponosi Zamawiający) |  |
| 61 | Serwis gwarancyjny i okresowe przeglądy gwarancyjne mogą być świadczone w miejscu postoju koparko-ładowarki w siedzibie Zakładu |  |
| 62 | Przyjazd serwisu naprawczego do naprawy dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi w czasie do 48 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy |  |
| Wymagana dokumentacja |  |  |
| 63 | Książka serwisowa, książka gwarancyjna |  |
| 64 | Instrukcja obsługi z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim |  |
| 65 | Informacja o stosowanych olejach i płynach eksploatacyjnych |  |
| 66 | Deklaracja zgodności (CE) w języku polskim |  |

OFROWANY OKRES GWARANCJI

□   12 miesięcy *

□   24 miesiące *

□   36 miesięcy *

* zaznaczyć właściwe

OFEROWANY TERMIN DOSTAWY KOPARKO-ŁADOWARKI

□   2 miesiące *

□   3 miesiące *

* zaznaczyć właściwe

………………………………………………….

(data i podpis Wykonawcy)