Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego

Numer sprawy: DO.262.17.2026

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE NIE GORSZE NIŻ:

- ŚCIEŻKI NAPROWADZAJĄCE

| Lp. | Pozycja | Wymagana ilość [mb] | Wymagane parametry techniczne | Oferowane rozwiązanie producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŚCIEŻKI NAPROWADZAJĄCE - (linie naprowadzające + pola i pasy uwagi) | 1000 | Linie naprowadzające wykonane z pojedynczych listew z poliuretanu naklejanych osobno ( np.35 mm x 295 mm x 3,3 mm) Pola i pasy uwagi wykonane z poliuretanu w postaci pojedynczych guzów naklejanych osobno 1 pole (30 cm x 30 cm) = około 30 guzów,1 guz średnica 35 mm wysokość 3,3 mm, 1 mb pasa uwagi (100 cm x 30 cm) Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) przeprowadzenie wizji lokalnej, inwentaryzacji i niezbędnych pomiarów w miejscach realizacji prac; 2) opracowanie projektu wykonawczego rozmieszczenia elementów systemu oznaczeń dotykowych, obejmującego co najmniej rzuty, lokalizację, kierunek prowadzenia, rodzaj i ilości elementów, kolorystykę, sposób przygotowania podłoża oraz technologię montażu; 3) uzgodnienie projektu z Zamawiającym oraz wprowadzenie uwag Zamawiającego; 4) dostawę fabrycznie nowych elementów systemu wraz z klejami, środkami gruntującymi i materiałami pomocniczymi; 5) zabezpieczenie miejsca prac, przygotowanie i oczyszczenie podłoża, wykonanie montażu, usunięcie pozostałości i uporządkowanie pomieszczeń; 6) wykonanie prób i kontroli jakości montażu, w tym sprawdzenie przyczepności, geometrii, ciągłości prowadzenia i kontrastu wizualnego; 7) sporządzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, kart technicznych, deklaracji właściwości użytkowych lub innych dokumentów dopuszczających wyroby do stosowania oraz dokumentów gwarancyjnych. |  |

- Plan tyflograficzny

| Lp. | Pozycja | Wymagana ilość [szt.] | Wymagane parametry techniczne | Oferowane rozwiązanie producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan tyflograficzny z PMMA, z poddrukiem i opisem w brajlu. Format A2 (420mm x 594mm) z udżwiękowieniem | 7 | 1. Wytyczne wykonania planu - Materiał i konstrukcja: Warstwa główna wykonana z transparentnego akrylu o grubości 3,2 mm z wydrukiem kolorowym od spodu dla osób widzących. Całość osadzona w obudowie ze stali czarnej malowanej proszkowo. - Warstwa tyflograficzna: Informacje wypukłe wykonane z akrylu. Piktogramy i elementy legendy wpuszczone w warstwę główną dla zapewnienia trwałości. - Alfabet Braille’a: Standard Marburg Medium, wykonany z kulek (transparentnych lub kolorowych) wpuszczonych w powierzchnię w technologii umożliwiającej ich uzupełnianie. - Format: Dostosowany do ekspozycji, jednak nie mniejszy niż A2. - Zakazy: Nie dopuszcza się technologii wielowarstwowego wydruku UV dla warstw wypukłych i Braille'a. - Interakcja: Plan wyposażony w 3 fizyczne przyciski uruchamiające komunikaty dźwiękowe. 2. Specyfikacja udźwiękowienia i łączności bezprzewodowej - wbudowany moduł Bluetooth Low Energy 4.2 umożliwiający: - uruchomienie funkcji dźwiękowych, - wysłanie tekstu dla syntezatora w urządzeniu mobilnym, - wybór języka, - odczytanie informacji diagnostycznych/statystycznych, - tymczasową zmianę głośności (na czas jednej sesji z konkretnym użytkownikiem), - programowanie ustawień, - upgrade oprogramowania firmware, - tekst dla syntezatora jest wysyłany z prędkością ok 4500 znaków na sekundę, - maksymalna długość tekstu 4840 znaków, - maksymalnie sześć programowalnych komunikatów dźwiękowych i sześć tekstów (dla każdego języka jeden zestaw: komunikat + tekst). - wbudowany iBeacon: - dowolny, swobodnie programowany UUID, minor, major - programowe wyłączenie pozwala dodatkowo zaoszczędzić energię albo częściej rozgłaszać przy takim samym zużyciu baterii - odstęp między pakietami rozgłaszania można zaprogramować z zakresu od 40 ms do 10 sekund z krokiem 20 ms - moc nadawania do -18dBm do +8dBm, programowana osobno dla rozgłaszania i osobno dla komunikacji podczas połączenia, zaprogramowanie mocy rozgłaszania pozwala ustawić przybliżoną odległość wykrywania urządzenia - maksymalny zasięg działania około 30 metrów w otwartej przestrzeni - kompatybilność z darmową aplikacją mobilną dostępną na systemach Android i iOS, umożliwiającą wywoływanie komunikatów dźwiękowych tablicy tyflograficznej oraz odnajdywanie jej w przestrzeni. 3. Współpraca z systemem orientacji przestrzennej Tablica tyflograficzna musi być zintegrowana z ekosystemem aplikacji mobilnej do orientacji przestrzennej w celu zapewnienia wielopoziomowej dostępności: - Identyfikacja Wizualna (Kod QR): na powierzchni planu (w miejscu łatwo dostępnym) musi znajdować się oznaczenie graficzne (m.in. w formie kodu QR). Kod ten musi być rozpoznawalny przez aplikację mobilną, umożliwiając natychmiastowe wywołanie cyfrowego opisu tablicy zapisanego w bazie danych aplikacji. - Geolokalizacja i Nawigacja: tablica musi posiadać przypisane precyzyjne koordynaty geograficzne (szerokość i długość geograficzna), zarejestrowane w bazie danych aplikacji mobilnej. Integracja musi pozwalać aplikacji na wykrycie obecności tablicy/obiektu w najbliższym otoczeniu użytkownika na podstawie GPS. - Spójność Informacyjna: opis obiektu dostępny w aplikacji mobilnej musi być tożsamy z informacjami zaprezentowanymi na fizycznym planie tyflograficznym oraz jego otoczeniem. - Aplikacja mobilna musi posiadać następujące parametry: - system asystujący wykorzystujący AI do interpretacji otoczenia, - tryby analizy co najmniej w zakresach: rozpoznawanie przedmiotów, nawigacja w przestrzeni, segregacja śmieci, informacje o okolicy (tryb niewymagający zdjęcia), kontekstowe odczytywanie tekstów, - aplikacja ma możliwość sterowania nią bez konieczności dotykania ekranu: za pomocą przycisku BLE, gestów (backtap w iOS), przycisków głośności (Android), komend głosowych (iOS) oraz technologii asystujących VoiceOver/TalkBack. System jest w pełni udźwiękowiony, - pełne wsparcie dla Czytników Ekranu - kompatybilność z Apple VoiceOver (iOS) oraz Google TalkBack (Android). działa na iOS (min. iOS 15), Android (min. Android 10) oraz na wybranych modelach Blindshell. |  |

- Przenośny system pętli indukcyjnej

| Lp. | Pozycja | Wymagana ilość [szt.] | Wymagane parametry techniczne | Oferowane rozwiązanie producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośny system pętli indukcyjnej Budynek B – sala 1.005, 1.006, 1.012 Budynek E – Aula 3/01 Budynek G – sala 0.01, 0.02, 0.03 | 7 | System wspomagania słuchu, składający się z powierzchniowej pętli indukcyjnej, systemu wspomagania słuchu za pomocą Bluetooth oraz WiFi. Pętla indukcyjna Typ: Przenośna pętla indukcyjna w futerale (dla przesyłania sygnału do wielu słuchaczy). Obszar działania: Powierzchnia pokrycia pętli – obszar do 150 m kw. Elementy zestawu: Wzmacniacz pętli indukcyjnej; przewód pętli o dł. 35 m zwijany na rolce (+ 15 m przedłużacz); urządzenie testowe – odbiornik pętli; walizka (na wszystkie ww. elementy do przenoszenia zestawu). Obsługa: Wygodne złącze do szybkiego podłączenia przewodu pętli, np. gniazdo jack 6,3 mm. Gniazda wejściowe: 2 wejścia XLR – mikrofon/linia; 1 wejście RCA. Regulacja: Regulatory sygnału wejściowego (dla każdego wejścia mic/line); regulator prądu pętli. Wskaźniki LED: Wskaźnik zasilania; wskaźnik sygnału wejściowego; wskaźnik prądu pętli. Odpowiedź częstotliwościowa: 70 Hz – 5 kHz. Prąd wyjściowy: 16 App. Waga: Maks. 11 kg. Normy: EN 60118-4. Zasilanie: 230–240 V AC. Inne: Podwójny układ ARW (Automatycznej Regulacji Wzmocnienia); zabezpieczenie przed spięciem; bezpiecznik samoresetujący. Parametry odbiornika sygnału pętli indukcyjnej Dioda sygnalizująca prawidłowe działanie systemu – zmienne kolory w zależności od poziomu sygnału (200 mA/m i 400 mA/m). Dioda sygnalizująca włączenie urządzenia. Wbudowany głośnik. Wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Regulacja głośności i barwy dźwięku. Smycz (pasek do noszenia na szyi). 2 lata gwarancji na sprzęt od producenta. System wspomagania słuchu – Bluetooth Nadajnik dostarczający czysty dźwięk bez opóźnień do kompatybilnych aparatów słuchowych, implantów ślimakowych i urządzeń słuchowych. Dane techniczne Zasięg do 100 metrów. Moc transmisji: 10 dBm. Dwa zbalansowane wejścia audio (1 stereo lub 2 mono). Konfiguracja i sterowanie przez Ethernet. Jakość dźwięku: 16 kHz / 16 bitów lub 24 kHz / 16 bitów. Wbudowana automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC). Obsługa trybu hybrydowego – współpracuje z B-SHOW (Wi-Fi) dla szerszej dostępności. Dostępny w kolorze czarnym (-B) i białym (-W). System wspomagania słuchu – WiFi System wspomagania słuchu dla osób z ubytkiem słuchu umożliwiający indywidualny odbiór dźwięku poprzez prywatne urządzenia mobilne z wykorzystaniem sieci WiFi. System musi umożliwiać przesyłanie dźwięku z istniejącego systemu nagłośnienia. Wymagania funkcjonalne Technologia transmisji: cyfrowa transmisja audio przez sieć WiFi. Kompatybilność: odbiór dźwięku przez aplikację na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) z systemem Android i iOS. Cyfrowy wyświetlacz. Liczba jednoczesnych użytkowników ≥ 1000. Jakość transmisji: opóźnienia ≤ 110 ms. Możliwość integracji z mikserami audio, systemami konferencyjnymi i mikrofonami przewodowymi. Możliwość wyboru źródła dźwięku przez użytkownika końcowego (np. sala A, sala B). Możliwość personalizacji aplikacji odbiorczej (np. język, opisy kanałów). Panel zarządzania offline: Tak. Zarządzanie w chmurze. Wymagania sprzętowe Napięcie wejściowe ≥ 2.1 VRMS (4.2 VRM dla zrównoważonego wejścia). Pamięć ≥ 4 GB. Parametry procesora ≥ czterordzeniowy; 64-bitowy; 1,5 GHz. Obsługa wejść audio ≥ 2x (XLR/jack). Przepustowość na użytkownika ≥ 250 kbps. Temperatura pracy 0 °C – 55 °C. Obsługa pasma 2,4 GHz i/lub 5 GHz. Stosunek sygnału do szumu ADC ≤ 110 dB. Stosunek sygnału DAC do szumu ≤ 112 dB. Częstotliwość audio 10 Hz – 22 kHz. Wzmocnienie wejścia: -12 dB do 32 dB. Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC). Filtr audio: HPF i LPF. Certyfikaty: FCC, CE. |  |

należy podpisać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym