OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup symulatorów i fantomów do pracowni na kierunkach medycznych (zamówienie z podziałem na 6 części)”

Część 6 - Dostawa trenażera do odbarczania odmy 
i zakładania drenażu

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa trenażera do odbarczania odmy i zakładania drenażu z aplikacją rozszerzonej rzeczywistości w ilości 1szt

  - Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r.

  - Termin realizacji zamówienia do 50 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy 24 miesiące gwarancji na dostarczony sprzęt.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny „Parametr oferowany” w tabelach. Wypełnione tabele należy załączyć do oferty. Niewypełnienie którejkolwiek z pozycji wiązać się będzie z odrzuceniem oferty. W tabeli wskazano minimalne wymagania techniczne.

  - Poniżej zestawienie wszystkich wymaganych elementów:

| Cecha | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Producent/Model |  |  |
| Zastosowanie | Nauka torakostomii chirurgicznej i torakostomii z użyciem prowadnika, torakocentezy, drenażu klatki piersiowej i dekompresji igłowej. |  |
| Parametry techniczne | Funkcje/cechy: Trenażer drenażu klatki piersiowej i dekompresji igłowej w 2 i 5 przestrzeni międzyżebrowej. Wkładki umożliwiają wprowadzenie drenu do klatki piersiowej, co pozwala na ćwiczenie techniki ultrasonograficznej Seldingera. |  |
| Obrazowanie parametrów |  |  |
| Kompletacja zestawu | Wkładki do dekompresji igłowej – 2 szt. Zaawansowane wkładki do drenażu klatki piersiowej – 2 szt. Standardowe wkładki do drenażu klatki piersiowej – 2 szt. Rama żeber do drenażu klatki piersiowej (lewa) – 1 szt. Rama żeber do drenażu klatki piersiowej (prawa) – 1 szt. Żebra do drenażu klatki piersiowej – 12 szt. Płuco do drenażu klatki piersiowej – 1 szt. Przepona do drenażu klatki piersiowej – 2 szt. Mata umożliwiająca wykorzystanie oprogramowania do rzeczywistości rozszerzonej – 1 szt. Skóra do drenażu klatki piersiowej (lekka) – 1 szt. Torba – 1 szt. Pompa do dekompresji igłowej do drenażu klatki piersiowej – 1 szt. |  |
| Szkolenia | Szkolenia z użytkowania dla kadry dydaktycznej i techników symulacji medycznej w miejscu dostawy i certyfikaty dla uczestników |  |
| Gwarancja | Okres gwarancji 24 miesiące |  |
| Warunki gwarancji | Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. Koszty okresowych przeglądów w okresie gwarancji po stronnie oferenta. Okres gwarancji producenta licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w siedzibie Zamawiającego. Trzy awarie w okresie gwarancyjnym skutkują jego wymianą na nowy. Przedłużenie okresu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. Oferent pokrywa koszty transportu z i do uczelni w przypadku naprawy poza Uczelnią – naprawa nie powinna trwać dłużej niż 14 dni. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego rozpakowania, sprawdzenia kompletności dostawy, stwierdzenia braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątania opakowań i pozostałości. |  |

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty) potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia tj. materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery, ulotki specyfikacji technicznej, itp. z zaznaczeniem, której pozycji dotyczy dokument.

__________________________

podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy