zał. nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych, dojazdów, chodników, schodów terenowych, placów i parkingów na terenie zarządzanym przez ZMK w Białymstoku etap II.

CPV-45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- Wykaz czynności:

- Remonty nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych, dojazdów, chodników, schodów terenowych, placów i parkingów.

- Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych, dojazdów, chodników, schodów terenowych, placów i parkingów. Za remont cząstkowy nawierzchni w jednym miejscu uważa się naprawę pojedynczych uszkodzeń o powierzchni do 5m2 dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej, płyt betonowych sześciokątnych i do 12m2 dla nawierzchni 
z płyt betonowych chodnikowych. Za minimalną ilość rozliczeniową robót przyjmuje się 0,1 m2 i 0,1 m3. Ilości mniejsze należy przyjąć jako odpowiednio 0,1 m2 i 0,1 m3.

- Wymiana nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych, dojazdów, chodników, schodów terenowych, placów i parkingów.

- Budowa nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych, dojazdów, chodników, schodów terenowych, placów i parkingów.

- Inne roboty budowlane zlecone przez Zamawiającego, których wykonanie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego wykonania i eksploatacji w/w prac.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty wraz z materiałem na okres zgodny ze złożoną ofertą, lecz nie krótszy niż 12 miesięcy od daty zakończenia  i odbioru robót.

- Każdorazowy zakres prac, termin realizacji oraz powierzchnię przeznaczoną do remontu określi zlecenie sporządzone przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. Protokół konieczności określi także wartość robót obliczoną w oparciu o ilości i ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót zgodnie z formularzem cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zmiana terminu realizacji prac zleconych protokołem konieczności może nastąpić jedynie za potwierdzoną zgodą Zamawiającego. Zwiększenie zakresu remontu może nastąpić 
w porozumieniu z Zamawiającym na podstawie nowego zlecenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości robót w poszczególnych asortymentach objętych zakresem zamówienia 
w granicach ustalonej wartości zamówienia.

- Prace o charakterze szczątkowym nie ujęte w formularzu cenowym, a związane z realizacją prac określonych zakresem zlecenia, będą rozliczane z zastosowaniem podanej stawki roboczogodziny netto (bez VAT) oraz składników cenotwórczych netto (bez VAT) wskazanych w ofercie:

- stawka roboczogodziny (r-g),

- koszty pośrednie kp (R+S),

- zysk Z,

- jednostkowy koszt pracy sprzętu i środków transportowych S:

    - zagęszczarka (1 godz. pracy),

    - samochód ciężarowy od 5 do 10 ton (1 godz. pracy),

    - sprężarka (remonter) (1 godz. pracy),

    - koparka (1 godz. pracy).

- Za prace jednorazowe o wartości poniżej 200 zł brutto dla robót w jednym zleceniu Zamawiający zapłaci Wykonawcy równowartość kosztów dojazdu w wysokości 100,00 zł brutto.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie ze złożoną ofertą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i z obowiązującymi przepisami w tym przepisami prawa budowlanego oraz na ustalonych umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ciągłej i pełnej gotowości do realizacji prac wynikających 
z zakresu umowy, gotowości do przystąpienia do wykonania robót zlecanych przez Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty otrzymania protokołu konieczności.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierownika robót z wymaganymi uprawnieniami oraz robotników wykwalifikowanych, niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.

- Na czas realizacji umowy Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni materiały, dyspozycyjność ludzi i sprzętu w ilościach potrzebnych do wykonania prac określonych umową oraz całodzienny stały kontakt telefoniczny z Zamawiającym.

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy i zaopatrzenie w niezbędne do prawidłowej realizacji zadania media (prąd elektryczny, woda).

- Wykonawca na czas remontu zapewni niezbędne oznakowanie robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Prawo o ruchu drogowym, a w razie konieczności - projekt organizacji ruchu. Oznakowanie terenu robót Wykonawca wykona we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązuje się dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Na czas obowiązywania umowy Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność 
w stosunku do osób trzecich, za skutki i następstwa zdarzeń zależnych od nienależytego 
i nieterminowego wykonania umowy. Od przekazania robót do ich odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren, na którym będzie wykonywał prace remontowe.

- Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórek oraz jego zagospodarowanie zapewni Wykonawca.

- Zakończenie remontu Wykonawca zgłasza Zamawiającemu najpóźniej do godz. 10:00 
w następnym dniu roboczym. Po zgłoszeniu wykonania prac Zamawiający dokona ich odbioru przy udziale Wykonawcy w ciągu 5 dni. W trakcie odbioru Zamawiający dokonania sprawdzenia zgodności wykonanych robót z zakresem prac określonych w protokole konieczności, dokumentacją techniczną (o ile została sporządzona) i wynikami badań laboratoryjnych (o ile zostały zlecone).

- Zapadnięcia w nawierzchniach wskazane przez inspektora Zamawiającego jako zagrażające bezpieczeństwu ruchu, Wykonawca zabezpieczy i oznakuje w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia, a w ciągu 24 godzin dokona ich naprawy.

- Do przekazania oraz odbioru robót Wykonawca zapewnia własny transport.

- Materiały i wyroby zastosowane w czasie realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej (o ile została sporządzona). Obowiązkiem tym nie są objęte materiały pochodzące z rozbiórek (odzysku) wykorzystane do wykonania prac.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora / inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub równoważną, lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca zapewni dostęp do zaplecza laboratoryjnego i na żądanie Zamawiającego będzie przedkładał wyniki badań laboratoryjnych. W przypadku, jeżeli w ocenie Zamawiającego wyniki badań laboratoryjnych nie odpowiadają jakości wbudowanych warstw, Zamawiający zleci wykonanie badań niezależnemu laboratorium. Koszty badań ponosi Zamawiający, jeżeli wyniki badań będą tożsame z wynikami przedstawionymi przez Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszty zlecenia niezbędnych badań ponosi Wykonawca.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie mógł pobierać z placu budowy próbki prefabrykatów betonowych i drogowych oraz próbki podbudowy do badań laboratoryjnych, celem sprawdzenia jakości elementów drogowych. Zakresem badań objęte będą również roboty ziemne. Koszty badań ponosi Zamawiający, jeżeli wyniki badań będą odpowiadały deklaracji zgodności, certyfikatowi zgodności z Polską Normą lub równoważną, bądź aprobacie technicznej przedstawionej przez Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszt zlecenia niezbędnych badań ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia prowadzonych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca zobowiązany jest udokumentować na każde żądanie Zamawiającego sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania końcowego odbioru realizowanego zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu każdego podwykonawcę robót pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kary umownej.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek zgłosić do odbioru elementy zanikowe, przedłożyć niezbędne protokoły badań i sprawdzeń niezbędnych do odbioru danego elementu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru i pielęgnacji terenów trawiastych do dnia odbioru końcowego.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z zapisami w umowie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w kamizelki odblaskowe z czytelną nazwą firmy oraz indywidualne identyfikatory zawierające imię i nazwisko oraz zdjęcie pracownika.

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, znaków towarowych, systemów referencji technicznych, patentów czy procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, o których mowa w art. 99 i 101 UPZP, dopuszcza się rozwiązania równoważne (przy każdym wskazaniu obligatoryjnie należy zastosować  stwierdzenie  "lub równoważny").

Sporządził:

Marek Niewiński

2026-07-28