Załącznik nr 4 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

| L.p. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne, zaznaczyć: spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE UMOCOWANIA PRAWNE |  |
| 1. 1. | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: - Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami). - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Samochód oraz producent pojazdu musi posiadać - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień złożenia oferty. - Wyciąg ze świadectwa homologacji typu podwozia - Producent zabudowy musi być wpisany na listę autoryzowanych producentów zabudów marki na której zostanie wykonana zabudowa. - Producent pojazdu kompletnego posiadać musi Certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający, że wdrożył on i stosuje system zarządzania jakością w zakresie montażu specjalistycznych nadwozi przeciwpożarowych na podwoziach samochodów dostawczych i osobowych Certyfikat musi być ważny na dzień składania oferty. | spełnia / nie spełnia |
| 2 | PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE |  |
| 2. 1. | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie mniejsza niż 5500kg. | spełnia / nie spełnia |
| 2. 2. | Silnik spełniający normę czystości spalin Euro 6 zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min 118 kW i momencie obrotowym nie mniejszym niż 400 Nm | Należy podać typ, moc, oraz moment obrotowy |
| 2.3. | Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów o ilości przełożeń nie większej niż 6 do przodu oraz 1 do tyłu. |  |
| 3 | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3. 1. | Pojazd fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2024r. Zabudowa fabrycznie nowa wyprodukowana w bieżącym roku produkcyjnym | Należy podać rok produkcji |
| 3. 2. | Podwozie samochodu z napędem 4x2 na oś tylną. Przednia oś z ogumieniem pojedynczym, tylna oś z ogumieniem bliźniaczym. Rozstaw osi nie mniejszy niż 4400mm. |  |
| 3. 3. | Pojazd wyposażony musi być w ogumienie letnie o średnicy min 17cali. Oś tylna napędowa wyposażona w ogumienie bliźniacze. Pojazd wyposażony musi być w koło zapasowe z uchwytem transportowym służącym do ciągłego przewozu w pojeździe. |  |
| 3. 4. | Wymiary pojazdu: Długość nie większa niż 7500 mm Wysokość nie większa niż 2700 mm Szerokość nie większa 2200 mm | Należy podać wymiary |
| 3. 5. | Kolorystyka: - nadwozie – czerwień sygnałowa, - elementy zderzaków - białe, - drzwi żaluzjowe – szare / antracytowe, - barierki, orurowanie, drabinka wejściowa na dach – srebrne/chromowane - podest roboczy – naturalny kolor aluminium, | spełnia / nie spełnia |
| 3. 6. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu 6 ratowników. Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy w postaci lampki na ramieniu giętkim, - fotel kierowcy oraz pasażera z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, oraz podłokietnikiem - fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa - siedzenia muszą być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - kabina musi być wyposażona w barierkę chromowaną pomiędzy rzędami siedzeń służącą jako uchwyt w sytuacji nagłego hamowania, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem - dodatkowo zamki drzwi kabiny muszą być wyposażone w system zamykania centralnego - w kabinie zainstalowana dedykowana fabrycznie nowa stacja multimedialna przeznaczona do zabudowy w pojeździe pożarniczym, umożliwiająca obsługę aplikacji e-Remiza oraz Terminal ST, zapewniająca łączność z siecią komórkową, nawigację GPS oraz wygodną obsługę przez załogę podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne korzystanie z aplikacji nawigacyjnych oraz systemów wspomagania działań ratowniczych. Minimalne wymagania techniczne: - ekran dotykowy o przekątnej minimum 8 cali, wykonany w technologii pojemnościowej, o rozdzielczości minimum 1280 × 720 px; - system operacyjny Android w wersji umożliwiającej instalację i prawidłową pracę aplikacji e-Remiza oraz Terminal ST; - wbudowany modem GSM/LTE (4G lub wyższy) wyposażony w slot na kartę nano SIM, umożliwiający transmisję danych bez konieczności stosowania zewnętrznych modemów; - wbudowany odbiornik nawigacji satelitarnej GPS, współpracujący co najmniej z systemem GPS, dopuszcza się obsługę dodatkowych systemów GNSS (GLONASS, Galileo lub Beidou); - moduły łączności Wi-Fi oraz Bluetooth; - pamięć operacyjna RAM minimum 4 GB; - pamięć wewnętrzna minimum 64 GB; - minimum dwa porty USB umożliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych; - zasilanie dostosowane do instalacji elektrycznej pojazdu pożarniczego 12/24 V DC - pomiędzy przednimi fotelami zainstalowany musi zostać aluminiowy regał z minimum 2 półkami przystosowanymi do przewożenia podręcznego wyposażenia osobistego strażaka. Dodatkowo regał wyposażony musi zostać w podest z doprowadzonym zasilaniem DC12V przystosowany do montażu stacji ładujących latarek oraz radiotelefonów nasobnych | spełnia / nie spełnia |
| 3. 7. | Minimalne wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu pojazdu: Poduszka powietrzna kierowcy Układ ABS Układ ESP (z możliwością stałego wyłączenia) System wspomagania nagłego hamowania Elektrycznie regulowane szyby przednie Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne Fabryczne reflektory główne wyposażone w źródło światła w technologii LED oraz zintegrowane światła do jazdy dziennej w technologii LED Halogeny przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów | spełnia / nie spełnia |
| 3. 8. | Kabina wyposażona w fabryczny, półautomatyczny system klimatyzacji. Kabina wyposażona w dodatkowe, niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe o mocy minimalnej 1,8kVa | spełnia / nie spełnia |
| 3. 9. | Kabina wyposażona w system nagłośnienia składający się minimum z 2 fabrycznych głośników oraz radia wyposażonego w slot na kartę SD, gniazdo USB oraz moduł komunikacji Bluetooth | spełnia / nie spełnia |
| 3. 10. | Kabina wyposażona w schowki nad głową w przedniej części przedziału pasażerskiego, wyposażone w minimum dwie kieszenie 1DIN (z możliwością montażu radiostacji przewoźnej) oraz oddzielną lampką do czytania | spełnia / nie spełnia |
| 3. 11. | W kabinie zainstalowany radiotelefon przewoźny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon w standardzie analogowo-cyfrowym. Radiotelefon spełniać musi zapisy załącznika nr 3 do rozkazu KGPSP z dnia 05.04.2019r w sprawie organizacji łączności radiowej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Pojazd musi być wyposażony w kompletną instalację do podłączenia radiostacji przewoźnej (antena dachowa + zasilanie 12V) | spełnia / nie spełnia |
| 3. 12. | W kabinie zainstalowany panel sterowniczo-kontrolny wyposażony w włączniki sterowania elementami wyposażenia pojazdu w tym zabudowy oraz elementy kontrolne pracy podzespołów bazowych w tym, kontrolki informująca o podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania, wysunięciu masztu, otwarciu skrytek, włączonym zasilaniu zabudowy oraz mierniki poziomu czynników gaśniczych w pojeździe. | spełnia / nie spełnia |
| 3. 13. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. | spełnia / nie spełnia |
| 4 | ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA WYPOSAŻENIE |  |
| 4. 1. | Zabudowa kontenerowa w postaci szkieletowej z profili aluminiowych w całości łączonych w technologii spawania, poszycie ścian wykonane z blachy aluminiowej łączonej w technologii klejenia, podłoga oraz półki wykonane z blachy ryflowanej aluminiowej. Kontener wyposażony w minimum 5 przestrzeni skrytkowych w górnej części kontenera, w tym dwie przednie o wymiarach minimalnych 140x150cm (szer x wys) dających dostęp do skrytek sprzętowych dla całej ich wysokości, krytych roletami aluminiowymi oraz minimum 2 przestrzenie skrytkowe poniżej linii rolet wyposażone w zamykane klapy z funkcją podestów roboczych (Dolne przedziały skrytkowe muszą być ujęte w świadectwie CNBOP). Wewnątrz górnych przestrzeni skrytkowych minimum 4 półki z regulowaną wysokością mocowania, minimum jedna pionowa szuflada przystosowana do przewożenia podręcznego sprzętu burzącego, minimum jedna wysuwana szuflada przystosowana do przewożenia co najmniej 4 aparatów OUO, minimum jedna pozioma szuflada o długości min 120cm przystosowana do przewożenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz minimum jedna podłużna wysuwana taca zainstalowana w tylnym przedziale skrytkowym pod dachem przystosowana do przewożenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego o zwiększonej długości typu. nosze ratownicze, szyny Kramera, parawan, zestaw ratownictwa medycznego. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Wytrzymałość dachu minimum 180 kg. Na dachu zainstalowany punkt kotwiący ochrony osobistej strażacka o wytrzymałości min. 180kg, aluminiowa skrzynia sprzętowa zamykana wiekiem z systemem wspomagania otwarcia oraz zapobiegającym przed niekontrolowanym zamknięciem. Wewnątrz skrzyni zainstalowane oświetlenie wykonane w technologii LED uruchamiane wraz z oświetleniem przedziałów skrytkowych oraz system wolno-opadowy z dedykowanym miejscem montażowym dla drabiny ratowniczej, umożliwiający zdjęcie drabiny z dachu zabudowy bez konieczności wchodzenia na dachowy podest roboczy. Na tylnej płaszczyźnie pojazdu zainstalowany uchwyt transportowy do przewożenia minimum 5szt pachołków ostrzegawczych. | spełnia / nie spełnia |
| 4. 2. | Rolety skrytkowe muszą posiadać uchwyty typu rurkowego, z możliwością stałego zamknięcia skrytek, | spełnia / nie spełnia |
| 4. 3. | Podest roboczy musi być wyposażony w boczne barierki ochronne stanowiące nierozłączną część z zabudową oraz tylną i przednią barierkę ochronną. | spełnia / nie spełnia |
| 4. 5. | Podest roboczy wyposażony w tylną drabinkę wejściową ze stopniami w pokryciu antypoślizgowym oraz punktem kotwiącym ochrony osobistej. | spełnia / nie spełnia |
| 4. 6. | Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze pola pracy w obrębie całego pojazdu (w tym kabiny) oraz podestu dachowego wykonane w technologii LED (min 8 punktów świetlnych). | spełnia / nie spełnia |
| 4. 7. | Pojazd wyposażony w oświetlenie przedziałów skrytkowych wykonane w technologii LED zapewniające równomierne oświetlenie na całej wysokości skrytek. | spełnia / nie spełnia |
| 4. 8. | Pojazd wyposażony w gniazdo samorozłączne (z wtyczką) do ładowania akumulatora ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Dodatkowo pojazd wyposażony w automatyczną ładowarkę 230V do ładowania akumulatora zainstalowaną na stałe w pojeździe umożliwiającą procentowy podgląd stanu naładowania akumulatora. | spełnia / nie spełnia |
| 4. 9. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania | spełnia / nie spełnia |
| 4.10. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego, w skład której wchodzić musi; - Belka ostrzegawcza w technologii LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wyposażona dodatkowo w szyld podświetlany (LED’owy) z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym, załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu, - Pojedyncza lampa ostrzegawcza koloru niebieskiego wykonana w technologii LED z funkcją dodatkowego światła roboczego oraz zestaw 2 lamp kierunkowych LED wkomponowanych w owiewki wykonane z materiałów kompozytowych na tylnej płaszczyźnie pojazdu. - Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych w przednim grillu pojazdu, wykonanych w technologii LED, - Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych na każdym boku pojazdu, wykonanych w technologii LED wkomponowanych w owiewki wykonane z materiałów kompozytowych, - Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych na lusterkach zewnętrznych, wykonanych w technologii LED - Wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 150W, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, posiadający min. 3 różne sygnały dźwiękowe oraz funkcję MIX powodującą samoczynne zmienianie tonów dźwięków wraz z funkcją zestawu rozgłaszającego, - Głośnik dźwięków ostrzegawczych o mocy min. 150W zainstalowany w obrębie wyciągarki. - Sygnał elektropneumatyczny AIR-HORN | spełnia / nie spełnia |
| 4.11. | Pojazd wyposażony w dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze barwy pomarańczowej w postaci „fali świetlnej” wykonanej w technologii LED, zbudowanej z minimum 8 modułów świetlnych, sterowanej za pomocą sterownika zainstalowanego w przedziale kabinowym | spełnia / nie spełnia |
| 4.12. | Pojazd wyposażony w pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy zasilany z samochodowej instalacji elektrycznej 12V wraz z obrotową głowicą świetlną z najaśnicami w technologii LED o mocy min 30000lm z funkcją sterowania obrotem oraz pochyłem najaśnic z poziomu ziemi. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4 m. Stopień ochrony masztu min. IP55. Maszt wyposażony musi być w automatyczny system pozycjonowania głowicy do pozycji transportowej oraz funkcję awaryjnego opuszczania w chwili zwolnienia hamulca postojowego. Dodatkowo w kabinie kierowcy na panelu sterowania zainstalowana musi być kontrolka sygnalizująca wysunięcie masztu. (Maszt oświetleniowy musi być ujęty w świadectwie dopuszczenia CNBOP) | spełnia / nie spełnia |
| 4.13. | Pojazd wyposażony w elektryczną wyciągarkę linową zainstalowaną na łożu stalowym w przedniej części pojazdu o uciągu min. 5897kg wraz z liną stalową o długości min 30m oraz 2 pilotami sterowniczymi (przewodowy + bezprzewodowy) oraz głównym wyłącznikiem prądu zasilającego wyciągarkę zlokalizowanym w jej obrębie. (Wyciągarka musi być ujęta w świadectwie dopuszczenia CNBOP) | spełnia / nie spełnia |
| 4.14. | Pojazd wyposażony w orurowanie ochronne wykonane z rury chromowanej zainstalowane w przedniej części pojazdu wraz z dodatkowym oświetleniem dalekosiężnym i postojowym w technologii LED. | spełnia / nie spełnia |
| 4.15. | Pojazd musi być wyposażony w kompozytowy zbiornik wody o pojemności minimum 1000l z elektronicznym pomiarem poziomu cieczy oraz przelewem zapewniającym jego bezpieczne użytkowanie. Zbiornik powinien posiadać minimum jeden właz rewizyjny. Zbiornik musi być wyposażony w linię tankowania hydrantowego z przyłączem zakończonym nasadą W75. W linii tankowania hydrantowego musi być zainstalowane sito uniemożliwiające przedostanie się zanieczyszczeń do zbiornika wody. Dodatkowo zbiornik musi być wyposażony w linie spustową wyprowadzoną pod pojazd z zaworem kulowym z możliwością wysterowania bez konieczności wchodzenia pod pojazd. | spełnia / nie spełnia |
| 4.16. | Dodatkowo zbiornik wodny musi być wyposażony w wydzielony zbiornik środka pianotwórczego o pojemności minimum 100l wyposażony w elektroniczny pomiar poziomu cieczy oraz właz rewizyjny. Dodatkowo zbiornik środka pianotwórczego musi być wyposażony w linie tankowania zakończoną nasadą W25 zlokalizowaną na podeście roboczym zabudowy oraz linię spustową zlokalizowaną w dolnej części pojazdu zakończoną zaworem kulowym oraz nasadą W25. | spełnia / nie spełnia |
| 4.17. | W przestrzeni skrytkowej musi zostać zainstalowane ogrzewanie postojowe o mocy minimalnej 4,5kVa z układem sterowania umiejscowionym w kabinie załogowej w miejscu łatwo dostępnym do obsługi dla kierowcy. | spełnia / nie spełnia |
| 4.18. | W tylnym przedziale skrytkowym zainstalowany musi zostać manipulator dodatkowy do radiostacji przewoźnej umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej bez konieczności przebywania w kabinie załogi. | spełnia / nie spełnia |
| 4.19. | Pojazd wyposażony musi być w przetwornicę napięcia z DC12V na AC230V o mocy ciągłej minimum 3000W i chwilowej 6000W posiadającą krzywa sinusoidalna typu „Czysty Sinus” | spełnia / nie spełnia |
| 4.20. | Pojazd należy wyposażyć w bezolejowy kompresor sprężonego powietrza przeznaczony do montażu naściennego, służący do zasilania narzędzi pneumatycznych, pompowania ogumienia oraz wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych podczas działań przeciwpożarowych. Urządzenie powinno charakteryzować się cichą pracą, niewielkimi wymiarami oraz możliwością natychmiastowego użycia po rozwinięciu przewodu pneumatycznego. Wymagania minimalne: - konstrukcja przeznaczona do trwałego montażu na ścianie; - sprężarka bezolejowa, niewymagająca okresowej wymiany oleju; - maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 8 bar; - zasilanie 230 V AC / 50 Hz; - moc silnika minimum 1000 W (1,3 KM); - wydajność efektywna minimum 150 l/min; - zbiornik sprężonego powietrza o pojemności minimum 2 l; - poziom hałasu nie większy niż 70 dB(A); - zintegrowany automatyczny zwijacz przewodu pneumatycznego; - przewód pneumatyczny o długości minimum 9 m; - bęben przewodu z możliwością obrotu w zakresie minimum 180°, umożliwiający wygodną pracę w różnych kierunkach; - przewód zakończony standardowym szybkozłączem pneumatycznym; - wyposażony w regulator ciśnienia roboczego z manometrem; - zabezpieczenie termiczne silnika przed przeciążeniem; - automatyczny wyłącznik ciśnieniowy zapewniający samoczynne załączanie i wyłączanie sprężarki; - zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia; - komplet elementów montażowych umożliwiających zamocowanie urządzenia do ściany. | spełnia / nie spełnia |
| 5 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |
| 5. 1. | Wraz z pojazdem dostarczone musi zostać urządzenie gaśnicze ultra-wysokociśnieniowe (UHPS) wodno-pianowe o wydajności min. 30l/min. przy ciśnieniu 100 bar wyposażone w elektryczny układ rozruchowy oraz ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskanie stężeń w zakresie min. 3 i 6%. | spełnia / nie spełnia |
| 5.2 | Budowa układu wodno-pianowego w urządzeniu gaśniczym musi umożliwiać pracę przy wykorzystaniu bezpośredniego zasilania wodnego ze źródła zewnętrznego. | spełnia / nie spełnia |
| 5.4. | Urządzenie gaśnicze musi być wyposażone w zwijadło linii szybkiego natarcia wyposażone w elektryczny oraz ręczny układ zwijania węża. Wąż linii szybkiego natarcia musi mieć długość minimalną wynoszącą 60m i musi umożliwiać podanie prądu wody oraz wodnego roztworu środka pianotwórczego bez konieczności jego całkowitego rozwinięcia. Linia szybkiego natarcia zakończona lancą wodno-pianową z dwiema dyszami wylotowymi w tym jedną generującą strumień zwarty i rozproszony mgły wodnej oraz drugą generującą strumień zwarty i rozproszony prądu wodnego oraz piany gaśniczej średniej. Przełączanie pomiędzy dyszami odbywać się musi poprzez przełącznik zainstalowany w lancy gaśniczej bez konieczności wymiany oprzyrządowania oraz wyłączenia agregatu. Zmiana strumienia gaśniczego zarówno dla mgły wodnej oraz prądu gaśniczego odbywać się musi bezstopniowo. | spełnia / nie spełnia |
| 5.5. | Pojazd wyposażony musi zostać w dodatkowe oświetlenie dalekosiężne wykonane w technologii LED typu „LED-BAR” zlokalizowane w przedniej-górnej części pojazdu. | spełnia / nie spełnia |
| 6 | WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |
| 6.1. | Pojazd oklejony cechami identyfikacyjnymi jednostki w sposób zgodny z wytycznymi KGPSP (nr operacyjne, nazwa jednostki, herb gminy). Dodatkowo każda płaszczyzna pojazdu oklejona musi zostać folią ostrzegawczą w kolorze limonkowym z elementami białej foli refleksyjnej oraz szarej matowej. |  |
| 6.2. | Gwarancja na pojazd (obejmująca swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) – min. 18 miesięcy |  |
| 6.3. | Pojazd należy wyposażyć w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z poniższej listy: - Drabina ratownicza nasadkowo-wysuwana trzyprzęsłowa. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. aluminiowej drabiny ratowniczej nasadkowo-wysuwanej trzyprzęsłowej typu DNW 3080 lub równoważnej, przeznaczonej do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ewakuacyjnych oraz technicznych. Drabina musi spełniać wymagania normy PN-EN 1147 oraz posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Wymagania minimalne: - konstrukcja wykonana z wysokowytrzymałych stopów aluminium odpornych na korozję; - drabina trzyprzęsłowa umożliwiająca pracę jako: - drabina wysuwana, - trzy niezależne drabiny przystawne po rozłączeniu przęseł; - rozłączenie poszczególnych przęseł bez użycia narzędzi, z wykorzystaniem systemu zatrzaskowego; - długość robocza po całkowitym wysunięciu minimum 8,0 m; - długość transportowa nie większa niż 3,45 m; - liczba szczebli: 35 (12 + 12 + 11); - szczeble o przekroju antypoślizgowym, zbliżonym do litery „D”; - bocznice wykonane z aluminiowych profili dwuteowych zapewniających wysoką sztywność konstrukcji; - masa drabiny nie większa niż 31 kg; - możliwość regulacji długości roboczej poprzez wysuwanie kolejnych przęseł; - wyposażenie w mechanizmy blokujące zabezpieczające przed samoczynnym zsunięciem się przęseł podczas użytkowania; - wyposażenie w stabilizujące drążki podporowe zwiększające bezpieczeństwo pracy; - zakończenia bocznic wyposażone w antypoślizgowe stopki zapewniające stabilne oparcie na podłożu. - Wymagania użytkowe: - drabina musi umożliwiać prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, ewakuację osób z wysokości, budowę przepraw oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych dla drabin ratowniczych stosowanych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej; - konstrukcja powinna umożliwiać szybkie sprawienie drabiny przez dwuosobową obsługę oraz bezpieczne wysuwanie kolejnych przęseł podczas pracy; - wszystkie elementy metalowe muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz korozję; - producent musi zapewniać dostępność części zamiennych oraz serwisu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. - Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kpl. zestawu profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych, przeznaczonego do wykonywania prac ratowniczych, technicznych, montażowych, remontowych oraz serwisowych prowadzonych przez jednostkę ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie elementy zestawu muszą pochodzić z jednego systemu akumulatorowego, zapewniającego pełną kompatybilność akumulatorów i ładowarki ze wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w skład kompletu. - Skład zestawu: - szlifierka kątowa akumulatorowa – 1 szt., - wiertarko-wkrętarka akumulatorowa udarowa – 1 szt., - piła szablasta akumulatorowa – 1 szt., - akumulator litowo-jonowy – 3 szt., - szybka ładowarka akumulatorów – 1 szt. - Wymagania minimalne dla zestawu: - wszystkie elektronarzędzia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z jednej serii produktowej producenta; - zasilanie akumulatorami litowo-jonowymi o napięciu nominalnym 18 V; - wszystkie urządzenia muszą współpracować z tym samym typem akumulatorów; - akumulatory o pojemności minimum 5,0 Ah każdy; - ładowarka umożliwiająca ładowanie wszystkich dostarczonych akumulatorów; - silniki bezszczotkowe zastosowane we wszystkich elektronarzędziach; - elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów; - obudowy wykonane z materiałów odpornych na uderzenia i intensywną eksploatację; - ergonomiczne, ogumowane uchwyty poprawiające komfort i bezpieczeństwo pracy. - Wiertarko-wkrętarka: - uchwyt samozaciskowy o zakresie minimum 13 mm; - dwubiegowa przekładnia mechaniczna; - regulacja momentu obrotowego; - funkcja wiercenia oraz wiercenia z udarem; - oświetlenie LED pola roboczego; - metalowy zaczep do pasa. - Szlifierka kątowa: - średnica tarczy 125 mm; - elektroniczny hamulec tarczy; - zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem po zaniku zasilania; - możliwość beznarzędziowej wymiany osłony; - rękojeść boczna montowana w co najmniej dwóch pozycjach. - Piła szablasta: - beznarzędziowa wymiana brzeszczotów; - regulacja prędkości skokowej za pomocą wyłącznika; - skok brzeszczotu minimum 25 mm; - stopa oporowa z możliwością regulacji; - oświetlenie LED miejsca pracy. - Wyposażenie: - trzy akumulatory litowo-jonowe kompatybilne z wszystkimi urządzeniami; - szybka ładowarka sieciowa 230 V; - walizki transportowe lub systemowe umożliwiające bezpieczny transport i przechowywanie narzędzi; - instrukcje obsługi w języku polskim. - Wymagania dodatkowe: - oferowany zestaw musi stanowić profesjonalny system elektronarzędzi przeznaczony do intensywnej eksploatacji; - producent musi zapewniać dostępność części zamiennych oraz autoryzowanego serwisu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; - wszystkie elementy zestawu muszą być objęte gwarancją producenta. - Pilarka ratownicza spalinowa. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. profesjonalnej pilarki ratowniczej spalinowej, przeznaczonej do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz wykonywania dostępu do pomieszczeń i konstrukcji budowlanych. Pilarka musi być przystosowana do cięcia materiałów budowlanych, drewna oraz elementów konstrukcyjnych, z zastosowaniem specjalistycznego osprzętu ratowniczego. - Wymagania minimalne: - silnik dwusuwowy o pojemności skokowej minimum 70 cm³; - moc silnika minimum 4,4 kW (6 KM); - masa urządzenia bez prowadnicy, łańcucha oraz materiałów eksploatacyjnych nie większa niż 6,5 kg; - elektroniczny system zarządzania pracą silnika automatycznie dostosowujący parametry pracy do warunków eksploatacji; - automatyczny zawór dekompresyjny ułatwiający rozruch; - profesjonalny system antywibracyjny ograniczający przenoszenie drgań na operatora; - prowadnica o długości minimum 50 cm; - specjalistyczny ratowniczy łańcuch tnący z zębami z węglików spiekanych, umożliwiający cięcie drewna oraz materiałów stosowanych w budownictwie, takich jak blacha, pokrycia dachowe, tworzywa sztuczne, szkło laminowane oraz inne elementy konstrukcyjne; - ogranicznik głębokości cięcia z możliwością płynnej regulacji do co najmniej 20 cm, umożliwiający wykonywanie kontrolowanych nacięć podczas działań ratowniczych; - uchwyt obwiedniowy umożliwiający bezpieczną pracę w różnych pozycjach; - powiększony uchwyt rozrusznika umożliwiający uruchomienie pilarki w rękawicach specjalnych; - boczny napinacz łańcucha; - beznarzędziowe korki wlewów paliwa i oleju; - wydajny system filtracji powietrza przystosowany do pracy w warunkach dużego zapylenia; - regulowana automatyczna pompa oleju do smarowania łańcucha. - Wymagania użytkowe: - pilarka musi być przystosowana do intensywnej eksploatacji podczas działań ratowniczo-gaśniczych; - urządzenie powinno umożliwiać szybkie wykonywanie otworów w dachach, ścianach, stropach oraz innych elementach konstrukcyjnych budynków, a także przecinanie elementów metalowych i drewnianych z wykorzystaniem specjalistycznego łańcucha ratowniczego; - konstrukcja powinna zapewniać pewny chwyt i bezpieczną obsługę również podczas pracy w rękawicach ochronnych; - wszystkie elementy urządzenia muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury, pyłu oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. - Miernik wielogazowy z ładowarką samochodową 12 V. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. przenośnego miernika wielogazowego, przeznaczonego do ciągłego monitorowania atmosfery podczas działań ratowniczo-gaśniczych, technicznych oraz prac prowadzonych w przestrzeniach zamkniętych, wraz z ładowarką samochodową 12 V DC umożliwiającą ładowanie urządzenia w pojeździe ratowniczym. - Wymagania minimalne dla miernika: - jednoczesny pomiar minimum 4 gazów: tlenu (O₂), gazów palnych (LEL), tlenku węgla (CO), siarkowodoru (H₂S); - wyposażony w wysokiej jakości sensory elektrochemiczne oraz katalityczny lub równoważny czujnik gazów palnych, zapewniające szybki czas reakcji i wysoką dokładność pomiarów; - czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt wskazań w każdych warunkach oświetleniowych; - sygnalizacja alarmowa optyczna, akustyczna oraz wibracyjna; - możliwość konfiguracji progów alarmowych; - funkcja alarmu bezruchu (Motion Alert) oraz ręcznie uruchamianego alarmu zagrożenia (Instant Alert) lub rozwiązanie równoważne; - stopień ochrony obudowy minimum IP68; - odporność na upadek z wysokości minimum 1,2 m na twarde podłoże; - zakres temperatury pracy minimum od –20°C do +50°C (dopuszcza się szerszy zakres); - zasilanie z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego lub litowo-polimerowego; - czas pracy na jednym ładowaniu minimum 20 godzin; - czas pełnego ładowania nie dłuższy niż 4 godziny; - możliwość rejestracji zdarzeń oraz danych pomiarowych w pamięci urządzenia. - Ładowarka samochodowa: - dedykowana do oferowanego miernika; - zasilanie z instalacji pojazdu 12 V DC; - stacja dokująca lub uchwyt umożliwiający jednoczesne bezpieczne przechowywanie oraz ładowanie miernika podczas jazdy; - możliwość trwałego montażu w pojeździe ratowniczym; - sygnalizacja procesu oraz zakończenia ładowania. - Wymagania użytkowe: - miernik musi być przeznaczony do użytkowania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas działań ratowniczych, akcji w przestrzeniach zamkniętych oraz zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych; - urządzenie powinno umożliwiać jednoczesny odczyt wszystkich monitorowanych gazów oraz bieżące ostrzeganie użytkownika o przekroczeniu dopuszczalnych stężeń; - konstrukcja powinna zapewniać wygodną obsługę w rękawicach specjalnych oraz wysoką odporność na zapylenie, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. - Wyposażenie: - miernik wielogazowy, - ładowarka samochodowa 12 V DC, - przewody zasilające, - zaczep lub klips do pasa, - instrukcja obsługi w języku polskim, - deklaracja zgodności oraz dokumenty wymagane przepisami prawa. - Toporek wielofunkcyjny ratowniczy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. kompaktowego toporka wielofunkcyjnego ratowniczego, przeznaczonego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, technicznych oraz ewakuacyjnych. Narzędzie musi umożliwiać wykonywanie czynności związanych z forsowaniem drzwi i okien, podważaniem elementów konstrukcyjnych, cięciem cienkich elementów metalowych, usuwaniem gwoździ oraz zamykaniem zaworów instalacji gazowych. Konstrukcja powinna umożliwiać przenoszenie narzędzia przy pasie strażaka lub w kieszeni ubrania specjalnego. - Wymagania minimalne: - konstrukcja jednoczęściowa wykonana z hartowanej stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej; - powierzchnia zabezpieczona przed korozją poprzez elektropolerowanie lub technologię równoważną; - ergonomiczna rękojeść pokryta antypoślizgowym tworzywem lub gumą; - masa narzędzia nie większa niż 1,6 kg; - długość całkowita nie większa niż 400 mm; - ostrze toporka przeznaczone do cięcia drewna, tworzyw sztucznych oraz cienkich elementów metalowych; - zakończenie robocze w postaci ostrego grotu umożliwiającego przebijanie oraz podważanie elementów konstrukcyjnych; - zintegrowany wyciągacz do gwoździ; - końcówka pełniąca funkcję łomu lub dłuta do podważania; - zintegrowany klucz do zamykania zaworów gazowych; - element roboczy umożliwiający rozrywanie cienkich blach oraz pokryć dachowych; - konstrukcja umożliwiająca uderzanie młotkiem lub innym narzędziem bez ryzyka uszkodzenia; - odporność na intensywną eksploatację w warunkach działań ratowniczych. - Wymagania użytkowe: - narzędzie musi umożliwiać szybkie wykonywanie dostępu do pomieszczeń poprzez forsowanie drzwi, okien, zamków i kłódek; - konstrukcja powinna umożliwiać prowadzenie prac rozbiórkowych oraz usuwanie elementów konstrukcyjnych podczas działań ratowniczych; - toporek musi zapewniać pewny chwyt również podczas pracy w rękawicach specjalnych; - wszystkie elementy powinny być odporne na działanie wilgoci, środków gaśniczych, czynników atmosferycznych oraz korozję. - Wyposażenie: - kabura lub pochwa umożliwiająca mocowanie do pasa strażackiego lub ubrania specjalnego; - instrukcja użytkowania w języku polskim; - karta gwarancyjna. |  |