Opis Przedmiotu Zamówienia – ZMIANA ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Ograniczenie zakresu prac do realizacji przedmiotu zamówienia

Zakres prac do realizacji w ramach zamówienia publicznego dotyczącego „Wentylacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łodzi - Zakres prac przewidzianych na 2026” został przedstawiony 
w Projekcie Technicznym (PT) , Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 
a także element pomocniczy jakim jest Przedmiar Robót (PR) z Kosztorysem Nakładczym (KN)

Z uwagi na niewystarczające środki na sfinansowanie zamówienia Inwestor ogranicza przedmiot zamówienia do :

- wykonania wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno - wywiewnej wskazanych PT, STWiOR, PR, KN pomieszczeń głównych parteru budynku – układy obsługiwane za pośrednictwem central N2 oraz NR3

- wykonanie wentylacji miejscowej wskazanych PT, STWiOR, PR, KN pomieszczeń parteru tj. pomieszczeń inne typu sanitariaty, gospodarcze, techniczne itp. zlokalizowane w obrębie parterowej części budynku

- prowadzenie kanałów wentylacyjnych niezbędnych do obsługi pomieszczeń parteru 
w obrębie ciągów komunikacyjnych klatki schodowej i przedsionka wejściowego do budynku od strony zaplecza szkoły wraz z montażem central wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia parterowej części szkoły

- wyprowadzenie kominów wentylacyjnych murowanych zlokalizowanych na poddaszu budynku ponad dach

- wykonanie wszelkich innych prac koniecznych do realizacji typu : izolacja kanałów wentylacyjnych, podłączenie central wentylacyjnych i wentylatorów po stronie elektrycznej, przebicia w ścianach, wykonanie prac naprawczych po przebiciach i przejściach kanałów przez przegrody budowlane, zabudowy kanałów oraz central wentylacyjnych sufitami podwieszanymi typu rastrowego oraz wykonanymi z płyt gipsowo – kartonowych, malowania uzupełniające miejscowe po przeprowadzonych pracach

Wykaz pomieszczeń w których będą wykonywane jakiekolwiek prace związane z przedmiotem zamówienia :

PODPIWNICZENIE – dotyczy prowadzenia instalacji elektrycznej zasilania projektowanych central wentylacyjnych oraz lokalizacji centrali wentylacyjnej obsługującej salę gimnastyczną

8 - Komunikacja 2

9 - Magazyn 1 – pomieszczenie rozdzielni elektrycznej

19 - Warsztat 2

20 - Magazyn 6

Klatka schodowa piwnica – parter wraz z wiatrołapem

PARTER :

45 - Pom. socjalne

46 - Pom. gosp. 3

47 - Pom. gosp. 4

48 – Gabinet Wicedyrektora

49 - Biuro 2 z przedsionkiem

50 - Biuro 3 z przedsionkiem

51 - Klasa 9

52 - Korytarz 5

53 - Klasa 10

54 - Klasa 11

55 - Korytarz 6

56 - Łazienka 1

57 - WC 3

58 – Magazyn

59 – Szatnia Przebieralnia 6

60 - Gabinet pedagoga

61 - Sala gimnastyczna

Klatka schodowa piwnica – parter

PODDASZE :

Wyprowadzenie wyrzutów instalacyjnych ponad dach budynku

Uwaga : 
W ramach posiadanych środków inwestor będzie mógł zlecić wykonanie prac innych dodatkowych związanych z wentylacją pomieszczeń, które były przewidziane do realizacji w ramach pierwotnego zamówienia publicznego, np. wentylacji miejscowej, wykonania przepustu instalacyjnego Poddasze – I piętro itp.