Opis przedmiotu zamówienia

na: Remont drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od m. Jezierzysk w kierunku m. Niemczyn (gm. Czarna Białostocka)

Zamawiający oczekuje wykonania nw. robót:

| Nr | Opis robót | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0,99 |
| 2. | Usunięcie warstwy humusu, średnia grubość warstwy 10 cm, wraz z wywozem | m2 | 4950 |
| 3. | Wykonanie nasypów mechanicznie kruszywem naturalnym CNR | m3 | 1267,2 |
| 4. | Wykonanie warstwy wyrównawczej kruszywem łamanym C50/30 stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy 15 cm | m3 | 1145 |
| 5. | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 2-5 mm | m2 | 5445 |
|  | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 5-11 mm |  |  |
|  | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 11-16 mm |  |  |
|  | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 16-22 mm |  |  |

- Roboty budowlane rozpoczną się po zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu drogowego.

- Oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami dokona Wykonawca robót.

- Grunt oraz humus Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

- Lokalizacja odcinka: od km 1+440 do km 2+430.

Termin zakończenia robót: 60 dni od podpisania umowy

Sporządził: Przemysław Panas