Zał. nr 7b do SWZ

Zał. nr 1b do Oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamówienie pn. Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Tarnów – drugie postępowanie

Część II Sprzęt ratowniczo-gaśniczy

| LP. | WYMAGANIA OGÓLNE | UWAGI | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ Kolumna do wypełnienia przez Wykonawcę w celu potwierdzenia parametrów minimalnych / określenia parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *niepotrzebne skreślić |
| 1 | Przedmioty fabrycznie nowe, I- go gatunku, nieużywane, nie powystawowe, bez wad prawnych i fizycznych, nieotwierane, nieuszkodzone, w oryginalnym opakowaniu, z instrukcjami obsługi, jeżeli producent je dołączył. Przedmioty muszą odpowiadać parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym określonym w dokumentach zamówienia. - W stosunku do niektórych produktów wymaga się, aby były wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, w krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), w krajach EFTA lub w państwach trzecich będących stronami stosownych umów międzynarodowych z UE. Przez zwrot „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych” należy rozumieć wykonawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz innych niż państwa będące stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub stronami innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska. | Określić | TAK / NIE * |

| LP. | WYMAGANIA MINIMALNE, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ OFEROWANE WYPOSAŻENIE | UWAGI | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ Kolumna do wypełnienia przez Wykonawcę w celu potwierdzenia parametrów minimalnych / określenia parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węże pożarnicze W-52 | Uwagi | *niepotrzebne skreślić |
|  | Węże pożarnicze W-52 wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, w krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub w krajach EFTA lub w państwach trzecich będących stronami stosownych umów międzynarodowych z UE. Wymagania techniczne: - średnica: 52 mm; - długość: 20 m; - maksymalne ciśnienie robocze: min. 15 bar; - ciśnienie próbne: min. 20 bar; - ciśnienie rozrywające: min. 45 bar; - łączniki typu STORZ; - wykładzina wewnętrzna wykonana z gumy syntetycznej (syntetycznego kauczuku); - oplot z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości i elastyczności; - odporne na czynniki zewnętrzne, jak promienie UV i ozon i czynniki mechaniczne, jak przecieranie; - zakres pracy w temperaturach od min. -40°C do min. +100°C, przy pracy chwilowej. | Określić | TAK / NIE * Podać producenta i model ………… |
| 2 | Węże pożarnicze W-75 | Uwagi | *niepotrzebne skreślić |
|  | Węże pożarnicze W-75 wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, w krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub w krajach EFTA lub w państwach trzecich będących stronami stosownych umów międzynarodowych z UE. Wymagania techniczne: - średnica: 75 mm; - długość: 20 m; - maksymalne ciśnienie robocze: min. 15 bar; - ciśnienie próbne: min. 20 bar; - ciśnienie rozrywające: min. 45 bar; - łączniki typu STORZ; - wykładzina wewnętrzna wykonana z gumy syntetycznej (syntetycznego kauczuku); - oplot z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości i elastyczności; - odporne na czynniki zewnętrzne, jak promienie UV i ozon i czynniki mechaniczne, jak przecieranie; - zakres pracy w temperaturach od min. -40°C do min. +100°C, przy pracy chwilowej. | Określić | TAK / NIE * Podać producenta i model ………… |
| 3 | Prądownice wodne typu turbo | Uwagi | *niepotrzebne skreślić |
|  | Prądownice wodne wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, w krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub w krajach EFTA lub w państwach trzecich będących stronami stosownych umów międzynarodowych z UE. Wymagania techniczne: - prądownice wodne 52; - możliwe strumienie min. zwarte i rozproszone; zalecane również mgłowe; - wydajność w przedziale od min. 100 do min. 400 l/min; - regulacja wydajności; - maksymalny zasięg strumienia min. 35 m; - waga maksimum 2,5 kg; - korpus z aluminium; - odporna na upadki i uderzenia główka; - ergonomiczne uchwyty otwarcia / zamknięcia strumienia i pistoletowy; - funkcja płukania. | Określić | TAK / NIE * Podać producenta i model …………. |
| 4 | Rozdzielacz kulowy | Uwagi | *niepotrzebne skreślić |
|  | Rozdzielacz kulowy wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, w krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub w krajach EFTA lub w państwach trzecich będących stronami stosownych umów międzynarodowych z UE. Wymagania techniczne: - pozwala na rozdzielanie strumienia z głównej linii wężowej W75 na dwie pozostałe linie gaśnicze W52 i umożliwia kontynuowanie prowadzenia linii z odcinka W75; - wyloty rozdzielacza wyposażone w niezależne zawory kulowe do zamknięcia przepływu; - na wylotach nasady do podłączenia linii wężowych; - system STORZ; - materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK11 (AISi 11), mosiądz MO 58, uszczelki gumowe; - ciśnienie robocze w przedziale 0,6-1,6 MPa; - szczelność 1,8 MPa. | Określić | TAK / NIE * Podać producenta i model ………… |
| 5 | Latarka kątowa | Uwagi | *niepotrzebne skreślić |
|  | Dopuszcza się latarkę kątową wyprodukowaną poza terenem Unii Europejskiej, krajami EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), krajami EFTA lub państwami trzecimi będącymi stronami stosownych umów międzynarodowych z UE. Wymagania techniczne: - źródło światła LED; - tryby pracy: min. podwójna wiązka światła (skupiona i rozproszona) lub min. pojedyncza wiązka światła w min. dwóch trybach pracy; - moc światła min. 240 lumenów; - waga w przedziale 300-600 g; - wymiary: wysokość w przedziale 15-25 cm, szerokość w przedziale 6-8 cm; - obudowa o wysokiej odporności na uderzenia; - soczewka z warstwą chroniącą przed zarysowaniami, umieszczona w trwałej oprawie; - stopień ochrony IP 67: - odporna na pył i zanurzenie; - odporna na upadki z wysokości min. 1 m; - wyposażona w: mocny klips sprężynowy do mocowania latarki oraz co najmniej 1 duży gumowy włącznik do obsługi w ciężkich rękawicach; - w zestawie z akumulatorem litowo-jonowym, ładowarką i uchwytem ładującym. | Określić | TAK / NIE * Podać producenta i model ………… |

*niepotrzebne skreślić