OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

RID .R .24.001

| Zamawiający | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach |
| --- | --- |
| Jednostka | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych / Instytut Chemii |
| Projekt | Regionalna Inicjatywa Doskonałości - RID .R .24.001 |
| Numer wniosku | ZPPZ/2026/00360, ZPPZ/2026/00497, ZPPZ/2026/00498 |

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej i wyposażenia pomocniczego obejmującego refraktometr Abbego, termostat cyrkulacyjny z chłodzeniem, wytrząsarkę laboratoryjną orbitalną, spektrofotometr VIS oraz pH-metr z elektrodą i roztworami kalibracyjnymi, przeznaczonych do prowadzenia zajęć laboratoryjnych i prac dydaktycznych w Instytucie Chemii. Dostawa wytrząsarki liniowej wraz z wyposażeniem w postaci platformy uniwersalnej/regulowanej, oraz mieszadła magnetycznego z grzaniem i cyfrowym wyświetlaczem, przeznaczonych do prowadzenia prac laboratoryjnych i dydaktycznych w Instytucie Chemii. oraz dostawa biurety cyfrowej z akcesoriami przeznaczonych do prowadzenia prac laboratoryjnych i dydaktycznych w Instytucie Chemii.

# Pozycja 1. Refraktometr Abbego 0-95 Brix +/-0,5%, 1,300-1,700 nD - 1 szt.

Przedmiotem pozycji jest dostawa klasycznego refraktometru Abbego przeznaczonego do pomiaru współczynnika załamania światła oraz zawartości ekstraktu wyrażonej w skali Brix dla cieczy i ciał stałych.

## 1.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje

zakres pomiaru współczynnika załamania światła: co najmniej 1,3000-1,7000 nD;

zakres pomiaru w skali Brix: co najmniej 0-95% Brix;

dokładność pomiaru współczynnika załamania światła: co najmniej +/-0,0002 nD;

dokładność pomiaru w skali Brix: co najmniej +/-0,5% Brix;

podziałka w skali Brix: co najmniej 0,1% Brix;

przyłącza do łaźni termostatycznej lub układu termostatowania pryzmatu;

możliwość zamontowania lub współpracy z termometrem cyfrowym;

oświetlenie skali i pryzmatu pomiarowego;

możliwość kalibracji przy użyciu płytek kalibracyjnych lub równoważnych elementów kalibracyjnych;

zasilanie sieciowe dostosowane do pracy laboratoryjnej.

# Pozycja 2. Termostat cyrkulacyjny z chłodzeniem - 1 szt.

Przedmiotem pozycji jest dostawa termostatu cyrkulacyjnego z chłodzeniem, przeznaczonego do utrzymywania zadanej temperatury oraz do zewnętrznego chłodzenia urządzeń laboratoryjnych wymagających obiegu cieczy chłodzącej.

## 2.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje

termostat/cyrkulator chłodzący z możliwością pracy w obiegu wewnętrznym lub zewnętrznym;

sterownik mikroprocesorowy PID;

wyświetlacz LED z rozdzielczością wskazań co najmniej 0,01°C;

zakres temperatury pracy: co najmniej od -20°C do 100°C;

regulacja temperatury z krokiem co najmniej 0,1°C;

stabilność temperatury: co najmniej +/-0,05°C;

chłodzenie kompresorowe;

zabezpieczenie przed przegrzaniem;

wanna i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej;

pompa cyrkulacyjna o wydajności co najmniej 6 l/min;

pojemność wanny: co najmniej 10 l;

uchwyty lub rozwiązania ułatwiające przenoszenie urządzenia;

zasilanie 100-240 V lub równoważne, dopuszczone do pracy laboratoryjnej.

# Pozycja 3. Wytrząsarka laboratoryjna orbitalna - 1 szt.

Przedmiotem pozycji jest dostawa cyfrowej wytrząsarki orbitalnej typu heavy duty wraz z platformą, przeznaczonej do wytrząsania próbek laboratoryjnych w naczyniach o różnej pojemności.

## 3.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje

ruch orbitalny z amplitudą około 25 mm;

zakres regulacji prędkości: co najmniej 25-500 obr./min;

zakres regulacji czasu: co najmniej od 1 s do 160 h lub praca ciągła;

maksymalne obciążenie: co najmniej 22 kg;

wyświetlacze lub panel umożliwiający odczyt prędkości i czasu pracy;

alarm dźwiękowy lub równoważna sygnalizacja zakończenia programu;

czujnik obciążenia lub zabezpieczenie przed przeciążeniem;

możliwość kalibracji prędkości;

interfejs RS232 lub równoważny;

napęd z silnikiem bezszczotkowym lub równoważnym rozwiązaniem zapewniającym stabilną pracę;

możliwość pracy w temperaturze otoczenia co najmniej 0-40°C;

dostawa powinna obejmować regulowaną platformę kompatybilną z wytrząsarką, o powierzchni roboczej nie mniejszej niż 60 × 45 cm;

# Pozycja 4. Spektrofotometr VIS - 1 szt.

Przedmiotem pozycji jest dostawa spektrofotometru VIS przeznaczonego do pomiarów absorbancji, transmitancji oraz podstawowych analiz spektrofotometrycznych w zakresie widzialnym i bliskim nadfiolecie.

## 4.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje

zakres długości fali: co najmniej 320-1100 nm;

szerokość szczeliny: 2 nm;

dokładność długości fali: co najmniej +/-0,5 nm;

powtarzalność długości fali: co najmniej <=0,2 nm;

światło rozproszone: nie więcej niż 0,04% T przy 360 nm;

stabilność: co najmniej +/-0,001 A/h przy 500 nm;

detektor: fotodioda silikonowa lub równoważny;

źródło światła: lampa wolframowa lub równoważna;

kolorowy ekran LCD oraz klawiatura/przyciski membranowe;

port USB oraz RS232 lub równoważne interfejsy komunikacyjne;

możliwość zapisu danych na nośniku USB lub przesyłania danych do komputera;

funkcje pomiarowe obejmujące co najmniej pomiar absorbancji, transmitancji, krzywe kalibracyjne, pomiary kinetyczne i pomiary przy wielu długościach fali;

oprogramowanie komputerowe umożliwiające obsługę podstawowych funkcji pomiarowych;

w zestawie 4-pozycyjny uchwyt na kuwety 10 mm, co najmniej 4 kuwety szklane 10 mm oraz co najmniej 2 kuwety kwarcowe 10 mm;

zasilanie AC 110-230 V, 50-60 Hz lub równoważne.

# Pozycja 5. pH-metr wraz z elektrodą oraz z roztworami do kalibracji - 1 szt.

Przedmiotem pozycji jest dostawa wodoszczelnego pH-metru terenowo-laboratoryjnego wraz z elektrodą kombinowaną szklaną do pomiarów pH w wodach czystych oraz roztworami buforowymi do kalibracji.

## 5.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje pH-metru

przyrząd przenośny/laboratoryjny, przeznaczony do pracy terenowej i laboratoryjnej;

możliwość pomiaru pH, potencjału redox/mV oraz temperatury;

kolorowy, graficzny, dotykowy wyświetlacz umożliwiający jednoczesny odczyt pH i temperatury;

wodoszczelna obudowa, co najmniej IP-66, umożliwiająca pracę w trudniejszych warunkach;

kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów, z wykorzystaniem buforów pH 4,00; 7,00; 9,00;

dołączony czujnik temperatury;

automatyczne wykrywanie wartości pH buforu;

automatyczna kompensacja temperatury;

przypomnienie czasu kalibracji;

możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera;

pamięć co najmniej 200 wyników pomiarów z czasem i datą;

zasilanie akumulatorowe lub przez zasilacz;

gwarancja na przyrząd minimum 24 miesiące.

## 5.2. Wymagane minimalne zakresy pomiarowe pH-metru

pH: zakres co najmniej od 0,00 do 14,00 pH;

potencjał redox/mV: zakres co najmniej +/-2000 mV;

temperatura: zakres co najmniej od -50,0 do 200,0°C;

rozdzielczość pomiaru pH: co najmniej 0,01 pH;

rozdzielczość pomiaru potencjału: co najmniej 1 mV;

rozdzielczość pomiaru temperatury: co najmniej 0,1°C.

## 5.3. Wymagane elementy zestawu

elektroda kombinowana szklana do pomiarów pH w wodach czystych lub cieczach o niewielkim zanieczyszczeniu, np. EPS-1 lub równoważna;

roztwór buforowy pH 4,00 - minimalna objętość 100 ml;

roztwór buforowy pH 7,00 - minimalna objętość 100 ml;

roztwór buforowy pH 9,00 - minimalna objętość 100 ml;

akumulatory, zasilacz lub przewód zasilający/ładujący;

pojemnik/walizeczka do przechowywania przyrządu i podstawowych akcesoriów;

dokumentacja techniczna lub instrukcja obsługi.

## 5.4. Wymagana konfiguracja ze względu na kompatybilność

W związku z koniecznością zachowania kompatybilności z dotychczas używanymi w Instytucie Chemii urządzeniami, elektrodami, czujnikami, złączami, akcesoriami oraz materiałami eksploatacyjnymi wymaga się dostawy pH-metru opartego na systemie Elmetron.

1 szt. wodoszczelnego pH-metru Elmetron CP-451 lub równoważnego w pełni kompatybilnego z systemem pomiarowym Elmetron;

elektroda kombinowana pH Elmetron EPS-1 lub równoważna;

roztwory buforowe pH 4,00; 7,00; 9,00 kompatybilne z procedurą kalibracji pH-metru Elmetron CP-451.

# Wymagania wspólne dla całego zapotrzebowania

wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe;

dostarczone urządzenia i akcesoria muszą być kompletne i gotowe do pracy po dostawie;

elementy zestawów w ramach poszczególnych pozycji muszą być wzajemnie kompatybilne i umożliwiać uruchomienie stanowisk pomiarowych bez konieczności zakupu dodatkowych podstawowych akcesoriów;

wykonawca powinien dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim;

wykonawca powinien dostarczyć dokumentację techniczną lub karty katalogowe dla urządzeń i podstawowych akcesoriów;

gwarancja na urządzenia: zgodnie z warunkami producenta, nie krócej niż 12 miesięcy, o ile w opisie pozycji nie wskazano dłuższego okresu;

cena zamówienia powinna obejmować dostawę/transport wszystkich elementów zestawu do siedziby Zamawiającego.

# Pozycja 6. Wytrząsarka liniowa komplet z platformą uniwersalną - 1 szt.

Przedmiotem pozycji jest dostawa laboratoryjnej wytrząsarki liniowej wraz z wyposażeniem niezbędnym do pracy, w tym platformą uniwersalną/regulowaną umożliwiającą stabilne mocowanie naczyń laboratoryjnych.

## 6.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje wytrząsarki

- typ ruchu: liniowy;

- orbita/amplituda ruchu: co najmniej 10 mm;

- maksymalne obciążenie z platformą: co najmniej 7,5 kg;

- zakres regulacji prędkości obejmujący co najmniej 100-350 obr./min.;

- wyświetlacz LCD lub równoważny wyświetlacz cyfrowy umożliwiający odczyt podstawowych parametrów pracy;

- zakres nastawy czasu obejmujący co najmniej od 1 min. do 19 godz. 59 min.;

- możliwość pracy ciągłej oraz pracy w określonym czasie;

- wytrząsarka wyposażona w platformę uniwersalną/regulowaną przeznaczoną do stabilnego mocowania naczyń laboratoryjnych;

- powierzchnia robocza platformy nie mniejsza niż 300 x 300 mm;

- platforma umożliwiająca regulację ustawienia elementów mocujących lub równoważne stabilne mocowanie naczyń laboratoryjnych o różnych wymiarach;

- interfejs komunikacyjny RS232 lub równoważny;

- zasilanie 100-240 V, 50/60 Hz lub równoważne dopuszczone do pracy laboratoryjnej;

- klasa ochrony co najmniej IP21;

- konstrukcja stabilna, dostosowana do pracy na standardowym blacie laboratoryjnym.

# Pozycja 7. Mieszadło magnetyczne z grzaniem i cyfrowym wyświetlaczem - 1 szt.

Przedmiotem pozycji jest dostawa laboratoryjnego mieszadła magnetycznego z funkcją grzania, cyfrowym wyświetlaczem oraz regulacją prędkości mieszania i temperatury, przeznaczonego do mieszania i ogrzewania roztworów w typowych naczyniach laboratoryjnych.

## 7.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje mieszadła

- mieszadło magnetyczne z grzaniem, jedno stanowisko mieszające;

- płyta robocza ze stali nierdzewnej z pokryciem ceramicznym lub z materiału równoważnego odpornego na typowe warunki pracy laboratoryjnej;

- średnica płyty roboczej co najmniej 135 mm;

- silnik bezszczotkowy lub równoważne rozwiązanie zapewniające stabilną pracę urządzenia;

- maksymalna objętość mieszanego roztworu: co najmniej 20 l;

- zakres regulacji prędkości obejmujący co najmniej 100-1500 obr./min.;

- zakres temperatury grzania: od temperatury otoczenia do co najmniej 340°C;

- regulacja temperatury z krokiem nie większym niż 1°C;

- dokładność kontroli nagrzewania platformy minimum: ±1°C (<100°C) ±1% (>100°C)

- cyfrowy wyświetlacz LCD lub równoważny, umożliwiający odczyt prędkości i temperatury;

- dokładność wyświetlania temperatury co najmniej +/-0,1°C;

- możliwość kontroli temperatury z użyciem czujnika temperatury o dokładności co najmniej +/-0,2°C;

- zabezpieczenie temperaturowe lub temperatura bezpieczeństwa co najmniej 360°C;

- ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią;

- interfejs komunikacyjny RS232 lub równoważny;

- klasa ochrony co najmniej IP42;

- zasilanie 200-240 V, 50/60 Hz lub równoważne dopuszczone do pracy laboratoryjnej.

# Wymagania wspólne dla całego zapotrzebowania

- wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe;

- dostarczone urządzenia i akcesoria muszą być kompletne i gotowe do pracy po dostawie;

- wykonawca powinien dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim;

- wykonawca powinien dostarczyć dokumentację techniczną lub karty katalogowe dla urządzeń i podstawowych akcesoriów;

- gwarancja na urządzenia: minimum 24 miesiące;

- cena zamówienia powinna obejmować dostawę/transport wszystkich elementów zestawu do siedziby Zamawiającego.

# Pozycja 8 Biureta cyfrowa z akcesoriami - 1 szt.

Przedmiotem pozycji jest dostawa biurety cyfrowej przeznaczonej do precyzyjnego dozowania cieczy i wykonywania miareczkowań w warunkach laboratoryjnych.

## 8.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje biurety cyfrowej

biureta cyfrowa bez interfejsu komputerowego;

objętość nominalna: 25 ml;

podziałka/rozdzielczość dozowania co najmniej 0,001 ml, przy czym od 20 ml dopuszczalna podziałka 0,01 ml;

zawór zwrotny/odpowietrzający umożliwiający szybkie odpowietrzanie z minimalnymi stratami medium;

możliwość ustawiania wylewki zarówno w pionie, jak i w poziomie;

zakres temperatury pracy obejmujący co najmniej od +15°C do +40°C;

konstrukcja umożliwiająca łatwe napełnianie, dozowanie oraz obsługę podczas miareczkowania

dostawa powinna obejmować zestaw butelek szklanych na odczynnik do biurety o pojemność 100 mL 2 sztuki; 250 mL 2 sztuki; 500 mL 2 sztuki; 1000 mL 2 sztuki; 2000 mL 2 sztuki;

dostawa powinna obejmować podstawowe akcesoria niezbędne do uruchomienia i prawidłowego użytkowania biurety w tym adaptery na różne średnice gwintów pojemników na odczynniki.

Termin dostawy całości zamówienia : max  30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Zakup w ramach projektu pod nazwą Projekt pn. „Wspólnie Stwórzmy Przyszłość – interdyscyplinarnie dla regionu”  realizowany w ramach środków Ministerstwa Nauki                             i Szkolnictwa Wyższego w Programie  „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”