Sprawa Nr: PL.2370.6.2026														          Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla samochodu lekkiego operacyjnego z napędem 4x4

dla KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca zgodnie ze swoją ofertą 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu | 3 |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 594). |  |
|  | W przypadku przekroczenia maksymalnej masy rzeczywistej (MMR) powyżej 3000 kg, pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). |  |
|  | Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). |  |
|  | Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |
|  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu. |  |
|  | Pojazd oznakowany zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Oznakowanie dostarcza zamawiający. |  |
|  | Wysokość pojazdu max.1700 mm. |  |
|  | Szerokość pojazdu min. 1800 - max. 1900 mm. |  |
|  | Długość całkowita pojazdu (bez haka) min. 4600 max. 4900 mm |  |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy – wyprodukowany w 2026 roku. Marka, model pojazdu | Proszę wpisać rok produkcji, markę oraz model oferowanego pojazdu |
|  | Liczba miejsc do siedzenia – 5 miejsc z kierowcą. Wszystkie miejsca wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. |  |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Silnik benzynowy o mocy min. 130 kW * spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin. Moment obrotowy min. 300 Nm, Pojemność skokowa silnika w przedziale od min. 1900 cm3 do 2000 cm3, Osłona silnika i skrzyni rozdzielczej. | * parametr punktowany Proszę wpisać moc, moment obrotowy i pojemność silnika |
|  | Skrzynia biegów AUTOMATYCZNA minimum 7 biegowa |  |
|  | Rodzaj napędu: 4x4 |  |
|  | Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekarczającej 3500 kg. |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 56 l. |  |
|  | Felgi ze stopów lekkich min. 19 cali z oponami klasy PREMIUM oraz system monitorowania ciśnienia w oponach. |  |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
|  | Kolor nadwozia: czarny - lakierowany fabrycznie |  |
|  | Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia. |  |
|  | Lakierowane klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia. |  |
|  | Listwy ochronne w drzwiach bocznych w kolorze nadwozia. |  |
|  | Konstrukcja pojazdu o nadwoziu min. 5-drzwiowym typu SUV |  |
|  | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie składane i sterowane z pamięcią ustawień. Automatycznie ściemniające się lusterko boczne po stronie kierowcy z podświetleniem wejścia. |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą lub koło dojazdowe. |  |
|  | Pokrywa bagażnika ze spojlerem, sterowana i otwierana elektrycznie. |  |
|  | Relingi dachowe w kolorze nadwozia. |  |
|  | Szyba przednia atermiczna, elektrycznie ogrzewana. |  |
|  | Szyba tylna z wycieraczką. |  |
|  | Lusterko wsteczne elektrochromatyczne. |  |
|  | Szyby w części tylnej nadwozia fabrycznie przyciemnione. |  |
|  | Światła na złą pogodę „przeciwmgielne” przednie i tylne LED |  |
|  | Reflektory ze światłami do jazdy dziennej LED z automatyczną zmianą świateł mijania na drogowe |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
|  | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu. |  |
|  | System kontroli odstępu z funkcją awaryjnego hamowania. |  |
|  | System E-call połączenie alarmowe – manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku. |  |
|  | Bezpieczeństwo: System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], System stabilizacji toru jazdy [ESP], System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania, System wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach, Minimum 7 poduszek powietrznych, ogranicznik prędkości z układem rozpoznawania znaków drogowych, Elektryczny hamulec postojowy, Adaptacyjny tempomat z funkcją całkowitego zatrzymania się, System monitorowania martwego pola zamontowany po wewnętrznej stronie obudowy lusterek bocznych, Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych, Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser). |  |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Szyby boczne w kabinie kierowcy i pasażerów sterowane elektrycznie. |  |
|  | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, centralna poduszka powietrzna. |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę systemu audio. |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w minimum jednej płaszczyźnie. |  |
|  | Centralny zamek zdalnie sterowany, dwa komplety kluczy. |  |
|  | System bezkluczykowego dostępu do samochodu. |  |
|  | Wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. |  |
|  | Fotel kierowcy i pasażera podgrzewane, elektrycznie sterowane ze zintegrowanymi zagłówkami, regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, regulacja wysokości i stopnia pochylenia. |  |
|  | Tylny rząd siedzeń z możliwością przesuwania przód/tył. |  |
|  | Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach. |  |
|  | Schowek przed pasażerem |  |
|  | Podgrzewana kierownica. |  |
|  | Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń z uchwytem na kubki. |  |
|  | Uchwyt na kubki w konsoli centralnej. |  |
|  | Tapicerka skórzana (skóra naturalna/ syntetyczna) lub połączenie tapicerki skórzanej (skóra naturalna/ syntetyczna) z tapicerką materiałową w kolorze ciemnym/szarym. |  |
|  | Klimatyzacja trójstrefowa automatyczna. |  |
|  | Głośniki z rozprowadzoną instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe, min 8 szt. |  |
|  | Instalacja radiowa wyposażona w antenę. |  |
|  | - Radioodtwarzacz cyfrowy z fabrycznym systemem Bluetooth, multimedialny ekran dotykowy, kolorowy min.10”. |  |
|  | Pojazd wyposażony w cyfrowy zestaw wskaźników. |  |
|  | Komputer pokładowy z funkcją określania co najmniej: temperatury powietrza na zewnątrz, średniego zużycia paliwa, dystans możliwy do przejechania na paliwie znajdującym się w zbiorniku. Komunikaty wyświetlane w języku polskim, |  |
|  | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu . |  |
|  | Kamera cofania |  |
|  | Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej z wentylacją i oświetleniem. |  |
|  | Dywaniki tekstylne dla wszystkich członków załogi. |  |
|  | Na wyposażeniu: - zestaw narzędzi (klucz do kół, wkrętaki, szczypce, kompresor do kół zasilany z gniazda 12V) - podnośnik samochodowy (lewarek), - trójkąt ostrzegawczy, - gaśnica proszkowa o zawartości środka gaśniczego min. 1 kg - apteczka samochodowa pierwszej pomocy z wyposażeniem - kamizelka ostrzegawcza w rozmiarze uniwersalnym |  |
|  | Gniazdo 12 V min. 1 szt. w przedziale kierowcy. Gniazdo 12 V min. 1 szt. w przestrzeni bagażowej |  |
|  | W kabinie zainstalowany radiotelefon przewoźny dwusystemowy analogowo - cyfrowy, z modułem GPS, o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów w jednej strefie, modulacje co najmniej 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXW przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz.Urz.KGPSP.2019.7) wraz z anteną o polaryzacji pionowej z charakterystyką promieniowania w płaszczyźnie poziomej dookólnej o długości 1/4 fali, dostosowaną do rodzaju zabudowy, dostrojona do pracy na częstotliwości 149.000 MHz. z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,2. Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i kabel niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego. Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora o napięciu 12V, zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu zastosować zestaw separacyjny do panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności. Radiotelefon dostarcza zamawiający. |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne barwy niebieskiej i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego, spełniający wymagania R65EKG/ONZ: - na dachu kabiny magnetyczna lampa sygnalizacyjna w technologii LED, z możliwością zdjęcia lampy, - dwie lampy sygnalizacyjne (kierunkowe) niebieskie w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu w osłonie wlotu powietrza, tzw. „grillu”, - dodatkowo cztery lampy sygnalizacyjne (kierunkowe) w technologii LED, zamontowane w kabinie pojazdu (dwie z przodu w górnej części szyby i dwie z tłu w górnej części szyby – po prawej i lewej stronie) wraz z osłonami antyrefleksyjnymi - urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane po uruchomieniu klaksonu pojazdu), wyposażone w funkcję megafonu z podłączeniem wyjścia radioodtwarzacza; wzmacniacz o mocy 100 W wraz z głośnikiem o mocy min 100 W – głośnik zamontowany za atrapą pokryw silnika. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy; - Zasilanie w energię elektryczną z osobnego, niezależnego obwodu elektrycznego z zabezpieczeniami. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym. Wszystkie urządzenia pochodzące od jednego producenta, posiadające wszystkie atesty, homologacje i dopuszczenia do stosowania na terenie RP. |  |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące * | * parametr punktowany |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd uprzywilejowany, - książka gwarancyjna i serwisowa, - wyciąg ze świadectwa homologacji, - instrukcja obsługi generatora sygnałów uprzywilejowania w ruchu. |  |

1 wypełnia Wykonawca – należy podać oferowane parametry samochodu lub wpisać „tak” lub „spełnia” lub w inny sposób jednoznacznie wskazać na spełnienie wymogów

……………………………………………………………………………………

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.