SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową ładunkową typu wywrotka o DMC 3,5 T

Parametry Pojazdu:

- samochód z homologacją typu N1 o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5T

- rok produkcji - nie starszy niż 2025 r.

- mocy silnika min. 150 KM

- liczba cylindrów: 4

- paliwo: olej napędowy

- norma emisji spalin EURO 6 lub EURO VI lub wyższa

- 6-biegowa manualna skrzynia biegów

- podwozie z podwójną kabiną

- min. 6 miejsc siedzących wraz z kierowcą

- kierownica po lewej stronie (ruch prawostronny)

- koła pojedyncze na tylnej osi

- koła w rozmiarze nie mniejszym niż 16”, komplet opon wielosezonowych (całorocznych)                        wraz z felgami

- kołpaki kół

- koło zapasowe pełnowartościowe nie mniejsze niż 16” o rozmiarze jak koło standardowe zamontowane w pojeździe

- wspomagany układ kierowniczy

- hak holowniczy kulkowy wraz z gniazdem 13 biegunowym z homologacją

- tapicerka w kolorze ciemnym

- wymiary pojazdu

      - długość całkowita - minimum 5880 mm

      - szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) - min. 2000 mm

      - rozstaw osi – min. 3600 mm

Wyposażenie dodatkowe

- centralny zamek oraz immobiliser

- dostęp do pojazdu za pomocą kluczyka lub systemu bezkluczykowego

- uruchamianie pojazdu za pomocą kluczyka lub systemu bezkluczykowego

- fabryczne światła do jazdy dziennej w technologii LED lub halogenowe

- przednie światła przeciwmgłowe lub reflektory w technologii full LED

- elektrycznie sterowane szyby

- podgrzewane lusterka boczne, elektrycznie sterowane

- wycieraczki przedniej szyby automatyczne z systemem czujnika deszczu

- regulowany fotel kierowcy minimum w dwóch płaszczyznach

- klimatyzacja elektroniczna lub manualna w kabinie pasażerskiej

- kierownica regulowana w minimum dwóch płaszczyznach lub regulowana w jednej płaszczyźnie, ale z fotelem kierowcy z regulacją kąta siedziska, regulacją wysokości, regulacją wzdłużną oraz regulacją kąta oparcia

- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

- sygnalizacja cofania przy włączonym wstecznym biegu

- fabryczny radioodtwarzacz z systemem bluetooth lub z niefabrycznym radiem, które będzie miało możliwość rozmów poprzez bluetooth

- pasy bezpieczeństwa z funkcją przypominającą o zapięciu

- hydrauliczny podnośnik samochodowy (lewarek) plus komplet kluczy do wymiany kół

- dywaniki podłogowe gumowe w przestrzeni pasażerskiej

- gaśnica (przymocowana), apteczka kompletnie wyposażona, trójkąt ostrzegawczy

- założony komplet pokrowców na siedzenia

- kliny pod koła 2 szt.

- okno w tylnej ścianie kabiny

- na dachu kabiny zamontowana belka ostrzegawcza pomarańczowa typu LED - działająca również przy wyłączonym silniku – zgodna z przepisami ruchu drogowego

- logo ZMK: na bocznych drzwiach pod oknem po obu stronach

Zabudowa wywrotki

- wywrót trójstronny

- podłoga wykonana jest z odpornej na ścieranie blachy o grubości 3 mm

- burty aluminiowe anodowane 400 mm

- burty boczne otwierane w dolnej osi

- burta tylna otwierana w osi dolnej i górnej

- osłona kabiny w postaci kratki

- nad burtami zabudowa z kraty metalowej o wysokości min. 1000 mm (demontowane)

- tylna część kraty dwuskrzydłowa, uchylna na boki, prawa strona kraty z otwieranym skrzydłem o szerokości połowy długości skrzyni ładunkowej

- system wywrotu hydrauliczny napędzany silnikiem elektrycznym - sterowanie z pilotem

- osłona zabezpieczająca siatkowa lamp tylnych

- poduszki pneumatyczne z kompresorem

- plandeka zwijana na ścianę przednią lub zapinana na gumki

- uchwyty do pasów zabezpieczających ładunek (min. 8, po 4 szt./stronę)

2. Pozostałe wymagania dotyczące zamówienia.

| Serwis i gwarancja |  |
| --- | --- |
| - Gwarancja | Zgodna z danymi producenta, ale nie mniej niż: - 24 miesiące - gwarancja na pojazd, przy czym gwarancja nie może być ograniczona przebiegiem (parametr jako kryterium oceny oferty). - 24 miesiące - gwarancja na zabudowę typu wywrotka Początek gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu odbioru. |
| - Odległość autoryzowanego punktu serwisowego | Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zlokalizowany w Białymstoku lub w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego – odległość liczona od adresu Białystok, ul. Węglowa 6B. |
| - Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym | Wykonawca w okresie gwarancji umożliwi normalną, zgodną z warunkami technicznymi pracę dostarczonego samochodu, naprawiając go w terminie maksymalnie do 14 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail) i przekazania samochodu Wykonawcy. Na czas usuwania usterek lub wad, jak również na czas wykonywania przeglądów gwarancyjnych/serwisowych trwających dłużej niż 1 dzień roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pojazd zastępczy o nie gorszych parametrach niż pojazd będący przedmiotem umowy, a jeśli tego nie wykona, Zamawiający dokona najmu takiego pojazdu na koszt Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi oraz przeglądami koniecznymi do zachowania jej ciągłości wraz z kosztami materiałów zużywalnych ponosi Wykonawca. |
| Wymagania ogólne |  |
|  | Samochód powinien: - być fabrycznie nowy - maksymalny przebieg pojazdu – 100 km - nieuszkodzony - sprawny technicznie (posiadać ważne badania techniczne co najmniej na 3 lata) - posiadać książkę pojazdu i homologację typu N1, komplet dokumentów do rejestracji pojazdu, w tym badanie haka - wyposażenie samochodu przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. |
|  | - Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie uruchomienia, działania i konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia. |
|  | - Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę całości przedmiotu zamówienia do Zamawiającego do 30 listopada 2026 r. na adres: Białystok, ul. Węglowa 6B. |