Załącznik nr 4 do SWZ

WYMAGANIA TECHNICZNE

DLA DOSTAWY FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM TYLNYM I KOŁAMI BLIŹNIACZYMI

(DMC 3500KG) ORAZ Z AGREGATEM WYSOKOCIŚNIENIOWYM I ZBIORNIKIEM WODY

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i potwierdzić spełnienie warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” wraz z jej wszystkimi nowelizacjami oraz przepisami wykonawczymi do ustawy: |  |
|  | - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 502, z późniejszymi zmianami). |  |
|  | - Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594). |  |
|  | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia na pojazd ratowniczo - gaśniczy, świadectwo do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. | Kopia dołączona do oferty |
|  | Podwozie pojazdu posiadające homologację WE |  |
| 2. | PODWOZIE Z KABINĄ: |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej L (wg PN_EN 1846-1 lub równoważnej). |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia 2026, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Podać markę i typ podwozia. | Rok produkcji: Marka i typ podwozia: |
|  | Kolorystyka pojazdu i oznakowanie: - kabina samochodu w kolorze czerwieni sygnałowej – RAL 3000 lub zbliżony, - poszycia nadwozia sprzętowego lakierowane zgodnie z fabrycznym kolorem podwozia i kabiny, - błotniki zderzaki i listwy boczne w kolorze białym, - na drzwiach przednich kierowcy i pasażera herb gminy i jednostki oraz nazwa jednostki OSP, - na skrytce tylnej pojazdu naklejka korytarz życia, - pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r. – numer zostanie określony przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, - naklejki z logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, - wzór oznakowania musi być uzgodniony z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita samochodu – do 3500 kg. | DMC samochodu: |
|  | Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu: - długość całkowita nie większa niż 6400 mm - szerokość nie większa niż 2500 z lusterkami, - wysokość nie większa niż: 2670 mm (wraz ze skrzynią). |  |
|  | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniający normę emisji spalin min. EURO 6 (aktualną na dzień przekazania pojazdu). W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np.: AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. |  |
|  | Podwozie bazowe – układ napędowy - pojemność silnika minimum 1900 cm3, - maksymalna moc silnika minimum 120 kW, - maksymalny moment obrotowy minimum 370 Nm, - skrzynia biegów automatyczna lub manualna 6-biegowa plus bieg wsteczny, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - pojemność zbiornika paliwa minimum 75 litrów, - układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania, - hamulce tarczowe na obu osiach, - napęd 4x2 przekazywany na tylny most napędowy z kołami bliźniaczymi - zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie, stabilizowane + miechy pneumatyczne z manometrem i możliwością regulacji ciśnienia, - układ elektroniczny trakcji jezdnej ESP, - światła mijania i drogowe LED - światła do jazdy dziennej fabryczne LED, - światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów - hamulec postojowy sterowany elektrycznie – załączany automatycznie po zatrzymaniu się. |  |
|  | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
|  | Koła pojazdu min 17” |  |
|  | Kabina fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia. Przystosowana do przewozu 6 osób w układzie foteli 1+1+4. Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym Fotel przedni pasażera fabrycznie pojedynczy. Fotele fabrycznie pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym i łatwym do utrzymania w czystości. Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. Podłoga kabiny wyłożona fabrycznie materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. Przedział kabiny wyłożony elementami tapicerskimi. Kabina wyposażona dodatkowo w: - elektrycznie regulowane szyby w I rzędzie pasażerskim, - fabryczne szyby uchylne w II rzędzie pasażerskim, - elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka, - klimatyzację manualną lub automatyczną i ogrzewanie przedziału kabiny, - centralny zamek z dwoma kluczami w tym 1 z pilotem, - półkę podsufitową na dokumenty, - indywidualne punktowe oświetlenie LED dla dowódcy min. 25 lm, - dodatkowe gniazdo zapalniczki, - podest zamontowany pomiędzy fotelami w I rzędzie wyposażony w instalację zasilającą, do montażu ładowarek 12V radiotelefonów nasobnych, latarek LED, - kamera cofania umieszczona na górnej krawędzi nadwozia sprzętowego z monitorem na lusterku wstecznym, kamera załączana przy włączeniu biegu wstecznego oraz z możliwością załączenia pracy stałej. Dopuszcza się kamerę cofania która pokazuje obraz na wyświetlaczu multimedialnym. - wideorejestrator współpracujący z kamerą przód + tył - pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania), - dodatkowo kabina wyposażona w dedykowane gumowe dywaniki, - stopnie wejściowe kabiny automatycznie oświetlane po otwarciu drzwi, |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny dostarczony przez Zamawiającego |  |
|  | Samochód wyposażony w instalację antenową, antena 1/4 fali, zysk anteny min 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy – przy przekazaniu pojazdu wykonawca zobowiązany jest przekazać wydruk z urządzenia do pomiaru SWR instalacji antenowej zamontowanej w pojeździe. Parametr SWR musi wynosić poniżej 1.3 dla kompletnej zamontowanej instalacji przy zakresie częstotliwości, z której korzysta Zamawiający. |  |
|  | Radio fabryczne wyposażone w fabryczne nagłośnienie oraz antenę. |  |
|  | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja optyczna otwarcia żaluzji skrytek, - sygnalizacja optyczna o wysunięciu masztu oświetleniowego, - sygnalizacja podłączonego zewnętrznego źródła ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, |  |
|  | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: Na kabinie pojazdu z przodu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, poziomo, zespoloną lampę ostrzegawczą spełniająca wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ dla klasy 2. Lampa musi być wyposażona w automatyczną funkcje przełączania trybu dzień/noc. Lampa musi być długości min 1300 mm. Zespolona lampa ostrzegawcza musi mieć wysokość maksymalną 52mm i minimalną 40mm. Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać co najmniej 20 modułów LED, na których zamontowano po co najmniej 3 diody LED o wysokiej światłości o barwie światła niebieskiej. Klosze lampy zespolonej powinny być wykonane w kolorze transparentnym (bezbarwnym). Podstawa lampy zespolonej powinna być wykonana z aluminium anodowanego w celu zabezpieczenia jej przed warunkami atmosferycznymi. Belka świetlna zabezpieczona osłoną ze stali nierdzewnej wycinaną technologią laserową i malowaną proszkowo na kolor czarny W przedniej części pojazdu, musi być zamontowane 4 lamp LED kierunkowych o barwie światła niebieskiej spełniające wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ dla klasy 2: a) z przodu pojazdu w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim – 2 szt. b) po prawej i lewej stronie pojazdu w błotnikach przednich lub na zderzaku przednim w sposób skierowany na boki – 2 szt. oraz z 2 lampy LED z tyłu. Każda z lamp musi posiadać łącznie sześć diod LED o wysokiej światłości. Lampy muszą świecić naprzemiennie. Lampy kierunkowe muszą mieć możliwość synchronizacji z lampą zespoloną Na zabudowie pojazdu należy zamontować min 6 szt lampy kierunkowe LED, min 2 szt. po obu stronach Wewnątrz pojazdu należy zainstalować generator sygnałów dźwiękowych ostrzegawczych. Manipulator generatora sygnałów powinien być umieszczony w miejscu gwarantującym łatwą jego obsługę przez kierowcę pojazdu. Urządzenie musi posiadać moc nominalną co najmniej 100 W. Urządzenie musi posiadać funkcję szybkiego włączania sygnalizacji uprzywilejowania poprzez sygnał dźwiękowy pojazdu :klakson” Urządzenie, o którym mowa musi ponadto posiadać funkcje: a) wytwarzania co najmniej 8 rodzajów dźwięków b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania z wykorzystaniem manipulatora c) obsługiwać co najmniej 3 kanały pomocnicze d) generator sygnałów musi sterować systemem adaptacyjnym lamp ostrzegawczych i narzucać im odpowiednie tryby błysków. e) posiadać możliwość wygłaszania komunikatów głosowych. W przedniej części pojazdu należy zamontować głośnik 100W sygnałów ostrzegawczych. Nad tylną żaluzją zamontowana fala świetlna LED min 8 elementów świetlnych koloru pomarańczowego, sterowanie przy uzyciu pilota w kabinie kierwocy. |  |
|  | Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. - alternator o mocy minimum 200A, - wzmocniony fabryczny akumulator, |  |
|  | Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczna umiejscowioną z przodu pojazdu pod przednim zderzakiem, o sile uciągu minimum 6300 kg i minimalnym zasięgiem liny 25 m. Lina syntetyczna. |  |
|  | Pojazd powinien posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. |  |
|  | Pojazd powinien posiadać dedykowany (fabryczny) hak kulowy lub kulowo-oczkowy z tyłu pojazdu z gniazdem elektrycznym 13 PIN z wyjściem do sygnalizacji świetlnej dla przyczepki, dodatkowo dołączyć przejściówki 13 pin - 7 pin. |  |
| 2.20 | Orurowanie przodu wykonane ze stali nierdzewnej malowane na kolor czarny, na orurowaniu zamontowane 2 reflektory dalekosiężne LED ze światłem pozycyjnym homologowane światło pozycyjne i drogowe, lampy z IP min 65. |  |
| 3. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
|  | Zabudowa kontenerowa wykonana z materiałów odpornych na korozję – kompozyt, stal nierdzewna lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Konstrukcja szkieletowa aluminiowa. Podłoga i półki oraz wszystkie mocowania, szuflady itd. wykonane z blachy aluminiowej. - wysokość i szerokość zabudowy równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej, - na bokach po dwie skrytki na każdą stronę umieszczone symetrycznie o szerokości minimalnej 1200 mm oraz jedna skrytka tylna o szerokości minimalnej 800 mm (w układzie 2+2+1), - skrytki zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi z systemem wspomagania podnoszenia za pomocą sprężyny, kolor żaluzji ciemny antracytowy zbliżony do RAL 7016, - wszystkie żaluzje zamykane jednym kluczem, system zamykania żaluzji rurkowy, - uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach, - konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację szczególnie tych, w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem, - dostęp do sprzętu powinien być możliwy z zachowaniem wymagań ergonomii, - sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED dające równomierne doświetlenie wnętrza, włączane automatycznie po otwarciu drzwi - żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
|  | Wymagania dodatkowe dla zabudowy. - szuflada (półka) wysuwana pozioma o nośności 150 kg – 1 szt., prowadnice kulkowe, (do mocowania hydrauliki, agregat prądotwórczy), - cztery półki wykonane z blachy aluminiowej w tym minimum dwie z regulacją wysokości w zależności od potrzeb z mocowaniami na sprzęt dostarczony przez Wykonawcę, - szuflady, wysuwane blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem – wypadnięciem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze, - mocowanie sprzętowe dla węży tłocznych (przegrody) – minimum 6 szt. - półka wraz z mocowaniem dla deski ortopedycznej oraz szyn Kramera powinna być podwieszona i znajdować się nad agregatem wysokociśnieniowym oraz zbiornikiem wodnym (dostęp od strony skrytki tylnej), - dach w formie podestu roboczego wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej, - na dachu zamontowane uchwyty na drabinę – typ drabiny do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji, - wejście na dach za pomocą drabiny wykonanej z rur nierdzewnych malowanych proszkowo na kolor czarny, ze szczeblami antypoślizgowymi, - konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia masą dwóch ratowników oraz transportowanego sprzętu, - podest dachowy zabezpieczony bocznymi nadbudowami wykonanymi z blachy aluminiowej malowanej w kolor nadwozia oraz tylną barierką z rury nierdzewnej |  |
|  | Pojazd posiada zewnętrzne oświetlenie pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED: - oświetlenie składające się z lamp bocznych na każdym boku minimum 2 lampy (min. 25 DIOD LED każda lampa) oraz 2 lampy na tylnej ścianie (min. 7 DIOD LED każda), - dodatkowe oświetlenie nad drzwiami pasażerów min 25 diod LED - dodatkowe oświetlenie progu po otworzeniu drzwi w przedziale załogi - oświetlenie powierzchni dachu typu LED, - sterowanie oświetleniem pola pracy i dachu z poziomu pilota sterującego sygnalizacją uprzywilejowania - oświetlenie pola pracy załączane automatycznie po włączeniu biegu wstecznego. |  |
|  | Poniżej linii podłogi – 4 szt. skrytek zamykanych na klucz, tworzące po otwarciu podesty robocze z możliwością stanięcia na nich. Wszystkie drzwiczki skrytek wyposażone w 2 siłowniki gazowo – olejowe. Podesty robocze skrytek wykonane z blachy ryflowanej. |  |
| 3.6 | W pojeździe zainstalowany pneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany z akumulatora pojazdu, wyposażony w dwie najaśnice LED (2x180W) 32 000 lm IP67. Maszt sterowany automatyczne pilotem bezprzewodowym - obrót najaśnic w dwóch osiach o ponad 180°. Maszt z funkcją składania automatycznego do pozycji parkingowej po zwolnieniu hamulca postojowego lub pojedynczego naciśnięcia przycisku wyłączania na pilocie. Automatyczne składanie masztu musi się odbywać z każdej pozycji w jakiej maszt będzie ustawiony. Maszt musi posiadać możliwość ustawienia dowolnego poziomu wysunięcia. |  |
| 4. | AGREGAT WODNO PIANOWY DOSTARCZONY Z POJAZDEM |  |
|  | Pojazd wyposażony w układ wodny składający się z : - zbiornika środków gaśniczych, - agregatu wysokociśnieniowego wodno-pianowego z rozruchem ręcznym, - zwijadła szybkiego natarcia zakończonego prądownicą wodno-pianową z regulacją strumienia środka gaśniczego. |  |
|  | Zbiornik wody wykonany z polipropylenu lub innego rodzaju tworzywa sztucznego, nie dopuszcza się zbiorników aluminiowych i ze stali nierdzewnej, zbiornik usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wody powinien: - posiadać właz rewizyjny, - pojemność zbiornika wody minimum 200 litrów (+/-10%), zintegrowany z zbiornikiem na środek pianotwórczy 30l (+/-10%) - zbiornik wody wyposażony w nasadę Ø52 do napełniania zbiornika wyprowadzoną na zewnątrz zabudowy z tyłu pojazdu, - nasada Ø52 do uzupełnienia środka pianotwórczego wyprowadzona na dach zabudowy pojazdu, - zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. |  |
|  | Agregat wysokociśnieniowy wodnopianowy AWP 50/40 o podstawowych parametrach: - wydajność minimum 50 l/min, przy ciśnieniu 40 bar, - dozownik środka pianotwórczego (3% i 6%), - zbiornik paliwa powinien zapewnić 1-godzinna pracę ciągłą agregatu przy zachowaniu jego parametrów nominalnych, - linia szybkiego natarcia o długości nie mniejszej, niż 60 mb na zwijadle aluminiowym z przekładnią kątową zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanym strumieniu: zwartym i rozproszonym. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Zwijadło wężowe musi być wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę. Linia szybkiego natarcia musi być odpowiednio wyposażona i umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego w każdym momencie bez konieczności jej całkowitego rozwinięcia. Budowa węża wysokociśnieniowego musi uniemożliwiać jego załamywanie i skręcanie. |  |
|  | Należy zapewnić instalację do odprowadzania spalin. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi sprzętu zainstalowanego w samochodzie. |  |
|  | Zamocowanie modułu w przestrzeni ładunkowej pewne i trwałe, aby nie następowało jego przemieszczanie podczas jazdy, gwałtownego hamowania i nagłej zmiany kierunku jazdy |  |
|  | W przedziale modułu powinien znajdować się wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu. Dźwignie wszystkich zaworów, w tym również zaworów odwadniających powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. |  |
|  | Przedział agregatu wysokociśnieniowego oraz zbiornika wodnego musi być wyposażony w system ogrzewania (min 2 kW) skutecznie zabezpieczający układ wodny przed zamarzaniem w temperaturze do – 20 stopni Celsjusza, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno–pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 5 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE DOSTARCZONE WRAZ Z POJAZDEM: |  |
|  | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: • klin pod koła 2 sztuki, • klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią o nośności dostosowanej do MMR pojazdu. • trójkąt ostrzegawczy, apteczka, |  |
| 6 | POZOSTAŁE WYMAGANIA: |  |
|  | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym: - karta pojazdu, - wyciąg ze świadectwa homologacji, - badania techniczne, - dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako specjalny, świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB – na samochód specjalny ratowniczo – gaśniczy, dostarczone na dzień odbioru pojazdu. |  |
|  | Gwarancja na podwozie, podzespoły, zabudowę pożarniczą i wyposażenie min. 24 miesiące, Dodatkowa punktacja za przedłużenie gwarancji na pojazd bazowy do 60 miesięcy. Wykonawca pokrywa kosztu obsług serwisowych i wymiany oleju silnikowego w okresie gwarancji – 2 obsługi | Podać oferowany okres gwarancji: |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wykonania mocowań na sprzęt dostarczony przez. Wykonawca zamontuje w samochodzie dostarczony sprzęt przez Zamawiającego przed dniem odbioru pojazdu. |  |
|  | Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia sporządzone w języku polskim. |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy. |  |
|  | Wymagania dodatkowe: - elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno - sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy, - przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach, pochowane; nie dopuszcza się luźnych niepomocowanych wiązek przewodów, - zabudowa wykonana w sposób estetyczny, wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone. |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP )

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę oraz załącznikami stanowiącymi integralną część oferty.