UWAGA! Brak złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

| UM Ciechanów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA OPRACOWANIA | : |  |  |

| Stawka roboczogodziny | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Poziom cen | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| NARZUTY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Koszty pośrednie [Kp] | % | R+S |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zysk [Z] | % | R+S+Kp(R+S) |  |
| VAT [V] | % | S(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) |  |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |  |
| --- | --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Data zatwierdzenia |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa i modernizacja ulic na ciechanowskim Podzamczu : ulica Bony w Ciechanowie

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.29 |  |  |
| 2 d.1 | kalkulacja własna | Tymczasowa organizacja ruchu | kpl. | 1 |  |  |
| 3 d.1 | kalkulacja własna | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział: Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 4 d.2 | KNNR 6 0805-07 analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze złożeniem na palety (wykorzystanie materiału, bądź utylizacja - do decyzji Inwestora) | m2 | 280+290+120 = 690.00 |  |  |
| 5 d.2 | KNNR 6 0805-07 analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze złożeniem na palety (wykorzystanie materiału, bądź utylizacja - do decyzji Inwestora) | m2 | 70+70+85 = 225.00 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 0805-07 analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze złożeniem na palety (wykorzystanie materiału, bądź utylizacja - do decyzji Inwestora) | m2 | 8+5 = 13.00 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 0805-07 analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki sześciokątnej "trylinki" na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze złożeniem na palety (wykorzystanie materiału, bądź utylizacja - do decyzji Inwestora) | m2 | 85 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0805-07 analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10 cm na podbudowie betonowej wraz ze złożeniem na palety - kostka do ponownego wbudowania | m2 | 40 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0802-04 analogia | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm mechanicznie - frezowanie | m2 | 2300 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 0802-02 analogia | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie(wraz z wywozem materiału na odległość do 5 km) - poz. od 4 do 8 (wykorzystanie materiału, bądź utylizacja - do decyzji Inwestora) | m2 | 690+225+85+40 = 1040.00 |  |  |
| 11 d.2 | KNR 2-31 0813-01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej (materiał do decyzji Inwestora) | m | 40+135+130+135+130 = 570.00 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (krawężniki z poz.11) | m3 | 570*0.06 = 34.20 |  |  |
| 13 d.2 | KNR-W 4-01 0109-11 analogia | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km (poz.10 i 11) | m3 | 25.65+34.2 = 59.85 |  |  |
| Razem dział: Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 14 d.3 | KNNR 1 0202-06 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 1040*0.1 = 104.00 |  |  |
| Razem dział: Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Chodniki i zjazdy |  |  |  |  |
| 15 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (poz. 5) | m2 | 1040 |  |  |
| 16 d.4 | KNNR 6 0111-01 analogia | Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 z dowozu, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1040 |  |  |
| 17 d.4 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30, 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1040 |  |  |
| 18 d.4 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ( kolorowej - kolor do uzgodnienia z Inwestorem) grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - na zjazdach | m2 | 225+85 = 310.00 |  |  |
| 19 d.4 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - chodnik | m2 | 690 |  |  |
| 20 d.4 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki kamiennej na podbudowie z betonu C12/15 - kostka z poz. 8 | m2 | 40 |  |  |
| 21 d.4 | KNR 2-31 0109-01 analogia | Podbudowa z betonu C12/15 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 40 |  |  |
| 22 d.4 | KNR 2-31 0511-03 analogia | Nawierzchnie z płyt dotykowych grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - płyty 40x40 lub 35x35- w miejscach przejsc dla pieszych. | m2 | 14 |  |  |
| 23 d.4 | KNR 2-31 0401-05 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 570 |  |  |
| 24 d.4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 | m3 | 570*0.06 = 34.20 |  |  |
| 25 d.4 | KNR 2-31 0403-02 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej | m | 570 |  |  |
| Razem dział: Chodniki i zjazdy |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |
| 26 d.5 | KNNR 6 1005-07 analogia | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilosci 0,15 - 0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego | m2 | 2300 |  |  |
| 27 d.5 | KNNR 6 1005-07 analogia | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilosci 0,15 - 0,2 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego | m2 | 2300 |  |  |
| Razem dział: Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |
| 28 d.6 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 2300 |  |  |
| 29 d.6 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa AC 16 W 50/70 (dla KR1-2) w ilosci 75 kg/m2 | t | 175 |  |  |
| 30 d.6 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - AC 11 S 50/70 dla KR1-2 | m2 | 2300 |  |  |
| Razem dział: Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Stała Organizacja Ruchu |  |  |  |  |
| 31 d.7 | KNR 2-31 0706-06 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe wykonane za pomocą mas chemoutwardzalnych | m2 | 96 |  |  |
| 32 d.7 |  | Wykonanie progów zwalniających wyspowych - prefabrykowanych | szt | 2 |  |  |
| Razem dział: Stała Organizacja Ruchu |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 33 d.8 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - studnie kanalizacyjne | szt. | 17 |  |  |
| 34 d.8 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 7 |  |  |
| 35 d.8 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 15 |  |  |
| 36 d.8 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych | szt. | 4 |  |  |
| Razem dział: Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Wartość | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 - 3 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 - 13 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 3 | 14 - 14 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 4 | 15 - 25 | Chodniki i zjazdy |  |  |  |  |  |
| 5 | 26 - 27 | Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |
| 6 | 28 - 30 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |
| 7 | 31 - 32 | Stała Organizacja Ruchu |  |  |  |  |  |
| 8 | 33 - 36 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty kosztorysu |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |
| W tym: |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Uproszczone | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 3 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 4 | Chodniki i zjazdy |  |  |  |  |  |
| 5 | Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |
| 6 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |
| 7 | Stała Organizacja Ruchu |  |  |  |  |  |
| 8 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |

Słownie: