SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D – 01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

# Wstęp

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbiórki elementów dróg i ulic w związku z:

„Budowa i modernizacja ulic na Ciechanowskim Podzamczu: ulica Bony w Ciechanowie.”

## Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych i obejmują:

    - rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5cm ,

    - rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cem.-piask. gr.3cm,

    - rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cem.-piask. gr.5cm,

    - rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem-piask. gr.3cm ,

    - rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr.6 cm na podsypce cem-piask. gr.3cm,

    - przełożenie naw. chodnika,

    - rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego gr. 15 cm z wywozem,

    - rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10cm, śr. grubości 20 cm, grubości 25 i 35 cm z wywozem,

    - rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 10cm z wywozem,

    - rozebranie: krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, podsypki cementowo- piaskowej i ławy betonowej z wywozem

    - rozebranie: obrzeży o wymiarach 8x30cm, podsypki piaskowej i ławy betonowej z wywozem,

Rozbiórka warstw bitumicznych poprzez frezowanie została ujęta w ST.05.03.11

Materiały pochodzące z rozbiórki – zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do dalszego użycia Wykonawca zobowiązany jest odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km.

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

# Materiały

Nie występują.

# Sprzęt

  - Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,

- ładowarki,

- samochody ciężarowe,

Do zrywania nawierzchni w zależności od jej rodzaju (podbudowy z kruszywa, betonowe i podbudowy tłuczniowe) należy użyć zrywaków będących na wyposażeniu spycharek i równiarek.

# Transport

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.

# Wykonanie robót

  - Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Zakres wykonywanych robót

    - Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej.

    - Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 4, wraz z późniejszymi zmianami.

    - Rozbiórka warstw podbudowy i nawierzchni.

Powyższe roboty należy wykonać sprzętem mechanicznym. Materiały uzyskane z rozbiórki nie powinny być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania.

    - Rozbiórka krawężników, obrzeży i ścieku przykrawężnikowego .

Rozbiórkę krawężników betonowych, obrzeży i ścieku należy wykonać mechanicznie lub ręcznie. Ławy betonowe należy rozebrać przez rozkruszenie młotem pneumatycznym.

    - Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej Rozbiórkę należy wykonać mechanicznie lub ręcznie.

# Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.

# Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

- dla poszczególnych warstw nawierzchni i podbudowy – m2 (metr kwadratowy),

- dla krawężników, obrzeży, ścieku – m (metr).

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

# Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania rozbiórki 1 m2 warstw nawierzchni i podbudowy obejmuje:

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek,

- oznakowanie robót,

- rozebranie poszczególnych asortymentów,

- załadunek i odtransportowanie gruzu na składowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacją,

- załadunek i transport kostki betonowej na składowisko Zamawiającego (kostki nadające się do ponownego wykorzystania),

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

Cena wykonania rozbiórki 1 m krawężników, obrzeży i ścieku obejmuje:

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek,

- oznakowanie robót,

- rozebranie poszczególnych asortymentów,

- załadunek i odtransportowanie gruzu na składowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacją,

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

# Przepisy związane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 4, wraz z późniejszymi zmianami.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 „O odpadach”, wraz z późniejszymi zmianami.